文 本 目 录

第一章	规划总则	- 1 -

第二章	海绵城市总体布局	- 1 -

第三章	海绵系统规划	- 2 -

第四章	海绵城市建设分区指引	- 4 -

第五章	近期建设规划	- 11 -

## 规划总则

### 规划期限

规划期限与舞阳县城乡总体规划保持一致，近期规划年限为2017-2020 年，中期2021年—2025年。远期2026年—2035年。

### 规划范围

舞阳县海绵城市专项规划的规划范围为舞阳县中心城区城市建设用地范围，建设用地规模34.3 平方公里。

### 规划总体目标

到2020 年，实现县城中心城区10%以上的建成区面积年径流总量控制率不低于70%，到2035年，县城中心城区30%以上的建成区面积上述目标要求。

### 规划指标体系

| 序号 | 类别 | 指标 | 指标说明 | 规划末期目标指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水安全 | 城市排水 | 城市雨水管渠系统排水能力 | ≥2 年一遇 |
| 2 |  | 城市防涝 | 城市内涝灾害防治重现期 | 城区50年一遇 |
| 3 |  | 城市防洪 | 达到国家标准要求 | 澧河、塘河、三里河防洪标准确定为20年一遇 |
| 4 |  | 外排与雨水峰值流量 | 河道沟渠出城断面的外排雨 | 新建区域维持现状峰值流量基本不增加 |
|  |  |  | 水峰值流量 |  |
| 5 |  | 饮用水安全 | 城市饮用水水源地水质达标率 | 100% |
| 6 | 水生态 | 年径流总量控制率 | 年径流总量控制率 | 70% |
|  |  |  | 对应的设计降雨量 | 23.4mm |
| 7 |  | 生态岸线恢复 |  |  |
| 8 |  | 城市热岛效应 | 海绵城市建设区域夏季（6-9月）日平均气温与同期其他区域的日均气温比较，或与同区 | 热岛效应得到缓解 |
|  |  |  | 域历史同期比较 |  |
| 9 |  | 地下水 | 地下水位的变化情况 | 缓解持续下降趋势 |
| 10 | 水环境 | 水环境质量 | 至少达到地表水Ⅳ类标准，且 | Ⅳ类 |
|  |  |  | 不得劣于现状水质 |  |
| 11 |  | 城市面源污染控制 | 雨水径流污染、合流制管渠溢流污染得到有效控制 | 雨水管网无污水直接排入水体；径流污染物消减率 |
|  |  |  |  | 不低于50% |
| 12 | 水资源 | 雨水直接利用情况 | 雨水利用量可替代的自来水比例 | ≥8% |
| 13 |  | 污水再生利用率 | 再生水利用量与污水量之比 | ≥8% |
| 14 |  | 供水管网漏失率 | 管网漏水量与供水总量之比 | ≤12% |
| 15 |  | 主水源数量 | 可持续供水能力与总需水量之比超过50%的饮用水水源数量 | 2 |
| 16 | 实施进度 |  | 年径流总量控制率达到70%的城市建成区面积比例 | 中心城区2020年不低于10%、2035年不低于30% |

## 海绵城市总体布局

### 海绵空间格局构建

依托城区生态安全格局，水系格局和绿地系统，提出“一带、二廊”的海绵空间格局。

### 海绵生态廊道

环城绿带：规划开挖河道连通塘河和三里河水系，河道宽度50米，串联西湖、迎宾湖、月亮湖、石桥湖四大水体，是城市公共休闲和生态游憩的主要场所。

三里河生态廊道：以三里河生态修复为基础，改善水质，恢复滨河生态体系，构建城市南部郊野生态公园。

澧河和塘河生态文化走廊：沿澧河两岸控制东西长约20公里、南北宽约3公里的生态走廊，向东延伸至塘河形成一条城区北部的大型生态廊道，定位为舞阳县生态文化展示廊道。

县城区应积极推进海绵城市建设，通过采取适宜的低影响开发措施，减少城市建设对自然水文循环的干扰；农田生态保护区应严格保护农田基本格局，充分发挥农田对水体的自然蓄渗功能。

### 海绵城市建设分区划分

在汇水区的基础上，结合路网、用地、区域建设情况、海绵城市建设要求，进行调整和细化，主城区共划分9个建设分区，15个管控单元。

## 海绵系统规划

### 水生态修复规划

水生态体系分为径流控制工程和河流生态治理两部分。径流控制工程通过构建低影响开发雨水系统，在场地开发过程中采用源头、分散式措施维持场地开发前的水文特征，达到70%的径流总量控制目标。

1、年径流总量控制目标分解

中心城区规划平均年径流总量控制率为70%，新建和改造下沉式绿地面积276ha，透水铺装面积437ha，其他调蓄设施容积5.33万m3。

城区各建设分区及管控单元年径流总量控制率目标汇总表

| 分区 | 管理单元 | 面积（ha） | 控制率 | 总控制率 | 下沉式绿地（ha） | 透水铺装（ha） | 其他调蓄设施（m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排水分区1 | A | 232.78 | 77.2% | 75.0% | 17.88 | 27.88 | 7916 |
|  | B | 170.61 | 72.0% |  | 19.22 | 17.71 | 0 |
| 排水分区2 | C | 246.65 | 71.0% | 71.0% | 22.28 | 30.38 | 184 |
| 排水分区3 | D | 268.22 | 75.00% | 75.0% | 22.66 | 33.42 | 1200 |
| 排水分区4 | E | 258.42 | 73.00% | 73.0% | 24.05 | 31.11 | 0 |
| 排水分区5 | F | 123.96 | 71.20% | 67.0% | 11.49 | 16.93 | 0 |
|  | G | 177.12 | 65.00% |  | 11.09 | 22.79 | 0 |
|  | L | 81.78 | 65.00% |  | 5.25 | 11.55 | 0 |
| 排水分区6 | H | 288.06 | 69.70% | 72.0% | 21.73 | 33.90 | 8216 |
|  | J | 390.96 | 73.70% |  | 38.69 | 45.00 | 0 |
| 排水分区7 | K | 184.61 | 66.40% | 65.0% | 15.15 | 22.57 | 0 |
|  | M | 130.60 | 62.60% |  | 9.81 | 18.29 | 0 |
|  | P | 114.36 | 65.50% |  | 8.61 | 11.91 | 0 |
| 排水分区8 | N | 235.63 | 65.00% | 65.0% | 14.59 | 31.06 | 0 |
| 排水分区9 | Q | 638.36 | 70.00% | 70.0% | 33.06 | 82.86 | 35854 |

2、河湖生态保护与修复

（1）水系设计指引

充分利用现有自然水体建设湿塘、雨水湿地等具有雨水调蓄、净化功能的低影响开发设施，湿塘、雨水湿地的布局、规模应与城市上游雨水管渠系统和超标雨水径流排放系统及下游水系相衔接。

规划建设新的水体或扩大现有水体的水域面积时，应该与低影响开发雨水系统的控制目标相协调，增加的水域宜具有雨水调蓄功能。充分利用城市水系滨水绿化控制线范围内的城市公共绿地。在绿地内有条件区域建设湿塘、雨水湿地等设施调蓄、净化径流雨水；

滨水绿化控制线范围内的绿化带接纳相邻城市道路等不透水汇水面径流雨水时，应建设为植被缓冲带，以削减径流流速和污染负荷；

（2）保护现状自然水体

水体、岸线和滨水区应作为整体进行水域保护，包含水域保护、水生态保护、水质保护和滨水空间控制等内容。水域控制线范围内不得占用、填埋，必须保持水体的完整性；对水体的改造应进行充分论证，确有必要改造的应保证蓝线区域面积不减少，根据《城市水系规划规范》要求划定水域保护范围：

（3）河湖生态改造

加快城市河道水系的修建或治理工作，按照水系规划中的河道宽度、走向等要求整治河道，通过河道疏浚和连接管道建设等措施连通市内断头、阻塞河道，保证河网正常流通，使城市内河逐步形成连通完整的河网体系，提高城市的防洪排涝能力，提升城市水环境。

依据生态自然的设计理念，对规划范围内直立式硬化驳岸的河流和排洪渠的岸线进行改造，保证雨洪安全的同时发挥河流的生态和景观功能。

### 水资源利用规划

1、雨水资源利用

屋顶面积超过 1万平方米 的新建居住小区全面落实雨水收集利用流程管理。屋面雨水一般采 用传统的雨落管来进行收集，输送到专设水蓄池，也可以利水桶容器蓄积雨水，经简单处理后作为杂用水直接使用。

屋顶面积超过 1万平方米的新建、改和扩大型公共筑，其规划设计阶段应包括雨水利用内容。

新建、改扩的公园绿地、街道绿地、广场绿地等公共绿地，其周边无表水的其规划和设计阶段应包括雨水利用内容。公共绿地内可利用水景构筑物、洼等蓄水设施，进行储存利用。

2、污水再生利用

规划远期考虑再生水利用率为30%，近期中水规模1.2万吨/日，远期中水规模达到3.45万吨/日，其中第一污水处理厂（中心城区生活污水厂）中水规模0.75万吨/日；第二污水处理厂（规划新建污水厂）中水规模0.9万吨/日；第三污水处理厂（产业聚集区污水厂）中水1.8万吨/日。

### 水环境综合整治规划

海绵城市建设对水环境治理有很高的要求，地表水体水质标准优于Ⅲ类，面源污染控制率达到50%以上。

1、点源污染物控制

点源污染通过完善污水管网，加快污水处理厂建设，杜绝污水直接排放来控制。在现有的雨水管道、污水管道系统的基础上，新区采用雨污分流制，雨水就近排入水体，污水经管网进入污水处理厂处理达标后排放进入水体；近期具备分流改造条件的老城区下决心进行恢复、改造、完善，使其真正达到雨污分流，近期不具备改造条件的老城区暂时保留截流式合流制，结合旧城改造，道路建设分期改造，远期逐步实现雨污分流制。

①污水处理厂布局规划

规划污水处理厂三座：第一污水处理厂（中心城区生活污水厂）保留现状，设计规模 2.5万吨/日；第二污水处理厂为规划新建污水处理厂，位于解放路南段，一污水厂东侧，漯舞铁路西侧，设计规模3万吨/日；第三污水处理厂（产业聚集区污水厂）现状规模2万吨/日，远期扩建至6万吨/日。

②污水水分区

根据舞阳县污水管网及污水处理厂现状，并结合舞阳县规划用地布局，以及污水的水质特点将舞阳县中心城区划分为5个排水分区。

2、面源污染物控制

城市面源污染主要是由降雨径流的淋浴和冲刷作用产生的，城市降雨径流主要以合流制形式，通过排水管网排放，径流污染初期作用十分明显。特别是在暴雨初期，由于降雨径流将地表的、沉积在下水管网的污染物，在短时间内，突发性冲刷汇入受纳水体，而引起水体污染。城市面源污染是引起水体污染的主要污染源。

面源污染通过构建“源头、末端”相结合的控制系统削减面源污染，根据河流的环境容量，将面源污染物的排放控制在环境容量允许范围内，减轻地表水环境的压力。

源头削减措施：主要是指在地表径流产生的源头采用一些工程性和非工程性的措施削减净流量，减少进入径流的污染物总量。工程性源头措施具体包括透水路面、植被过滤带、植草沟、砂滤池和生物滞留池。共需设置生物滞留设施 172公顷，可以有效削减 50%-60%的径流污染。

末端处理措施：主要是指用在分流制雨水管网末端、雨水径流进入受纳水体之前的径流污染控制措施，以及用在合流制系统中污水处理厂中用来应对雨季污染负荷的措施。包括入渗池、滞留池、雨水湿地和滨水缓冲区、合流制溢流调蓄池等。

### 水安全保障规划

1、防洪规划

根据《城市防洪工程设计规范》，结合及《舞阳县防洪排涝规划》，规划沙河、澧河、三里河防洪标准确定为20年一遇。城区防洪标准确定为50年一遇。

（1）按规划实行雨水、污水分流。增设雨水管道，并对雨水管道进行定时清污排淤，以恢复雨水管道的设计排泄能力。

（2）大力开展以社区为单位的雨水综合利用，减少雨水排放径流。 在学校、企业、小区、大型公共场所等单位里面和道路两侧建蓄水池，减少地面积水总量，将积蓄的雨水用于冲厕、洗车、消防、浇花、洒路、取暖、景观用水等，也可用于回灌补充地下水。

2、排水防涝规划

（1）雨水径流控制标准

城市开发建设过程中应最大程度减少对原有水系统和水环境的影响，贯彻低影响开发的核心理念，严格控制城市开发标准，舞阳县市雨水径流量源头削减和控制标准：

1）新建地区综合径流系数的确定应以不对水生态造成影响为原则，一般宜按照不超过0.6进行控制；新建地区的硬化地面中，透水性地面的比例不应小于15%。

2）旧城改造后的综合径流系数不超过改造前，不能增加既有排水防涝设施的额外径流负担。

（2）排水系统标准

漯河市雨水系统重现期标准取值如下：

一般地区新建雨水管渠设计重现期采用3~5年一遇；封闭洼地、城市主干道及以上市政道路、重要地区或短期积水即能引起较严重后果的地区的雨水工程设计重现期采用5~10年一遇；下穿通道等采用20~50年一遇。

（3）内涝系统标准

舞阳县中心城区内涝防治标准为：50年一遇。

3、雨水管网系统

城区采用雨污分流制排水体制，雨水经雨水管渠系统就近排入河流水体，街区的污水经污水管道收集后，汇流至污水处理厂，处理达标后排入水体或进行回用。

对于新建城区，严格执行雨水分流制排水体制；对于老城区，应随着老城区的道路和区域改造，将合流制排水体制逐步改造成分流制的排水体制。

按下游受纳水体的不同，结合现状雨水排放系统和规划城市水系分区，规划雨水排放系统分为八个排水分区，

4、内涝防治系统

（1）管网建设滞后易涝积水点规划

管网建设滞后区域应逐步完善管网系统，使雨水有出路；管网和泵站能力不足段应逐步提标改造，同时可增加雨水调蓄设施和道路行泄通道。

（2） 管网能力不足易涝点规划

根据舞阳县雨水现状，结合舞阳县总体规划，重新对舞阳县城内的管网进行估算设计，增大主干网管径，提高管网的输送能力，改造路口雨水管网，保证雨季排水顺畅。

（3）排水出口堵塞易涝点规划

对现状雨水口被堵塞、雨水管道不通畅等问题，进行全面普查，责任到人，及时疏通。在因房屋开发建设等原因造成雨水管道被挖断的，后期应及时修复排水管道。

### 水文化规划

结合城区南北两条水系形成舞阳县文化展示的两条长廊，以湖泊为基础打造景观节点，利用水系河道景观长廊将节点串联起来，展示历史舞阳、文化舞阳、魅力舞阳、生态舞阳。

## 海绵城市建设分区指引

### 中心城区海绵城市总体建设指引

中心城区的北部新城示范区全面推进海绵城市建设，以示范区为样板，其他区域逐步开展海绵城市建设，涉及水生态系统、水安全系统、水环境系统以及雨水资源化系统，采用渗、滞、蓄、净、用、排等6种低影响开发技术，整体达到年径流总量控制率70%以上，SS削减率达到50%以上，最终实现“小雨不积水、大雨不内涝、水体不黑臭、热岛有缓解”的目标。

### 各分区建设指引

舞阳县海绵城市建设管控分区共9个分区，15个管控单元 。每个分区的建设指引分述如下。

（1）一分区：A、B管控单元。

A管控单元：

规划主要以二类居住用地和公园绿地为主，年径流总量控制率目标为 77.2%，总的控制调蓄容积34738m3。调蓄容积主要通过下沉式绿地、公园园路透水铺装、小区生态草沟等建设工程等措施解决。欠缺容积7916 m3通过蓄水池等设施解决。同时能减少初期雨水污染。

| 项目 类别 | 综合径流系数 | 年径流总量控制率 （%） | 对应 设计降雨量 （mm） | LID设施 |  |  |  |  |  |  | 控制蓄水容积 （m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 下沉式绿地 |  | 透水铺装 |  | 绿色屋顶 |  | 蓄水池 （m³） |  |
|  |  |  |  | 比例（%） | 面积（㎡） | 比例（%） | 面积（㎡） | 比例（%） | 面积（㎡） |  |  |
| 指标 | 0.478 | 77.2% | 31.22 | 20.94% | 178818 | 40.67% | 278796 | 25.00% | 186482 | 7916 | 34738 |

建设指标表

| 项目 |  | 用地类型 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 强制性指标 | 年径流总量控制率 | 道路 | 69.3% |
|  |  | 公共绿地 | 82.2% |
|  |  | 建筑小区 | 78.4% |
| 引导性指标 | 单位面积控制蓄水 容积（m³/ha） | 道路 | 179.99 |
|  |  | 公共绿地 | 57.81 |
|  |  | 建筑小区 | 237.44 |
|  | 绿色屋顶率 | 建筑小区 | 25.0% |
|  | 下沉式绿地 | 道路 | 15.0% |
|  |  | 公共绿地 | 23.0% |
|  |  | 建筑小区 | 21.0% |
|  | 透水铺装率 | 道路 | 30.0% |
|  |  | 建筑小区 | 50.0% |

B管控单元：

规划主要以公园绿地为主，少量文化设施用地和商业用地，年径流总量控制率目标为 72%，总的控制调蓄容积22064m3。调蓄容积主要通过下沉式绿地、公园园路透水铺装、小区生态草沟等建设工程等措施解决。同时能减少初期雨水污染。

| 项目 类别 | 综合径流系数 | 年径流总量控制率 （%） | 对应 设计降雨量 （mm） | LID设施 |  |  |  |  |  |  | 控制蓄水容积 （m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 下沉式绿地 |  | 透水铺装 |  | 绿色屋顶 |  | 蓄水池 （m³） |  |
|  |  |  |  | 比例（%） | 面积（㎡） | 比例（%） | 面积（㎡） | 比例（%） | 面积（㎡） |  |  |
| 指标 | 0.450 | 72.0% | 28.74 | 23.46% | 192163 | 41.77% | 177082 | 30.0% | 63835 | 0 | 22064.38 |

建设指标表

| 项目 |  | 用地类型 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 强制性指标 | 年径流总量控制率 | 道路 | 64.0% |
|  |  | 公共绿地 | 74.0% |
|  |  | 建筑小区 | 72.4% |
| 引导性指标 | 单位面积控制蓄水 容积（m³/ha） | 道路 | 163.95 |
|  |  | 公共绿地 | 44.54 |
|  |  | 建筑小区 | 209.67 |
|  | 绿色屋顶率 | 建筑小区 | 30.0% |
|  | 下沉式绿地 | 道路 | 20.0% |
|  |  | 公共绿地 | 23.0% |
|  |  | 建筑小区 | 27.0% |
|  | 透水铺装率 | 道路 | 30.0% |
|  |  | 建筑小区 | 50.0% |

（2）二分区：C管控单元。

C管控单元：

规划主要以二类居住用地为主，年径流总量控制率目标为 71%，总的控制调蓄容积33609 m3。调蓄容积主要通过下沉式绿地、公园园路透水铺装、小区生态草沟等建设工程等措施解决。欠缺容积 184 m3通过蓄水池等设施解决。同时能减少初期雨水污染。

| 项目 类别 | 综合径流系数 | 年径流总量控制率 （%） | 对应 设计降雨量 （mm） | LID设施 |  |  |  |  |  |  | 控制蓄水容积 （m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 下沉式绿地 |  | 透水铺装 |  | 绿色屋顶 |  | 蓄水池 （m³） |  |
|  |  |  |  | 比例（%） | 面积（㎡） | 比例（%） | 面积（㎡） | 比例（%） | 面积（㎡） |  |  |
| 指标 | 0.482 | 71.0% | 28.27 | 23.47% | 222840 | 39.90% | 303849 | 20.0% | 126374 | 184 | 33609 |

建设指标表

| 项目 |  | 用地类型 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 强制性指标 | 年径流总量控制率 | 道路 | 60.0% |
|  |  | 公共绿地 | 70.5% |
|  |  | 建筑小区 | 75.0% |
| 引导性指标 | 单位面积控制蓄水 容积（m³/ha） | 道路 | 107.42 |
|  |  | 公共绿地 | 42.06 |
|  |  | 建筑小区 | 205.90 |
|  | 绿色屋顶率 | 建筑小区 | 20.0% |
|  | 下沉式绿地 | 道路 | 30.0% |
|  |  | 公共绿地 | 20.0% |
|  |  | 建筑小区 | 25.0% |
|  | 透水铺装率 | 道路 | 30.0% |
|  |  | 建筑小区 | 50.0% |

（3）三分区：D管控单元。

规划主要以二类居住用地和教育科研用地为主，年径流总量控制率目标为 75%，总的控制调蓄容积35192m3。调蓄容积主要通过下沉式绿地、公园园路透水铺装、小区生态草沟等建设工程等措施解决。欠缺容积 1200 m3通过蓄水池等设施解决。同时能减少初期雨水污染。

| 项目 类别 | 综合径流系数 | 年径流总量控制率 （%） | 对应 设计降雨量 （mm） | LID设施 |  |  |  |  |  |  | 控制蓄水容积 （m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 下沉式绿地 |  | 透水铺装 |  | 绿色屋顶 |  | 蓄水池 （m³） |  |
|  |  |  |  | 比例（%） | 面积（㎡） | 比例（%） | 面积（㎡） | 比例（%） | 面积（㎡） |  |  |
| 指标 | 0.462 | 75.0% | 28.4 | 21.90% | 226615 | 40.42% | 334189 | 25.0% | 201143 | 1200 | 35192 |

建设指标表

| 项目 |  | 用地类型 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 强制性指标 | 年径流总量控制率 | 道路 | 66.0% |
|  |  | 公共绿地 | 80.0% |
|  |  | 建筑小区 | 76.5% |
| 引导性指标 | 单位面积控制蓄水 容积（m³/ha） | 道路 | 169.97 |
|  |  | 公共绿地 | 52.20 |
|  |  | 建筑小区 | 223.95 |
|  | 绿色屋顶率 | 建筑小区 | 25.0% |
|  | 下沉式绿地 | 道路 | 21.0% |
|  |  | 公共绿地 | 20.0% |
|  |  | 建筑小区 | 23.0% |
|  | 透水铺装率 | 道路 | 30.0% |
|  |  | 建筑小区 | 50.0% |

（4）四分区：E管控单元。

规划主要以二类居住用地和教育科研用地为主，年径流总量控制率目标为73%，总的控制调蓄容积35963m3。调蓄容积主要通过下沉式绿地、公园园路透水铺装、小区生态草沟等建设工程等措施解决。同时能减少初期雨水污染。

| 项目 类别 | 综合径流系数 | 年径流总量控制率 （%） | 对应 设计降雨量 （mm） | LID设施 |  |  |  |  |  |  | 控制蓄水容积 （m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 下沉式绿地 |  | 透水铺装 |  | 绿色屋顶 |  | 蓄水池 （m³） |  |
|  |  |  |  | 比例（%） | 面积（㎡） | 比例（%） | 面积（㎡） | 比例（%） | 面积（㎡） |  |  |
| 指标 | 0.476 | 73.0% | 29.19 | 24.04% | 240498 | 40.43% | 311100 | 28.60% | 183509 | 0 | 35963 |

建设指标表

| 项目 |  | 用地类型 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 强制性指标 | 年径流总量控制率 | 道路 | 65.5% |
|  |  | 公共绿地 | 80.0% |
|  |  | 建筑小区 | 73.0% |
| 引导性指标 | 单位面积控制蓄水 容积（m³/ha） | 道路 | 168.47 |
|  |  | 公共绿地 | 52.20 |
|  |  | 建筑小区 | 211.63 |
|  | 绿色屋顶率 | 建筑小区 | 28.6% |
|  | 下沉式绿地 | 道路 | 20.0% |
|  |  | 公共绿地 | 25.0% |
|  |  | 建筑小区 | 24.0% |
|  | 透水铺装率 | 道路 | 30.0% |
|  |  | 建筑小区 | 50.0% |

（5）五分区：F、G、L管控单元。

F管控单元 :

规划主要以二类居住用地和商业用地为主，年径流总量控制率目标为 71.2%，总的控制调蓄容积17120m3。调蓄容积主要通过下沉式绿地、小区生态草沟等建设工程等措施解决。同时能减少初期雨水污染。

| 项目 类别 | 综合径流系数 | 年径流总量控制率 （%） | 对应 设计降雨量 （mm） | LID设施 |  |  |  |  |  |  | 控制蓄水容积 （m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 下沉式绿地 |  | 透水铺装 |  | 绿色屋顶 |  | 蓄水池 （m³） |  |
|  |  |  |  | 比例（%） | 面积（㎡） | 比例（%） | 面积（㎡） | 比例（%） | 面积（㎡） |  |  |
| 指标 | 0.487 | 71.2% | 28.36 | 27.59% | 114885.985 | 39.37% | 169258 | 24.00% | 88449 | 0 | 17120 |

建设指标表

| 项目 |  | 用地类型 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 强制性指标 | 年径流总量控制率 | 道路 | 66.0% |
|  |  | 公共绿地 | 77.0% |
|  |  | 建筑小区 | 72.0% |
| 引导性指标 | 单位面积控制蓄水 容积（m³/ha） | 道路 | 170.04 |
|  |  | 公共绿地 | 46.68 |
|  |  | 建筑小区 | 208.37 |
|  | 绿色屋顶率 | 建筑小区 | 24.0% |
|  | 下沉式绿地 | 道路 | 20.0% |
|  |  | 公共绿地 | 26.0% |
|  |  | 建筑小区 | 30.0% |
|  | 透水铺装率 | 道路 | 30.0% |
|  |  | 建筑小区 | 50.0% |

G管控单元 :

此管控单元为现状建成区，规划主要以二类居住用地为主，年径流总量控制率目标为 65%，总的控制调蓄容积16440m3。调蓄容积主要通过下沉式绿地、公园园路透水铺装、小区生态草沟等建设工程等措施解决。同时能减少初期雨水污染。

| 项目 类别 | 综合径流系数 | 年径流总量控制率 （%） | 对应 设计降雨量 （mm） | LID设施 |  |  |  |  |  |  | 控制蓄水容积 （m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 下沉式绿地 |  | 透水铺装 |  | 绿色屋顶 |  | 蓄水池 （m³） |  |
|  |  |  |  | 比例（%） | 面积（㎡） | 比例（%） | 面积（㎡） | 比例（%） | 面积（㎡） |  |  |
| 指标 | 0.474 | 65.0% | 19.5 | 17.42% | 110940 | 39.76% | 227850.982 | 24.0% | 131544 | 0 | 16440 |

建设指标表

| 项目 |  | 用地类型 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 强制性指标 | 年径流总量控制率 | 道路 | 60.0% |
|  |  | 公共绿地 | 69.0% |
|  |  | 建筑小区 | 66.0% |
| 引导性指标 | 单位面积控制蓄水 容积（m³/ha） | 道路 | 107.42 |
|  |  | 公共绿地 | 41.01 |
|  |  | 建筑小区 | 188.21 |
|  | 绿色屋顶率 | 建筑小区 | 24.0% |
|  | 下沉式绿地 | 道路 | 15.0% |
|  |  | 公共绿地 | 20.0% |
|  |  | 建筑小区 | 17.0% |
|  | 透水铺装率 | 道路 | 30.0% |
|  |  | 建筑小区 | 50.0% |

L管控单元 :

规划主要以二类居住用地为主，年径流总量控制率目标为 65%，总的控制调蓄容积7782m3。调蓄容积主要通过下沉式绿地、小区生态草沟、透水铺装等建设工程等措施解决。同时能减少初期雨水污染。

| 项目 类别 | 综合径流系数 | 年径流总量控制率 （%） | 对应 设计降雨量 （mm） | LID设施 |  |  |  |  |  |  | 控制蓄水容积 （m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 下沉式绿地 |  | 透水铺装 |  | 绿色屋顶 |  | 蓄水池 （m³） |  |
|  |  |  |  | 比例（%） | 面积（㎡） | 比例（%） | 面积（㎡） | 比例（%） | 面积（㎡） |  |  |
| 指标 | 0.488 | 65.0% | 19.5 | 19.80% | 52473 | 37.74% | 115473 | 19.0% | 46897 | 0 | 7782 |

建设指标表

| 项目 |  | 用地类型 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 强制性指标 | 年径流总量控制率 | 道路 | 64.0% |
|  |  | 公共绿地 | 71.0% |
|  |  | 建筑小区 | 65.0% |
| 引导性指标 | 单位面积控制蓄水 容积（m³/ha） | 道路 | 163.95 |
|  |  | 公共绿地 | 42.41 |
|  |  | 建筑小区 | 141.38 |
|  | 绿色屋顶率 | 建筑小区 | 19.0% |
|  | 下沉式绿地 | 道路 | 15.0% |
|  |  | 公共绿地 | 25.0% |
|  |  | 建筑小区 | 20.0% |
|  | 透水铺装率 | 道路 | 30.0% |
|  |  | 建筑小区 | 50.0% |

（6）六分区：H、J管控单元。

H管控单元:

北部为新建区，规划主要以二类居住为主，年径流总量控制率目标为 69.7%，总的控制调蓄容积40809m3。调蓄容积主要通过下沉式绿地、小区生态草沟等建设工程等措施解决。欠缺容积 8216 m3通过蓄水池等设施解决。同时能减少初期雨水污染。下沉式绿地率达到21.82%。

| 项目 类别 | 综合径流系数 | 年径流总量控制率 （%） | 对应 设计降雨量 （mm） | LID设施 |  |  |  |  |  |  | 控制蓄水容积 （m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 下沉式绿地 |  | 透水铺装 |  | 绿色屋顶 |  | 蓄水池 （m³） |  |
|  |  |  |  | 比例（%） | 面积（㎡） | 比例（%） | 面积（㎡） | 比例（%） | 面积（㎡） |  |  |
| 指标 | 0.512 | 69.7% | 23.4 | 21.82% | 217288 | 40.29% | 338953 | 15.0% | 142040 | 8216 | 40809 |

建设指标表

| 项目 |  | 用地类型 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 强制性指标 | 年径流总量控制率 | 道路 | 63.7% |
|  |  | 公共绿地 | 79.0% |
|  |  | 建筑小区 | 70.0% |
| 引导性指标 | 单位面积控制蓄水 容积（m³/ha） | 道路 | 163.03 |
|  |  | 公共绿地 | 50.28 |
|  |  | 建筑小区 | 169.65 |
|  | 绿色屋顶率 | 建筑小区 | 15.0% |
|  | 下沉式绿地 | 道路 | 20.0% |
|  |  | 公共绿地 | 25.0% |
|  |  | 建筑小区 | 21.0% |
|  | 透水铺装率 | 道路 | 30.0% |
|  |  | 建筑小区 | 50.0% |

J管控单元:

规划主要以商业用地和工业用地为主，年径流总量控制率目标为73.7%，总的控制调蓄容积57821m3。调蓄容积主要通过下沉式绿地等建设工程等措施解决。同时能减少初期雨水污染。新建区下沉式绿地率达到30%以上。

| 项目 类别 | 综合径流系数 | 年径流总量控制率 （%） | 对应 设计降雨量 （mm） | LID设施 |  |  |  |  |  |  | 控制蓄水容积 （m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 下沉式绿地 |  | 透水铺装 |  | 绿色屋顶 |  | 蓄水池 （m³） |  |
|  |  |  |  | 比例（%） | 面积（㎡） | 比例（%） | 面积（㎡） | 比例（%） | 面积（㎡） |  |  |
| 指标 | 0.501 | 73.7% | 29.52 | 30.70% | 386933 | 41.15% | 449950 | 17.0% | 246474 | 0 | 57821 |

建设指标表

| 项目 |  | 用地类型 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 强制性指标 | 年径流总量控制率 | 道路 | 66.0% |
|  |  | 公共绿地 | 78.0% |
|  |  | 建筑小区 | 75.0% |
| 引导性指标 | 单位面积控制蓄水 容积（m³/ha） | 道路 | 169.97 |
|  |  | 公共绿地 | 48.36 |
|  |  | 建筑小区 | 205.90 |
|  | 绿色屋顶率 | 建筑小区 | 17.0% |
|  | 下沉式绿地 | 道路 | 30.0% |
|  |  | 公共绿地 | 34.0% |
|  |  | 建筑小区 | 30.0% |
|  | 透水铺装率 | 道路 | 30.0% |
|  |  | 建筑小区 | 50.0% |

（7）七分区：K、M、P管控单元。

K管控单元:

规划主要以二类居住为主，年径流总量控制率目标为 66.4%，总的控制调蓄容积22600m3。调蓄容积主要通过下沉式绿地、小区生态草沟等建设工程等措施解决。同时能减少初期雨水污染。充分利用现状绿地改造和规划绿地建设，使区域下沉式绿地率达到 20%以上。

| 项目 类别 | 综合径流系数 | 年径流总量控制率 （%） | 对应 设计降雨量 （mm） | LID设施 |  |  |  |  |  |  | 控制蓄水容积 （m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 下沉式绿地 |  | 透水铺装 |  | 绿色屋顶 |  | 蓄水池 （m³） |  |
|  |  |  |  | 比例（%） | 面积（㎡） | 比例（%） | 面积（㎡） | 比例（%） | 面积（㎡） |  |  |
| 指标 | 0.47 | 66.4% | 26.14 | 20.93% | 151539 | 39.65% | 225722 | 19.0% | 82979 | 0 | 22600 |

建设指标表

| 项目 |  | 用地类型 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 强制性指标 | 年径流总量控制率 | 道路 | 63.0% |
|  |  | 公共绿地 | 74.0% |
|  |  | 建筑小区 | 64.0% |
| 引导性指标 | 单位面积控制蓄水 容积（m³/ha） | 道路 | 160.93 |
|  |  | 公共绿地 | 44.54 |
|  |  | 建筑小区 | 181.47 |
|  | 绿色屋顶率 | 建筑小区 | 19.0% |
|  | 下沉式绿地 | 道路 | 20.0% |
|  |  | 公共绿地 | 20.0% |
|  |  | 建筑小区 | 22.0% |
|  | 透水铺装率 | 道路 | 30.0% |
|  |  | 建筑小区 | 50.0% |

M管控单元:

规划主要以二类居住为主，年径流总量控制率目标为 62.6%，总的控制调蓄容积14594m3。调蓄容积主要通过下沉式绿地、小区生态草沟等建设工程等措施解决。同时能减少初期雨水污染。充分利用现状绿地改造和规划绿地建设，使区域下沉式绿地率达到 20.33%。

| 项目 类别 | 综合径流系数 | 年径流总量控制率 （%） | 对应 设计降雨量 （mm） | LID设施 |  |  |  |  |  |  | 控制蓄水容积 （m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 下沉式绿地 |  | 透水铺装 |  | 绿色屋顶 |  | 蓄水池 （m³） |  |
|  |  |  |  | 比例（%） | 面积（㎡） | 比例（%） | 面积（㎡） | 比例（%） | 面积（㎡） |  |  |
| 指标 | 0.461 | 62.6% | 24.38 | 20.33% | 98102 | 38.03% | 182935 | 19.0% | 63626 | 0 | 14594 |

建设指标表

| 项目 |  | 用地类型 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 强制性指标 | 年径流总量控制率 | 道路 | 60.6% |
|  |  | 公共绿地 | 61.0% |
|  |  | 建筑小区 | 64.0% |
| 引导性指标 | 单位面积控制蓄水 容积（m³/ha） | 道路 | 153.66 |
|  |  | 公共绿地 | 35.46 |
|  |  | 建筑小区 | 181.47 |
|  | 绿色屋顶率 | 建筑小区 | 19.0% |
|  | 下沉式绿地 | 道路 | 20.0% |
|  |  | 公共绿地 | 21.0% |
|  |  | 建筑小区 | 20.0% |
|  | 透水铺装率 | 道路 | 30.0% |
|  |  | 建筑小区 | 50.0% |

P管控单元:

规划主要以二类居住、商业用地和防护用地为主，年径流总量控制率目标为 65.5%，总的控制调蓄容积12912m3。调蓄容积主要通过下沉式绿地、小区生态草沟等建设工程等措施解决。同时能减少初期雨水污染。充分利用现状绿地改造和规划绿地建设，使区域下沉式绿地率达到 16.13%。

| 项目 类别 | 综合径流系数 | 年径流总量控制率 （%） | 对应 设计降雨量 （mm） | LID设施 |  |  |  |  |  |  | 控制蓄水容积 （m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 下沉式绿地 |  | 透水铺装 |  | 绿色屋顶 |  | 蓄水池 （m³） |  |
|  |  |  |  | 比例（%） | 面积（㎡） | 比例（%） | 面积（㎡） | 比例（%） | 面积（㎡） |  |  |
| 指标 | 0.439 | 65.5% | 25.72 | 16.13% | 86105 | 38.31% | 119130 | 11.0% | 24002 | 0 | 12912 |

建设指标表

| 项目 |  | 用地类型 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 强制性指标 | 年径流总量控制率 | 道路 | 65.0% |
|  |  | 公共绿地 | 71.3% |
|  |  | 建筑小区 | 62.0% |
| 引导性指标 | 单位面积控制蓄水 容积（m³/ha） | 道路 | 127.73 |
|  |  | 公共绿地 | 42.62 |
|  |  | 建筑小区 | 174.80 |
|  | 绿色屋顶率 | 建筑小区 | 11.0% |
|  | 下沉式绿地 | 道路 | 15.0% |
|  |  | 公共绿地 | 17.0% |
|  |  | 建筑小区 | 15.0% |
|  | 透水铺装率 | 道路 | 30.0% |
|  |  | 建筑小区 | 50.0% |

（8）八分区：N管控单元。

N管控单元:

规划主要以二类居住用地为主，年径流总量控制率目标为 65%，总的控制调蓄容积21764m3。调蓄容积主要通过下沉式绿地、公园园路透水铺装、小区生态草沟等建设工程等措施解决。同时能减少初期雨水污染。充分利用现状绿地改造和规划绿地建设，使区域下沉式绿地率达到 16.87%。

| 项目 类别 | 综合径流系数 | 年径流总量控制率 （%） | 对应 设计降雨量 （mm） | LID设施 |  |  |  |  |  |  | 控制蓄水容积 （m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 下沉式绿地 |  | 透水铺装 |  | 绿色屋顶 |  | 蓄水池 （m³） |  |
|  |  |  |  | 比例（%） | 面积（㎡） | 比例（%） | 面积（㎡） | 比例（%） | 面积（㎡） |  |  |
| 指标 | 0.468 | 65.0% | 19.5 | 16.87% | 145861 | 38.96% | 310612 | 17.0% | 122943 | 0 | 21764 |

建设指标表

| 项目 |  | 用地类型 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 强制性指标 | 年径流总量控制率 | 道路 | 63.0% |
|  |  | 公共绿地 | 70.0% |
|  |  | 建筑小区 | 65.0% |
| 引导性指标 | 单位面积控制蓄水 容积（m³/ha） | 道路 | 160.87 |
|  |  | 公共绿地 | 35.10 |
|  |  | 建筑小区 | 141.38 |
|  | 绿色屋顶率 | 建筑小区 | 17.0% |
|  | 下沉式绿地 | 道路 | 15.0% |
|  |  | 公共绿地 | 20.0% |
|  |  | 建筑小区 | 16.0% |
|  | 透水铺装率 | 道路 | 30.0% |
|  |  | 建筑小区 | 50.0% |

（9）九分区：Q管控单元。

规划主要以工业用地为主，年径流总量控制率目标为70%，总的控制调蓄容积85444m3。调蓄容积主要通过下沉式绿地、等建设工程等措施解决。欠缺容积 35854 m3通过蓄水池等设施解决。充分利用现状绿地改造和规划绿地建设，使区域下沉式绿地率达到 31.36%.

| 项目类别 | 综合径流系数 | 年径流总量控制率 （%） | 对应 设计降雨量 （mm） | LID设施 |  |  |  |  |  |  | 控制蓄水容积 （m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 下沉式绿地 |  | 透水铺装 |  | 绿色屋顶 |  | 蓄水池 （m³） |  |
|  |  |  |  | 比例（%） | 面积（㎡） | 比例（%） | 面积（㎡） | 比例（%） | 面积（㎡） |  |  |
| 指标 | 0.572 | 70.0% | 23.4 | 31.36% | 330593 | 44.69% | 828639 | 10.0% | 347521 | 35854 | 85444 |

建设指标表

| 项目 |  | 用地类型 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 强制性指标 | 年径流总量控制率 | 道路 | 68.0% |
|  |  | 公共绿地 | 75.0% |
|  |  | 建筑小区 | 70.0% |
| 引导性指标 | 单位面积控制蓄水 容积（m³/ha） | 道路 | 176.06 |
|  |  | 公共绿地 | 42.60 |
|  |  | 建筑小区 | 169.65 |
|  | 绿色屋顶率 | 建筑小区 | 10.0% |
|  | 下沉式绿地 | 道路 | 30.0% |
|  |  | 公共绿地 | 35.0% |
|  |  | 建筑小区 | 30.0% |
|  | 透水铺装率 | 道路 | 30.0% |
|  |  | 建筑小区 | 50.0% |

## 近期建设规划

### 近期建设规划原则

(1) 城市总体规划将北部作为城市扩展区，考虑城市发展结构，将北部新区作为近期海绵城市建设的重点区域。

(2) 注重新老结合，老城区的老旧小区、棚户区更新改造，应与现有进行的更新建设项目结合，改建项目须满足海绵城市要求。

(3) 关注建成区因地表径流污染导致水体黑臭问题，一河一策，稳步推进黑臭水体治理工作。

(4) 依托城市易涝点改造等，有的放矢的划定近期建设区域。

### 海绵城市示范区的划定

舞阳县海绵城市建设示范区位于城区北部，其具体范围为以北三环、新瑞路、北四环、前进路、北外环、海南路、福民路、珠海路围合的区域为舞阳县海绵城市建设示范区，面积约6.25 平方公里。

示范区低影响开发控制目标与指标：

（1）年径流量控制率。规划期末，示范区年径流总量控制率不低于70%。

（2）径流峰值控制目标。雨水管渠设计重现期为5 年，地下通道和下沉式广场重现期为20 年。

（3）雨水利用控制目标。确定收集回用系统应设置雨水储存设施，设置规模使自来水替代率不小于5%，收集雨水为集水面重现期1 年的日降雨净产流量；雨水可回用水量按雨水收集水量的90%计。

（4）透水铺装率目标。人行道、广场、地面停车场透水铺装率不低于60%，市政道路透水铺装率不低于30%，公园透水铺装率应不低于55%。

### 近期重点建设项目

重点建设项目以海绵城市建设示范为主，结合百城提质工程，统筹各类建设项目。

| 01 | 火车站广场游园建设项目 | 布置透水铺装，在道路沿线布置植草沟，修建雨水湿地、下沉式绿地 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 董庄游园 | 布置透水铺装，在道路沿线布置植草沟，修建雨水湿地、下沉式绿地 |
| 3 | 千亩植物园 | 布置透水铺装，在道路沿线布置植草沟，修建雨水湿地、下沉式绿地 |
| 4 | 王城岗广场公园建设项目 | 布置透水铺装，在道路沿线布置植草沟，修建雨水湿地、下沉式绿地 |
| 5 | 贾湖文化广场改造工程 | 布置透水铺装，在道路沿线布置植草沟，修建雨水湿地、下沉式绿地 |
| 6 | 武装部游园 | 布置透水铺装，在道路沿线布置植草沟，修建雨水湿地、下沉式绿地 |
| 7 | 海南路与北三环交叉口游园 |  |
| 8 | 人民路与青岛路交叉口游园 |  |
| 9 | 城区道路绿化提升工程 | 在道路沿线布置植草沟，修建雨水湿地、下沉式绿地 |
| 10 | 西城森林公园升级改造工程 | 布置透水铺装，在道路沿线布置植草沟，修建雨水湿地、下沉式绿地 |
| 11 | 市场广场及周边道路和市政公园建设项目 | 布置透水铺装，在道路沿线布置植草沟，修建雨水湿地、下沉式绿地 |
| 12 | 宁波路与中山路交叉口游园建设项目 | 布置透水铺装，在道路沿线布置植草沟，修建雨水湿地、下沉式绿地 |
| 13 | 供电公司游园 | 布置透水铺装，在道路沿线布置植草沟，修建雨水湿地、下沉式绿地 |
| 14 | 第二生活污水处理厂及配套管网建设工程 | 建设日处理生活污水3万吨的处理厂一座 |
| 15 | 澧河引水工程 | 铺设6.14公里地埋式压力管道，力争上半年实现引水入城 |
| 16 | 甘江河引调提水工程 | 建设抗旱应急工程，通过铺设地埋式压力管道实现引水入城 |
| 17 | 澧河生态水系一期建设工程 | 建设滨河广场，生态绿地，民俗文化等，打造4.5公里长的自然休闲乡旅风光带 |
| 18 | 三里河综合治理工程 | 疏浚27.8公里河道，配套完善桥梁，水闸等基础设施，整修5公里堤防。 |
| 19 | 环城水系一期工程 | 开挖迎宾湖、市政公园龙湖及1500米的人工河，并在两湖周边及人工河两侧进行高标准景观设计和绿化提升。 |
| 20 | 海南路南段改建工程 | 全长770米，控制线宽40米，布置透水铺装、弃流井、雨水溢流口，在道路沿线布置植草沟，修建雨水湿地、下沉式绿地 |
|  | 厦门路-南环路 |  |
| 21 | 人民路东段改建工程 | 全长2100米，主路面宽25米，布置透水铺装 |
|  | 青岛路-沙澧风帆 |  |
| 22 | 北关路建设工程 | 全长900米，布置透水铺装、弃流井、雨水溢流口，在道路沿线布置植草沟、下沉式绿地 |
|  | 张家港路-三环路 |  |
| 23 | 重庆路东段建设工程 | 全长1500米，控制线宽60米，布置透水铺装、弃流井、雨水溢流口，在道路沿线布置植草沟，修建雨水湿地、下沉式绿地 |
|  | 浦东路-青岛路 |  |
| 24 | 珠海路北段建设项目 | 全长377米，控制线宽40米，布置透水铺装、弃流井、雨水溢流口，在道路沿线布置植草沟，下沉式绿地 |
|  | 三环路-重庆路 |  |
| 25 | 创业路北段建设工程 | 全长1379米，控制红线宽40米，布置透水铺装、弃流井、雨水溢流口，在道路沿线布置植草沟，下沉式绿地。 |
|  | 三环路-人民路 |  |
| 26 | 高速公路连接线拓宽改造项目 | 全长8716米，宽37米，布置透水铺装、弃流井、雨水溢流口，在道路沿线布置下沉式绿地 |
|  | 北三环-孟寨镇盐都路北400米 |  |
| 27 | 张家港路东段改建工程 | 全长2300米，布置透水铺装、弃流井、雨水溢流口，在道路沿线布置植草沟，修建雨水湿地、下沉式绿地 |
|  | 青岛路-车管所 |  |
| 28 |  |  |
| 29 | 东大线整修工程 | 全长2800米，路面宽28米，布置透水铺装、弃流井、雨水溢流口,下沉式绿地 |
|  | 海南路-青岛路 |  |
| 30 | 城区雨污水管网建设项目 | 铺设雨污水管网80公里,布置弃流井、雨水溢流口 |