《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 舞阳县纬五路（宁波路至深圳路）新建工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 舞阳县新阳公共住房建设投资有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李录伟 |  |  | 联系人 | 赵小伟 |  |
| 通讯地址 | 漯河市舞阳县舞泉镇北大街11号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 17739562522 |  | 传真 | —— | 邮政编码 | 462400 |
| 建设地点 | 漯河市舞阳县西苑新区廉租房北侧，西起宁波路，东至深圳路 （起点坐标：经度113.619318°，纬度34.449481°；终点坐标：经度113.624699°，纬度34.449566°） |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | / |  |  | 备案文号 | 2018-411121-48-03-060713 |  |
| 建设性质 | 新建■改建□技改□ |  |  | 行业类别及 代码 | 市政道路工程建筑 E4813 |  |
| 占地面积（m2） | 13980 |  |  | 绿化面积（m2） | 2515 |  |
| 总投资 （万元） | 1300 | 其中环保投资（万元） |  | 23 | 环保投资占总投资比例（%） | 1.77 |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 |  |  | 2019年9月 |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 本项目是舞阳县城区纬五路新建工程项目，作为舞阳县西苑新区廉租住房小区外联接道路，其实施将进一步完善该保障房小区的交通出行，满足其建成投入使用的功能需求。同时，项目实施也是加快推进舞阳县完善城市功能的一项重大举措，更是该县新型城镇化发展水平、改善民生的一件大事，因此，项目的实施是可行的，也是必要的。舞阳县纬五路（宁波路至深圳路）新建工程总投资1300万元，位于舞阳县西苑新区廉租房北侧，西起宁波路，东至深圳路，工程道路全长502.879m，道路红线宽30m，其中机动车道宽16m，两侧人行道各宽4.5m，人行道与机动车道之间绿化带各宽2.5m，同时包括雨污水管道铺设，绿化亮化等工程。根据河南省舞阳县城乡总体规划（2017-2035）——中心城区道路系统规划图（见附图4），本项目属于新建城市次干路工程。 2018年12月，舞阳县新阳公共住房建设投资有限公司委托我单位承担该项目的环境影响评价工作（详见附件1）。根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关文件的规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2018年4月28日修正），属于“四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业”中“172 城市道路（不含维护、不含支路）”的“新建快速路、干道”应编制环境影响报告表。本项目为新建城市次干路工程，属于新建干道，应编制环境影响报告表。接受委托后，我公司技术人员对工程所在区域环境进行调查，对项目建设的环境影响及厂址选择的合理性进行分析，并提出合理可行的对策措施，编制完成了本环境影响报告表。 本次评价对象为“舞阳县纬五路（宁波路至深圳路）新建工程”，项目基本情况见表1。 表1 拟建项目基本情况一览表 序号; 项目; 内 容. 1; 项目名称; 舞阳县纬五路（宁波路至深圳路）新建工程. 2; 建设性质; 新建. 3; 建设单位; 舞阳县新阳公共住房建设投资有限公司. 4; 项目规模; 新建城市次干路，道路全长502.879米，红线宽30米. 5; 占地面积; 13980m2. 6; 项目投资; 1300万元. 7; 现状建设情况; 未建. 二、产业政策相符性分析 本项目属于“E4813 市政道路工程建筑”类项目。经查阅国家发改委第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，本项目属于鼓励类中“第二十二条城市基础设施”中的“城市道路及智能交通体系建设”，符合国家当前产业政策。本项目已于2018年9月27日取得项目备案证明，项目代码为：2018-411121-48-03-060713，备案文件见附件2。项目建设情况与备案相符性详见表2。 表2 项目建设情况与备案相符性 类别; 备案内容; 项目建设内容; 相符性. 项目名称; 舞阳县纬五路（宁波路至深圳路）新建工程; 舞阳县纬五路（宁波路至深圳路）新建工程; 相符. 项目地址; 漯河市舞阳县西苑新区廉租房北侧，西起宁波路，东至深圳路; 漯河市舞阳县西苑新区廉租房北侧，西起宁波路，东至深圳路; 相符. 建设内容; 道路全长502.879m，道路红线宽30m，其中机动车道宽16m，两侧人行道各宽4.5m，人行道与机动车道之间绿化带各宽2.5m，雨污水管道铺设，绿化亮化等; 道路全长502.879m，道路红线宽30m，其中机动车道宽16m，两侧人行道各宽4.5m，人行道与机动车道之间绿化带各宽2.5m，雨污水管道铺设、绿化亮化等，同时包括给水、照明、通信等配套工程; 基本相符. 投资; 1300万元; 1300万元; 相符. 根据表2可知，项目拟建内容与项目备案内容基本一致。 三、相关规划相符性分析 根据舞阳县住房和城乡规划建设局出具的建设项目选址意见书，拟建设项目纬五路（宁波路至深圳路）拟用地面积13980m2，长503m，宽30m，符合城乡规划要求（详见附件3）。根据舞阳县国土资源局出具的关于修建纬五路建设用地的意见（附件4），纬五路（宁波路至深圳路）建设用地已于2008年2009年报批，并经省政府批准，于2009年出让该批次用地，项目占地属于建设用地。 四、建设项目概况 1、项目建设地点及周围环境状况 本项目拟建场址位于舞阳县西苑新区廉租房北侧，西起宁波路，东至深圳路，项目起点坐标：经度113.619318°，纬度34.449481°；终点坐标：经度113.624699°，纬度34.449566°。项目具体位置详见附图2。 根据现场调查，道路沿线现状为土路或水泥路面。项目沿线两侧均为居民区。项目北侧由西向东分别为江南名城小区、颐景苑小区二期、舞阳首府小区和东润畅园小区；项目南侧由西向东分别为西苑新区、颐景苑小区一期和东润畅园小区。项目周边环境敏感点分布情况见表3，项目周边环境情况详见附图3。 表3 项目周边环境敏感点一览表 路段; 敏感点名称; 方位; 距离（m）. 纬五路 （宁波路至深圳路）; 江南名城; N; 紧邻. 颐景苑二期（在建）; N; 2. 舞阳首府; N; 紧邻. 西苑新区; S; 紧邻. 颐景苑一期; S; 3. 东润畅园（在建）; N/S; 3. 2、项目组成及建设内容 舞阳县纬五路（宁波路至深圳路）新建工程位于舞阳县西苑新区廉租房北侧，西起宁波路，东至深圳路，占地面积13980m2，东西向新建次干路，设计时速30km/h，工程道路全长502.879m，道路红线宽30m，其中机动车道宽16m，两侧人行道各宽4.5m，人行道与机动车道之间绿化带各宽2.5m，主要建设内容包括道路工程、雨污水管道铺设、给水工程、照明工程、通信工程、绿化工程等。 2.1 道路工程 本道路工程设计标准及主要技术指标见表4。 表4 项目道路工程设计标准 名称; 设计类型. 道路等级; 城市次干路. 道路长度; 502.879m. 机动车道设计车速; 30km/h. 机动车道数; 双向六车道. 设计年限; 15年. （1）横断面设计 道路宽度为30m，单幅路形式，道路标准横断面形式为：4.5m（人行道）+2.5m（绿化带）+16m（车行道）+2.5m（绿化带）+4.5m（人行道）；本次设计新建车行道及人行道设施，车行道路拱采用直线接抛物线形式，横坡度为1.5%。项目道路横断面图见图1。 图1 项目道路标准横断面图 （2）路面设计 ①机动车道路面结构设计 项目路面采用沥青混凝土路面。车行道路面结构设计标准轴载为BZZ-100，路面设计年限为15年，设计路面采用沥青混凝土结构。机动车道路面结构（含路床处理）总厚为136cm，自上而下依次为：4cm细粒式沥青混凝土（AC-13）+5cm中粒式沥青混凝土（AC-16）+18cm5%水泥稳定碎石+18cm4.5%水泥稳定碎石+18cm3%水泥稳定石+18cm3%水泥稳定碎石+20cm 级配砂石（砂石比3：7）+35cm 砂砾稳定碎渣层(路床处理)。 ②人行道路面结构 人行道结构总厚度39cm，自上而下依次为：6cm 厚30×15×6cm透水砖+ 3cm1:5 水泥大沙+透水布+15cmC20 透水水泥混凝土+15cm 厚天然砂砾。 （2）路基设计 路基压实度采用重型击实标准。填方路基：路槽下80cm深度范围内压实度不小于94%，80-150cm范围内压实度不小于92%，150cm以下深度压实度不小于91%；挖方路基：路槽下30 cm深度范围内压实度不小于94%。人行道土基压实度不小于92%（重型击实）。 路基填料：路床顶面以下30cm 深度范围内填料最小强度（CBR）为8%，30-80cm 范围内填料最小强度（CBR）为5%。路床顶面以下80cm 深度范围内填料最大粒径应小于10cm。路床顶面横坡应与路拱一致。 （3）交叉口设计 道路交叉均为普通平面交叉，结合该项目路段与其他原有道路确定交叉口，交叉口采用弧形转角，并做好交叉口的竖向和排水设计，避免交叉口内出现积水现象。 （4）边坡设计 道路两侧多为现状建筑及部分沟坎，道路填挖方高度不大，靠近居民区段道路边坡拟采取自由顺接附近建筑地块高程，其余路段边坡采取自由放坡处理。 （5）交通标志 本工程按国家标准《道路交通标志和标线》（GB5768-2009)的有关规定，全线设置完善的标志、标线及交通管理设施。道路的行车路中设置车行道分界线，采用的6m实线，9m虚线，15cm宽的白色虚线。在路口设置柱式信号灯。 表5 项目道路工程工程量一览表 序号; 项目; 数量; 单位. 1; 行车道; m2; 8046.06. 2; 人行道; m2; 4525.91. 3; 道路标识; m2; 377.16. 4; 清表; m3; 4488.78. 5; 填方; m3; 660.69. 6; 挖方; m3; 13627.73. 2.2 雨水工程 本项目排水体制采用雨污水分流制，在道路进行单侧布置雨水管，位于道路中南侧10m处，宁波路-东支四街段管道规格为d600-d800，雨水自东向西排入宁波路已设计雨水管；东支四街-深圳路段管道规格为d800，承接东支四街雨水自西向东排入深圳路已设计雨水管道。雨水重现期P=1年。管材选用承插口钢筋混凝土排水管，橡胶圈柔性接口，砂石基础。基础底宽与沟槽开挖底宽同检查井盖、盖座及雨水箅子、箅座均采用球墨铸铁材料。 项目雨水工程量见表6。 表6 雨水工程量表 序号; 名称; 规格; 数量; 单位. 1; Ⅱ级钢筋混凝土承插管; d300; 265; m. 2; Ⅱ级钢筋混凝土承插管; d600; 150; m. 3; Ⅱ级钢筋混凝土承插管; d800; 391; m. 4; 圆形砖砌雨水检查井; ∅1250; 7; 座. 5; 圆形砖砌雨水检查井; ∅1500; 11; 座. 6; 砖砌立篦式双箅雨水口; /; 22; 套. 7; 砖砌立篦式四箅雨水口; /; 4; 套. 8; 防坠网; /; 18; 套. 2.3 污水工程 本项目排水体制采用雨污水分流制，在道路进行单侧布置雨水管，位于道路中北侧10 m处，宁波路-东支四街段管道规格为d400，雨水自东向西排入宁波路已设计雨水管；东支四街-深圳路段管道规格为d500，承接东支四街雨水自西向东排入深圳路已设计雨水管道。根据管材特点，同时结合舞阳县污水管道材质的具体情况，本工程污水管道管材推荐采用钢筋混凝土管承插管。污水工程量见表7。 表7 污水工程量一览表 序号; 名称; 规格; 数量; 单位. 1; Ⅲ级钢筋混凝土承插口管; d400; 295; m. 2; Ⅲ级钢筋混凝土承插口管; d500; 231; m. 3; 圆形砖砌污水检查井; φ1000; 8; 座. 4; 防坠网; /; 26; 套. 2.4 给水工程 本工程设计给水单侧布置在道路中南12m处，管道规格为DN300，沿线在东支四街预留管道，管网压力0.5MPa，管道试验压力为1.0MPa。给水管道附件包括阀门、消火栓、排气阀、排泥阀等，设计DN400供水管道采用蝶阀。在给水管道隆起点及管道跨越河道的两侧，设置排气阀和排泥泄水阀，在管道高点设排气阀，在给水管道低点设置排泥阀，以保证供水管网的安全运行和定期冲洗。本次给水管道管材推荐采用PE管。给水工程量表见表8。 表8 给水工程量一览表 序号; 名称; 规格; 数量; 单位; 材料. 1; PE给水管; DN300; 500; m; 塑料. 2; PE给水管; DN200; 36; m; 塑料. 3; PE给水管; DN150; 64; m; 塑料. 4; PE给水管; DN100; 13; m; 塑料. 5; 闸阀; DN300; 3; 个; 球铁. 6; 闸阀; DN200; 2; 个; 球铁. 7; 闸阀; DN150; 4; 个; 球铁. 8; 闸阀; DN100; 4; 个; 球铁. 9; 阀门井; φ1400; 5; 座; 砖砌. 10; 阀门井; φ1200; 8; 座; 砖砌. 2.5通信工程 本工程需要敷设一道8孔通信排管，其中4孔为梅花管，其它为PVC-110/5管。通信管道工程量见表9。 表9 通信管道工程量一览表 序号; 名称; 规格; 数量; 单位. 1; 通信管道; PVC-110/5（2×4根）4根为梅花管; 561.5; m. 2; 小号直通人孔; /; 4; 座. 3; 小号四通人孔; /; 2; 座. 4; 井盖; D7000球磨铸铁井盖; 6; 座. 2.6 照明工程 本工程路灯布置在两侧绿化带内距侧石0.6 m处，双侧对称布置，车行道侧灯高10 m，光源为LED125W，挑臂长1.5 m，仰角10 度；人行道侧灯高6 m，光源为LED55W，挑臂长1.5m，仰角为10度。灯间距35 m左右。灯杆安装应能抵抗35m/s 风速，光源为半截光型灯。在大的道路交叉口处设置3*LED305W投光灯，灯高12 m，布置在路边0.75 m处。投光灯安装后应现场调整投光灯投光方向，以达到均匀照亮交叉口路面设计目的。照明灯具采用具有冀形配光特性的半截止型灯具，防护等级IP65，光源选用LED。照明工程量表见表10。 表10 照明工程量一览表 序号; 名称; 规格; 数量; 单位. 1; 灯具（杆）; 10m LED125W+55W; 24; 套. 2; 灯具（杆）; 12m 3×LED305W; 3; 套. 3; 低压电缆; YJHV（TC90）-1-4×35; 990; m. 4; 低压电线; BLVV-3×2.5; 54; m. 5; 低压电线; RVV-3×2.5; 564; m. 6; 电缆沟; /; 954; m. 7; 电缆套管; CGCT-100/4; 216; m. 8; 低压电缆套管; PE75; 900; m. 9; 接地极; D20镀锌圆钢2.5m; 12; 跟. 10; 接地线; D10圆钢; 900; m. 11; 手井; /; 31; 座. 12; 箱变; ZBW-80kVA/10kV; 1; 套. 13; 高压电缆; YJV22-10-3×35; 200; M. 2.7 绿化工程 本工程绿化内容主要为行道树。本次行道树品种可以选择保留原有街道树品，若需要更换，可根据当前已有街道树品进行购置替换。绿化工程量包括乔木343株，栽植地被13m2。 3、项目占地及拆迁情况 舞阳县纬五路（宁波路至深圳路）新建工程总占地面积13980m2，全部为永久占地，工程不在道路范围之外设置施工营地和料场。根据舞阳县国土资源局出具的关于修建纬五路建设用地的意见，纬五路（宁波路至深圳路）建设用地已于2008年2009年报批，并经省政府批准，于2009年出让该批次用地，本项目不涉及拆迁。 4、交通量预测 根据本工程设计资料，本项目为城市次干路，设计交通饱和年限为15年，根据建设单位提供相关资料，本工程预测特征年份的交通量见表11。 表11 纬五路特征年份高峰小时交通量 年份; 2019（近期）; 2026（中期）; 2033（远期）. 交通量（pcu/h）; 314; 528; 744. 5、施工方案 5.1 施工条件 本项目位于西苑新区廉租房北侧，西起宁波路，东至深圳路，可依托宁波路、深圳路作为本项目物料运输道路。 （1）供水条件 项目周边市政供水管网已铺设，项目所在地的供水系统已与市区供水系统连成一体，由市区自来水厂提供水源。可以保证建设期以及运行期用水要求。 （2）供电条件 项目施工期间供电由市政供电设施直接供应，可以保证本项目施工期以及运行期用电需要。 （3）临时工程 项目施工期间施工单位不设施工营地；建筑材料及砂石料根据需要进行购进，不在施 工场地大量堆存，少量的材料堆放在道路施工范围内；现场不设置拌合站，项目所需的混凝土及预制构件均就近进行采购；运输便道利用周边现有道路，道路范围内运输便道布设在施工范围内，不占用其他用地。 （4）施工材料 本项目所在区域道路建设材料供应比较充足，所需的砂石料均通过附近的石料厂就近 购买，其他建材在本地建材是市场进行采购。 5.2 施工工艺 （1）道路工程 新建道路施工工艺为：清除表土-填筑路基-摊铺路基-摊铺底面层-砌筑路缘石-摊铺其他面层。 （2）管网工程 管网敷设采用直埋方式施工，机械开挖和人工开挖相结合，采取开挖一段，施工一段， 回填一段的施工方案，施工工艺为：管槽开挖-管道安装-管材与连接件的安装-管道封闭性实验-管槽回填。 5.3 施工进度 项目预计2019年3月动工建设，2019年8月建设完成，施工期6个月。项目拟配置常驻施工人员20人。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 项目为新建项目，目前尚未开始施工，不存在原有污染情况。 |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 舞阳县位于河南省中部偏西，属漯河市，地处华北平原的西南边缘，东邻源汇区，西接叶县，南靠舞钢市，北毗襄城县，位于东经113°27′至113°51′，北纬33°24′至33°42′之间。舞阳县东西宽30km，南北长37km，总面积777km2。 本项目位于舞阳县西苑新区廉租房北侧，西起宁波路，东至深圳路。项目地理位置示意图详见附图2。 2、地质地貌 舞阳县境内地质构造不甚复杂，主要为近东西走向的压性和压扭性断裂，局部为向斜轴屋脊状断裂和断鼻状断裂。基岩地形南北部为凸起，中部为凹陷。基层岩多属太古界、震旦亚界、寒武系和二迭系。舞阳县地处淮河流域，沙、澧河横贯全境，海拔62~102m，南高北低，西高于东，自西向东缓斜。地势分岗地、平原、洼地。岗地约占全县总面积23.5%，横亘于城关镇和保和、辛安、吴城等乡镇。一般海拔90m 左右，保和乡马岗村西北最高，海拔102m；平原约占全县总面积的42.6%，分布于孟寨、马村、姜店、章化、侯集、太尉等乡镇；洼地约占全县总面积的33.9%，分布于北舞渡、莲花、九街及姜店、马村的部分地区。九街乡大杨村一带最低，海拔62m。 项目所在区域内地势较平坦，无深沟和陡坡分布，为建筑抗震有利地段，构造稳定，无影响地质的大断裂和不良地质现象，利于项目施工建设。 3、气候、气象 舞阳县属温热带季风型大陆性气候，光照充足，雨量充沛，四季分明，气候温和。主导风向为东北风，次主导风向为北风，多年平均风速2.6m/s，各月平均风速介于2.0m/s 至2.9m/s 之间，最多风向为NE 风，频率为9%，静风频率为17%，年大风日数平均9.8 天。全年平均气温为14.6℃，1 月份最低，平均0.9℃；7 月份最高，平均27.1℃。极端最高气温41.7℃，极端最低气温-16.0℃。平均相对湿度72%，7-8 月份较高，均在80%以上。年平均降水量862.3mm，日最大降水量为399.1mm。年平均蒸发量1560.8mm，为年降水量的1.8 倍。年均日照百分率为47%。 4、地表水 舞阳县属淮河水系，主要河流有沙河、澧河、干江河，自西至东横贯全境。此外还有干江河、灰河、骂子河、唐河、泥河、回曲河、尧河等多条河流，并有贾湖、贾菱湖、狄高湖三大湖，过境径流总水量年平均5.931 亿m3，合计水资源总量为6.222亿m3，但年变化量大，部分河流枯水期断流。 舞阳县城区纳污河流为三里河，在舞阳县境内其水体功能为IV类水体。三里河属淮河流域汝河系，发源于舞钢市庙街乡西南部祖庙山，至彦张村西北入舞阳县，在枣林乡三里店成为舞钢市与舞阳县的界河，向东流至张营村入西平县，最终汇入洪河，流域面积224.3km2，其中上游境外流域面积129.5km2，境内流域面积94.8km2，河道总长41km，境外长17km，境内长24km，宽约30~50m，县城南段河口宽70m，年平均水深1.5m左右，枯水期流量0.2~0.5m3/s，河底大致坡降为1/2200，防洪标准为二十年一遇，防洪量为359m3/s，除涝标准为三年一遇，除涝流量为55.3m3/s。 5、地下水 舞阳县地下水资源相对较少，储量约1.08亿m3/a，含盐量较多，硬度较高。舞阳县地下水分为丰水区、一般水区和贫水区，地下水流向自西向东。北舞渡、拐子王、太尉和其他乡镇的唐河、泥河两岸的低洼区，属丰水区，占全县面积18.8%。孟寨、章化、侯集、马村、姜店、九街乡（镇）为一般水区，舞泉镇和保和、辛安、吴城镇为贫水区。区域上，舞阳县北部乡镇浅层地下水丰富，平均地下水位2~6m，南部岗区浅层地下水贫乏，生活及工农业用水主要提取深层地下水，平均地下水位在20~30m左右。中深层地下水单位出水量6m3/d·m。深层水开发难度大，可取的有两层：第一层在60~90m之间，第二层在100~140m之间，单井出水量50t左右。 6、土壤、植被与生物多样性 舞阳县土壤分为4个土类、6个亚类、13个土属、30个土种。其中褐土类占总面积的6.3%，土层深厚，质地适中，含磷钾较高，适宜粮烟种植。潮土类占21.4%，土层深，质地松，适耕期长，保水保肥能力差，适宜粮、棉、烟、花等作物生长。黄棕壤土类占42.86%，土壤养分含量中等，质地粘重。砂礓黑土占29.44%，适耕期长。地层主要由粘土和亚粘土组成，地表以下为亚粘土层。 舞阳县地处暖温带，动植物种较为丰富，目前多为人工饲养和栽培。主要粮食作物有小麦、玉米、豆类、红薯等；主要经济作物有烟草、棉花芝麻、花生、油菜、蔬菜等；果树主要有苹果、核桃、杏、梨、枣和柿子等；药用植物有荆芥、防风、菌陈、益母草、益母麻、马齿苋、芦山草、老管草等。舞阳县的主要动物种类有牛、猪、羊、鸡、鸭、兔等人工养殖的畜禽和狗、猫等家养宠物；野生动物主要有黄鼠狼、鼠、野兔、蛇、青蛙、鸟类、昆虫等。 项目所在区域动物主要是家养狗、猪、猫等，植物主要是玉米、小麦等农作物， 以及少量杨树等乔木，未发现珍稀濒危物种。 7、《河南省舞阳县城乡总体规划（2017-2035）》相符性分析 （1）规划范围 规划分为舞阳县、城市规划区和舞阳县中心城区3个空间层次。 舞阳县：舞阳县的行政辖区，总面积为 773.98 平方公里。简称全县。 舞阳县中心城区：规划舞阳县中心城区城市建设用地范围，建设用地规模34.3平方公里，简称中心城区、城市或县城。 城市规划区：根据舞阳县城市建成区以及因城乡建设和发展的需要，必须实 行规划控制的区域，包含舞泉、孟寨、文峰、辛安四镇行政范围，总面积为200.4平方公里。 （2）规划期限 本次规划期限为20175-2035年，其中近期：2017年-2020年；中期：2021年-2025年；远期：2021年-2035年。 （3）空间结构 至规划期末，舞阳全县规划形成“一城三区加四镇”的空间结构，和“一廊、两轴”的空间增长系统。 1）一城三区：以舞阳县城（含文峰乡）、辛安镇、孟寨镇作为中心城区联动发展区，是全县经济增长的极核。 2）四镇：以北舞渡、莲花、吴城、孟寨四个镇为重点镇，以特色小镇产业为支撑，带动区域整体发展。其中北舞渡镇为全县副中心城镇。 3）一廊：以沙河、澧河两条生态水系之间的泥河洼湿地为主体，构建全县湿地与生态农业控制廊道，形成生态绿肺。包含章化、北舞渡、马村、莲花四乡镇，除北舞渡镇因港区建设适当配套发展相关物流业和工业，其余乡镇限制工业发展和村庄拓张。 4）城乡公共休闲发展轴：以 G240 和 G36 高速公路出入口为交通依托，构建全县城乡公共休闲发展轴。利用中心城区服务型综合新区建设、孟寨盐浴温泉特色小镇建设和北舞渡贾湖文化开发利用为支撑，重点提升城乡公共服务职能，并与旅游休闲产业相结合，实现城乡宜居生活提质的目标。 5）城乡产业发展轴：以S323和规划许信高速公路出入口为交通依托，构建全县城乡产业发展轴。利用中心城区产业集聚区向东发展的趋势，以辛安镇作为盐化工主导产业发展储备区，吴城镇发展商贸物流产业。合理调整优化城乡产业空间布局，疏解中心城区盐化工污染企业集聚，努力促进产城融合发展，实现城乡经济增长转型提质的目标。 根据舞阳县住房和城乡规划建设局出具的建设项目选址意见书，拟建设项目纬五路（宁波路至深圳路）拟用地面积13980m2，长503m，宽30m，符合城乡规划要求。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 经实地踏勘与调查，项目周边500m范围内无重大空气污染源，本项目应属环境空气二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。项目区域环境空气质量现状引用《舞阳县卓龙木业有限公司年产30000套室内门项目环境影响报告书》现状监测数据（由河南金诺源环境监测有限公司于2017年6月26日～7月2日监测），监测点位为刘扶岗村，位于本项目东侧约2km。项目所在地环境空气质量现状监测数据详见表12。 表12 项目所在区域环境空气质量 监测因子; 监测点位; 监测数据（mg/m3）; 标准指数（mg/m3）; 标准指数（%）; 达标情况. NO21小时均值; 刘扶岗村; 0.014~0.033; 0.20; 0.07~0.17; 达标. NO224小时均值; 0.01~0.015; 0.08; 0.13~0.19; 达标. SO21小时均值; 0.015~0.20; 0.5; 0.03~0.40; 达标. SO224小时均值; 0.011~0.013; 0.15; 0.07~0.09; 达标. PM1024小时均值; 0.031~0.044; 0.15; 0.21~0.29; 达标. PM2.524小时均值; 0.016~0.022; 0.075; 0.21~0.29; 达标. TSP24小时均值; 0.074~0.084; 0.30; 0.25~0.28; 达标. 由表12可知，本区域内各项因子均可满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级要求。该项目区域周围环境空气质量良好。 2、地表水环境质量现状 项目区域纳污水体为三里河，在舞阳县境内其水体功能为IV类水体。舞阳栗园桥断面为省控断面。评价收集到河南省环保厅网站中地表水环境质量报告中三里河舞阳栗园桥断面监测资料，统计出2017年第46期（2017-11-06~2017-11-12）至2017年第53期（2017-12-25~2017-12-31）三里河舞阳栗园桥断面的水质监测数据（共8期）。具体监测数据见表13。 表13 三里河舞阳栗园桥断面水质监测数据一览表 单位：mg/L 监测因子 时间; COD; 氨氮; 总磷. 2017年46期; 15.3; 0.66; 0.24. 2017年47期; 15.4; 0.59; 0.20. 2017年48期; 15.3; 0.50; 0.20. 2017年49期; 15.1; 0.73; 0.15. 2017年50期; 15.6; 0.63; 0.14. 2017年51期; 15.8; 0.56; 0.13. 2017年52期; 15.5; 0.62; 0.15. 2017年53期; 15.0; 0.83; 0.14. IV类标准; 30; 1.5; 0.3. 由表13可以看出，三里河舞阳栗园桥断面面2017年46期至2017年53期水质监测数据，COD、NH3-N和总磷浓度监测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准的要求，区域地表水环境质量良好。 3、声环境质量现状 根据声环境功能区域划分规定，建设项目所在区域属于2类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。，无其他工业污染源，声环境现状良好。项目区域昼、夜间噪声值均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 4、生态环境 项目建设区域由于人为活动频繁，天然动植物种类少，根据现场实地踏勘，项目周围现状为农田、空地等，区域生态环境以人工生态环境为主。经现场调查，项目沿线区域200m范围内无重点保护的野生动植物。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目主要环境保护目标及保护级别见表14。 表14 主要环境保护目标及保护级别 环境类别; 保护目标; 方位/距离; 标准及级别. 大气环境 声环境; 江南名城; N/紧邻; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级、《声环境质量标准》（GB3096-2008)2类. 颐景苑二期; N/2m. 舞阳首府; N/紧邻. 西苑新区; S/紧邻. 颐景苑一期; S/2m. 东润畅园; N/S/3m. 水环境; 三里河; SE/3.4km; 《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅳ类.

评价适用标准

| 环境 质量 标准 | 环境 要素; 标准名称; 执行级别; 主要污染物限值. 污染物; 取值时间; 限值. 环境 空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; 二级; SO2; 1h均值; 500μg/m3. SO2; 24h均值; 150μg/m3. NO2; 1h均值; 200μg/m3. NO2; 24h均值; 80μg/m3. PM10; 24 h均值; 150μg/m3. PM2.5; 24 h均值; 75μg/m3. TSP; 24 h均值; 300μg/m3. 声 环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类; 昼间; 60dB(A). 夜间; 50dB(A). 4a; 昼间; 70dB(A). 夜间; 55dB(A). 地 表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）; Ⅳ类; COD; ≤30mg/L. 氨氮; ≤1.5mg/L. 总磷; ≤0.3mg/L. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 污染类型; 执行标准; 污染因子; 标准值（无组织排放）. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 颗粒物; 1.0mg/m3. 噪声; 建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值，昼间：70dB(A)，夜间：55dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）. |
| 总量 控制 指标 | 本项目为城市道路建设项目，属市政公用工程，项目为非污染生态类项目，建设过程和营运过程中均不涉及水污染物和大气污染物总量指标，各主要污染因子总量预支增量均为0。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 本项目主要为道路工程建设项目，属非生产性项目。污染影响时段主要为施工期，施工期产生的污染物主要是工程建设过程所产生的废气、废水、噪声和固体废物，其工艺流程及产污环节示意图见图2所示。 地面清理 管道铺设 土方回填 路面、桥梁工程施工 照明设施施工 交通工程施工 噪声 废渣 废水 废气 管道开挖 绿化工程施工 道路运营 图2 项目施工期工艺流程图 施工期工艺流程简述： 1、拟建道路土方开挖主要采用挖掘机自上而下逐层开挖，表层土堆存单独存放在道路两侧，路面工程施工结束以后用于道路两侧绿化用土。 2、路基填方运输采用挖掘机或装载机装，配自卸汽车运载，以重型压路机进行压实。 3、施工以人工施工为主，人工清捡路基开挖的片、块石，自卸汽车辅以机动翻斗车运输材料。 4、路面工程采用振动式压路机先进行底基层、基层碾压施工，再进行路基水泥稳定碎石基层的施工，最后进行沥青混凝土路面施工，采用机械摊铺、碾压为主，辅以人工配合作业。 5、路面工程结束以后进行交通标志线、照明工程及绿化工程的施工。

主要污染工序： 本项目属生态类项目，其主要污染影响分为施工期和营运期影响。 （一）施工期 1、废气 本项目不设沥青拌和站，工程施工期产生的废气主要是地面清理过程、管道开挖过程、管道铺设过程、残土回填、路面工程施工过程中产生的扬尘、路面铺设沥青时产生的沥青烟气、运输车辆在运输材料过程中产生的扬尘和汽车尾气。 2、废水 本项目施工期产生的废水主要为施工期工作人员产生的生活污水以及施工过程中产生的施工废水。 3、噪声 施工期噪声污染主要来自于挖掘机、铲运机、压路机、拌和机等施工机械运行以及运送土石方的汽车行驶时产生的噪声。 4、固废 本项目产生的固废主要为地面清理过程中产生的弃土及建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 5、生态环境 施工期工程对生态环境的影响主要表现在施工临时占地、路基铺设等对土壤的破坏；另外，开挖填筑、取土、临时占地等行为还可能导致水土流失。 （二）营运期 1、废气 营运期废气主要来自汽车尾气，主要包括碳氢化合物、氮氧化物、一氧化碳等。 2、噪声 道路建成后，行驶的机动车辆，其发动机、冷却系统、传动系统、鸣笛等部件均会产生噪声；车辆行驶中引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的磨擦等也会产生噪声。 3、固体废物 运营期项目固体废物主要为车辆及行人丢弃、散落的垃圾。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量 | 处理后排放浓度及 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 扬尘 | 少量，无组织 | 少量，无组织 |
|  |  | 沥青烟气 | 少量，无组织 | 少量，无组织 |
|  |  | 汽车尾气 | 少量，无组织 | 少量，无组织 |
|  | 营运期 | 汽车尾气 | 少量，无组织 | 少量，无组织 |
| 水污染物 | 施工期 | 施工废水 | / | 洒水降尘，综合利用 |
|  |  | 生活废水 | 0.64t/d |  |
| 固体废物 | 施工期 | 建筑垃圾 | 3.25t | 运往市政主管部门指定的处置场 |
|  |  | 剩余土石方 | 8478.26m3 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 1.8t | 环卫部门清运 |
|  | 营运期 | 散落的垃圾 | / |  |
| 噪声 | 施工期 | 各类施工机械产生的噪声，源强在70～90dB(A)，采取评价提出的防噪措施后，对周围环境影响不大。 |  |  |
|  | 营运期 | 在采取各种措施后，敏感点噪声预测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类（道路红线两侧35m范围执行4a类）标准限值要求。 |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响 项目位于舞阳县西苑新区廉租房北侧，线两侧均为居民区。营运期的主要生态问题是车辆噪声、路边垃圾、车辆溢漏物的污染。区域内无国家重点保护的野生植物品种和野生动物种群，不会对珍稀动植物造成影响，不会引起物种多样性的减少，道路占地范围内植被生物量损失较少。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本次道路建设项目拟建工程内容为地面清理、管道开挖及清污、管道铺设、残土回填、路面工程施工以及照明设施的安装、绿化工程的施工和交通工程等的建设。各项施工活动、物料运输过程中不可避免产生废气、粉尘、废水、噪声和固体废物，并对周围环境产生影响，其中以施工扬尘最为突出。 一、大气环境影响分析 施工期环境空气污染物主要为施工扬尘、施工机械尾气以及路面铺设中产生的沥青烟。 1、施工扬尘 施工期大气颗粒物污染比较严重，主要以粗颗粒为主。施工物料装卸和场地运输过程伴随着大量的扬尘产生，其影响可持续30min之久，影响范围可以达到300m。运输车辆导致的二次扬尘产生，其影响范围可以达到周围50m左右。类比同类工程，道路施工过程中TSP监测结果具体见下表，从表中可以看出，施工期TSP污染比较严重，但是影响周期短，随着施工的完成，TSP的污染随之消失。 表15 施工现场TSP浓度一览表 施工内容; 起尘因素; 风速（m/s); 距离（m); 浓度（mg/m3). 土方; 装卸、运输、现场施工; 2.2; 50; 11.7. 100; 9.7. 150; 5. 灰土; 装卸、混合、运输; 2.2; 50; 9. 100; 1.7. 150; 0.8. 石料; 运输; 2.2; 50; 11.7. 100; 8.8. 150; 5. 由上表分析可知，施工期TSP污染较为严重，土方在装卸、运输、施工及石料运输中，距现场100m处环境空气中TSP浓度最高达9.7mg/m3，150m处环境空气中TSP浓度仍达5.0mg/m3，远远超过国家环境空气质量标准(GB3095-2012)中二级标准0.30mg/m3，风速大时污染影响范围将更大，因此，如果在土方开挖、物料运输过程中，若不采取防尘措施，产生的粉尘将对周围环境产生较大的影响和污染。 根据洒水试验资料可知，如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4〜5次，可使扬尘减少50%〜70%左右。下表为施工场地洒水抑尘的试验结果。 表16 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 衰减率（%); 80.2; 51.6; 41.7; 30.2. 由上表可知，每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制运输车辆扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20～50m范围。因此，在施工期应对运输的道路及时清扫和洒水，并加强施工管理，配置工地细目滞尘防护网，使用罐装商品混凝土，同时必须采用封闭车辆运输，以便最大程度减少扬尘对周围环境空气的影响。施工期扬尘污染是暂时的，随着施工的结束随之消失。 工程施工沿线最近的环境敏感点为道路紧邻的江南名城、舞阳首府、西苑新区、颐景苑等小区，因此项目施工扬尘应该采取一定的扬尘防控措施，建设单位应加强施工管理，制定施工扬尘防治实施方案，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序。 根据《河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫政办[2018]14号）、《漯河市2017-2018年秋冬季大气污染防治攻坚强化方案》（漯环攻坚办[2017]116 号）等文件，严格对建筑施工扬尘进行控制，结合施工场地位置，本项目施工过程中污染防治要求如下： （1）施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等内容。 （2）在工地出入口、施工作业区、堆料等重点区域安装在重点视频监控设备，并与当地行业主管部门联网；建设工程施工工地、敏感路段、城市建成区主要街道（社区）等重点扬尘控制区域，要安装大气环境监测设备并实时对外显示主要监测数据。 （3）在施工场地及临时堆土场安装喷淋设备，沿围挡铺设洒水降尘专用管道，每隔10m设置洒水喷头，每天定时洒水（雨天除外），若遇到4级及以上大风或发布空气质量预警时不应进行土方开挖、回填、转运等作业，干燥天气可适当增加洒水次数。另外，施工单位在进行土方施工时应采取湿法作业模式，一边喷淋降尘一边进行施工，达到不起尘土的要求。 施工物料尽量放置在棚内，室外存放要用毡布遮盖，粉状物料堆放点尽量远离居民区，并遮盖达到不起扬尘标准。临时堆土场要求全覆盖，天气干燥时进行洒水降尘，并设置专门围挡。 （4）对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖篷布减少洒落。同时，车辆进出装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净。运输物料的车辆应按规定配置防洒落装备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；运输过程中洒落的粉状物料及土石方要及时清扫，以减少运输过程中的扬尘。 （5）建议建设单位设置至少1名扬尘污染防治管理员。对施工扬尘进行全过程管理，在开工前建议建设单位向环境保护主管部门办理安全生产备案手续，并报送扬尘污染防治方案，建筑垃圾处置方案等。 （6）在项目施工现场周围过程中，作业场地应采取围挡、围护以减少扬尘扩散，围挡高度不低于2.5m；同时施工过程中应加强施工管理，工程结束前不得拆除围挡。 （7）建议施工单位扬尘污染治理遵循以下三项基本管理要求： ①施工工地开工前做到“六个到位”，即审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员（施工单位管理人员、责任部门监管人员）到位； ②施工过程中必须做到“八个百分之百”，即项目在施工过程中必须做到“8个100%”：即工地周边100%围挡、各类物料堆放100%覆盖、土方开挖及拆迁作业100%湿法作业、出入车辆100%清洗、施工现场路面100%硬化、渣土车辆100%密闭运输、建筑面积1万平方米以上及涉土石方作业的施工工地100%安装在线视频监控、工地内非道路移动机械使用油品及车辆100%达标； ③施工现场做到“两个禁止”，即禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆。 （8）渣土运输车辆应采取密闭措施，冲洗后出场，车辆冲洗视频资料要保存24小时以上，运输车辆要安装卫星定位系统。上午5点至下午6点禁止进行渣土及建筑垃圾 清运，推行道路机械化清扫等低尘作业方式。 （9）施工中产生的建筑垃圾、渣土应当及时清运，清运车辆必须使用有资质的建筑垃圾清运企业，不得使用黑渣土车，不能及时清运的，应当在施工场地内设置规范化临时密闭堆放设施存放；临时堆土场等易产生扬尘污染场所采用封闭、喷淋及表面凝结 等防尘措施。 （10）并规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在繁华区、交通集中区和居民住宅等敏感区内及公路交通繁忙时段行驶。 （11）根据《漯河市重污染天气应急预案》，预警级别由低到高分为IV级、III级、II级、I级4个等级，预警颜色分别为蓝色、黄色、橙色和红色。结合漯河市重污染天气应急减排要求，本项目在预警期间应实行以下响应措施： ①III级预警（黄色）响应措施：项目建设部门负责督导建筑施工单位严格落实工地围挡措施，施工现场堆放的易产生扬尘物料应100%覆盖，裸露场地增加洒水降尘频次(至少2次/日）。 ②II级预警（橙色）响应措施：项目建设部门负责督导施工单位立即停止建筑工地 室外作业，工地采取围挡措施，施工现场堆放的易产生扬尘物料应100%覆盖，裸露场地应增加洒水降尘频次（至少3次/日）。 ③I级预警（红色）响应措施：施工工地停止施工，禁止清运土方、建筑垃圾，预警解除后方可恢复施工。 （12）项目区施工闲置3个月以上的用地，建议建设单位对其裸露泥地进行临时绿化或者铺装。 在加强施工期管理、切实落实好以上污染防治措施的情况下，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 2、施工机械尾气 施工中各种工程机械和运输车辆在燃汽油、柴油时排放的尾气含有THC、CO、NO2等大气污染物，尾气产生的主要决定因素燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其中机械性能、作业方式因素影响最大。 运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最严重。经过调查，在一般气象条件下，平均风速为2.2m/s时，建筑工地的THC、NO2、CO的浓度为其上风向的5.4~6.0倍，其影响范围可在下风向达到100m，影响范围内THC、NO2、CO的浓度均值分别为1.05mg/m3、0.216mg/m3、10.03mg/m3。NO2、CO的浓度是《环境空气质量标准》（GB3095-2012)中二级标准值的1.08倍和1倍，THC不超标（我国无该污染物环境质量标准，本次评价参照以色列标准2.0mg/m3)。当有围栏时，在同等气象条件下，其影响距离可以缩短30%，即影响范围为70m。通过加强施工机械设备的维修保养，施工机械和运输车辆的运转废气排放量较少。 施工机械和运输车辆排放的尾气短时间会对周围大气环境造成一定影响。施工车辆在现场范围内活动，尾气呈面源污染形式，尾气扩散范围有限，车辆为非连续行驶状态，污染物排放时间和排放量相对较少，所以不会对周围大气环境有明显影响。 3、沥青烟气 本项目不设沥青拌和站，项目所需的沥青均在当地购买商品沥青。用密闭罐车运输至施工道路，只有铺设过程中产生少量的沥青烟气。 沥青烟含有THC、苯并[a]芘等有毒有害成分，类比公路建设监测资料，在沥青摊铺施工点下风向100m外苯并[a]芘浓度低于0.002μg/m3，符合GB3095-2012《环境空气质量标准》的0.0025μg/m3的限值；酚在下风向60m处浓度不超过0.01mg/m3，THC在下风向60m处浓度不超过0.16mg/m3，符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》的要求。铺浇沥青混凝土路面时，应避开风向针对附近居民区等环境空气敏感点的时段。本项目施工沥青烟摊铺过程由于历时较短，其烟气对沿线环境空气不会有明显的影响，且随着施工结束而消失。 综上所述，建设单位在采取评价提出的大气污染防治措施后项目施工对周围环境的影响较小。 二、地表水环境影响分析 施工期的废水主要由建筑施工废水和施工人员日常生活废水两部分组成。 1、施工废水 项目施工混凝土采用商品混凝土，不在项目区内拌合，无拌合废水产生。施工废水主要来源于混凝土养护用水、砂石料冲洗水、设备冲洗水等。废水主要成分为SS，项目生产废水产生量较少。施工场地两端进出口分别设置1座5m3沉淀池，该部分废水经施工现场沉淀池沉淀后，用于洒水降尘等循环使用，施工废水不外排。 2、生活污水 根据项目情况，本项目施工人员拟定总数约为20人，施工期为6个月，施工人员用水定额按40L/（人·d）计，生活用水量约为0.8t/d，污水排放量以用水量的80%计，则生活污水排放量为0.64 t/d。项目未设置施工营地，施工人员日常洗漱、入厕依托项目周围的公厕。 本项目工程量较小，且施工时间较短，项目产生的废水均能得到综合利用，因此项目废水不会对区域水环境产生明显影响。 三、声环境影响分析 1、噪声源强分析 施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同。本项目产生的噪声主要为施工设备在管道开挖、管道铺设、路面工程施工、照明工程施工等过程中产生的噪声。施工期噪声产生的主要机械设备为挖掘机、装载机、压路机等施工机械。 表17 施工期主要噪声源强表 序号; 主要施工机械类型; 测点与施工机械距离; 最大噪声级Lmax (dB). 1; 推土机; 5; 76. 2; 摊铺机; 5; 71. 3; 压路机; 5; 76. 4; 平地机; 5; 77. 5; 自卸汽车; 5; 56. 6; 挖掘机; 5; 66. 2、预测模式确定 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009)中距离衰减模式，同时考虑地面衰减和空气吸收，计算出施工机械噪声对周围环境的影响范围，施工机械噪声可近似看作点声源，根据点声源噪声衰减模式，估算距离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下：： L2=L1-20Lgr2r1 式中：L2——r2处的等效声级； L1——r1处的等效声级。 对于多台施工机械对某个预测点的影响，按照下式进行声级叠加： L=10lgi=1n100.1×Li 式中：L——叠加后噪声级，dB (A)； Li——第i个声源对某个预测点的噪声值，dB (A)； 根据上述预测模式，单台施工机械在正常运行情况下，不同距离处的噪声值见表18。 表18 典型施工机械的噪声水平 单位：dB(A) 机械名称; 主要施工机械不同距离处的噪声值 dB(A). 5m; 10m; 20m; 40m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m; 300m. 推土机; 76; 70; 64; 68; 54; 52; 50; 46; 44; 40.5. 摊铺机; 71; 65; 59; 53; 49; 47; 45; 41; 39; 36. 压路机; 76; 70; 64; 68; 54; 52; 50; 46; 44; 40.5. 平地机; 77; 71; 64; 59; 55; 53; 51; 47.5; 45; 41.5. 自卸汽车; 56; 50; 44; 38; 34; 32; 30; 26.5; 24; 20.5. 挖掘机; 66; 60; 54; 48; 44; 42; 40; 36.5; 34; 30.5. 叠加值; 81; 75; 69; 63; 59; 57; 55; 52; 49; 46. 按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定，建筑施工过程中厂界施工噪声排放限值为昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。由上表结果表明，施工机械噪声级昼间在施工点20m范围外达到标准限值，夜间在距施工点100m范围外达到标准限值。 为进一步降低噪声对周边环境的影响，评价要求应采取以下降噪措施： （1）从声源上控制。建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 （2）合理安排施工时间。禁止夜间（22时至次日6时）施工，确需夜间施工的，应报有关部门批准，避免施工噪声扰民。 （3）采用距离防护措施，合理安排施工计划和进度，保障居民有一个良好的学习、生活环境。 （4）在施工场地四周设立不低于2.5m的围挡，阻隔噪声。 （5）施工场所的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣。 （6）建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 （7）由于项目两侧居民点较多，为进一步减小噪声对周围环境的影响，评价要求施工时合理安排各施工设备，避免高噪声设备同时施工，最大限度减小施工噪声对周围敏感点的影响。同时，建议采取有效的强噪声机械的降噪措施，通过推行清洁生产，用隔声性能好的隔声构件将施工机械噪声源与周围环境隔离，高噪声施工机械附近设置吸声屏，吸声材料可选择纤维材料、颗粒材料、泡沫材料等措施。 本项目为道路工程建设，其噪声随着施工进度的推进，而影响范围不同，不会对同一敏感目标造成长期的影响。在采取上述措施后，施工噪声将得到有效控制，在一定程度上减轻了噪声对周边环境的影响，施工噪声将随着施工活动的结束而停止。 四、固体废物 本项目施工期产生的固体废物主要为地面清理过程中产生的建筑垃圾、废气土石方和施工人员产生的生活垃圾。 1、土石方 根据项目可研资料，本项目挖方量13627.73 m3，其中剥离表土4488.78 m3，填方量660.69m3。项目剩余土方量8478.26m3。临时堆存于施工现场，及时清运至由市政主管部门指定的渣土场进行处置。在施工过程中，要求土方分层开挖、分层回填，暂时堆存过程必须进行覆盖处理。施工结束后，及时清运至由市政主管部门指定的渣土场进行处置。项目土石方平衡见表19。 表19 项目土方平衡及流向表 项目; 开挖(m3); 回填(m3); 绿化(m3); 废弃(m3). 剥离表土; 开挖; 小计; 买方; 回填; 小计; 表土; 弃土; 小计. 纬五路; 4488.78; 9138.95; 13627.73; 0; 660.69; 660.69; 4488.78; 8478.26; 8478.26. 2、建筑垃圾 本项目不涉及拆迁工程。本项目路面施工建筑垃圾产生量按0.5kg/m2·a计，施工路面面积约13000m2，土建施工期6个月，则施工期建筑垃圾总量为3.25t，根据《城市建筑垃圾管理规定》及时清运出场进行处理处置或施工现场进行综合利用。 项目土石方和建筑垃圾由施工单位尽量实现综合利用，不能利用的部分及时清运，未及时清运的建议采用防尘网暂时覆盖，并定期洒水降尘。项目弃土方和建筑垃圾由施工单位委托建筑渣土运输运营单位运输，规范运输车辆，不能随地洒落物料，不能随意倾倒、堆放建筑垃圾，施工结束后应及时清运多余或废弃的建筑材料以及垃圾至市政主管部门指定的渣土场进行处置。 3、生活垃圾 项目施工人员约为/20人，生活垃圾按0.5kg/人·d计，则每天产生的生活垃圾量为10 kg。该部分生活垃圾应集中收集，定期送往市政部门指定的生活垃圾填埋场合理处置，严禁乱堆乱扔，防止产生二次污染。 综上所述，本项目施工期固体废物均能得到综合利用或合理处理处置，不会对环境造成二次污染。 五、生态环境影响 项目施工期间主要的生态影响表现为：土地占用、挖填方过程中由于地表裸露产生 的水土流失等对周围生态环境的不利影响。 1、对土地资源的影响 本项目占地面积13980m2，全部为永久占地，占地为现状土路和水泥路面。因为道路为线性工程，且本项目路段建设较短，仅有503m，局部用地数量较少，对区域现状整体的土地利用结构影响不大。另外项目不设置其他表土堆存区，均在道路红线内堆存，另外施工便道也在道路红线范围内布置，不新增其他临时用地。 2、对植被的影响分析 道路建设过程中，挖方、填方将会使拟建工程沿线现有的植被遭到破坏，从而使生物的栖息环境恶化，引起沿线植物生物量的损失，随着施工后期道路的绿化，地表植物种类、数量以及生物量会得到一定程度的补偿。 3、对陆生动物的影响 施工占地会破坏陆生生物的栖息地，切割或者缩小动物的活动区域，会对野生动物的迀徙途径、栖息环境、觅食范围产生一定的影响。另外施工期的噪声、振动、灯光和排放的废气、扬尘都会对陆生生物栖息和生活产生一定的不利影响。本项目沿线区域陆生动物多为当地常见物种，没有珍稀野生的分布，因此本次道路工程施工对陆生动物影响不大。 4、对景观的影响 道路及附属工程建设对外界景观的影响主要是建筑风格的一致性和周围的绿化，如果附属设施与该区域景观格局不一致，将会给人带来突兀的视觉冲击，而设施周围没有进行绿化美化，将不能对道路司乘人员及两侧居民带来清新、活力的感觉，根据现场勘查可知，规划道路沿线景观分为人工景观，项目规划路线在地貌上属平原地形，周围没有风景名胜区和旅游区等。本项目在施工期会对其所在地的局部景观造成一定的影响，直接破坏植被，影响地貌景观和视觉，但随着道路的建成和投入使用，施工期所造成景观破坏将逐步消失，并形成新的景观效果。 营运期环境影响分析： 本项目营运期主要污染因素为废气、废水、固废和噪声等，具体分析如下： 一、大气环境影响分析 1、汽车尾气 本项目营运以后，大气污染物主要是行驶汽车排放的尾气，汽车尾气污染物主要是来自于燃油系统挥发和排气管的排放，主要有CO、NO2和THC，汽车尾气的污染物排放源强按《公路建设项目环境影响评价规范》（试行）(JTGB03-2006)中规定的模式计算： 式中：Qj—j 类气态污染物排放源强度，mg/s·m； Ai—i 型车预测年的小时交通量，辆/h； Eij—运行工况下i型车j类排放物在预测年的单车排放因子，mg/(辆·m)。 机动车尾气污染物排放系数参考中国第V阶段标准取值。各类型车尾气污染物的排放量见表20。 表20 污染物排放因子 单位：g/km·辆 车型; CO; NO2; THC; 备注. 小型车; 1.0; 0.06; 0.10; 第V阶段. 中型车; 1.81; 0.075; 0.13. 大型车; 2.27; 0.082; 0.16. 根据每条道路各预测年的交通量、车型比、昼夜比和设计车速分别计算得到CO、NO2和THC排放源强，具体见表21。 表21 汽车尾气排放源强Qj（昼间） 单位：mg/m·s 预测年份 污染因子; 2019年; 2026年; 2033年. CO; 0.1034; 0.1738; 0.245. NO2; 0.0056; 0.0092; 0.013. THC; 0.1034; 0.1738; 0.245. 根据全国道路实际运行情况以及环保竣工验收的结果，日交通量30000辆沿线50m范围内的NOx浓度不超标，能满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012)二级标准值要求。本项目全线交通量运营时段内均远小于30000辆/日，因此营运期汽车尾气的排放不会对敏感点环境空气产生较大的影响，其影响可以接受。随着汽车制造技术的不断进步和人们对环境质量要求的提高，国家将制定愈来愈严格的机动车排放标准，单车排放因子也将愈来愈低。 为了进一步减轻汽车尾气对环境空气的影响，评价提出以下防治措施： （1）加强道路的交通管理，限制尾气超标车辆上路； （2）加强全线交通巡察，减少堵车和塞车现象； （3）加强道路养护及交通标志维修，使道路经常处于良好状态。 通过这些预防措施，能够减少汽车尾气的排放及对外环境的影响。 2、道路扬尘 道路扬尘指道路上行驶车辆的轮胎接触路面而使路面积尘扬起，以及运送散装含尘物料的车辆，由于散落、风吹等原因，从而产生扬尘污染。为此，加强对道路的清扫、养护，使道路平整、清洁，路面洒水，以减轻道路扬尘污染。 二、水环境影响分析 本项目营运期间水环境影响主要是路面径流对水环境的影响，暴雨径流是营运期产生的非经常性污水，主要是暴雨冲刷路面而形成，道路路面冲刷物的浓度集中在降水初期，降水30min内污染物随降水时间增加而浓度增大，随后污染物逐渐减少。影响道路路面径流水量和水质的因素较多，包括降雨量、车流量、两场降雨之间的间隔等，其水质变化幅度较大，主要污染物为SS和少量石油类，这些污染物浓度及产生量与路面状况、降雨情况有关。因此，这种情况多发生在雨季，路面积尘越多，对水体的影响也越大。降雨的强度越大，形成的地表径流越大，路面的灰尘越容易冲走，对水体的影响范围也越大。 本工程道路配套建设有雨水管网，营运期路面径流自然汇集以后进入市政雨水管网，营运期产生的水环境影响较小。 三、声环境影响 根据预测模式，结合该公路工程情况确定的各种参数，计算出评价特征年度距路中心线不同距离处的交通噪声和沿线敏感点交通噪声预测值。本次评价对该路段中心线两侧15~200m范围内进行预测。 1、声环境影响预测模式 本评价采用《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ 2.4－2009）中的公路交通噪声预测模式，选择车流量预测2019年、2025年、2033年三个预测年段。 1）i型车辆行驶于昼间或夜间，预测点接收到小时交通噪声值按下式计算： 式中：Leq(h)i—第i类车的小时等效声级，dB（A）； i—第i型车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB(A)； Ni—昼间，夜间通过某个预测点的第i型车辆的平均小时交通量，辆/h； vi—第i型车的平均行驶速度，km/h； T—计算等效升级的时间，1h； Ψ1，Ψ2—预测点到有线长段两端的张角，弧度； ΔL—由其他因素引起的修正量，dB（A）。 2）总车流等效声级： 式中：Leq（h）大、Leq（h）中、Leq（h）小—分别为大、中、小型车辆昼间或夜间，预测点接到的交通噪声值，dB； Leq(T)—预测点接收到的昼间或夜间的交通噪声值，dB； 3）预测点昼间或夜间的环境噪声预测值按下式计算： Leq（预测值）＝10Lg（100.1Leg（T）＋10 0.1Leg背） 式中：Leq(T)―预测点昼间和夜间的交通噪声预测值，dB； Leq背―预测点的环境影响背景值，dB。 2、预测模式计算参数的分析确定 （1）交通量 根据工程有关资料，本项目运营期各预测年的交流量预测值见表11。夜间交通量约为白天交通量的20%。项目道路为城市次干路，周边主要为居民区，车型以小型车和中型车为主，车型比例按小型车:中型车=80%:15%:5%计算。本项目道路特征年高峰小时交通量见表22。 表22 项目特征年份交通量预测 交通量 年份; 昼间（pcu/h）; 夜间（pcu/h）. 总量; 小型车; 中型车; 大型车; 总量; 小型车; 中型车; 大型车. 2019; 314; 251; 48; 15; 62; 49; 10; 3. 2026; 528; 422; 80; 26; 106; 84; 16; 6. 2033; 744; 595; 112; 37; 148; 119; 22; 7. （2）车速 A. 小型车平均速计算公式 式中：VS—小型车的平均行驶速度，km/h； ×—预测年总交通量中小型车的小时交通量，辆/h。 B. 中型车速度计算公式 式中：Vm—中型车平均行驶速度，km/h； ×—预测年总交通量中中型车的小时交通量，辆/h。 C.大型车的平均行驶速度按中型车车速的80%计算。 D.公式修正 a 当设计车速小于120km/h时，公式计算平均车速按比例递减； b 当小型车交通量小于总交通量的50%时，每减少100车次，其平均车速以30%递减，不足100车次时按100车次记； c 计算得出车速折减20%作为夜间平均车速。 （3）单车噪声排放源强（Lw，i） 车辆距行驶路面中心7.5m处的平均辐射声级LW,i，按下式确定： 小型车 中型车 大型车 式中：Vi—第i类车辆的平均车速，km/h。 （4）公路纵坡引起的交通噪声修正量△L坡度计算 大 车：△L坡度=98×β（dB） 中型车：△L坡度=73×β（dB） 小型车：△L坡度=50×β（dB） 式中：β-公路纵坡坡度，%，本项目最大纵坡坡度为0.09%。 （5）公路路面引起的交通噪声修正量△L路面取值 常见路面引起的交通噪声修正量见表23。 表23 常见路面噪声修正量 路面; △L路面（dB）. 沥青混凝土路面; 0. 水泥混凝土路面; 1～2（注）. 注：当小型车比例占60%以上时，取上限，否则取下限 （6）声波传播过程中引起的交通噪声修正量△L2的计算 ΔL2=Aatm+Agr+Abar+Amisc A. 障碍物衰减量（Abar） a 无限长声屏障可按下式计算： 式中：f—声波频率，Hz Δ—声程差，m C—声速，m/s b 有限长声屏障仍按上式计算，然后根据下图进行修正。 图3 有效长度的声屏障及线声源的修正图 c 绿化林带噪声衰减计算 下表第一行给出了通过总长度为10m到20m之间的密叶时，由密叶引起的衰减；第二行为通过总长度20m到200m之间密叶时的衰减系数；当通过密叶的路径长度大于200m时可使用200m的衰减值。倍频带噪声通过密叶传播时产生的衰减见表24。 表24 倍频带噪声通过密叶传播时产生的衰减 项目; 传播距离df（m）; 倍频带中心频率（Hz）. 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000. 衰减（db）; 10≤df＜20; 0; 0; 1; 1; 1; 1; 2; 3. 衰减系数（db/m）; 20≤df＜200; 0.02; 0.03; 0.04; 0.05; 0.06; 0.08; 0.09; 0.12. d 高路堤或低路堑两侧声影区引起的等效A声级衰减量计算。 高路堤或低路堑两侧声影区衰减量为预测点在高路堤或低路堑两侧声影区内引起的附加衰减量。 当预测点处于声照区时，Abar=0； 当预测点处于声影区，Abar决定于声程差δ。 由图4计算δ，δ=a+b+c。再由图5查出Abar。 图4 声程差δ计算示意图 图5 噪声衰减量Abar与声程差δ关系曲线 e 房屋附加衰减量估算值 房屋衰减量可参照GB/T17247.2附录A进行计算，在沿道路第一排房屋声影区，近似计算可按图6和表25取值。 图6 房屋降噪量估算示意图 表25 房屋噪声附加衰减量估算量 S/S0; Abar. 40%～60%; 3dB（A）. 70%～90%; 5dB（A）. 以后每增加一排房屋; 1.5dB（A）. /; 最大衰减量≤10dB（A）. B. 地面效应Agr 声波越过疏松地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，在预测点仅预测A声级前提下，地面效应引起的倍频带衰减可用下式计算。 式中：r—声源到预测点的距离，m hm—传播路径的平均离地高度，m； 若Agr计算出负值，则Agr可用0代替。 C. 空气吸收引起的衰减（Aatm） 空气吸收引起的衰减按下式计算： 式中：a为温度、湿度和声波频率的函数。预测计算中一般根据建设项目所在地区常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数见表26。 表26 倍频带噪声的大气吸收衰减系数a 温度; 相对湿度; 大气吸收衰减系数a，dB/km. 倍频带中心频率Hz. 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000. 10; 70; 0.1; 0.4; 1.0; 1.9; 3.7; 9.7; 32.8; 117.0. 20; 70; 0.1; 0.3; 1.1; 2.8; 5.0; 9.0; 22.9; 76.6. 30; 70; 0.1; 0.3; 1.0; 3.1; 7.4; 12.7; 23.1; 59.3. 15; 20; 0.3; 0.6; 1.2; 2.7; 8.2; 28.2; 28.8; 202.0. 15; 50; 0.1; 0.5; 1.2; 2.2; 4.2; 10.8; 36.2; 129.0. 15; 80; 0.1; 0.3; 1.1; 2.4; 4.1; 8.3; 23.7; 82.8. D. 其他多方面因素引起的衰减（Amisc） 其他衰减包括通过工业场所的衰减；通过房屋群的衰减等。在声环境影响评价中，一般情况下，不考虑自然条件（如风、温度梯度、雾）变化引起的附加修正。 （7）由反射等引起的修正量 A．城市道路交叉口噪声修正量 交叉路口噪声修正值（附加值）见表27。 表27 交叉路口噪声修正值 受噪声影响点至最近快车道中轴线交叉点的距离（m）; 交叉路口. ≤40; 3. 40＜D≤70; 2. 70＜D≤100; 1. ＞100; 0. B. 两侧建筑物的反射声修正量 地貌以及声源两侧建筑物反射影响因素的修正。当线路两侧建筑物间距小于总计算高度30%时，其反射声修正量为： 两侧建筑物为反射面时：△L反射=4Hb/w ≤3.2db 两侧建筑物为一般反射面时：△L反射=2Hb/w ≤1.6db 两侧建筑物为全吸收性表面时：△L反射≈0 式中：w—为线路两侧建筑物反射面的间距，m； Hb—为构筑物的平均高度，取线路两侧较低一侧高度平均值带入计算，m 4、交通噪声预测结果与评价 根据预测模式，结合该公路工程情况确定的各种参数，计算出评价特征年度的沿线典型路段距路中心线不同距离处的交通噪声和沿线敏感点交通噪声预测值。本次评价对道路中心线两侧15~200m范围内做预测。 （1）道路沿线不同距离交通噪声影响预测结果 对拟建道路距道路中心线不同距离处的交通噪声的预测结果见表28。 表28 营运期交通噪声预测结果 预测 特征年; 时段; 距路中心线不同水平距离处的交通噪声预测值［dB(A)］. 15m; 20m; 30m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m. 2019; 昼间; 53.7; 51.28; 47.85; 45.96; 44.64; 40.88; 38.72; 37.15. 夜间; 46.63; 44.21; 40.78; 38.89; 37.57; 33.81; 31.65; 30.07. 2026; 昼间; 55.98; 53.55; 50.12; 48.23; 46.91; 43.15; 41.0; 39.42. 夜间; 49.11; 46.68; 43.25; 41.36; 40.04; 36.28; 34.12; 32.55. 2033; 昼间; 57.43; 55.01; 51.58; 49.69; 48.37; 44.61; 42.45; 40.88. 夜间; 50.41; 47.99; 44.56; 42.67; 41.35; 37.59; 35.43; 33.86. （2）沿线交通噪声影响评价 根据交通噪声预测结果，该道路建成后交通噪声达标距离如下： 表29 不同特征年交通噪声预测达标距离（距离道路红线） 单位：m 时段; 2019年; 2026年; 2033年. 2类; 4a类; 2类; 4a类; 2类; 4a类. 昼间; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 夜间; 0; 0; 0; 0; 1; 0. 根据“关于铁路、公路（含轻轨）等建设项目环境影响评价中环境噪声有关问题的通知”（环发[2003]94 号文）相关要求，道路两侧声环境影响评价应以噪声值能否达到声环境功能区要求进行评价。由表28和表29的预测结果可以看出，工程建成投入营运以后，距离道路1m范围外的噪声值可以满足2类标准要求。考虑到植被吸收、建筑物遮挡等各种因素，实际的噪声达标距离要小于上述理论值。因此本项目营运期噪声不会对环境产生明显影响。项目两侧多为居民区，为进一步减少道路噪声对周围环境的影响，评价建议： ①在道路两侧设置减速禁鸣标志，以减小汽车鸣笛对周边环境的影响。 ②在道路两侧种植绿化带，声从绿化林带中横向穿过时，声音反射在各处的茎、花、叶上，被部分植物和其他障碍物吸收。然后转变成其他能量形态，通过这一过程使声音因扩散而削弱。 ③合理安排沿路第一排建筑物的使用功能，合理进行平面布置。 ④临路建筑物安装隔声窗。 通过以上措施，可以减缓道路噪声对周边敏感点的影响。鉴于中远期噪声预测的不确定性，评价要求建设单位应加强跟踪监测，并留部分资金，当后期发生噪声超标情况后，动用上述预留资金用于治理。 四、固体废物影响 本次评价道路建设完成后，运行期固体废物影响主要来自于过往车辆散落的杂物，以及过往人流遗弃的垃圾等。由于过往车辆散落的杂物与车辆所运载的物料等因素有关，其散落量很难估算，而过往人流遗弃的垃圾则与人们的生活习惯、受教育水平、社区环境管理等因素有关。落地量随社会经济的发展和城市管理水平的提高逐渐减少。 因此，本项目运营期产生的固废对环境影响很小，只要对过往的汽车进行必要的管理，对路面进行定期清扫，是可以减轻或避免对环境的不良影响的。 五、生态环境影响分析 1、对陆生植被的影响分析 道路绿化工程构建的乔木、灌木等多层次的人工植物群落，一定程度上恢复了区域内的植被覆盖率，增加了营运期道路两侧区域内的植物种类、数量，丰富了区域内植物多样性。 2、对陆生动物的影响分析 项目的建设会对野生动物的迁徙途径、栖息环境产生一定的影响。鉴于项目位于城市区域内，栖息动物多为小型啮齿类动物，是当地的优势种和常见种，生态适应性强，无大型迁徙性动物，故本工程的建设对动物的迁徙、栖息地、觅食的影响较小。 3、对城市景观的影响分析 景观是指由地貌和各种干扰作用（特别是人为作用）而形成的，具有特定的结构功能和动态特征的宏观系统。在认识上人们通过视觉、感觉（知觉）对景观产生印象、生理及心理反映，其形成的综合效应是“舒适性”。不同的建设（建筑）类型对景观的要求有所侧重，对于道路景观应更多地关注自然、关注生态。 （1）城市的面貌首先是人们通过沿道路的活动所获得的感受，道路绿化的优劣对市容、城市面貌影响很大。道路两侧绿线划分的区域主要是公共绿化景观带，当道路向市中心延伸时，绿化景观带的宽度会逐渐变窄。另外线路两侧存在高层建筑，显得街道狭窄，由于绿化的屏障作用，可减弱建筑给人的压抑感。从色彩上讲，蓝天、绿树均为镇静色，可使人心情平静。 （2）植物是创造城市优美空间的要素之一，利用植物所特有的线条、形态、色彩和季相变化等多种美学因素，以不同的树种、观赏期及配置方式形成浓郁的特色，配合路灯、候车亭、果皮箱、花坛、雕塑等，不仅可以形成丰富多彩的街道景观，美化街景，美化津城；而且可以提高城市的品位，增加城市的亲和力，为城市居民提供游憩境域。 （3）道路绿地可以点缀城市，烘托临街建筑艺术。同时还可以隐丑蔽乱，将影响街景和市容观瞻的建筑物、构筑物进行屏蔽，整齐有序的绿化能够提供视觉统一，形成一种独特的街景风格。 六、环保投资 本次工程总投资1300万元，其中主要环保投资共计23万元，占项目总投资的1.77%。项目施工期和营运期环保设施及环保投资见表30。 表30 项目主要环保投资及设施设备验收一览表 类别; 污染因素; 治理措施; 投资 （万元）; 验收标准. 施 工 期; 废水; 施工清洗废水经沉淀池（2座5m3）沉淀、澄清液可循环使用; 2; 合理处置. 废气; 扬尘; 施工场地四周设置围挡；配备洒水车，定期洒水抑尘；堆场及裸露地面覆盖；运输车辆清洗、加盖布蓬等；在线监控系统; 12; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织限值. 噪声; 严格管理、作禁鸣要求，夜间禁止施工，设置临时声屏障，选用低噪声设备、合理布置施工场地等; 3; 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 固体废物; 施工清理出来的弃土弃渣在指定地点临时堆存并及时清运；临时渣土覆盖、侧部围挡，周边设排水沟；生活垃圾定期清运; 4; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）. 运 营 期; 噪声; 设置减速慢行、禁鸣标志、减速带; 计入工程费用; /. 固体废物; 设置垃圾桶; 2; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）. 合计; /; 23; /.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工扬尘 | ①施工现场地面硬化处理、洒水降尘 ②施工现场用彩钢板围挡 ③堆场加盖篷布等遮挡措施 ④对运输车辆进行定期冲洗 | 减少扬尘 |
|  |  | 沥青烟气 | 施工现场不设沥青拌和站，购买成品沥青砼 | 沥青烟散发量少 |
|  |  | 机械尾气 | 使用达标排放机械、汽车，加强维 修维护，使设备处于最佳运行状态 | 对周围环境影响较小 |
|  | 营运期 | 汽车尾气 | ①加强交通管理，限制尾气超标车辆上路；②加强交通巡察，减少堵车和塞车现象；③加强道路养护及交通标志维修，使道路处于良好状态 | 满足相关环保要求 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 | 施工废水经沉淀处理后，循环利用，不外排 | 不外排 |
|  | 营运期 | 路面雨水径流 | 通过路面设置的雨水排水系统进入雨水收集沟，排入市政管网 | 满足相关环保要求 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 弃土 | 市政部门指定的垃圾填埋场集中处置 | 满足相关环保要求 |
|  |  | 建筑垃圾 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 环卫统一收集处理 | 卫生填埋 |
|  | 营运期 | 散落的垃圾 |  |  |
| 噪 声 | 施工期 | 噪声 | 采用低噪声设备、夜间（22:00~6:00）禁止施工、运输车辆减速慢行、设临时声屏障等 | 满足相关环保要求 |
|  | 营运期 | 噪声 | 加强道路管理、限制车速，禁止鸣笛，设绿化带 | 敏感目标达标 |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 建设项目对生态环境的主要影响为：施工期工程施工对土壤理化性质的影响、地表植被破坏及工程挖填方等对生态环境产生的影响；项目建成后，随着道路两侧绿化的实施，区域植被数量将有所增加，生态环境将会得到一定程度的改善。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、评价结论 1、项目概况 舞阳县纬五路（宁波路至深圳路）新建工程位于舞阳县西苑新区廉租房北侧，西起宁波路，东至深圳路，工程道路全长502.879m，道路红线宽30m，其中机动车道宽16m，两侧人行道各宽4.5m，人行道与机动车道之间绿化带各宽2.5m，同时包括雨污水管道铺设、绿化亮化、给水、照明、通信等配套工程。工程总投资1300万元。 2、产业政策相符性和规划合理性 根据《产业结构调整目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于鼓励类中第二十二条城市基础设施中的城市道路及智能交通体系建设，符合国家当前产业政策。本项目已于2018年9月27日取得项目备案证明，项目代码为：2018-411121-48-03-060713。根据舞阳县住房和城乡规划建设局出具的建设项目选址意见书和舞阳县国土资源局出具的关于修建纬五路建设用地的意见，本项目道路建设符合舞阳县城乡总体规划的要求。 3、环境质量现状 项目区域空气环境质量与《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准对比，NO2、SO2、PM10、PM2.5、TSP均可满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级要求，项目区域周围环境空气质量良好；地表水三里河主要污染因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准；区域声环境质量较好，可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准要求。 4、环境影响分析及污染防治措施 （1）废气 施工期环境空气污染物主要为施工扬尘、运输扬尘、施工机械和汽车尾气以及路面铺设中产生的沥青烟。建设单位应对施工场地加强洒水抑尘，禁止露天堆放散装物料；控制运输车辆冒装渣土、带泥上路和沿途撒漏污染，确保密闭运输；裸露地面采取绿化、硬化、洒水、覆盖等措施。另外，本项目采用外购沥青混凝土，采用密闭沥青混凝土拌和运输，因此对周围大气环境影响较小。 项目运营期对大气环境的影响主要为汽车尾气，评价建议加强道路交通的管理，加强交通巡查和道路养护等，使道路处于良好运行状态，经采取以上措施，运营期汽车尾气对周围环境的影响较小。 综上所述，本工程施工期和运营期对周围大气环境的影响较小。 （2）废水 项目施工期产生的施工废水经沉淀池沉淀处理后用于场地洒水抑尘，不外排，施工人员均不在项目区食宿，施工人员入厕依托周边公厕，在整个施工期间仅有少量的洗脸和洗手废水产生，该部分废水经过简单沉淀后用于场地洒水降尘不外排。因此，工程实施对周围水环境影响较小。 项目运营期废水主要来自降雨时产生的路面径流，通过路面设置的雨水排水系统排入市政管网，不会对沿线水体造成影响。因此，工程实施对周围水环境影响较小。 （3）声环境影响分析 项目在施工期采用低噪声设备、合理布置施工运输线路等措施尽量减少工程施工对周围环境的影响。 营运期，通过采取加强道路管理、限制车速、禁止鸣笛等措施，可有效降低对敏感点的影响。由预测结果可以看出，工程建成投入营运以后，距离道路1m范围外的噪声值可以满足2类标准要求。考虑到植被吸收、建筑物遮挡等各种因素，实际的噪声达标距离要小于上述理论值。因此本项目营运期噪声不会对环境产生明显影响。 综上所述，拟建道路施工及运营期产生的噪声对周围声环境的影响较小。 （4）固体废物 本项目施工期产生的固废主要为清理地面过程中产生的弃土，施工产生的建筑垃圾、生活垃圾等。施工产生的弃土和建筑垃圾拟全部清运至垃圾堆场，生活垃圾由环卫部门统一收集处理；项目运营期产生的散落垃圾由环卫部门统一收集处理。因此本项目产生的固体废物不会对周围环境产生二次污染。项目产生的固废对周围环境无明显影响。 （5）生态影响 建设项目对生态环境的影响主要在施工期，施工期主要是工程施工改变了土地的利用性质，地表植被破坏及工程挖填方等对生态环境产生的影响。项目建成后，随着道路绿化的实施，区域植被数量将有所增加，生态环境将得到一定程度的改善。 5、总量控制 本项目为市政道路工程，建设过程和营运过程中均不涉及水污染物和大气污染物总量指标，总量预支增量为0。 二、评价建议 1、严格执行环保“三同时”制度，污染防治设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 2、将环境保护相关要求列入工程招投标方案，严格要求工程施工单位落实各项环境保护措施。 3、采用施工快捷、方便、施工期占用道路少的施工方法和结构形式以减少施工期对交通的影响。 4、施工期文明施工，合理安排施工时间，对高噪声源合理布局，尽量采取封闭措施，将施工噪音降到最低。 三、评价总结论 综上所述，舞阳县纬五路（宁波路至深圳路）新建工程符合相关规划要求，符合国家产业政策和管理的相关要求，项目选址可行，在采取相应的污染防治措施以及充分落实评价建议的基础上，项目产生的污染物可以实现达标排放，对周围环境的影响较小。拟建项目不存在重大的环境制约因素，从环保角度分析，项目建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 项目委托书 附件2 项目备案文件 附件3 项目选址意见书 附件4 建设用地的意见 附件5 营业执照 附件6 法定代表人身份证 附图1 项目现场照片 附图2 项目地理位置图 附图3 项目周围环境示意图 附图4 舞阳县中心城区道路系统规划图 附图5 项目雨水工程布置图 附图6 项目污水工程布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专 项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 1-2 项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价

项目道路现状                                            项目道路现状

项目北侧在建东润畅园                                        项目南侧颐景苑

附图1  项目现场照片

北

项目位置

附图2.1  工程位置示意图

附图2.2  工程位置示意图

北

颐景苑一期

东润畅园（在建）

东润畅园（在建）

本    项    目

江南名城

西苑新区

舞阳首府

宁

波

路

深

圳

路

东支四街

颐景苑二期（在建）

附图3  项目周边环境示意图

深圳路

纬五路

宁波路

本项目

附图4  舞阳县中心城区道路规划图

附图5  雨水工程示意图

附图6  污水工程示意图

附件1

附件2

附件3

附件4

附件5

附件6