建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产20吨芝麻油建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 舞阳县庭建油坊 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 臧铁功 |  |  |  | 联系人 | 臧铁功 |  |
| 通讯地址 | 舞阳县张家港路东段路北（温阳服饰院内） |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13653958406 |  | 传真 |  | / | 邮政编码 | 462400 |
| 建设地点 | 舞阳县张家港路东段路北（温阳服饰院内） |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 舞阳县产业集聚区建设管理委员会 |  |  | 批准文号 |  | 2018-411121-13-03-018312 |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别及代码 |  | 食用植物油加工C1331 二、农副食品加工业 |  |
| 占地面积 （平方米） | 750 |  |  | 绿化面积（m2） |  | / |  |
| 总投资 （万元） | 5 | 环保投资（万元） |  | 0.82 |  | 占总投资 比例（%） | 16 |
| 评价经费（万元） | / |  |  | 预期投产日期 |  | 已建成 |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 我国是世界油脂生产和消费大国，由于人口基数巨大，土地资源相对有限的制约，食用植物油国内供给长期处于严重不足，舞阳县庭建油坊在舞阳县产业集聚区张家港路东段路北（温阳服饰院内）租赁空置厂房1座750m2，建设年产20吨芝麻油建设项目，购进设备榨油机、过滤机、清洗筛子、油脂储存罐、电磁炒锅等设备，并建设油脂自动灌装线一条，项目于2017年建成投产，尚未办理环保手续，根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年修订，2016年9月1日起实施）“建设项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设”等相关规定，厂区目前处于停产整顿并完善环保手续阶段。舞阳县环境保护局依法对本项目“未批先建”行为进行了行政处罚，行政处罚决定书文号为【舞环罚决字（2018）第47号】（详见附件5），舞阳县庭建油坊按照处罚决定，缴纳了相应罚款，并依法申请补办本项目环评手续。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的要求，本项目须进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，本项目属于“二、农副食品加工业”中 “3、植物油加工”，其中“除单纯分装和调和外的”应编制环境影响报告表，“单纯分装和调和的”编制环境影响登记表，本项目购进设备榨油机、过滤机、清洗筛子、油脂储存罐、电磁炒锅等设备，并建设油脂自动灌装线一条，生产工艺为原料清选、压榨、油脂过滤等，不属于单纯分装和调和的，因此本项目应编制环境影响报告表。 受舞阳县庭建油坊的委托（见附件1），我公司承担该项目的环境影响评价工作。评价单位在现场踏勘，资料收集、充分类比分析等工作的基础上，遵循环境影响评价有关规定和环境影响评价技术导则要求，本着客观、公正、科学、规范的要求，编制完成了本项目环评报告。 2、工程建设内容 建设内容：租赁空置厂房1栋750m2，进行生产，不设置办公及公厕等配套设施，员工办公及生活均在附近。 项目主要构筑物明细见表1。 表1 主要建（构筑）物情况一览表 序号; 名 称; 数量（座）; 建筑面积（m2）; 占地面积（m2）; 备注. 主体工程; 车间; 1; 750; 750; 主要布置原料储存区、生产区、原料区、储罐区. 合计; 1; 750; 750; /. 3、主要生产设备 项目主要生产设备见下表。 表2 项目主要设备清单一览表 序号; 设备名称; 数量（台、套）; 备注. 1; 榨油机; 20; 螺旋榨油机5台，液压榨油机15台. 2; 过滤机; 5; 200目棉布. 3; 筛选机; 5; 4层振动筛. 4; 去石机; 1; 风选去石机. 粉碎机; 2; 粉碎. 5; 油脂储存罐; 4; 3台10t/台，1台30t/台. 6; 电磁炒锅; 10; /. 7; 油脂自动灌装线; 1; 0.5t/h. 4、主要原辅材料消耗 本项目原辅材料消耗情况见下表3。 表3 主要原辅材料及能源消耗情况 序号; 名称; 单位; 年用量; 备注. 主要原辅料; 芝麻; t; 60; 外购，袋装，25kg/袋. 灌装塑料瓶; 个; 750; 其中20L油瓶500个， 40 L油瓶250个. 能源; 电; KW•h; 0.5万; 市政供电. 水; t; 60; 自备水井. 5、项目产品方案及执行标准 本项目的主要产品为芝麻香油，详细见下表 表4 项目产品方案 产品名; 20L瓶装; 40L瓶装; 合计. 产量（t/a）; 10; 10; 20. 本项目产品为芝麻香油，即焙炒过的芝麻籽采用压榨、压滤、水代等工艺制取的具有浓郁香味的油品的统称，产品应满足GB8233-2008《芝麻油》，标准如下： 表5 GB8233-2008《芝麻油》 项目; 等级. 一级; 二级. 滋味、气味; 具有浓郁或显著芝麻香油的香味和滋味，无异味. 透明度（20℃，24h）; 澄清、透明. 不溶性杂质/% ≤; 0.10. 水分及挥发物/% ≤; 0.10; 0.20. 色泽（罗维朋比色槽25.4mm）≤; 黄70红11.0; 黄70红16.0. 酸值（KOH）/（mg/g） ≤; 2.0; 4.0. 过氧化值/（mmol/kg） ≤; 6.0; 7.5. 溶剂残留量/（mg/kg）; 不得检出. 注：溶剂残留量检出值小于10 mg/kg时，视为未检出. 6、劳动定员及工作制度 根据建设单位提供资料，本次项目劳动定员5人，其中管理人员1人，全年工作时间为300d，实行2班每班8小时工作制。员工均为附近居民，不在厂区食宿，厂区不设食堂及宿舍。 7、公用工程 供电：由舞阳县产业集聚区市政供电所提供 供水：项目用水来自厂区自备井。 排水：厂区实行雨污分流排水体系。雨水收集后经厂区雨水管网汇入张家港路市政雨水管网，项目生产过程中无废水产生，生活污水经厂区化粪池处理后通过污水管网进去张家港路污水管网，送入舞阳县产业集聚区污水处理厂处理达标后外排。 8、项目选址 项目选址位于舞阳县张家港路东段路北（温阳服饰院内），租赁郑庆文现有位于温阳服饰院内东北角最后一栋车间进行生产建设，根据项目占地的土地证（详见附件）可知，项目用地性质为工业用地；根据舞阳县产业集聚区建设管理委员会出具的证明可知，项目符合园区规划，同意本项目的入驻，另外，厂址附近无饮用水水源地保护区、风景名胜区、生态功能保护区、文物保护地等法律、法规规定的环境敏感区，综上项目选址可行。 9、产业政策 本项目为植物油加工项目，对照国家发展和改革委员会《产业结构调整目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目不属于其中的鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类项目；根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类；项目已经舞阳县产业集聚区建设管理委员会备案，备案编号为：2018-411121-13-03-018312，因此本项目符合国家产业政策。 |
| 与本项目有关的原有污染情况和主要环境问题： 舞阳县庭建油坊年产20吨芝麻油建设项目于2017年建成投产，尚未办理环保手续，属于“未批先建”项目，厂区目前处于停产整顿并完善环保手续阶段。舞阳县环境保护局依法对本项目“未批先建”行为进行了行政处罚，舞阳县庭建油坊按照处罚决定，缴纳了相应罚款。因此，本次环评属于补办环评手续。 项目已投产运行，根据现场调查可知，项目主要存在以下环境问题。 - 存在问题：厂房内设备布置、物料堆放均比较杂乱。 改进措施：依据现有情况尽可能优化设备布置及物料堆放情况，做好厂房内清洁卫生，使厂房内规整有序，干净整洁。 - 存在问题：电磁炒锅翻炒过程中产生的蒸汽及粉尘未采取处理措施，直接排放。 改进措施：在10台电磁炒锅上设置集气罩，每台布置一个集气罩，共10个集气罩，收集翻炒过程中产生的水蒸气及粉尘，送入一套袋式除尘器除尘处理后经1根15m高排气筒达标外排。 3、存在问题：过滤机、筛选机及破碎机配套有集气罩及除尘器，但除尘后的废气未经收集直接排放。 改进措施：过滤机、筛选机及破碎机产生的废气经集气装置收集送入1套袋式除尘器除尘处理后，经1根15m高排气筒达标外排。 |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) 1、地理位置 舞阳县隶属河南省漯河市，位于河南中部偏西，地处华北平原的西南边缘，其东临漯河市，西邻叶县，北毗襄城县，南于舞钢市、西平县接壤。地理坐标为：东经113°27′~113°51′，北纬33°24′~33°42′，舞阳县东西宽30km，南北长37km，总面积为777km2。 舞阳县产业集聚区位于舞阳县城区东部，是舞阳县城区东部的重要组成部分，产 业集聚区范围北至北四环路，南至南环路，西至海南路—深圳路—浦东路一线，东至 东八号路（经十六路） —东三号路（兴业路）一线，规划面积 19.63km2。 项目位于舞阳县舞阳县张家港路东段路北（温阳服饰院内），东侧紧邻中鼎物流园，北侧为恒通工业园，西侧为温阳服饰空厂房，南侧为温阳服饰仓库，温阳服饰厂界西侧为空地及钢板加工厂，距离西侧老蔡村约400m，南侧坑郭村约425m，沙河从项目南侧约800m处流经。项目周围环境环境示意图见附图2，周围环境敏感点图见附图4。 2、地形、地貌 舞阳县属于淮河流域上游区域，地处伏牛山前平原与黄淮冲击平原交接地带，属于沙澧河冲积平原地貌，全县地势南高北低，自西向东缓斜，地貌分为岗地、平原和洼地。岗地约占全县总面积的22.5%，横亘于城关镇、保和乡、辛安镇、吴城镇等乡镇，海拔62~102m，其中保和乡马岗村西北最高，海拔为102m。平原约占全县总面积的42.6%，分布于孟寨、马村、姜店、彰化、侯集、太尉等乡镇；洼地占全县总面积的33.9%，分布于北舞渡、莲花、九街、以及姜店、马村等部分地区。九街乡大杨村一带最低，海拔62m。 3、地质 舞阳境内地质构造不甚复杂，主要为近东西走向的压性和压扭性断裂，局部为向斜轴屋脊状断裂和断鼻状断裂。基岩地形南北部为凸起，中部为凹陷。基岩层多属于太古界、震旦亚界寒武系和二迭系。 4、气候气象 舞阳县属于温热带季风性大陆性气候，四季分明，光照充足，雨量充沛，气候温和由于受季风影响，春、秋、冬三季干旱少雨水，年平均降水量为862.3mm，年最大降水量为1323.6mm，年最少降水量为373.9mm；年平均气温为14.6℃，最冷月一月份的平均0.7℃，最热月七月份的平均气温为27.4℃，极端最高气温为41.7℃，极端最低温为-14.6℃；主导风向为东北风，次主导风向为北风，多年平均风速为2.6m/s，各月平均风速为介于2.0m/s～2.9m/s，最多风向为NE 风，频率为9%，静风频率为17%，年大风日数平均9.8 天。多年各风向频率玫瑰图见下图。 图1 舞阳县风玫瑰图 5、地表水资源 舞阳县地处华北大陆板块南部的边缘凹陷地带，地势南高北低，并自西向东缓斜。南邻舞水之滨，北跨沙、澧二河，三河横贯全境，境内有沙河、澧河、干江河、三里河、骂子河、回曲河、唐河、泥河、灰河等多条河流，组成纵横交错的河网，并有天然湖泊：贾湖、贾菱湖、狄高湖三个大湖。 澧河发源于方城县四里店村西北栗树沟(一说南召县老麓山)，流经叶县、舞阳县，至漯河市区西入沙河，全长163公里，流域面积2787平方公里。河床比降平均约1/3000。长江水系淮河支流三里河支流沙河的支流。 沙河是三里河主要支流，发源于鲁山县西部木札岭又叫摩大岭，石人山下。以河床遍积泥沙，故名。流经鲁山、宝丰、平顶山、叶县、襄城、郾城、漯河、西华、商水于川汇区西部孙咀桥南入三里河。泥河，发源于叶县坟台，至马村乡庞店北入境，流经县境24公里，由纸坊退水闸入沙河，流域面积221平方公里。 泥河：源于叶县坟台，至马村乡庞店北入境，流经县境24km，白纸坊退水闸入沙河，流域面积为221km2，河床宽27m左右，防洪保证流量375m3/s，枯水期断流。 6、地下水资源 舞阳县地下80～150m富含水沙层，地下水补给来源为大气降雨，地下水类型为上层滞水，水位的升降变化直接受降雨量多少的影响。境内地下水分为丰水区、一般水区和贫水区，北舞渡、拐子王、太尉和其他乡镇的唐河、泥河两岸低洼地区为丰水区、面积为146km2，占全县总面积的18.8%，孟寨、章化、候集、马村、姜店、九街等乡镇为一般水区，面积为464km2，占全县总面积的59.8%，其余为贫水区。本项目位于北舞渡镇，属于舞阳县境内的丰水区。 7、生物资源 舞阳县地处暖温带，动植物种较为丰富，目前多为人工饲养和栽培。主要粮食作物有小麦、玉米、豆类、红薯等；主要经济作物有烟草、棉花芝麻、花生、油菜、蔬菜等；果树主要有苹果、核桃、杏、梨、枣和柿子等；药用植物有荆芥、防风、菌陈、益母草、益母麻、马齿苋、芦山草、老管草等。舞阳县的主要动物种类有牛、猪、羊、鸡、鸭、兔等人工养殖的畜禽和狗、猫等家养宠物；野生动物主要有黄鼠狼、鼠、野兔、蛇、青蛙、鸟类、昆虫等。项目所在区域动物主要是家养狗、猪、猫等，植物主要是玉米、小 麦等农作物，以及少量杨树等乔木，未发现珍稀濒危物种。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1. 环境空气质量状况 舞阳县城市规划区内设置 1 个环境空气常规监测点位，站点名称为舞阳县环保局，位于本次项目西北约 4km 处。评价收集了 2017 年度及 2018 年 1-10 月舞阳县环保局点位常规监测因子 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO 的24小时平均浓度及O3的1小时平均浓度、日最大8小时平均浓度监测统计结果，以此进一步分析区域环境空气质量现状，常规监测统计结果见表 6。 表6 舞阳县环境空气常规监测统计结果 单位：µg/m3 监测因子; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3; O38小时; 总天数(天); 达标天数(天); 达标率(100%). 2017年（1-12月）; 15; 22; 99; 53; 1.2; 113; 97; 365; 261; 72. 2018年（1-10月）; 15; 25; 91; 46; 1.1; 140; 124; 304; 188; 62. 标准限值; 150; 80; 150; 75; 4; 200; 160; /; /; /. 由上表常规监测统计结果知， 2017-2018 年， SO2、 NO2、 PM10、 PM25、 CO、O3 监测浓度均值均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求， 2017 年舞阳县环境空气质量优良天数为 261 天，空气质量优良率达到 72%； 2018 年 （1-10 月份），舞阳县环境空气质量优良天数为 188 天，空气质量优良率达到 62%。 2．地表水环境质量现状 本项目纳污水体为三里河，舞阳三里河-栗园桥断面为省控断面。评价收集到三里 河-栗园桥断面常规监测资料，2018 年 1-10 月份栗园桥断面的水质监测数据，数据表明，2018 年 1-10 月栗园桥断面 COD 范围为 16~46mg/L， 超标率 10%，最大超标倍数为 0.5；BOD5 范围为 0.25~2.9mg/L，未超标；氨氮范围为 0.15~1.99mg/L，超标率 30%，最大超标倍数为0.33；总氮范围为2.59~11.6mg/L，超标率 100%，最大超标倍数为 6.73；总磷范围为 0.09~0.34mg/L，超标率 10%，最大超标倍数为 0.13。2018 年栗园桥断面水质除 BOD5 外，其他因子无法满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体标准要求。水质超标原因为舞阳县城区的部分未收集至城市污水处理厂的生活污水以及三里河沿途的部分农业面源污水也直接排入三里河。 3．声环境质量现状 项目位于舞阳县张家港路东段路北（温阳服饰院内），根据声环境功能区划，拟建项目所在区域为3类区。区域环境声环境现状可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准的要求。 4．地下水环境质量现状 项目区域深层地下水水质较好，可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 表7 主要环境保护目标 序号; 保护目标; 方位; 距厂界距离; 环境因素; 保护级别. 1; 三里河; S; 800m; 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类. 2; 老蔡村; W; 400m; 环境空气; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 冯庄村; NW; 765m. 茨园黄; NE; 1000m. 刘扶岗; NE; 500m. 董庄; S; 425m. 余庄; SE; 530m. 坑郭; NE; 700m. 3; 周围声环境; 声环境; 声环境质量标准 （GB3096-2008）3类区标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 序号; 执行标准; 标准值. 1; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准; 单位: µg/m3; 日均值; 小时均值. TSP; 300; —. PM10; 150; —. SO2; 150; 500. NO2; 80; 200. 2; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准; COD：30mg/L. NH3-N：1.5mg/L. 3; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准; 昼间： 65dB(A). 夜间： 55dB(A). 4; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准; 总硬度 ≤450mg/L；NH3-N≤0.5mg/L、 耗氧量（CODMn法，以O2计）≤3.0mg/L. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 类型; 执行标准; 标准值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准; 颗粒物; 最高允许排放浓度为120 mg/m3，排放速率为3.5kg/h（排气筒高度15m）. 无组织排放源周界外浓度低于1.0mg/m3. 废水; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准限值; pH： 6-9 COD： 150mg/L BOD5： 30mg/L SS： 150mg/L 氨氮： 25mg/L. 舞阳县产业集聚区集中污水处理厂 收水水质; pH： 6-9 COD： 350mg/L BOD5： 120mg/L SS： 400mg/L 氨氮： 25mg/L. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)中3类标准; 昼间： 65dB(A). 夜间： 55dB(A). 一般 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单. |
| 总量控制指标 | 项目COD、氨氮产生量分别为0.0144t/a、0.00144t/a；经厂区化粪池处理后排放量分别为0.00722t/a、0.0007t/a；经舞阳县产业集聚区污水处理厂处理后，COD、氨氮排放量分别为0.0024t/a、0.00024t/a。废水最终汇入三里河，按照2018年三里河省控断面水质目标COD40mg/L，氨氮2.0mg/L核定，则项目核定总量为COD0.0019t/a，氨氮0.0001t/a。 因此，项目核定COD、氨氮排放总量分别为0.0019t/a、0.0001t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述： - 生产工艺流程图 芝麻 去石机 筛选机 杂质 重力沉降 布袋除尘 废气 电焙炒 蒸汽 压榨 渣 过滤 渣 储罐沉淀 渣 过滤 渣 灌装 芝麻 油 油 油 油 外售 噪声 图2 项目工艺流程及产污环节图 2、工艺流程简述 1）外购的芝麻进行去石除杂，通过去石机及筛选机进行震动除杂； 2）除杂后的芝麻用电磁炒锅进行焙烧； 3）熟芝麻进行压榨，一般高温压榨芝麻出油率约为43%； 4）压榨完成的半成品芝麻油通过过滤网进行过滤后打入储罐中，过滤渣进入压榨工段再次压榨，产生的麻油饼进入浸出车间进行浸出； 5）半成品芝麻油在储罐中自然沉淀7~14天，沉淀渣进入压榨工段进行再次压榨； 6）沉淀完成后的半成品经过滤后打入成品储罐中，再经过油脂自动灌装线进行灌装，灌装完成后即为成品； 7）成品进入成品库，包装待售。

主要污染工序 一、施工期产污环节及污染物种类 本项目租赁已建好厂房，设备已经安装完成，现已建成投产，不存在施工期环境影响。 二、营运期产污环节及污染物种类 1、废水 项目生产过程中不用水，项目用水主要为职工生活用水。项目劳动定员5人，均不在厂区食宿，年工作300天，职工生活用水量按40L/人·d计，则项目生活用水量约为0.2m3/d，60m3/a。排污系数以0.8计，则生活污水产生量为0.16m³/d，48m3/a。生活污水的水质情况为：COD300mg/L，BOD200mg/L，NH3-N30mg/L，SS200mg/L。 2、废气 项目厂区不设食堂，无油烟废气，营运期产生的废气主要为去石筛选粉尘、电磁炒锅炒制烟尘、芝麻饼破碎粉尘及异味。 1）去石筛选粉尘 去石筛选粉尘主要为芝麻风选过程产生的粉尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中谷物过筛和清理粉尘产生系数2.5kg/t计，芝麻油压榨生产线芝麻使用量为60t， 则粉尘产生量为0.15t/a，经集气罩收集后，经袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放。项目现有除尘器风机风量为500m3/h，每天运转16小时，其中集气罩收集效率约为95%，则项目无组织粉尘产生量为0.0075t/a，有组织粉尘产生量为0.1425t/a（0.0297kg/h），产生浓度为59.4mg/m3，袋式除尘器处理效率约为99%，有组织粉尘经处理后排放量为0.0014t/a（0.0003kg/h），0.594mg/m3。 2）电磁炒锅炒制烟尘 根据项目的生产工艺特点，芝麻炒至一定火候后立即出锅，因此每炒制一锅芝麻产生的烟气量较小，估算炒制烟尘产生量约占芝麻原料的1‰，即0.06t/a，经集气罩收集后，经布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放。本次环评建议除尘器风机风量为500m3/h，每天运转16小时，其中集气罩收集效率约为95%，则项目无组织粉尘产生量为0.003t/a，有组织粉尘产生量为0.057t/a（0.0119kg/h），产生浓度为23.8mg/m3，袋式除尘器处理效率约为99%，有组织粉尘经处理后排放量为0.00057t/a（0.00012kg/h），0.238mg/m3。 3）芝麻饼破碎粉尘 项目副产品芝麻饼需要根据客户的要求进行粉碎后外售，粉碎过程中会产生粉尘废气，类比同类报告，粉尘产生量为0.66kg/t芝麻饼，本项目芝麻饼产生量为38.61t/a，则本项目芝麻饼粉碎粉尘产生量为0.25t/a，经集气罩收集后，经袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放。项目现有除尘器风机风量为500m3/h，每天运转16小时，其中集气罩收集效率约为95%，则项目无组织粉尘产生量为0.0025t/a，有组织粉尘产生量为0.2375t/a（0.0495kg/h），产生浓度为99mg/m3，袋式除尘器处理效率约为99%，有组织粉尘经处理后排放量为0.0024t/a（0.0005kg/h），0.99mg/m3。 4）异味 芝麻炒制过程中产生的异味主要为香味，根据本项目芝麻使用量，类比同类生产项目，香味产生量较小，排放量较小，对区域环境空气质量影响甚微。 3、固体废物 本项目产生的固废主要为去石过程中产生的杂质、袋式除尘器收集粉尘、芝麻饼以及职工生活垃圾。 - 生产固废 去石杂质：本项目去石杂质产生量约为1t/a，属于一般固废，收集后由环卫部门统一清运； 袋式除尘器收集粉尘：本项目除尘产生量约为0.91t/a，属于一般固废，收集后由环卫部门统一清运； 芝麻饼：根据建设单位提供的资料可知，项目芝麻饼产生量为38.60t/a，经粉碎后外售做有机肥料。 - 生活垃圾 项目劳动定员为5人，每人每天产生生活垃圾量按1kg计算，则生活垃圾产生量约为5kg/d，年产生量为1.5t/a。 4、噪声 项目生产过程中榨油机、过滤机、筛选机、去石机、风机等生产设备均会产生一定噪声，根据同类企业的车间内噪声值的经验数据，其噪声声压级见下表。 表8 主要产噪设备噪声声压级 序号; 设备名称; 数量; 单台设备噪声声压级dB（A）; 措施; 削减效果dB（A）. 1; 榨油机; 20台; 70-75; 减震安装、距离衰减和厂房隔声; -15. 2; 过滤机; 5台; 70-75; -15. 3; 筛选机; 5台; 70-75; -15. 4; 去石机; 1台; 75-85; -15. 5; 粉碎机; 2台; 75-85; -15. 6; 电磁炒锅; 10套; 60-70; -15. 7; 油脂自动灌装线; 1套; 70-75; -15. 8; 除尘风机; 3台; 75-85; -15.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处 理 前 |  |  |  | 处 理 后 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 |  | 产生量 |  | 排放浓度 |  |  | 排放量 |
| 大 气 污染 物 | 生产车间 | 异味 | 少量 |  |  |  | 少量 |  |  |  |
|  | 去石筛选工序 | 粉尘（有组织） | 59.4mg/m3 |  | 0.0297kg/h |  | 0.594mg/m3 |  | 0.0003kg/h |  |
|  |  | 粉尘（无组织） | 0.0075t/a |  |  |  | 0.0075t/a |  |  |  |
|  | 炒制工序 | 粉尘（有组织） | 23.8mg/m3 |  |  | 0.0119kg/h | 0.238mg/m3 |  | 0.00012kg/h |  |
|  |  | 粉尘（无组织） | 0.003t/a |  |  |  | 0.003t/a |  |  |  |
|  | 破碎工序 | 粉尘（有组织） | 99mg/m3 |  |  | 0.0495kg/h | 0.99mg/m3 |  | 0.0495kg/h |  |
|  |  | 粉尘（无组织） | 0.0125t/a |  |  |  | 0.0125t/a |  |  |  |
| 水 污染 物 | 生活污水 （0.16m3/d） | COD | 300mg/L | 0.048kg/d |  |  | 150mg/L | 0.024kg/d |  |  |
|  |  | NH3-N | 30mg/L |  | 0.0048kg/d |  | 25mg/L | 0.004kg/d |  |  |
| 固 体 废 物 | 生产工序 | 芝麻饼 | 38.60t/a |  |  |  | 收集后外售 |  |  |  |
|  | 去石筛选工序 | 去石杂质 | 1t/a |  |  |  | 收集后由环卫部门定期清运 |  |  |  |
|  | 袋式除尘器 | 收集粉尘 | 0.91t/a |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.5t/a |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪 | 项目主要噪声源为榨油机、过滤机、筛选机、去石机、风机等设备噪声，源强在60~85dB(A)之间。在采用减震、隔声等措施降噪，合理布局厂区平面布置后，预计厂界噪声可以达标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目已建成投产，不存在施工期，运营过程中，各种污染物能做到达标排放，对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 一、施工期产污环节及污染物种类 本项目租赁已建好厂房，设备已经安装完成，现已建成投产，不存在施工期环境影响。

二、营运期环境影响分析： 1、水环境影响分析 项目营运期间产生废水主要是职工生活污水，日产生量为0.16m3/d，经类比分析，生活污水中主要污染物浓度分别为COD：300 mg/L、NH3-N：30 mg/L。根据本项目的废水特点，评价要求项目生活污水经厂区化粪池处理后，由市政污水管网排入舞阳县产业集聚区污水处理厂再处理，最终排入三里河。 经现场调查：温阳服饰厂区现有一座化粪池（池容为20m3），现有剩余处理容积5m3，本项目污水产生量0.16m3/d，现有化粪池能够接纳本项目污水，因此本项目产生的废水可依托现有化粪池处理。废水经化粪池处理后污染物及浓度为COD150mg/L、NH3-N25mg/L，符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及舞阳县产业集聚区污水处理厂进水水质标准。 据调查，舞阳县产业集聚区污水处理厂目前收水量为1.6 万t/d，其设计处理规模为2万t/d，剩余余量为0.4万t/d，本项目建成后产生的废水量为0.16m3/d（48m3/a），该污水处理厂完全可以接纳本项目污水排放。因此，项目生活污水经厂区化粪池处理后，由市政污水管网排入舞阳县产业集聚区污水处理厂再处理，最终排入三里河。 生活污水污染物排放量预测结果见表9。 表9 生活污水污染物排放量预测结果 污染物名称; COD; NH3-N. 排水量; 0.16m3/d，48m3/a. 化粪池处理前; 产生浓度（mg/L）; 300; 30. 产生量(t/a); 0.0144; 0.00144. 化粪池处理后; 排放浓度（mg/L）; 150; 25. 排放量(t/a); 0.00722; 0.0007. 舞阳县产业集聚区污水处理厂处理后; 排放浓度(mg/L); 50; 5. 排放量(t/a); 0.0024; 0.00024. 进入三里河水体降解; 排放浓度(mg/L); 40; 2.0. 排放量(t/a); 0.0019; 0.0001. ▲项目废水排放总量分析 由表11知：项目COD、氨氮产生量分别为0.0144t/a、0.00144t/a；经厂区化粪池处理后排放量分别为0.00722t/a、0.0007t/a；经舞阳县产业集聚区污水处理厂处理后，COD、氨氮排放量分别为0.0024t/a、0.00024t/a。废水最终汇入三里河，按照2018年三里河省控断面水质目标COD40mg/L，氨氮2.0mg/L核定，则项目核定总量为COD0.0019t/a，氨氮0.0001t/a。 因此，项目核定COD、氨氮排放总量分别为0.0019t/a、0.0001t/a。 2、环境空气影响分析 营运期产生的废气主要为去石筛选粉尘、电磁炒锅炒制烟尘、芝麻饼破碎粉尘及异味。 1）有组织废气： 去石筛选粉尘主要为芝麻风选过程产生的粉尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中谷物过筛和清理粉尘产生系数2.5kg/t计，芝麻油压榨生产线芝麻使用量为60t， 则粉尘产生量为0.15t/a，经集气罩收集后，经袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放。项目现有除尘器风机风量为500m3/h，每天运转16小时，其中集气罩收集效率约为95%，则项目无组织粉尘产生量为0.0025t/a，有组织粉尘产生量为0.1425t/a（0.0297kg/h），产生浓度为59.4mg/m3，袋式除尘器处理效率约为99%，有组织粉尘经处理后排放量为0.0014t/a（0.0003kg/h），0.594mg/m3，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物二级标准排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h 的要求。 根据项目的生产工艺特点，芝麻炒至一定火候后立即出锅，因此每炒制一锅芝麻产生的烟气量较小，估算炒制烟尘产生量约占芝麻原料的1‰，即0.06t/a，经集气罩收集后，经布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放。本次环评建议除尘器风机风量为500m3/h，每天运转16小时，其中集气罩收集效率约为95%，则项目无组织粉尘产生量为0.003t/a，有组织粉尘产生量为0.057t/a（0.0119kg/h），产生浓度为23.8mg/m3，袋式除尘器处理效率约为99%，有组织粉尘经处理后排放量为0.00057t/a（0.00012kg/h），0.238mg/m3，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物二级标准排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h 的要求。 项目副产品芝麻饼需要根据客户的要求进行粉碎后外售，粉碎过程中会产生粉尘废气，类比同类报告，粉尘产生量为0.66kg/t芝麻饼，本项目芝麻饼产生量为38.60t/a，则本项目芝麻饼粉碎粉尘产生量为0.25t/a，经集气罩收集后，经袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放。项目现有除尘器风机风量为500m3/h，每天运转16小时，其中集气罩收集效率约为95%，则项目无组织粉尘产生量为0.00125t/a，有组织粉尘产生量为0.2375t/a（0.0495kg/h），产生浓度为99mg/m3，袋式除尘器处理效率约为99%，有组织粉尘经处理后排放量为0.0024t/a（0.0005kg/h），0.99mg/m3，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物二级标准排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h 的要求。 2）无组织废气 项目无组织废气主要是去石筛选、炒制及芝麻饼粉碎过程中未被收集的粉尘，排放量为0.023t/a，排放速率为0.0096kg/h。由于无组织排放量较少，可通过安装排风扇等机械排风设施来加强局部通风，加强职工个人防护，以减小无组织废气对周围环境及职工的影响。 本次将整个生产车间作为一个无组织排放的面源，根据导则推荐的估算模式计算无组织废气对周围大气环境的影响范围和程度。项目无组织面源预测排放参数见下表10，无组织粉尘大气影响预测结果具体见下表11。 表10 无组织排放面源参数调查清单 面源 名称; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 面源初始排放高度（m）; 年排放小时数（h/a）; 排放 工况; 评价因子源强 kg/h. TSP. 生产车间; 50; 15; 8; 4800; 正常; 0.0096. 表11 无组织废气大气影响预测结果一览表 污染物; 排放速率（kg/h）; 评价标准 （mg/m3）; 面源（m）; 最大落地浓度 (mg/m3); 最大落地距离(m); 最大落地浓度占标率（%）. 长度(m); 宽度(m); 高度(m). 粉尘; 0.0096; 0.9; 50; 15; 8; 0.005874; 52; 0.63. 由上表可知，项目周界外粉尘最大地面浓度为0.005874mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放周界外浓度最高点1.0mg/m3的限值要求，对周围环境影响较小。 - 大气环境防护距离 利用环境保护部推荐的大气环境保护距离计算软件，结合工程无组织排放情况计算大气环境防护距离。经计算可知，本项目无组织排放废气厂界处无超标点，大气环境防护距离为0。 为进一步降低无组织粉尘影响，评价提出以下措施： （1）加强物料运输管理，厂区车辆严格控制车速和严禁超载。； （2）及时清扫沉降在地面的粉尘，并洒水降尘，避免二次扬尘影响； （3）加强除尘设备的设备管理，定期进行检查，保证设备的正常运行； （4）在厂房的周围及道路两旁等凡是能绿化的地带尽量种植乔木、灌木和草坪，加强厂区周围环境的绿化，减少无组织废气对外环境的影响。 3、声环境影响分析 本项目主要噪声源为榨油机、过滤机、筛选机、去石机、风机等设备运行时产生的机械噪声，源强60~85dB（A）。 为保证厂界噪声达标排放，降低对周边声环境质量的影响，评价建议企业对本工程设备采取以下噪声防治措施： ①在设备选型要选取低噪声类型，并加强设备的巡检和维护，定时加注润滑油，防止因维护不及时造成异常机械摩擦噪音。 ②对生产车间进行合理布置，将各工序分开，利用距离衰减及车间墙壁的隔声作用，最大限度的降低噪声的不利影响。 ③对风机等高噪声源设备安装减振垫。 ④对主要生产设备配套电机应根据实际情况安装隔声罩。 ⑤加强厂区及厂界的绿化，绿化带可选择一些较好的隔声树种。 ⑥加强员工素质教育培训，生产操作中文明作业，减少人为因素噪声污染问题。 ⑦加强运输车辆噪声管理，厂区设置限速杆和禁鸣标志。 采取了上述措施后，各排放点噪声源强可降低10~20分贝，降噪效果明显。项目噪声产生情况及治理后噪声值见下表。 表12 主要高噪设备车间内外噪声值一览表 序号; 设备名称; 数量; 单台设备噪声声压级dB（A）; 措施; 治理后噪声值dB(A); 削减效果dB（A）. 1; 榨油机; 20台; 70-75; 减震安装、距离衰减和厂房隔声; 55-60; -15. 2; 过滤机; 5台; 70-75; 55-60; -15. 3; 筛选机; 5台; 70-75; 55-60; -15. 4; 去石机; 1台; 75-85; 60-70; -15. 5; 粉碎机; 2台; 75-85; 60-70; -15. 6; 电磁炒锅; 10套; 60-70; 45-55; -15. 7; 油脂自动灌装线; 1套; 70-75; 55-60; -15. 8; 除尘风机; 3台; 75-85; 60-70; -15. 1）预测模式 根据拟建项目设备声源特征和声学环境的特点，视设备声源为点源，声场为半自由声场，依据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009），选用无指向性声源几何发散衰减预测模式预测厂界噪声。 ①点声源预测模式 LA（r）= LWA - 20lg（r） 式中：A(r)——距噪声源r m处预测点的A声级，dB（A）； LWA ——点声源的A声级，dB（A）； r ——点声源至预测点的距离（m）。 ②多声源叠加模式 式中：L0——叠加后总声压级，dB（A）； n —— 声源级数； Li——各声源对某点的声压值，dB（A）。 （2）评价点的选取 本次评价选取项目四周厂界外1m，共4个点位。 （3）噪声影响预测结果 经预测，项目高噪设备贡献值结果见下表。 表13 厂界运营期各评价点噪声环境影响预测结果一览表 评价点; 叠加后源强dB(A); 衰减距离（m）; 预测点位贡献值预dB(A); 昼/夜标准值/dB(A); 达标情况. 东厂界; 70.66; 7; 53.76; 65/55; 达标. 西厂界; 10; 50.66; 65/55; 达标. 南厂界; 7; 53.76; 65/55; 达标. 北厂界; 7; 53.76; 65/55; 达标. 由上表可知，经过噪声防护措施治理后，各厂界昼间夜间噪声预测值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求。本项目建设对周围环境影响较小。 4、固体废弃物 本项目产生的固废主要为去石过程中产生的杂质、袋式除尘器收集粉尘、芝麻饼以及职工生活垃圾。 - 生产固废 去石杂质：本项目去石杂质产生量约为1t/a，属于一般固废，收集后由环卫部门统一清运； 袋式除尘器收集粉尘：本项目除尘产生量约为0.9t/a，属于一般固废，收集后由环卫部门统一清运； 芝麻饼：根据建设单位提供的资料可知，项目芝麻饼产生量为38.60t/a，经粉碎后外售做有机肥料。 - 生活垃圾 项目劳动定员为5人，每人每天产生生活垃圾量按1kg计算，则生活垃圾产生量约为5kg/d，年产生量为1.5t/a；收集后由环卫部门统一清运。 采取以上措施后，运营期固体废物均能做到合理的处理处置，不会对环境产生二次污染。 5、总量控制 项目COD、氨氮产生量分别为0.0144t/a、0.00144t/a；经厂区化粪池处理后排放量分别为0.00722t/a、0.0007t/a；经舞阳县产业集聚区污水处理厂处理后，COD、氨氮排放量分别为0.0024t/a、0.00024t/a。废水最终汇入三里河，按照2018年三里河省控断面水质目标COD20mg/L，氨氮1.0mg/L核定，则项目核定总量为COD0.0019t/a，氨氮0.0001t/a。 因此，项目核定COD、氨氮排放总量分别为0.0019t/a、0.0001t/a。 6、环保投资 本工程各项环保总投资约为0.82万元，项目总投资5万元，环保投资占总投资比例约为16%。详见下表。 表14 环保投资一览表 ## 项目; ## 内容; ## 投资（万元）. ## 运 ## 营 ## 期; ## 废水; ## 生活污水; ## 化粪池（总容积20m3，依托现有）; ## /. ## 废气; 去石筛选粉尘; 集气抽风系统+1套袋式除尘器+1座15m高排气筒; ## 0.2. 炒制烟尘; 集气抽风系统+1套袋式除尘器+1座15m高排气筒; ## 0.2. 破碎粉尘; 集气抽风系统+1套袋式除尘器+1座15m高排气筒; ## 0.2. 无组织粉尘; 车间设置排风扇 ，加强通风; ## 0.01. ## 固废; ## 固废; ## 垃圾桶、固废暂存处; ## 0.01. ## 噪声; ## 高噪声设备采取减振、消声、隔声等综合措施; ## 0.2. ## 合计; ## 0.82.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 |  | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产车间 | 粉尘 | 去石筛选粉尘 | 经集气抽风系统收集袋式除尘器处理通过1座15m排气筒排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的要求，对环境影响不大 |
|  |  |  | 炒制烟尘 | 经集气抽风系统收集袋式除尘器处理后经1座15m高排气筒排放 |  |
|  |  |  | 破碎粉尘 | 经集气抽风系统收集袋式除尘器处理后经1座15m高排气筒排放 |  |
|  |  |  | 无组织粉尘 | 加强设备日常管理与维护，保持车间通风，及时清扫地面并加强职工个人防护 |  |
|  |  | 异味 |  | 加强车间通风换气 |  |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、NH3-N |  | 依托厂区现有化粪池预处理，进入舞阳县产业集聚区污水处理厂再处理，最终排入三里河 | 对地表水环境影响不大 |
| 固体废物 | 生活 | 生活垃圾 |  | 分类收集后由环卫部门定期清运 | 对保护目标和周围环境影响不大 |
|  | 生产过程 | 收集粉尘 |  | 收集后由环卫部门定期清运 |  |
|  |  | 去石杂质 |  |  |  |
|  |  | 芝麻饼 |  | 定期收集后外售 |  |
| 噪声 | 机械加工设备 | 噪声 |  | 设备在采用减震、隔声、消声等措施降噪，合理布局 | 能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1中3类标准要求 |
| 主要生态影响： 项目已投产运行，对周围生态环境影响较小 |  |  |  |  |  |

结论与建议

一、评价结论 舞阳县庭建油坊在舞阳县产业集聚区张家港路东段路北（温阳服饰院内）租赁空置厂房1座750m2，建设年产20吨芝麻油建设项目，购进设备榨油机、过滤机、清洗筛子、油脂储存罐、电磁炒锅等设备，并建设油脂自动灌装线一条，项目于2017年建成投产，尚未办理环保手续，本次环评为补办环评手续。项目总投资5万元， 1.1 产业政策符合性 对照国家发展和改革委员会《产业结构调整目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目不属于其中的鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类项目，并且本项目所使用的生产工艺、设备均不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中淘汰类、限制类范围内，项目已经舞阳县产业集聚区建设管理委员会备案，备案编号为：2018-411121-13-03-018312，因此本项目符合国家产业政策。 1.2 项目选址 项目选址位于舞阳县张家港路东段路北（温阳服饰院内），租赁郑庆文现有位于温阳服饰院内东北角最后一栋车间进行生产建设，根据项目占地的土地证（详见附件）可知，项目用地性质为工业用地；根据舞阳县产业集聚区建设管理委员会出具的证明可知，项目符合园区规划，同意本项目的入驻，另外，厂址附近无饮用水水源地保护区、风景名胜区、生态功能保护区、文物保护地等法律、法规规定的环境敏感区，综上项目选址可行。 1.3 环境质量现状评价结论 1.3.1 环境空气质量现状 本次环境空气评价根据2017 年度及 2018 年 1-10 月舞阳县环保局点位常规监测因子，主要污染物SO2、NO2、PM10，统计结果知，2017-2018 年， SO2、 NO2、 PM10、 PM25、 CO、O3 监测浓度均值均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求， 2017 年舞阳县环境空气质量优良天数为 261 天，空气质量优良率达到 72%； 2018 年（1-10 月份），舞阳县环境空气质量优良天数为 188 天，空气质量优良率达到 62%。 1.3.2 地表水环境质量现状 项目区的地表水体是三里河，2018 年 1-10 月份栗园桥断面的水质监测数据表明，除 BOD5 外，其他因子无法满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体标准要求。水质超标原因为舞阳县城区的部分未收集至城市污水处理厂的生活污水以及三里河沿途的部分农业面源污水也直接排入三里河。 1.3.3 声环境质量现状 项目位于舞阳县张家港路东段路北（温阳服饰院内），根据声环境功能区划，拟建项目所在区域为3类区。区域环境声环境现状可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准的要求。 1.3.4地下水环境质量现状 项目区域深层地下水水质较好，符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。 1.4 营运期环境影响评价结论 1.4.1 废水 项目废水主要为职工生活污水，废水排放量共计0.16m3/d，48m3/a；项目废水利用厂区现有化粪池预处理，处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及舞阳县产业集聚区污水处理厂进水要求，经市政污水管网排入舞阳县产业集聚区污水处理厂再处理，最终排至三里河。 本项目污染物排放总量应做如下控制：总量控制指标按照2018年三里河省控断面水质目标COD40mg/L， 氨氮2.0mg/L核定，则项目核定总量为COD0.0019t/a，氨氮0.0001t/a。 综上，本项目所产生的废水对地表水环境影响较小。 1.4.2 废气 营运期产生的废气主要为去石筛选粉尘、电磁炒锅炒制烟尘、芝麻饼破碎粉尘及异味。 去石筛选粉尘主要为芝麻风选过程产生的粉尘，产生量为0.15t/a，经集气罩收集后，经袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放。其中，有组织粉尘产生量为0.1425t/a（0.0297kg/h），产生浓度为59.4mg/m3，袋式除尘器处理效率约为99%，有组织粉尘经处理后排放量为0.0014t/a（0.0003kg/h），0.594mg/m3，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物二级标准排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h 的要求。 项目芝麻炒制烟尘量为0.06t/a，经集气罩收集后，经布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放，其中有组织粉尘产生量为0.057t/a（0.00119kg/h），有组织粉尘产生量为0.057t/a（0.0119kg/h），产生浓度为23.8mg/m3，袋式除尘器处理效率约为99%，有组织粉尘经处理后排放量为0.00057t/a（0.00012kg/h），0.238mg/m3，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物二级标准排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h 的要求。 本项目芝麻饼粉碎粉尘产生量为0.25t/a，经集气罩收集后，经袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放。其中有组织粉尘产生量为0.2375t/a（0.0495kg/h），产生浓度为99mg/m3，袋式除尘器处理效率约为99%，有组织粉尘经处理后排放量为0.0024t/a（0.0005kg/h），0.99mg/m3，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物二级标准排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h 的要求。 项目周界外粉尘最大地面浓度为0.005874mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放周界外浓度最高点1.0mg/m3的限值要求。 芝麻炒制过程中产生的异味主要为香味，根据本项目芝麻使用量，类比同类生产项目，香味产生量较小，排放量较小，对区域环境空气质量影响甚微。 因此，本项目产生的废气经治理达标后外排，对周围环境影响较小。 1.4.3 声环境 本项目主要噪声源为榨油机、过滤机、筛选机、去石机、风机等设备运行时产生的机械噪声，源强为60~85dB（A），经采取设备基础减振、车间密闭隔声、安装隔声罩等降噪措施并经一定距离衰减后，预测工程建成后四周厂界昼夜噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。对周围声环境和敏感点的影响不大。 1.4.4 固体废物 本项目产生的固废主要为去石过程中产生的杂质、袋式除尘器收集粉尘、芝麻饼以及职工生活垃圾。 - 生产固废 去石杂质：本项目去石杂质产生量约为1t/a，属于一般固废，收集后由环卫部门统一清运； 袋式除尘器收集粉尘：本项目除尘产生量约为0.91t/a，属于一般固废，收集后由环卫部门统一清运； 芝麻饼：根据建设单位提供的资料可知，项目芝麻饼产生量为38.60t/a，经粉碎后外售做有机肥料。 - 生活垃圾 职工生活垃圾产年产生量为1.5t/a，收集后由环卫部门统一清运。 采取以上措施后，运营期固体废物均能做到合理的处理处置，不会对环境产生二次污染。 1.5 总量控制 项目COD、氨氮产生量分别为0.0144t/a、0.00144t/a；经厂区化粪池处理后排放量分别为0.00722t/a、0.0007t/a；经舞阳县产业集聚区污水处理厂处理后，COD、氨氮排放量分别为0.0024t/a、0.00024t/a。废水最终汇入三里河，按照2018年三里河省控断面水质目标COD20mg/L，氨氮1.0mg/L核定，则项目核定总量为COD0.0019t/a，氨氮0.0001t/a。 因此，项目核定COD、氨氮排放总量分别为0.0019t/a、0.0001t/a。 1.6 总结论 综上所述，本项目项目符合国家产业政策，符合土地利用规划，污染因素简单，该项目在建设施工过程中及运营后，若能严格执行环境管理的有关规定，按照“三同时”的要求，认真落实各项污染治理措施，满足本环评提出的各项环保要求，从环保角度分析，该项目建设是可行的。 二、建议 ⑴ 对厂内职工进行安全生产教育，普及有关安全知识。 ⑵加强厂区绿化工作，在厂区周围种植具有降噪、吸尘及抗污染类的树木，以净化空气、美化环境。 ⑶ 建设方必须严格执行环境保护“三同时”政策，做到环保设施与主体工程同时设计，同时施工，同时运行投产。本项目经环保部门验收合格后方可投入使用。 三、环保验收一览表 表15 项目“三同时”验收一览表 污 染 源; 污 染 防 治 措 施; 验收标准或要求. 废气; 去石筛选粉尘; 集气抽风系统+1套袋式除尘器+1座15m高排气筒; 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准. 炒制烟尘; 集气抽风系统+1套袋式除尘器+1座15m高排气筒. 破碎粉尘; 集气抽风系统+1套袋式除尘器+1座15m高排气筒. 无组织粉尘; 车间设置排风扇 ，加强通风. 废水; 生活污水; 依托厂区现有化粪池预处理，进入舞阳县产业集聚区污水处理厂再处理，最终排入三里河; 符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及舞阳县产业集聚区污水处理厂进水水质标准. 噪声; 固定噪声源; 采取减振、消声、隔声等降噪措施; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 3类标准. 固废; 生活垃圾; 垃圾箱; 措施落实到位，固废暂存场所应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）》的要求，并具备“三防”措施. 收集粉尘; 收集暂存后由环卫部门统一清运. 去石杂质. 芝麻饼; 暂存后粉碎合格外售.