年产3000吨食用菌深加工项目

竣工环境保护验收（固体废物）调查报告

| 建设单位： | 河南省鼎辰农业科技有限公司 |
| --- | --- |
| 2019-3-28 编制单位： | 漯河市科环环保科技有限公司 |

| 建设单位： | 河南省鼎辰农业科技有限公司 | 编制单位： | 漯河市科环环保科技有有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电 话： | 13393929033 | 电 话： | 13703851989 |
| 邮 编： | 462000 | 邮 编： | 462000 |
| 地 址： | 舞阳县产业集聚区三环路东段南侧 | 地 址： | 漯河市郾城区嵩山路沙田锦绣天地18#楼18幢908号 |

目  录

1.项目概况	1

2.验收依据	2

3.建设情况	4

3.1地理位置及平面布置	4

3.2建设内容	4

3.3主要原辅材料及燃料	5

3.4主要设备一览表	5

3.5生产工艺	6

3.6项目变动情况	8

4.环境保护设施	9

4.1固体废物污染防治设施	9

4.2环保设施投资及“三同时”落实情况	10

5.环境影响报告书（表）主要结论与建议及其审批部门审批决定	12

5.1环境影响报告书（表）主要结论与建议	12

5.2审批部门审批决定	12

6.验收执行标准	15

7.验收检测内容	16

8.质量保证和质量控制	17

8.1环保设施运转及维护情况	17

8.2检测人员资质	17

8.3检测期间工况的质量保证	18

9.验收检测结果	19

9.1生产工况	19

9.2固体废物处置情况检查	19

9.3主要环评批复落实情况	20

10.验收监测结论	21

10.1固体废物验收结论	21

10.2验收建议	21

11.建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	21

附件：

附件1  关于《河南省鼎辰农业科技有限公司年产3000吨食用菌深加工项目》的批复

附件2  河南省鼎辰农业科技有限公司年产3000吨食用菌深加工项目建设单位验收监测期间工况说明

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周围环境及检测点位示意图

附图3  项目平面布置示意图

附图4  现场照片

1.项目概况

河南省鼎辰农业科技有限公司建设的年产3000吨食用菌深加工项目，属于新建项目，位于舞阳县产业集聚区三环路东段南侧。依据相关规定，河南省鼎辰农业科技有限公司于2015年12月委托安徽省四维环境工程有限公司编制了《河南省鼎辰农业科技有限公司年产3000吨食用菌深加工项目环境影响报告表》，漯河市生态环境局（原漯河市环境保护局）于2016年3月14日以漯环监（2016）44号《对河南省鼎辰农业科技有限公司年产3000吨食用菌深加工项目环境影响报告表》出具审批意见。

河南省鼎辰农业科技有限公司于2016年07月开工进行年产3000吨食用菌深加工项目的建设，于2017年07月建成，2017年12月完成设备调试。根据国务院令第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》及《河南省建设项目环境保护条例环境影响》，我公司依据环评批复要求及有关环境监测技术规定，结合现场实际建设情况于2019年2月25日编制了验收监测方案，并委托河南鼎泰检测技术有限公司于2019年3月7日到8日对该项目进行了现场监测，监测期间各项主体设施和环保设施均正常运营。

我公司在调查分析的基础上，依据河南鼎泰检测技术有限公司检测报告，针对该工程执行环评报告及环评批复的落实情况，环保设施的建设及运行情况，污染物排放浓度达标情况，对照有关国家标准，编制了该项目的竣工环境保护验收（固体废物）调查报告。

2.验收依据

1.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日起实施，2018年12月29日修改；

2.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，自1996年4月1日施行，2016年11月7日修订；

3.《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起实施；

4.《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日起实施；

5.《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号，1998年11月29日发布，2017年7月16日修订；

6.《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》国务院令第682号，2017年10月01日；

7.《河南省建设项目环境保护条例》（2016年修正） ，2007年5月1日起实施；

8.《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》生态环境部，公告2018年第9号，2018年05月16日；

9.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评（2017）4号，2017年11月20日；

10.《河南省环境保护厅办公室关于规范建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》豫环办[2018]95号，2018年07月11；

11.《河南省鼎辰农业科技有限公司年产3000吨食用菌深加工项目环境影响报告表》，安徽四维环境工程有限公司；

12.关于《河南省鼎辰农业科技有限公司新建年产3000吨食用菌深加工项目环境影响报告表》的批复，漯河市生态环境局（原漯河市环境保护局），漯环监表（2016）44号2016年3月14日。

3.建设情况

3.1地理位置及平面布置

本项目位于舞阳县产业集聚区三环路东段南侧，中心地理坐标为北纬33°27'7066''、东经113°38'13.1598''。项目北邻三环路，东邻青岛路，项目南面为绿源电业，西面为漯河金老大食品有限公司。企业附近最近的敏感点为刘扶岗村，在企业东侧170m。离项目最近的地表水体为项目南侧3.2km的三里河。本项目地理位置见附图一，周围环境示意图见附图二。

本项目生活区、生产区、污水处理区域划分分明。厂区办公楼位于项目厂区东侧，厂房位于厂区中部，厂房西侧为生产车间，东侧为仓库，厂房西头南侧为冷库，厂房东头南侧为晒场，厂房西头北侧为餐厅，项目污水处理站位于厂区西北角，远离生产、办公区域，不在项目所在区域主导风向上风向，平面布置合理，平面布置图见附图三。

3.2建设内容

本项目设计年产量为食用菌深加工3000吨，项目实际投资为1600万元，项目占地面积36665m2 ，总建筑面积27410m2。项目实际劳动总定员为80人（环评为230人），年工作时间为300天，每天8小时。主要工程建设内容见表3-1：

表3-1               项目工程基本情况一览表

| 分类 | 项目 | 建设内容 | 实际建设 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 两层，建筑面积17000m2，轻钢框架结构 | 两层，建筑面积17000m2，轻钢框架结构 |
|  | 仓库 | 一层，建筑面积5000m2，轻质钢框架结构 | 建筑面积5000m2，包含在生产车间内 |
|  | 冷库 | 一层，建筑面积4000m2，采用氟利昂制冷剂（R134a） | 一层，建筑面积1650m2，采用氟利昂制冷剂（R134a） |
| 公辅工程 | 晒场 | 占地面积4000m2，用来晾晒香菇 | 占地面积3000m2，用来晾晒香菇 |
|  | 办公楼 | 一层，建筑面积2100m2 | 一层，建筑面积2100m2 |
|  | 宿舍楼 | 六层，建筑面积2100m2 | 六层，建筑面积3360m2（在建）） |
|  | 餐厅 | 一层，建筑面积300m2 | 一层，建筑面积300m2 |
|  | 供水 | 集聚区供水 | 自建井供水 |
|  | 供电 | 集聚区供电网络 | 集聚区供电网络 |
| 环保工程 | 废水 | 生活污水经化粪池处理后，与生产污水排入一体化设施处理后排入舞阳县产业集聚区污水处理厂 | 生活污水经化粪池处理后，与生产污水排入一体化设施处理后排入舞阳县产业集聚区污水处理厂 |
|  | 废气治理 | 油烟净化设施 | 油烟净化设施 |
|  | 固废 | 一般固废堆放场，垃圾桶 | 一般固废堆放场，垃圾桶 |
|  | 噪声 | 基础减震、隔声处理 | 基础减震、隔声处理 |

3.3主要原辅材料及燃料

表3-2         主要原辅材料及燃料/能源一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 来源 | 环评年用量 | 实际年消耗量 | 实际建设与环评对照情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 香菇 | 吨/年 | 外购 | 2600 | 2580 | 一致 |
| 2 | 盐 | 吨/年 | 外购 | 100 | 85 | 一致 |
| 3 | 罐 | 吨/年 | 外购 | 1056338 | 897880 | 一致 |
| 4 | 水 | m3/a | 自备井 | 39660 | 28800 | 减少 |
| 5 | 电 | 万kw·h/a | 市政电网 | 45 | 43 | 基本一致 |

3.4主要设备一览表

表3-3               本项目主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 环评要求 | 实际建设 | 实际建设与环评对照情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 数量 |  |
| 1 | 滚筒清洗机 | 台 | 2 | 2 | 一致 |
| 2 | 鼓泡清洗机 | 台 | 4 | 4 | 一致 |
| 3 | 真空封口机 | 台 | 2 | 2 | 一致 |
| 4 | 高压杀菌锅 | 台 | 6 | 6 | 一致 |
| 5 | 纯水处理系统 | 套 | 2 | 2 | 一致 |
| 6 | 洗罐机 | 套 | 1 | 1 | 一致 |
| 7 | 链斗式预煮机 | 台 | 2 | 2 | 一致 |
| 8 | 分拣机 | 台 | 2 | 2 | 一致 |

3.5生产工艺

生产工艺流程及产污示意图：

原料选择

检查

杀菌冷却

真空密封

配汤

分拣、切片

冷却

预煮

清洗

浸泡

去柄

装罐

喷码装箱

香菇

固废

废水、固废

废水

固废

洗罐废水

水

废水

纯水

废水

水

纯水

水

废水

图3-1          项目营运期生产工艺流程及产污环节示意图

工艺流程简述：

（1）原料选择。将外购的鲜香菇晾晒后进行选择，香菇要求菌伞完整，无开伞，颜色表面为茶褐色，菌褶为白色，整个香菇无畸形。

（2）去柄。用不锈钢刀将菇梗切削平整，其长度不超过5mm（从香菇基部计算）。

（3）浸泡。去柄后的香菇立即浸泡30分钟。

（4）清洗。用滚筒清洗机、鼓泡式清洗机、去杂机等清洗，去掉香菇表面及菌褶内的泥沙杂质等。

清洗原理：物料进入水槽，在高压水流和强力气泡的作用下，被充分打散、翻滚、清洗、传送。从物料表面洗脱的泥沙沉入底部隔离仓，不会发生翻扬回流造成再度污染。漂浮在水中的杂物等通过去杂机构的网孔收集，随溢出水槽的水流排至低贮水箱尼龙袋中。洗净的物料出水后再经滚筒清洗，送至下道工序。传送带末端配有吹气装置，可将传送带上粘着的物料吹落，以防被带回到清洗槽中。该机自带水循环系统，清洗槽和低贮水箱中的水经过高贮水箱过滤后，由离心泵加压再输入水槽。

（5）预煮冷却。将香菇放入链斗式预煮机中煮沸3分钟左右（电加热），香菇与水之比为2:3，并通过清水喷淋急速冷却。预煮不能过度，否则香菇易开伞、煮烂，外观口感都较差。

（6）分拣、切片。通过振动挑选机按香菇直径大小，挑选出1.5-2.5cm、2.5-3.5cm、3.5-4.5cm、4.5cm以上4种规格。根据需要对直径在4.5cm以上的香菇进行切片。

（7）配汤装罐。将菇按不同规格定量装入经清洗、消毒后的罐内，加入汤汁。汤汁配置：1～1.5%精食盐溶液煮沸过滤备用。

（8）真空密封。利用真空压盖机、真空封口机对灌汤后的罐立即进行排气封口。排气要求真空度在7999.3帕以上。由于罐中装有汤汁，为了防止汤汁流出，应将可调式封口机调至倾斜度大于50°。

（9）杀菌冷却。采用电高压杀菌锅高温杀菌。杀菌公式1:1.5´-45´-20´/121℃杀菌公式2：1.5´-22´-20´/127℃，产品封口到杀菌时间不能超过30分钟，杀菌结束后迅速冷却到常温（40℃以下）。

（10）检查。对罐装产品用干布擦去表面水分，检查取出突角罐或扁罐。

（11）喷码装箱。产品保存7昼夜后，检查合格后即可喷码装箱。

3.6项目变动情况

- 根据实际生产需要，劳动定员由原来230人，减少到80人。

- 环评要求企业食堂安装1套油烟净化器，企业根据实际需要安装2套油烟净化器。

- 环评要求企业安装1套120m3/d一体化污水处理设施，企业安装1套200m3/d污水处理设施，并对处理工艺进行了升级。

- 环评中项目晒场为4000m2，根据实际需要，企业建设为3000m2，项目仓库实际情况为在生产车间内，不是单独建筑。

5、环评中未涉及固体废物废活性炭，实际调查中，会产生废活性炭，主要为纯水设备和水处理深度净化器更换的废活性炭，由厂家回收再利用。

4.环境保护设施

4.1固体废物污染防治设施

本项目的固体废物主要为生产固废和生活垃圾。一般固废主要包括香菇残次品、香菇筛渣、废罐、废罐盖、生产废水沉淀池预处理产生的沉渣、一体化污水处理设施产生栅渣、污泥、纯水设备和水处理深度净化器更换的废活性炭等。

香菇残次品、香菇筛选渣产生量约2t/a、0.25t/a，集中收集后暂存于固废暂存间，定期外售；废罐、废罐盖产生量约为0.5t/a，收集后暂存于固废暂存间，定期外售；沉淀池沉渣产生量约为0.85t/a，沉淀池沉渣拟经污泥压滤机脱水后暂存于污泥暂存间，定期运至垃圾填埋场处理；一体化污水处理设施产生栅渣、污泥产生量约为12t/a（污泥含水率为80%），经污泥压滤机脱水后暂存于污泥暂存间，定期运至垃圾填埋场处理；纯水设备和水处理深度净化器更换的废活性炭年产生量约0.12t/a，由厂家回收再利用。

生活垃圾：项目现有劳动定员80人，生活垃圾产生量约12t/a。收集后定期由环卫部门运至垃圾填埋场处理。

现有项目固体废物处置率100%，对周围环境影响较小。

表4-1                固体废物产排情况一览表

| 固体废物名称 | 固体废物 性质 | 来源 | 产生量 | 处理处置量 | 处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 香菇次品 | 一般固体 废物 | 生产过程 | 2t/a | 2t/a | 暂存后外售 |
| 香菇筛选渣 |  | 生产过程 | 0.25t/a | 0.25t/a |  |
| 废罐、废罐盖 |  | 生产过程 | 0.5t/a | 0.5t/a | 暂存后外售 |
| 沉淀池沉淀渣 |  | 废水处理设施 | 0.85t/a | 0.85t/a | 经污泥压滤机脱水后暂存污泥暂存间，定期运至垃圾填埋场处理。（经检测项目污泥为一般固废） |
| 污泥及格栅渣 |  | 废水处理设施 | 12t/a | 12t/a |  |
| 废活性炭 |  | 纯水设备和水处理深度净化器 | 0.12t/a | 0.12t/a | 厂家回收利用 |
| 生活垃圾 |  | 职工办公生活 | 12t/a | 12t/a | 交环卫部门 处理 |

4.2环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资16000万元，环保投资为108.7万元，环保总投资占总投资的0.68%，其中固废的处理与处置投资2.7万元，固体废物环保“三同时”验收一览表见表4-2：

表4-2                 环保投资一览表

| 污染物 | 污染源 名称 | 环评要求 | 实际建设 | 环保投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固废 | 废罐及罐盖暂存场 | 20m2，一般固废暂存间2座 | 固废暂存间1座，固废分区存放 | 1 |
|  | 原料残次品固废暂存场 |  |  |  |
|  | 污泥、沉淀渣、格栅渣 | 污泥暂存池 | 污泥压滤机、污泥暂存间1座 | 1.5 |
|  | 职工生活 | 设置垃圾收集箱 | 设置垃圾收集箱 | 0.2 |
| 合 计 |  |  |  | 2.7 |

固体废物环保“三同时”验收一览表见表4-3。

表4-3               环保“三同时”验收一览表

| 项目类别 | 工序 | 环评要求 |  | 实际建设 | 实际建设与环评一致情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体废物 | 废罐及罐盖暂存场 | 1座20m2的原料残次品及筛渣暂存场 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001） | 固废暂存间1座（固废分区存放），污泥暂存间1座，污泥压滤机1台，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001） | 基本一致 |
|  | 原料残次品固废暂存场 | 1座20m2的废罐及废盖罐暂存场 |  |  |  |
|  | 污泥、沉淀渣、格栅渣 | 5m3污泥暂存池 |  |  |  |
|  | 职工生活 | 设垃圾箱若干个 |  | 设垃圾收集箱，收集后交当地环卫部门处理 | 一致 |

5.环境影响报告书（表）主要结论与建议及其审批部门审批决定

5.1环境影响报告书（表）主要结论与建议

固废：本项目固体废物主要为一般固废和生活垃圾。一般固废主要包括香菇残次品、香菇筛渣、废罐、废罐盖、生产废水沉淀池预处理产生的沉渣、一体化污水处理设施产生栅渣、污泥等。①香菇残次品、香菇筛渣集中收集后暂存于固废暂存场，定期运至垃圾填埋场处理。②废罐、废罐盖集中收集后暂存于暂存场，由厂家定期回收。③沉淀池沉渣暂存于污泥暂存池中，风干后与污泥一起运至垃圾填埋场处理；污泥暂存于污泥暂存池中，风干后运至垃圾填埋场处理。

生活垃圾集中收集后，定期有环卫部门运至垃圾填埋场处理。

本项目固体废物处置率100%，所有固废作到零排放，本项目产生的固体废物最环境的影响可得到有效控制。

5.2审批部门审批决定

你公司上报的由安徽省四维环境工程有限公司编制的《河南省鼎辰农业科技有限公司年产3000吨食用菌深加工项目环境影响报告表》 （以下简称《报告表》）收悉，该项目已在我局网站上公示期满。经研究，批复如下：

一、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。

二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对应措施，确保各项环境保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的污水、

废气、粉尘、固体废物、噪声、震动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1.废水。废水排放应满足《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4二级标准和舞阳县产业集聚区污水处理厂收水指标要求。

2.废气。项目食堂油烟排放应满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中型标准要求。

3.噪声。厂界造成应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类（东、北厂界）标准要求。

4.固废。一般固体废物临时贮存按《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）进行控制。

（四）项目建成后，新增污染物排放总量控制指标为：化学需氧量1.595吨/年、氨氮0.266吨/年。

四、项目日常环境监督管理工作由舞阳县环保局负责，漯河市环境监察支队按规定对项目环境保护执行情况进行现场监察。

五、本批复有效期为5年。如该项目逾期开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。

6.验收执行标准

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单。

7.验收调查内容

固体废物调查：

本项目的固体废物主要为生产固废和生活垃圾。

经现场调查核算生产固废产生处理情况如下：

香菇残次品、香菇筛选渣产生量约2t/a、0.25t/a，集中收集后暂存于固废暂存间，定期外售；废罐、废罐盖产生量约为0.5t/a，收集后暂存于固废暂存间，定期外售；沉淀池沉渣产生量约为0.85t/a，沉淀池沉渣拟经污泥压滤机脱水后暂存污泥暂存间，定期运至垃圾填埋场处理；一体化污水处理设施产生栅渣、污泥产生量约为12t/a（污泥含水率为80%）拟经污泥压滤机脱水后暂存于污泥暂存间，定期运至垃圾填埋场处理；纯水设备和水处理深度净化器更换的废活性炭年产生量约0.12t/a，拟由厂家回收再利用。

经现场调查核算生活垃圾产生处理情况如下：

项目现有劳动定员80人，生活垃圾产生量约12t/a。收集后定期由环卫部门运至垃圾填埋场处理。

污泥固体废物性质检测：

表7-1                      污泥监测内容

| 采样点 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 污水处理站污泥 | PH、铅、砷、汞、镉、铜 | 连续监测1天，1次/天 |

8.质量保证和质量控制

8.1环保设施运转及维护情况

验收检测期间，河南省鼎辰农业科技有限公司年产3000吨食用菌深加工项目各类环保设施能够正常运行。经现场检查，该公司制定有环保设备管理制度、操作规程等，日常生产中有专人负责环保设施的运行与维护。

8.2污泥检测分析方法、仪器设备及最低检出浓度

表8-1         污泥检测分析方法、仪器设备及最低检出浓度

| 监测类别 | 监测项目 | 检测标准（方法）及编号 | 主要使用仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污泥 | PH值 | 城市污水处理厂污泥检验方法（4城市污泥 PH值的测定 电极法）CJ/T221-2005 | 酸度计 PHS-3C | / |
|  | 铅 | 城市污水处理污泥检验方法（25城市污泥 铅及其化合物的测定常压消解后原子吸收分光光度法）CJ/T221-2005 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.20mg/L |
|  | 镉 | 城市污水处理污泥检验方法（39城市污泥 镉及其化合物的测定常压消解后原子吸收分光光度法）CJ/T221-2005 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.05mg/L |
|  | 汞 | 城市污水处理污泥检验方法（39城市污泥 总汞的测定 常压消解后原子荧光法） CJ/T221-2005 | 原子荧光光度计PF31 | 0.005mg/L |
|  | 砷 | 城市污水处理污泥检验方法（44城市污泥 砷及其化合物的测定 常压消解后原子荧光法） CJ/T221-2005 | 原子荧光光度计PF31 | 0.04mg/L |
|  | 铜 | 城市污水处理污泥检验方法（44城市污泥 铜及其化合物的测定 常压消解后原子荧光法） CJ/T221-2005 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.05mg/L |

8.3检测人员资质

所有参加检测人员均已按照国家要求进行上岗培训，并取得相应职位上岗证书，做到持证上岗。

8.4检测期间工况的质量保证

检测质量保证严格执行国家环保部颁发的《环境监测质量保证管理规定》（暂行）。实行全过程的质量保证，技术要求参见《环境监测质量保证手册》。验收检测期间生产工况正常，项目可稳定生产。

9.验收检测结果

本验收监测报告中检测数据来源于河南鼎泰检测技术有限公司报告编号为：DTTHJ201903012的检测报告和HNDT-R-BG-2019的检测报告。

9.1生产工况

表9-1                  生产工况记录表

| 监测日期 | 2019.3.07 | 2019.3.08 |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 食用菌罐头 | 食用菌罐头 |
| 设计产量 | 10t/d | 10t/d |
| 实际产量 | 8.6t/d | 8.5t/d |
| 生产负荷 | 86% | 85% |
| 原料 | 香菇 | 香菇 |
| 原料使用量 | 7.4t/d | 7.3t/d |
| 用水量 | 86t/d | 85.8t/d |
| 用电量 | 1430kw·h/d | 1400kw·h/d |
| 备注 | 监测期间各项环保设施均正常运行 |  |

在2019年3月07日~2019年3月08日验收检测期间，河南省鼎辰农业科技有限公司年产3000吨食用菌深加工项目设计产量为食用菌罐头10t/d，实际产量分别为8.6t/d、8.5t/d，生产负荷分别为86%、85%。项目可稳定生产。

9.2固体废物处置情况检查

本项目的固体废物主要为生产固废和生活垃圾。

生产固废：香菇残次品、香菇筛选渣集中收集暂存后定期外售；废罐、废罐盖收集暂存后定期外售；沉淀池沉渣、一体化污水处理设施产生栅渣、污泥拟经污泥压滤机脱水后暂存于污泥暂存间，运至垃圾填埋场处理；纯水设备和水处理深度净化器更换的废活性炭拟由厂家回收再利用。

生活垃圾收集后定期由环卫部门运至垃圾填埋场处理。

项目固废均得到合理处置或综合利用。

9.3项目污泥检测结果

项目污泥检测结果见表9-2。

表9-2           项目污泥检测结果一览表

| 采样点位 | 采样日期 | 监测频次 | pH （无量纲） | 铅(mg/L) | 砷(mg/L) | 汞(mg/L) | 镉(mg/L) | 铜(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 2019.05.24 | 1 | 7.22 | ND | 0.0205 | 0.00304 | ND | 0.052 |
| 浸出毒性鉴别标准限值 |  |  | / | 5 | 5 | 0.1 | 1 | 100 |

根据表9-2，项目污泥中浸出铅、砷、汞、镉、铜浓度均小于《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中浸出毒性鉴别标准值，本项目污泥不属于浸出毒性特征的危险废物，污泥PH为7.22，不属于腐蚀性特征危险废物，污泥本身不具备反应性、不易燃，不属于反应性特征危险废物和易燃特征的危险废物，故本项目污泥不属于危险废物，属于一般固体废物。

9.4主要环评批复落实情况

| 序号 | 环评批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施达到环评各项要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。项目竣工后，应及时组织开展环保验收。 | 已落实 |
| 2 | 固废。一般固体废物临时贮存按《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）进行控制。 | 已落实 |

10.验收调查结论

10.1固体废物验收结论

验收调查期间， 生产固废：香菇残次品、香菇筛选渣集中收集暂存后定期外售；废罐、废罐盖收集暂存后定期外售；沉淀池沉渣、一体化污水处理设施产生栅渣、污泥拟经污泥压滤机脱水后暂存于污泥暂存间，定期运至垃圾填埋场处理；纯水设备和水处理深度净化器更换的废活性炭拟由厂家回收再利用。生活垃圾收集后定期由环卫部门运至垃圾填埋场处理。

项目固废均得到合理处置或综合利用。

10.2验收建议

（1）加强环保设施的管理，定期检查和维护，以保证其正常运行，避免故障发生，以确保污染物长期稳定达标排放。

（2）加强全厂环保管理机构建设和全厂职工的环保知识培训，提高员工环保意识和环保素质；提高环保管理水平，把清洁生产贯彻到全厂职工中。

11.建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表