建设项目环评文件审批公示

关于舞阳博爱医院建设项目、舞阳县保和卫生院扩建项目、舞阳县妇幼保健院扩建项目、舞阳县疾控中心慢性病防治医院建设项目、舞阳县姜店卫生院扩建项目、舞阳县九街卫生院扩建项目、舞阳县马村卫生院扩建项目、舞阳县孟寨卫生院扩建项目、舞阳县辛安卫生院扩建项目环评文件办理结果，接受社会监督。

| 序号 | 建设单位及项目名称 | 批复内容 | 审批文号 | 审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 舞阳博爱医院建设项目 | 一、同意环评单位所做的结论，原则批准《舞阳博爱医院建设项目环境影响报告表》。 二、项目位于舞阳县舞泉镇西大街144号，主要服务于舞阳县舞泉镇居民，属于综合医院，占地面积3000m2，总建筑面积3425m2，设置床位80张，主要建设内容包含1栋3层门诊病房楼、1栋1层门诊部磁共振室、1栋2层骨科楼、1栋2层内科病房楼、1栋2层办公楼和1栋2层生活楼。院内开设科室主要有内科、外科、妇科、中医科、肛肠科、理疗科、医学检验科、医学影像科等。建设单位要认真落实环评中提出的各项污染防治措施和环保投资，不得擅自变更。 三、项目运营期废气主要为污水处理设施恶臭气体、食堂油烟废气。污水处理站采用地埋式，通过在各个污水处理单元进行密封加盖、设导气管将污水处理装置溢出臭气进行收集，收集后的臭气经活性炭消毒后通过1根15m排气筒排放。满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准限值和《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。食堂油烟经油烟净化器处理，满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）对小型食堂排放标准要求。 四、项目产生的病房废水、门诊废水、洗衣房废水、手术室废水收集汇总进入院内污水处理系统（“格栅+调节池+厌氧池+生物接触氧化池+二沉池+消毒池”）进一步处理，食堂废水经隔油池处理后和职工生活污水通过化粪池进入院内污水处理系统，处理系统处理后的废水最终排入舞阳县城市污水净化中心深度处理。满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表 2 预处理排放浓度标准和舞阳县城市污水净化中心进水水质要求中严格标准。 五、项目产生的固废主要为医疗废物、污泥、化验室废液、废包装瓶、医用输液瓶和生活垃圾。医疗废物按性质分类包装后暂存于医疗废物暂存间，定期交由漯河市医疗废物处置中心清运、处置。污泥、化验室废液、废包装瓶经收集后暂存于专门的危废暂存间，定期交由有危废处置资质单位进行处理处置。医用输液瓶经收集后由专门清运公司清运、回收处置。生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。 六、项目噪声主要为污水处理设施水泵、空调、洗衣机运行时产生的噪声、门诊社会噪声和交通噪声，通过设置减振垫和隔声等措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 七、严格执行环境保护“三同时”制度，项目试投运正常后应及时安排环保竣工验收工作，验收合格通过后方可正式投入生产。运营过程各污染防治措施保障正常运行，确保各类污染物合理规范处置、达标排放。项目运营期间，各类污染防治措施及排放因子，随时满足新的环保及污染物排放标准相关要求。本批复项目的性质、规模、地点、采用的防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批环评文件。 | 舞环监表（2019）40号 | 2019年11月1日 |
| 2 | 舞阳县保和卫生院扩建项目 | 一、同意环评单位所做的环评结论，原则批准《舞阳县保和卫生院扩建项目环境影响报告表》。 二、本项目位于舞阳县保和乡保和北街2号院，占地7600平方米，本项目利用现有建筑物，不再另外建设病房楼等建筑物，现有病房楼内增加床位37张，项目建成后总建筑面积2155m2，病床为55张，内设预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科等，服务于保和乡及周边乡村。认真落实环评中提出的各项污染防治措施和环保投资，不得擅自变更。 三、本项目废水经污水处理站“格栅+调节池+厌氧池+生物接触氧化池+二沉池+消毒池”处理达标后用于院区及周边绿化，不外排。满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表 2排放标准和《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1城市绿化标准要求。 四、本项目污水处理站采用地埋式，通过在各个污水处理单元进行密封加盖、设导气管将污水处理装置溢出臭气进行收集，收集后的臭气经活性炭吸附后通过1根15m排气筒排放。满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准限值和《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。 五、项目产生的固废主要为医疗废物、污泥、化验室废液、废包装瓶、医用输液瓶和生活垃圾。医疗废物按性质分类包装后暂存于医疗废物暂存间，定期交由漯河市医疗废物处置中心清运、处置。污泥、化验室废液、废包装瓶经收集后暂存于专门的危废暂存间，定期交由有危废处置资质单位进行处理。医用输液瓶经收集后由专门清运公司公司清运、回收处置。生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。 六、项目噪声主要为污水处理设施水泵、空调、洗衣机运行时产生的噪声、门诊社会噪声和交通噪声，通过设置减振垫和隔声等措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 七、严格执行环境保护“三同时”制度，项目试投运正常后应及时安排环保竣工验收工作，验收合格通过后方可正式投入生产。运营过程各污染防治措施保障正常运行，确保各类污染物合理规范处置、达标排放。项目运营期间，各类污染防治措施及排放因子，随时满足新的环保及污染物排放标准相关要求。本批复项目的性质、规模、地点、采用的防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批环评文件。 | 舞环监表（2019）41号 | 2019年11月1日 |
| 3 | 舞阳县妇幼保健院扩建项目 | 一、同意环评单位所做的环评结论，原则批准《舞阳县妇幼保健院扩建项目环境影响报告表》。 二、本项目位于舞阳县舞泉镇北京路南端（舞阳县妇幼保健院），占地面积2730m2，利用现有工程，增加63张床位及建设相应的环保设施设备。扩建前后，病房楼功能布置不变，增加污水处理站和固体废物的暂存间，病房床位增至99张，认真落实环评中提出的各项污染防治措施和环保投资，不得擅自变更。 三、本项目废水经污水处理站“格栅+调节池+厌氧池+生物接触氧化池+二沉池+消毒池”处理，后通过市政管网排入舞阳县城市污水净化中心。废水满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表 2 预处理排放浓度标准和舞阳县城市污水净化中心进水水质要求中严格标准。 四、本项目污水处理站采用地埋式，通过在各个污水处理单元进行密封加盖、设导气管将污水处理装置溢出臭气进行收集，收集后的臭气经活性炭吸附后通过1根15m排气筒排放。满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准限值和《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。 五、项目产生的固废主要为医疗废物、污泥、化验室废液、废包装瓶、医用输液瓶和生活垃圾。医疗废物按性质分类包装后暂存于医疗废物暂存间，定期交由漯河市医疗废物处置中心清运、处置。污泥、化验室废液、废包装瓶经收集后暂存于专门的危废暂存间，定期交由有危废处置资质单位进行处理。医用输液瓶经收集后由专门清运公司公司清运、回收处置。生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。 六、项目噪声主要为污水处理设施水泵、空调、洗衣机运行时产生的噪声、门诊社会噪声和交通噪声，通过设置减振垫和隔声等措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 七、严格执行环境保护“三同时”制度，项目试投运正常后应及时安排环保竣工验收工作，验收合格通过后方可正式投入生产。运营过程各污染防治措施保障正常运行，确保各类污染物合理规范处置、达标排放。项目运营期间，各类污染防治措施及排放因子，随时满足新的环保及污染物排放标准相关要求。本批复项目的性质、规模、地点、采用的防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批环评文件。 | 舞环监表（2019）42号 | 2019年11月1日 |
| 4 | 舞阳县疾控中心慢性病防治医院建设项目 | 一、同意环评单位所做的环评结论，原则批准《舞阳县疾控中心慢性病防治医院建设项目环境影响报告表》。 二、本项目位于舞阳县富平春路东段，占地面积3098.2m2，总建筑面积2230m2，设置床位50张，主要建设内容包含病房楼、化验楼、体检楼、康复楼、结核防治所、危险废物暂存间、医疗废物暂存间。认真落实环评中提出的各项污染防治措施和环保投资，不得擅自变更。 三、本项目废水经污水处理站“格栅+调节池+厌氧池+生物接触氧化池+二沉池+消毒池”处理，后通过市政管网排入舞阳县城市污水净化中心。废水满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表 2 预处理排放浓度标准和舞阳县污水处理厂进水水质要求中严格标准。 四、本项目污水处理站采用地埋式，通过在各个污水处理单元进行密封加盖、设导气管将污水处理装置溢出臭气进行收集，收集后的臭气经活性炭吸附后通过1根15m排气筒排放。满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准限值和《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。 五、项目产生的固废主要为医疗废物、污泥、化验室废液、废包装瓶、医用输液瓶和生活垃圾。医疗废物按性质分类包装后暂存于医疗废物暂存间，定期交由漯河市医疗废物处置中心清运、处置。污泥、化验室废液、废包装瓶经收集后暂存于专门的危废暂存间，定期交由有危废处置资质单位进行处理。医用输液瓶经收集后由专门清运公司公司清运、回收处置。生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。 六、项目噪声主要为污水处理设施水泵、空调、洗衣机运行时产生的噪声、门诊社会噪声和交通噪声，通过设置减振垫和隔声等措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 七、严格执行环境保护“三同时”制度，项目试投运正常后应及时安排环保竣工验收工作，验收合格通过后方可正式投入生产。运营过程各污染防治措施保障正常运行，确保各类污染物合理规范处置、达标排放。项目运营期间，各类污染防治措施及排放因子，随时满足新的环保及污染物排放标准相关要求。本批复项目的性质、规模、地点、采用的防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批环评文件。 | 舞环监表（2019）43号 | 2019年11月1日 |
| 5 | 舞阳县姜店卫生院扩建项目 | 一、同意环评单位所做的环评结论，原则批准《舞阳县姜店卫生院扩建项目环境影响报告表》。 二、本项目位于舞阳县姜店乡姜东村，占地4000m2，项目建成后总建筑面积3130m2，病床为38张。内设内科、儿科、外科、骨科、康复科、手术室、医技科、防疫科、公共卫生服务中心等十多个科室等，服务于周边乡村。认真落实环评中提出的各项污染防治措施和环保投资，不得擅自变更。 三、本项目废水经污水处理站“格栅+调节池+厌氧池+生物接触氧化池+二沉池+消毒池”处理达标后用于院区及周边绿化，不外排。满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表 2排放标准和《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1城市绿化标准要求。 四、本项目污水处理站采用地埋式，通过在各个污水处理单元进行密封加盖、设导气管将污水处理装置溢出臭气进行收集，收集后的臭气经活性炭吸附后通过1根15m排气筒排放。满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准限值和《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。 五、项目产生的固废主要为医疗废物、污泥、化验室废液、废包装瓶、医用输液瓶和生活垃圾。医疗废物按性质分类包装后暂存于医疗废物暂存间，定期交由漯河市医疗废物处置中心清运、处置。污泥、化验室废液、废包装瓶经收集后暂存于专门的危废暂存间，定期交由有危废处置资质单位进行处理。医用输液瓶经收集后由专门清运公司公司清运、回收处置。生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。 六、项目噪声主要为污水处理设施水泵、空调、洗衣机运行时产生的噪声、门诊社会噪声和交通噪声，通过设置减振垫和隔声等措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 七、严格执行环境保护“三同时”制度，项目试投运正常后应及时安排环保竣工验收工作，验收合格通过后方可正式投入生产。运营过程各污染防治措施保障正常运行，确保各类污染物合理规范处置、达标排放。项目运营期间，各类污染防治措施及排放因子，随时满足新的环保及污染物排放标准相关要求。本批复项目的性质、规模、地点、采用的防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批环评文件。 | 舞环监表（2019）44号 | 2019年11月1日 |
| 6 | 舞阳县九街卫生院扩建项目 | 一、同意环评单位所做的环评结论，原则批准《舞阳县九街卫生院扩建项目环境影响报告表》。 二、本项目位于舞阳县九街乡九街村，占地5231m2，项目建成后总建筑面积2985m2，病床为43张。内设内科、外科、妇科、儿科、急救、手术、计划生育、中医、卫生防疫、妇幼保健等，服务于周边乡村。认真落实环评中提出的各项污染防治措施和环保投资，不得擅自变更。 三、本项目废水经污水处理站“格栅+调节池+厌氧池+生物接触氧化池+二沉池+消毒池”处理达标后用于院区及周边绿化，不外排。满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表 2排放标准和《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1城市绿化标准要求。 四、本项目污水处理站采用地埋式，通过在各个污水处理单元进行密封加盖、设导气管将污水处理装置溢出臭气进行收集，收集后的臭气经活性炭吸附后通过1根15m排气筒排放。满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准限值和《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。 五、项目产生的固废主要为医疗废物、污泥、化验室废液、废包装瓶、医用输液瓶和生活垃圾。医疗废物按性质分类包装后暂存于医疗废物暂存间，定期交由漯河市医疗废物处置中心清运、处置。污泥、化验室废液、废包装瓶经收集后暂存于专门的危废暂存间，定期交由有危废处置资质单位进行处理。医用输液瓶经收集后由专门清运公司公司清运、回收处置。生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。 六、项目噪声主要为污水处理设施水泵、空调、洗衣机运行时产生的噪声、门诊社会噪声和交通噪声，通过设置减振垫和隔声等措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 七、严格执行环境保护“三同时”制度，项目试投运正常后应及时安排环保竣工验收工作，验收合格通过后方可正式投入生产。运营过程各污染防治措施保障正常运行，确保各类污染物合理规范处置、达标排放。项目运营期间，各类污染防治措施及排放因子，随时满足新的环保及污染物排放标准相关要求。本批复项目的性质、规模、地点、采用的防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批环评文件。 | 舞环监表（2019）45号 | 2019年11月1日 |
| 7 | 舞阳县马村卫生院扩建项目 | 一、同意环评单位所做的环评结论，原则批准《舞阳县马村卫生院扩建项目环境影响报告表》。 二、本项目位于舞阳县马村乡政府西侧（马村卫生院内），占地面积2336m2，设置病床位40张（现有工程18张，本次扩建工程22张），医疗机构执业许可证见附件2，院内主要设置科室预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、中西医结合科、医学检查科、中医科等，服务于周边乡村。认真落实环评中提出的各项污染防治措施和环保投资，不得擅自变更。 三、本项目废水经污水处理站“格栅+调节池+厌氧池+生物接触氧化池+二沉池+消毒池”处理达标后用于院区及周边绿化，不外排。满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表 2排放标准和《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1城市绿化标准要求。 四、本项目污水处理站采用地埋式，通过在各个污水处理单元进行密封加盖、设导气管将污水处理装置溢出臭气进行收集，收集后的臭气经活性炭吸附后通过1根15m排气筒排放。满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准限值和《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。 五、项目产生的固废主要为医疗废物、污泥、化验室废液、废包装瓶、医用输液瓶和生活垃圾。医疗废物按性质分类包装后暂存于医疗废物暂存间，定期交由漯河市医疗废物处置中心清运、处置。污泥、化验室废液、废包装瓶经收集后暂存于专门的危废暂存间，定期交由有危废处置资质单位进行处理。医用输液瓶经收集后由专门清运公司公司清运、回收处置。生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。 六、项目噪声主要为污水处理设施水泵、空调、洗衣机运行时产生的噪声、门诊社会噪声和交通噪声，通过设置减振垫和隔声等措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 七、严格执行环境保护“三同时”制度，项目试投运正常后应及时安排环保竣工验收工作，验收合格通过后方可正式投入生产。运营过程各污染防治措施保障正常运行，确保各类污染物合理规范处置、达标排放。项目运营期间，各类污染防治措施及排放因子，随时满足新的环保及污染物排放标准相关要求。本批复项目的性质、规模、地点、采用的防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批环评文件。 | 舞环监表（2019）46号 | 2019年11月1日 |
| 8 | 舞阳县孟寨卫生院扩建项目 | 一、同意环评单位所做的环评结论，原则批准《舞阳县孟寨卫生院扩建项目环境影响报告表》。 二、本项目位于舞阳县孟寨镇孟寨村，总占地9205m2，总建筑面积4926m2，利用现有工程，增加27张床位，并建设相应的环保设施设备。扩建前后病房楼功能布置不变，增加污水处理站、清洗消毒室、医疗废物暂存间和危废暂存间。现有工程设置33张床位，项目扩建后全院共设床位60张。开设有内科、儿科、外科、妇产科、康复理疗科等特色科室，拥有麻醉呼吸机、全自动生化分析仪、多普勒等先进设备，服务于周边乡村。认真落实环评中提出的各项污染防治措施和环保投资，不得擅自变更。 三、本项目废水经污水处理站“格栅+调节池+厌氧池+生物接触氧化池+二沉池+消毒池”处理达标后用于院区及周边绿化，不外排。满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表 2排放标准和《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1城市绿化标准要求。 四、本项目污水处理站采用地埋式，通过在各个污水处理单元进行密封加盖、设导气管将污水处理装置溢出臭气进行收集，收集后的臭气经活性炭吸附后通过1根15m排气筒排放。满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准限值和《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。 五、项目产生的固废主要为医疗废物、污泥、化验室废液、废包装瓶、医用输液瓶和生活垃圾。医疗废物按性质分类包装后暂存于医疗废物暂存间，定期交由漯河市医疗废物处置中心清运、处置。污泥、化验室废液、废包装瓶经收集后暂存于专门的危废暂存间，定期交由有危废处置资质单位进行处理。医用输液瓶经收集后由专门清运公司公司清运、回收处置。生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。 六、项目噪声主要为污水处理设施水泵、空调、洗衣机运行时产生的噪声、门诊社会噪声和交通噪声，通过设置减振垫和隔声等措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 七、严格执行环境保护“三同时”制度，项目试投运正常后应及时安排环保竣工验收工作，验收合格通过后方可正式投入生产。运营过程各污染防治措施保障正常运行，确保各类污染物合理规范处置、达标排放。项目运营期间，各类污染防治措施及排放因子，随时满足新的环保及污染物排放标准相关要求。本批复项目的性质、规模、地点、采用的防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批环评文件。 | 舞环监表（2019）47号 | 2019年11月1日 |
| 9 | 舞阳县辛安卫生院扩建项目 | 一、同意环评单位所做的环评结论，原则批准《舞阳县辛安卫生院扩建项目环境影响报告表》。 二、本项目位于舞阳县张家港路东段，对污水处理站进行了改扩建、同时在院内东侧建设1栋公共管理中心、1栋职工宿舍楼等。现有工程设置30张床位，本次环评增加70张床位。认真落实环评中提出的各项污染防治措施和环保投资，不得擅自变更。 三、本项目废水经院内污水处理站（“AO+二沉池+消毒池”）处理后暂存于清水池（62m3），用于院内绿化及周边树木灌溉，不外排。项目废水经院内污水处理站处理后应满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表 2 排放标准和《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1城市绿化标准要求。 四、本项目污水处理站采用地埋式，通过在各个污水处理单元进行密封加盖、设导气管将污水处理装置溢出臭气进行收集，收集后的臭气经活性炭吸附后通过1根15m排气筒排放。满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准限值和《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。 五、项目产生的固废主要为医疗废物、污泥、化验室废液、废包装瓶、医用输液瓶和生活垃圾。医疗废物按性质分类包装后暂存于医疗废物暂存间，定期交由漯河市医疗废物处置中心清运、处置。污泥、化验室废液、废包装瓶经收集后暂存于专门的危废暂存间，定期交由有危废处置资质单位进行处理。医用输液瓶经收集后由专门清运公司公司清运、回收处置。生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。 六、项目噪声主要为污水处理设施水泵、空调、洗衣机运行时产生的噪声、门诊社会噪声和交通噪声，通过设置减振垫和隔声等措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 七、严格执行环境保护“三同时”制度，项目试投运正常后应及时安排环保竣工验收工作，验收合格通过后方可正式投入生产。运营过程各污染防治措施保障正常运行，确保各类污染物合理规范处置、达标排放。项目运营期间，各类污染防治措施及排放因子，随时满足新的环保及污染物排放标准相关要求。本批复项目的性质、规模、地点、采用的防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批环评文件。 | 舞环监表（2019）48号 | 2019年11月1日 |

以上项目的环境影响评价文件已经舞阳县环保局批准，公民、法人或者其他组织认为其环评批复侵犯其合法权益的，可以自批复公布之日起六十日内提起行政复议，也可以自批复公布之日起三个月内提起行政诉讼。

联系方式：舞阳县环境保护局

电话：0395-7121061