舞阳首创水务有限公司舞阳县城市生活污水净化中心技改项目受理公示

舞阳县环保局于2019年11月25日受理舞阳首创水务有限公司舞阳县城市生活污水净化中心技改项目文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。受项目影响的公众可在5个工作日内以书面形式向我局反映，反馈意见电话：0395-7121061。

| 序号 | 项目名称 | 环评 类别 | 环评 机构 | 建设 地点 | 建设项目 概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 舞阳县城市生活污水净化中心技改项目 | 报告表 | 漯河咏蓝环境科技有限公司 | 舞阳县舞泉镇解放路 | 该项目工程是在现有工程的基础上实施提标改造，新建 1 座高效沉淀池、1 座臭氧制备及加药间、1 座臭氧接触池；改造现状粗格栅及进水泵房、旋流沉砂池、CASS 生物池、废水调节池、污泥储池；鼓风机房及配电室等更换部分设施，提标改造后污水处理规模为 2 万 m3 /d。 | - 废水本次是在现有工程基础上实施提标改造，提标改造后，漯河市舞阳县城市生活污水净化中心收水范围保持不变，处理规模由 2.5 万 m3/d 调整为 2.0 万 m3/d。收集的废水采取“粗格栅及进水泵房+细格栅及旋流沉砂池+A2O-MBBR 单元+高效沉淀池+反硝化池+臭氧氧化池+接触消毒池”工艺处理后，经由厂区现有工程总排口排入三里河，排放各项污染因子满足《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅳ类水质标准，限定 COD≤30mg/L、氨氮≤1.5mg/L、总磷≤0.3mg/L、总氮≤10mg/L。提标改造完成后，舞阳县城市生活污水净化中心主要污染物 COD、氨氮、总氮总磷允许入河量分别为 219t/a、1095t/a、73t/a、2.19t/a，与提标改造前相比理论削减量分别为削减量分别为 237.25t/a、34.65t/a、63.9t/a、2.37t/a。本次工程的实施将对区域三里河水体水质起到进一步的改善作用。 - 废气城市污水处理工程恶臭主要产生在废水预处理、污泥处理及暂存等环节，均为无组织排放，核算氨、硫化氢排放量分别为 0.0025kg/h、0.022t/a；0.0001kg/h、0.0009t/a。采取绿化吸附除臭、污泥及时清运等除臭或抑臭措施，四厂界恶臭能够满足《城镇污水处理污染物排放标准》（GB18918-2002）表 4 二级标准限值要求，对周围大气环境影响较小。 （3）噪声本工程新增主要噪声源为污水泵、污泥泵、鼓风机、曝气器等，源强为 85～90dB(A)，拟采用隔声、减振等治理措施，工程噪声经距离衰减及厂界围墙屏蔽效应后，四周厂界昼夜噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类标准要求。 （4）固体废物分析污水处理厂固体废物包括格栅栅渣、沉砂池沉砂、脱水泥饼及职工生活垃圾。污水处理厂内设置垃圾收集箱，格栅附近设置栅渣收集箱，栅渣、沉砂、生活垃圾分类集中收集，由环卫部门统一清运至舞阳县垃圾填埋场处置。污泥为污水处理厂的主要固体废物，提标建成后通过污泥泵将二沉池污泥输送至二污，依托二污板框压滤机及投加石灰进一步干化将含水率降至 60%，送至漯河市污泥处理厂处 | / |