《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过80个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 舞阳县盐文化小镇配套服务区建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 舞阳县城市建设投资中心 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李全喜 |  |  | 联 系人 | 谷新茂 |  |
| 通讯地址 | 舞阳县舞泉镇人民路西段南侧 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13069586288 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 462000 |
| 建设地点 | 舞阳县沙河路南侧、迎宾大道西侧、北大街东侧、南水北调调节池北侧，舞阳县盐文化小镇项目南侧 |  |  |  |  |  |
| 立项备案部门 | 舞阳县发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 | 2020-411121-78-01-002591及舞发改投资[2020]8号 |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | N7861名胜风景区管理、R9030 休闲观光活动、E4813 市政道路工程建筑（行业代码）A014、015蔬菜、水果种植（行业分类）； 120旅游开发、123大型停车场、148农产品基地项目（含药材基地）、172城市道路（不含维护、不含支路）、173城市桥梁、隧道（不含人行天桥、人行地道）（管理名录） |  |
| 占地面积（平方米） | 206501（约311亩） |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |
| 总投资 （万元） | 19648.80 | 其中环保投 资(万元) |  | 80 | 环保投资占总投资比例 | 0.41% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  | 2022年6月 |  |  |
| 工程概况： 1.项目建设背景 特色小镇目前已成为新常态以来不多见的、吸引力非常大的投资的新领域、发展的新平台、新型城镇化的新空间，同时也是旅游业、传统文化业发展的新空间或新平台。 舞阳县位于河南省中部偏南，是千年古县、革命老区县，是河南脱贫退出机制建立后首个脱贫摘帽的省级贫困县。汉樊哙、吴汉，三国司马懿曾封侯于此，素有“帝乡侯国”之誉。境内贾湖遗址拥有10项世界之最，贾湖文化把中华文明史向前推进到9000年前，被誉为人类文明的第一缕曙光。舞阳农民画闻名海内外，是河南省首批非物质文化遗产，是中国现代民间绘画画乡、民间文化艺术之乡，是全国“讲文明树新风”公益广告创作基地。拥有全国品位第一、储量第二的特大型地下盐矿，储量400亿吨，是河南省重要盐化工基地。 舞阳县盐文化小镇项目由伟光汇通集团投资建设，总投资15亿元，占地约430亩，是一个投资体量大、辐射带动广、社会效益好的文旅产业开发项目。项目建成后，可实现年旅游人次300万以上，就业人数2千人以上。县委、县政府高度重视，切实摆在重要位置，集中力量，攻坚克难，强力推进。 鉴于上述情况，舞阳县城市建设投资中心结合基础设施优先开发的原则，提出了舞阳县盐文化小镇配套服务区建设项目，完善盐文化小镇基础设施，提升服务和接待水平，打造河南旅游精品，提出本项目的建设。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》(国务院第[2017]682号令，2017.10.1)等法律法规的要求，本项目需进行环境影响评价。本项目包括市政道路建设和服务设施建设两部分，（1）市政道路建设包括修建澧河路含2座桥梁（海南路至北大街）、沙河路含两座桥梁（海南路至北大街）、上海北路（澧河路至北外环路）；（2）服务设施建设包括县游客服务中心、大型生态绿植停车场、盐创意工坊、农业生活体验馆基地。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018修订）规定，本项目服务设施建设属于“四十、社会事业与服务业”中第120条“旅游开发”中“其他”及第123条“大型停车场”中“涉及环境敏感区的”和“四十七、农业、林业、渔业”中第148条“农产品基地项目（含药材基地）”中“涉及环境敏感区的”应编制环境影响报告表；项目市政道路建设属于“四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业”中第172条“城市道路（不含维护、不含支路）”中“新建快速路、干道”及第173条“城市桥梁、隧道（不含人行天桥、人行地道）”中“全部”，应编制环境影响报告表。本项目属复合型建设项目，其环境影响评价类别按其中单项等级最高的确定，因此本项目应编制环境影响报告表。 受建设单位委托（委托书见附件一），河南慧之扬环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。我公司在现场勘察、资料分析和专家咨询的基础上，遵照国家环境保护法规，本着客观、公正科学、规范的要求，编制完成了《舞阳县盐文化小镇配套服务区建设项目环境影响报告表》。 2.项目建设内容及规模 舞阳县盐文化小镇配套服务区建设项目包括市政道路建设和服务设施建设两部分，总占地面积206501m2（约311亩）。本项目建设内容如下所示： 2.1 市政道路建设 （1）修建澧河路（海南路至北大街），长度为1100m，道路控制线为40m，其中包含桥梁两座，用地面积约66亩； （2）修建沙河路（海南路至北大街） ，长度为1100m，道路控制线为25m，其中包含桥梁两座，用地面积约42亩； （3）修建上海路北段（澧河路至北外环路） ，长度为750m，道路控制线为25m，用地面积约30亩。 2.2 服务设施建设 （1）县游客服务中心：位于迎宾大道与澧河路西南角，用地面积约38亩，建筑面积3000m2，主要提供盐文化小镇、贾湖遗址公园、沙河湿地公园、城隍庙古迹、澧河观光、植物园、孟寨盐浴康养小镇等景区旅游服务，游船、电瓶车、自行车租赁，旅游专线大巴，导游服务等业务。 （2）大型生态绿植停车场3个：在澧河路南侧建设一个旅游大巴生态绿植停车场，用地面积约26.5亩；在澧河路与北京路西南角建设一个20亩地的生态绿植停车场，并在停车场内设置智能充电桩；在沙河路与迎宾大道西北角建设一个20亩地的生态绿植停车场，因停车场位置规划为绿地用地，不改变规划用途。 （3）盐创意工坊建设项目：在澧河路南侧，北大街东侧商业用地范围内建设盐文化工坊一条街，以盐创意工艺品、盐系列产品、盐创意手工作坊等推广舞阳盐文化，用地面积约65亩。 （4）农业生活体验馆基地：在南水北调调节池西侧打造一个约50亩地的农业生活体验馆基地项目。 具体建设内容见表1。 表1 建设项目组成一览表 工程 类别; 工程名称; 工程内容及规模. 市政道路建设; 澧河路（海南路至北大街）; 占地面积约 66亩，长度为1100m，含桥梁2座，道路控制线40m. 沙河路（海南路至北大街）; 占地面积约 42亩，长度为1100m，含桥梁2座，道路控制线25m. 上海路北段（澧河路至北外环路）; 占地面积约30亩，长度为750m，含桥梁2座，道路控制线25m. 服务设施建设; 县游客服务中心; 位于迎宾大道与澧河路西南角，用地面积约38亩，主要提供区旅游服务，游船、电瓶车、自行车租赁，旅游专线大巴，导游服务等业务. 大型生态绿植停车场; 共设置3个，在澧河路南侧建设一个旅游大巴生态绿植停车场，用地面积约26.5亩；在澧河路与北京路西南角建设一个20亩地的生态绿植停车场，并在停车场内设置智能充电桩；在沙河路与迎宾大道西北角建设一个20亩地的生态绿植停车场，因停车场位置规划为绿地用地，不改变规划用途. 盐创意工坊; 在澧河路南侧，北大街东侧商业用地范围内建设盐文化工坊一条街，以盐创意工艺品、盐系列产品、盐创意手工作坊等推广舞阳盐文化，用地面积约65亩. 农业生活体验馆基地; 在南水北调调节池西侧打造一个约50亩地的农业生活体验馆基地项目. 公用工程; 供电; 市政电网. 供水; 市政自来水管网. 排水; 雨水排入项目区域水系里；生活污水经化粪池处理后经市政污水管网进入舞阳城市污水净化中心处理后排入三里河. 环保工程; 固废治理; 设置密闭垃圾箱. 废水处理; 设置化粪池. 噪声处理; 设置减速带、加强绿化. 3.项目市政道路建设内容 3.1 设计标准 （1）澧河路（海南路至北大街） 道路标准：城市主干路 道路规划红线宽：40m 路面类型：沥青混凝土路面 横断面形式：3m(人行道)+4m(非机动车道)+2m(绿化带)+11m(行车道)+11m(行车道)+2m(绿化带)+4m(非机动车道)+3m(人行道) 交通饱和设计年限：20年 路面结构设计年限：15年 设计车速：60km/h 路面设计荷载标准轴载：BZZ—100 图1 澧河路(海南路至北大街)标准横断面（40m） （2）沙河路(海南路至北大街) 道路标准：城市次干路 道路规划红线宽：25m 路面类型：沥青混凝土路面 横断面形式：2.5m(人行道)+2.5m(绿化带)+15m(行车道)+2.5（绿化带）+2.5m(人行道) 交通饱和设计年限：15年 路面结构设计年限：15年 设计车速：40km/h 路面设计荷载标准轴载：BZZ—100 图2 沙河路(海南路至北大街)标准横断面（25m） （3）上海路北段（澧河路至北外环路） 道路标准：城市次干路 道路规划红线宽：25m 路面类型：沥青混凝土路面 横断面形式：2.5m(人行道)+2.5m(绿化带)+15m(行车道)+2.5（绿化带）+2.5m(人行道) 交通饱和设计年限：15年 路面结构设计年限：15年 设计车速：40km/h 路面设计荷载标准轴载：BZZ—100 图3 上海北路(澧河路至北外环路)标准横断面（25m） 3.2 道路交叉设计标准 本次设计共设置平面交叉2处，根据城市道路工程设计规范（CJJ37-2012），平面交叉口应按交通组织方式分类，并应符合下列规定： 1平A类：信号控制交叉口； 平A1类：交通信号控制，进出口道展宽交叉口； 平A2类：交通信号控制，进出口道不展宽交叉口； 2平B类：无信号控制交叉口； 平B1类：支路只准右转通行的交叉口； 平B2类：减速让行或停车让行标志管制交叉口； 平B3类：全无管制交叉口； 3平C类：环形交叉口。 3.3 路基、路面、主要附属工程设计方案 （1）路基设计 道路部分沿线分布的地层比较简单，全部为属河流冲洪积平原，地基承载力满足道路设计施工要求，在清除地表耕植土、杂填土后，根据设计高程平整压实后，可作为天然地基。填筑路基前，对林地、农田等有植被的路段进行清表，平均清表厚度为20cm，植物根系要清除干净。清除的植物根系、腐植土和生活垃圾不得作为路基填土。 （2）路面设计 结合沿线气候、地质、水文和筑路材料的分布情况，以及舞阳县本地多年道路建设经验，路面结构组成设计如下： 行车道路面结构从上到下依次为：4cm细粒式改性沥青混凝土（AC-13）、6cm中粒式改性沥青混凝土（AC-20）、18cm水泥稳定碎石上基层（4.5%）、18cm水泥稳定碎石补强层（4.5%）、18cm水泥稳定碎石底基层（4.5%）。 非机动车道路面结构从上到下依次为：4cm细粒式沥青混凝土厚（AC-10）、6cm中粒式沥青混凝土厚（AC-13）、18cm水泥稳定碎石上基层（4.5%）、18cm水泥稳定碎石补强层（4.5%）。 在满足人行要求的情况下，注重道路无障碍设计，进行人性化处理，以方便残疾人使用。结合本项目的实际情况，确定人行道结构设计如下：6cm环保型透水砖、3cmM7.5水泥砂浆、15cm石灰粉煤灰稳定砂砾石、10cm透水级配碎石。 （3）主要附属工程设计 本项目设计中依据道路管线规划，对给排水、电力设施预留位置，具体实施由相关产权单位对辖属管线进行调查确认并制定建设方案。 （4）道路交通安全与管理设施 严格按《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）和道路等级的要求设计。道路标线有车道边缘线、车道分界线、导向箭头等。路标与标线配合，可大大提高了司机在夜间对道路标线的识别程度。标线材料具有良好的耐磨性、防滑性和辨认性。本工程采用热熔型道路标线漆，标线涂料厚度一般为1.8-2.5mm。 （5）道路照明工程 考虑低压供电半径的影响及供配电系统的经济性，舞阳县盐文化小镇配套服务区建设项目设置4台630KVA箱变，箱变位置拟按照图纸设置。 舞阳县盐文化小镇配套服务区建设项目，根据《城市道路照明设计标准》，此次设计选定的照明标准如下：行车道道照明：平均照度E≥20lx，照度均匀度u≥0.4；交会区照明：平均照度E≥30lx，照度均匀度u≥0.4；行车道照明：平均照度E≥15lx;人行道照明：平均照度E≥7.5lx。 项目照明灯具的布置采用对称布灯的照明方式，使用双悬臂路灯照行车道与非机动车道，照明路灯设置布置于绿化带中心位置。行车道路灯采用双悬臂路灯，杆高12m，行车道照明高度12m，光源采用120WLED灯，非机动车道与人行道路灯照明高度8m。交叉口设置三头灯，光源采用3×150WLED灯。行车道与人行道路灯采用单悬臂路灯，杆高8m，光源采用60WLED灯所有路灯灯头附件内置，且需配置相应的电容补偿装置，提高路灯功率因数，减少电压损失。路灯灯具防护等级必须达到IP65以上，灯具效率要大于70%，单灯功率因数补偿至0.85以上。随灯配整流器、单灯功率补偿，熔断器等相应的附件。 3.4 道路绿化工程设计方案 （1）澧河路(海南路至北大街)绿化带设计 澧河路(海南路至北大街)道路两侧设置有2m绿化带，绿化带外边缘一侧布置0.5m宽红叶石楠绿篱，种植规格为25株/㎡，绿篱要求不低于0.5米，绿化带内按间距2米每株，依次布置北海道黄杨球、红叶石楠球、紫薇（百日红），其余地被采用鸢尾与月季混撒。 （2）沙河路和上海北路绿化带设计 人行道树主要考虑美观、遮阴，保证人行道通畅，树种选用香樟，种植间距5米，规格为：胸径10cm，杆高3m。并设置规格为1.2米×1.2米人行道树池尺寸。 3.5 桥梁工程设计 本项目需新建中桥4座，澧河路2座桥梁，东侧1座、西侧1座；沙河路2座桥梁，东侧1座、西侧1座。 3.6 排水工程设计 根据《河南省舞阳县城乡总体规划（2017-2035）》、《舞阳县海绵城市专项规划（2017-2035）》、《舞阳县中心城区排水工程专项规划（2017-2035）》、《舞阳县中心城区A（A-01、A-02）控制性详细规划》等上位规划确定项目排水工程建设规模。拟建项目的雨、污水排放系统采用分流制进行设计。 （1）澧河路(海南路至北大街) 雨水：雨水管道布置于道路两侧非机动车道内，管道距道路中线14.5米，管道采用DN600II级钢筋混凝土管，承插橡胶圈接口。雨水口布置在道路两侧绿化带内，采用下沉式雨水收集口。 污水：污水管道布置于道路两侧人行道内，距离道路中线18.5米，管道采用DN800II级承插口钢筋混凝土管。 （2）上海路北段（澧河路至北外环路）、沙河路(海南路至北大街) 雨水：雨水管道布置于道路两侧绿化带上，管道距道路中线8.5米，管道采用DN600II级钢筋混凝土管，承插橡胶圈接口。雨水口双侧布置在行车道最外侧。 污水：污水管道布置于道路两侧绿化带上，距离道路中线9.5米，管道采用DN800II级承插口钢筋混凝土管。 4.项目服务设施建设内容 （1）县游客服务中心 县游客服务中心，位于迎宾大道与澧河路西南角，用地面积约38亩，主要提供盐文化小镇、贾湖遗址公园、沙河湿地公园、城隍庙古迹、澧河观光、植物园、孟寨盐浴康养小镇等景区旅游服务，游船、电瓶车、自行车租赁，旅游专线大巴，导游服务等业务。 游客服务中心按AAAAA级景区标准进行建设，设有旅游信息中心、游览咨询中心、购物服务、多媒体导览厅、触摸屏等旅游辅助设施，全面细致地为游客提供人性化的旅游咨询服务。以旅游集散服务与中转功能为主，为游客提供系统全面的咨询服务，如购票、导游讲解、游览咨询、行程安排、车辆供给、旅游用品销售等服务项目。总建筑面积3000㎡。门前广场结合盐文化，运用雕塑、廊亭、水榭、浮雕、壁画墙、影壁等景观造景手法，打造具有休闲功能和景观功能的休闲广场，作为游客集散的场所，同时广场上也可开展举办盐文化小镇大型活动。 （2）大型生态绿植停车场 大型生态绿植停车场设置3个，在澧河路南侧建设一个旅游大巴生态绿植停车场，用地面积约26.5亩；在澧河路与北京路西南角建设一个20亩地的生态绿植停车场，并在停车场内设置智能充电桩；在沙河路与迎宾大道西北角建设一个20亩地的生态绿植停车场，因停车场位置规划为绿地用地，不改变规划用途。项目共设置停车位600个。 停车场按生态停车场进行设计，基层为原土压实，上铺石灰、粘土、碎石基层，厚度h=20cm，压实最小干容重1.50g/cm3左右，面层采用22.5cm×11.25cm×6cm彩色连锁嵌草砖铺设，在嵌草砖中间及砖与砖之间的缝隙中种植绿草，沿停车场周围按10m间距敷设地灯。停车场周围种植绿化树与草皮，并铺设喷淋、喷灌系统，整个停车场的绿化面积达到60%左右。 （3）盐创意工坊 在澧河路南侧，北大街东侧商业用地范围内建设盐文化工坊一条街，以盐创意工艺品、盐系列产品、盐创意手工作坊等推广舞阳盐文化,用地面积约65亩，总建筑面积10000m3。 （4）果蔬采摘基地 项目在南水北调调节池西侧打造一个50亩（租赁）地的果蔬采摘基地项目。搞瓜果、蔬菜、小杂粮等生态农林种植，发展体验性自助采摘和农家乐，这样不但可以丰富旅游活动内容，而且能够促进当地经济发展，增加农民收入。 （5）土建工程 建筑物均采用框架结构，采用天然地基，基础采用柱下独立基础加防水板。根据建筑重要性，抗震类别为乙类建筑，建筑结构的安全等级为二级，结构的设计使用年限为50年。 结构材料采用砼强度等级C40；钢筋HPB235fy=210KN/m2；HRB335fy=310KN/m3。 建筑物防潮层以下采用混凝土空心砖，砂浆采用M5水泥砂浆。防潮层以上砖采用混凝土空心砖，砂浆采用M5混合砂浆。 （6）给排水工程 项目给水由市政给水管网供水；项目所在地属于县污水处理厂收水范围，区内污水均通过迎宾大道市政道路污水干管，向南排入县污水处理厂 5.工程进度及劳动定员 本工程总工期24个月，建设周期为2020年7月1日至2022年6月30日。项目劳动定员100人，其中工人60人，管理人员15人，技术人员25人。 6.给排水 6.1给水 （1）生活给水：由市政给水管网供水。 （2）绿化用水：由水泵抽水管从河内引入，常水压大于200kPa。 （3）用水量计算：生活用水量计算：游客水量标准：10L/人日，管理服务 人员水量标准：120L/人日。 草场/绿化用水：10m3/hm2日。 项目实施后水污染源主要为员工和游客的生活污水，项目日游客最大规模为3000人次/d，如厕人数按20%计，用水量标准按10L/人d，生活用水量为18m3/d。 6.2排水 本项目排水主要为游客服务中心员工和游客生活污水。 ①污水系统 本项目位于舞阳县城区，属于舞阳县污水净化中心服务范围，项目污水可通过周边市政污水管网排入舞阳县污水净化中心进行处理。 ②雨水系统 雨水排放充分利用丰富的地形，在竖向设计上合理安排坡度，道路/绿地采 用管道排水，铺装广场采用管道和卵石排水沟结合排水，满足管网密度合适，管 线最短的要求，合理布置排水干支管，最后就近排入连通河道。 7.产业政策 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发改委令第29号），项目属于鼓励类中 “一、农林业”中“52、休闲农业和乡村旅游精品工程”、 “二十二、城镇基础设施”中“4、城市道路及智能交通体系建设”和“三十四、旅游业”中“2、文化旅游、健康旅游、乡村旅游、生态旅游、还用旅游、森林旅游、草原旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发、基础设施建设及信息等服务”。 项目建议书于2020年1月16日取得舞阳县发展和改革委员《关于舞阳县盐文化小镇配套服务区建设项目建议书的批复》，批复文号为：舞发改投资[2020]8号，项目代码为：2020-411121-78-01-002591，项目批复文件见附件。 项目符合国家相关产业政策。 8.项目选址合理性分析 本项目拟占用舞阳县辛安镇大邢村、文峰乡李楼村、郑庄村土地，拟用地面积20.6501公顷，地理位置见附图。本项目已获得舞阳县自然资源局规划选址和用地预审意见，文号：舞自然资预审[2020]02号，建设用地预审意见见附件五。 根据舞阳县自然资源局《关于舞阳县盐文化小镇配套服务区项目规划选址和用地预审的意见》以及《关于舞阳县盐文化小镇配套服务区建设项目建议书的批复》，土地利用现状情况为农用地17.5855公顷（耕地15.5172公顷、林地1.1615公顷），建设用地3.0646公顷。该项目用地位于舞阳县土地利用总体规划（2010-2020年有条件建设区）。该项目符合《舞阳县城乡总体规划》（2017-2035），原则同意该项目选址。 项目建设所需补充耕地、征地补偿、土地复垦等相关费用要列入工程概算，项目按规定批准后，必须按照《中华人民共和国土地管理法》和国家相关文件规定，依法办理用地报批手续。未取得建设用地审批和供应手续的不得开工建设。 项目用地为城市道路建设、停车场建设、游客服务中心、盐创意工坊一条街和农业休闲基地，项目污染物产生量少，项目建成后对空气、地表水和声环境质量影响较小。综上所述，项目选址基本合理。 9.项目总投资及资金来源 项目总投资19,648.80万元，其中工程费用14418.74万元；工程建设其他费用3401.25万元（含土地费用2257.80万元）；基本预备费883.81万元；建设期利息945.00万元。 本项目总投资19648.80万元，其中，申请专项债券资金10500.00万元，占总投资的53.44%；县安排财政资金9148.80万元，占总投资的46.56%。 10.环保投资 该项目总投资19648.80万元，其中环保投资约80万元，占总投资的0.41%，本项目环保投资概算见下表。 表2 项目主要环保投资一览表 序号; 项目; 环保措施; 投资（万元）. 1; 污水; 化粪池; 10. 2; 固体废物; 垃圾分类收集箱; 6. 3; 施工期环境保护; 施工期废水、扬尘、噪声及固废治理; 64. 合计; /; /; 80. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染源情况及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 舞阳县位于中国河南省中部偏南，地处华北平原西南边缘，是内陆特区漯河市辖县。地理坐标为北纬33°24'~33°59'，东径113°27'~114°16'，南邻舞钢市，北接襄城县，东连源汇区，西靠叶县，总面积777平方公里，耕地75万亩。 ◆本项目位于舞阳县沙河路南侧、迎宾大道西侧、北大街东侧、南水北调调节池北侧，舞阳县盐文化小镇项目南侧，项目地理位置附图一。 2、地形地势 舞阳县属于淮河流域上游区域，地处伏牛山前平原与黄淮冲积平原交接地带，属沙澧河冲积平原地貌，地貌分岗地、平原、洼地。全县地势南高北底，自西向东缓斜，大致坡降为2200分之一。境内沙、澧河横贯全境，海拔62~102m。岗地约占全县总面积23.5%，横亘于城关镇和保和、辛安、吴城等乡镇。一般海拔90m左右，保和乡马岗村西北最高，海拔102m；平原约占全县总面积的42.6%，分布于孟寨、马村、姜店、章化、侯集、太尉等乡镇；洼地约占全县总面积的33.9%，分布于北舞渡、莲花、九街及姜店、马村的部分地区。九街乡大杨村一带最低，海拔62m。 3、工程地质 项目所在地区土壤主要是砂礓黑土和黄壤土，黄壤土以下为黄沙土。土质粘重，耕层质地不太疏松，但易于耕作，肥力强，适耕期也比较长。 根据野外钻探揭露、原位测试及室内土工试验成果，并结合附近场地的工程经验，在本场地勘探深度范围内将地层分为4个单元层。各土层的岩性特征、分布等情况自上而下描述如下:第(1)层粉质粘土(Q4al):灰黑～黄褐色，可塑～硬塑状，切面稍有光泽，无摇 震反应，干强度中等，韧性中等，见黑色铁锰质斑块。层厚 3.4～4.6m,平均厚度 3.95m 层底埋深3.4～4.6m,平均埋深3.95m。第(2)层粉质粘土(Q4al):灰黄色，可塑，切面有光泽，无摇震反应，干强度中等，韧性中等，局部夹有粉土薄层。层厚4.2～7.9m，平均厚度5.98m;层底埋深8.2-12.1m, 平均埋深 9.94m。第(3)层粉土(Q4al):黄褐色，湿，密实，切面无光泽，摇震反应迅速，干强度低，韧性-般，局部夹有薄层粉细砂。层厚0.9～3.7m,平均厚度1.96m;层底埋深10.1～13.9m,平均埋深11.61m。第(4)层粉质粘土(Q4al):褐黄色，硬塑，切面有光泽，无摇震反应，干强度中等，韧性中等，含有少量姜石，见黑色铁锰质斑点。该层在勘探深度范围内未揭穿，最大揭露厚度9.1m。 本场地无影响工程稳定的不良地质作用存在，无影响地基稳定性的不利的埋藏物；场地内也无活动断层通过，场地稳定性较好，适宜建筑。 4、水文地质 漯河市位于淮河冲积平原西部，沙河、澧河从境内流过。地层沉积多为洪积、冲积物，河床相、河漫滩较为发育，含水层较多，因而水文地质条件较好。 项目区域地下水主要为第四系孔隙潜水及承压水。孔隙潜水主要含水层为第四系全新统重粉质壤土；承压水主要含水层为第四系中更新统细砂。 项目区域孔隙潜水埋深呈多变性，地下水位埋深3.20～6.20m，孔隙承压水埋藏在第四系中更新统细砂中，具有水量大，分布不均承压水头受季节影响变化较大的特点。勘察期间承压水头高达27.0m，埋藏顶板高程约为 41.10m。 项目区域潜水水位动态为入渗～径流开采型，即地下水主要接受大气降水入渗、侧向箐流、灌溉及地表水入渗不给，其排泄方式主要为蒸发、人工开采及侧向迳流。地下水具动态变化特征，随大气降水量的增大而升高，一般在每年的 1～2 月份水位达到峰值，从每年 3 月份开始，由于农业等大量开采地下水，地下水位逐渐下降，最低水位出现在汛期前的 5、6 月份，地下水位年变幅在2.00～4.00m。评价区域所处水文地质分区见下图。 项目所处位置 图4 评价区域水文地质分区图 ### 5、河流水系 舞阳县过境河流主要有沙河、澧河、三里河3条河流；唐河在舞阳境内发育 并出境；甘江河与骂子河入境并在境内汇入澧河，其中甘江河是舞阳县与叶县之 间界河；泥河与灰河汇入沙河。 沙河源于鲁山县内二郎庙，流经鲁山县、平顶山和叶县，至章化乡何湾村境 内，到盆河村与汝河汇流。流经县境30km，马流湾以上流域面积9669km2；澧河源于方城县四里店，流经方城、叶县至保和乡湾村入境，流经境内45km，至九街镇左庄出境，河口以上流域面积2124km2；甘江河源方城县抬头山，流经方城、叶县上澧店入澧河，流经县境7km，流域面积1180km²；三里河，上游从保和乡朱耀环村注入，至辛安镇赵庄出境，流经县境 24km，流域面积 224km2；灰河源于鲁山县樱桃山，流经鲁山、叶县，由章化乡湾李村入境，至北舞渡注入沙河，流经县境8km，流域面积505km2；骂子河源于叶县老鸦张，由孟寨镇寨子王村入境，至小王庄入澧河，流经县境14km，流域面积115km²；唐河源于保和乡，至九街镇湾张村出境，流经县境28km，流域面积258km²；泥河源于叶县坟台，至马村乡庞店北入境，流经县境24km，白纸坊退水闸入泥河，流域面积221km²。 舞阳县所在流域水系情况见图 5。 项目所在位置 图5 漯河境内河流水系分布图 ### 6、气候与气象 舞阳县地处中原腹地，属温带大陆气候，四季分明。气候特点表现为“冬季寒冷雨雪少，夏季炎热雨集中，秋季凉爽日照长，春季干旱多大风”。 全县累年平均日照总时数为2181-2359小时，年日照率为49-53%。其中农作物生长活跃期的4-9月份，累年平均日照总时数为1270.9-1424小时；日平均达7-8小时，能满足作物生长对光能的需要。累年平均太阳辐射总量为113.8-119.3千卡/平方厘米，其中有效辐射值为58.2-58.4千卡/cm2。一年当中以6月份的辐射量最大，12月份最小，光能利用率仅0.3%左右。 全县累年平均气温为14.6℃。7月最热，累年平均为27.4-27.7℃；1月份最冷，平均为0.5-0.7℃。极端最高气温43.2℃，极端最低气温-16℃。气温年际变化不大，年内变化明显，以7月份为界限，以前各月逐年上升，以后各月逐年下降。 全县累年平均降水量为749.7-845.2mm，年均降水量适中，但降水的年际变化不大，年内时空分布不均匀。一般是冬春降水少，夏秋降水多，并且雨量多集中在7、8两个月内。年平均降水变化率为22%，年最大一次降水量为725mm（舞阳县1975年8月3日），历年来4-10月最大无降水日数是30-71天。 图6 风向玫瑰图 表3 舞阳县近30年常规气象统计结果一览表 序号; 项目; 单位; 数值; 出现时间. 1; 多年平均气温; ℃; 13.2; ——. 2; 多年平均气压; hPa; 1009.5; ——. 3; 多年平均; m/s; 2.4; ——. 4; 多年平均降雨量; mm; 720; ——. 5; 多年平均相对湿度; %; 73; ——. 6; 历年极端最高气温; ℃; 43.4; ——. 7; 历年极端最低气温; ℃; -20.6; 1990.2.1. 8; 历年定时最大风速; m/s; 18.0; 1982.3.23. 9; 最大日降水量; mm; 323.2; 2007.8.6. 10; 历年最大积雪深度; Cm; 23; 1990.1.30. ### 7、土壤 舞阳县土壤分为4个土类、6个亚类、13个土属、30个土种。其中褐土类占总面积的6.3%，土层深厚，质地适中，含磷钾较高，适宜粮烟种植。潮土类占21.4%，土层深，质地松，适耕期长，保水保肥能力差，适宜粮、棉、烟、花等作物生长。黄棕壤土类占42.86%，土壤有明显粘化层和铁、锰结核，质地粘重，养分含量中等。砂礓黑土占29.44%，适耕期长。 ### 8、动植物资源 ### 舞阳县地处暖温带，动植物种较为丰富，目前多为人工饲养和栽培。主要粮食作物有小麦、玉米、豆类、红薯等；主要经济作物有烟草、棉花、芝麻、花生、油菜、蔬菜等；果树主要有苹果、核桃、杏、梨、枣和柿子等；药用植物有荆芥、防风、菌陈、益母草、益母麻、马齿苋、芦山草、老管草等。舞阳县的主要动物种类有牛、猪、羊、鸡、鸭、兔等人工养殖的畜禽和狗、猫等家养宠物；野生动物主要有黄鼠狼、鼠、野兔、蛇、青蛙、鸟类、昆虫等。 ### 9、自然资源 舞阳县的矿产资源有盐矿资源、石油资源、铁矿资源和河沙资源。 （1）盐矿资源 舞阳县境内岩盐资源面积，西起曹孟，东至邢王、干杨，南自孟王，北抵马村宠店，东西长10km，南北宽7.7km，共计77km ，赋存岩层36层，累计厚度225.43m，最大单层厚度为17.6m，概算储量为400多亿吨，属于特大型矿床，且品味高，岩盐含量高91.87~98.88%，为高品味岩盐矿，伴生矿物主要为石膏，且含量低，为 0~3.96%，有害物质含量均低于国家食用盐质量标准。目前在5.5km已探明的Ｂ级储量为3.16亿吨，Ｃ级储量7.79亿吨，Ｄ级储量0.92亿吨。 （2）石油资源 石油矿分布在舞阳凹陷处，北靠平顶山突起（也称舞渡凸起），西、南面为豫西隆起区。西起叶县城西，东至舞阳九街，总面积约为1200km2，形成于晚白垩纪，主要发育于早第三纪，经历了发生——发展——迥返上升过程，于渐新世末期趋于消亡，是一受鲁——叶——深大断裂控制的单断式箕状凹陷，基岩深度最厚达到 8000m，沉积中心在叶县县城到舞阳姜店一带。 舞阳凹陷具有发生早、衰亡晚、沉积厚、继承性好和多物源、多砂体的毛油和储藏条件，核一段的岩盐和膏岩层、厚度大、分布广，是理想的覆盖层，封闭条件好。按时油气资源分级标准，舞阳凹陷分为六级远景储量，经计算储量为2168万吨，单王桥断裂鼻状构造区含油面积6.2km2，油层厚度6.0~6.5mm，单储系数 8，储量326万吨。 （3） 铁矿资源 舞阳铁矿尚未探明，物探初步测知北舞渡凸起，为地磁嵘地区，早在1960年前后到1977年，经过重力、磁力、电法、地震和钻孔等物探工作，得知北舞渡突起处在新生界第三、第四系覆盖下，南为太方界，北方震旦系基础的古老地层中，有一定的赤铁矿和磁铁矿引起地磁异常，认为在北舞渡异常区找铁矿是有利的，铁矿储量和品味有待进一步勘测。 （4）河沙资源 沙粒出产于沙、澧河床，沙质纯净粗细适中，是理想的建筑材料。 ### 10《舞阳县城乡总体规划（2017-2035）》 《舞阳县城乡总体规划（2017-2035）》规划期限为2017－2035年，其中：近期：2017年—2020年；中期：2021年—2025年；远期：2026年—2035年。 规划总体目标为既注重发展速度，又注重发展质量，把实现经济指标、社会人文指标和环境资源指标有机统筹起来，着力提升经济社会运行质量，推动全县经济社会全面、协调、可持续的发展；促进发展成果的城乡共享，实现城乡统筹的阶段性发展；把舞阳县打造成经济繁荣、社会和谐、生态环境优良、文化特色鲜明、城乡协调发展的现代化中等城市。这一总体目标也可以概括为“贾湖文化之乡，生态宜居之城，精细盐化之都”。 该项目用地位于舞阳县土地利用总体规划（2010-2020年有条件建设区）。该项目符合《舞阳县城乡总体规划》（2017-2035），原则同意该项目选址。 ### 11《舞阳县城乡水资源综合利用概念规划》 2017年4月，清华大学建筑设计研究院有限公司编制完成了《舞阳县城乡 水资源综合利用概念规划》。 规划范围内有甘江河、澧河、唐河、甘江河古道、三里河等，规划面积196.7km2。水资源综合治理目标为防汛除涝、水环境修复、灌溉输水、地下水安全。根据地形地势及道路分布，排水方向为南北向，主要分水岭有两条，分成3个排水流域，分别为三里河流域、澧河流域、唐河流域，规划新建人工湖8座，新开挖人工河道 22.08km，扩挖排洪沟 11.38km，综合整治甘江河古道和大桥湿地，修建压力钢管 9.13km，新建拦河坝11座，溢流堰4座，控制闸3座。 ### 12舞阳县南水北调调节池 根据《舞阳县城乡水资源综合利用工程环境影响报告表》（舞环然审[2019]4号），舞阳县地下水可利用量为0.97亿m3，现状年地下水利用量为0.76亿m³，地下水开发利用率为 78.3%。根据河南省发展和改革委员会豫发改设计[2012]1298 号文批复，南水北调中线工程分配给舞阳县水量为1000万m³，南水北调中线供水直接进入自来水厂，缺乏调蓄工程，为了提高舞阳县城区应急供水，急需新建一座调蓄水池现状南水北调向中心城区年供水作为城市生活工业用水，替代了城区部分地下水，舞阳县城乡水资源综合利用工程包含一座调蓄水池，为舞阳县城区提供了备用水源，可以提高城区供水保障程度。 南水北调调节池为水源调蓄工程，位于上海路北三环北侧、规划的北四环南侧、北京路西侧，占地面积 665亩，正常蓄水位相应面积 285亩，调蓄库容80万m³，开挖边坡 1:5，同时沿调蓄水池建设2.4km 长堤坝及坝顶交通道路，并对常水位 86.0m以下水池边坡及池底进行防渗处理，防渗面积19.90 万m2。 南水北调调节池水质及溢流水队下游的影响，采取了以下措施： （1）为避免涝水进入调蓄水池，影响饮用水源水质，需在水池以外布置一条新的渠道，通过溢流堰将渠道与水池物理隔离，是河渠的水通过高程差不能进入蓄水池。连通河道和排灌渠严禁城区污水进入。 （2）在蓄水池周边设立饮用水源保护区： 一级保护区：调蓄水池最高蓄水位86.3m以下的全部水域，水池迎水侧坝顶边线包围的陆域，包括堤坝迎水侧边坡、迎水侧坝脚至水陆交接线的滩地。 二级保护区：沿一级保护区陆域边界线向外水平扩展 2000m 距离形成的带状区域。 水源地保护措施为 ①设置水源保护区标志牌和宣传牌 一级水源地保护区采取封闭式管理，在堤坝迎水侧坝顶边线设置水源地隔离栅栏。在水源地一级保护区边界设置 2 处红色饮用水水源保护区标志，注明“„xx水源一级保护区‟字样、严禁的活动和项目、边界范围及特殊标志或地点、水源保护区设立单位、设立时间”等。 在取水口对应的堤坝上设置宣传牌 1 个，牌上注明“水源地名称、设立时间、设立单位、设计规模、水源地保护区设置情况、严禁内容和项目等”。 ②保护措施 一级保护区：禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止向水域排放污水；禁止从事游泳、划船等污染水源的行为；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；禁止设置油库；禁止从事种植、放养畜禽和网箱养殖活动；禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。 二级保护区：禁止新建、改建、扩建向水域排放污染物的建设项目；所有单位排放的污水必须达到规定的标准，固体废弃物必须及时运出保护区处理；改建和技术改造项目，必须削减污染物排放总量，实行污染物排放总量控制；排放的废水必须符合国家及地方规定的废水排放标准，确保水源水质安全。 水源保护区周边生活污水应避免污染水源，根据生活污水排放现状与特点，尽可能选取依托当地资源优势和已建环境基础设施、操作简便、运行维护费用低、辐射带动范围广的污水处理模式。 （3）管理措施： ①工程管理范围 工程管理范围包括以下工程和设施的建筑场地和管理范围： 1）调蓄水池堤坝：调蓄水池堤坝管理范围为堤坝迎背水侧堤脚外侧3.0m。 2）拦河坝、溢流堰、水闸、倒虹吸管理范围为工程外轮廓线以外上下游各100m，两侧各25m。 ②运行管理体制 舞阳县城乡水资源综合利用工程建成后，舞阳县政府应根据实际情况，建立统一管理和分级管理相结合的体制，强化统一管理。 建议成立统一的管理机构，并配备管理人员负责工程的运行管理工作，以使工程建成后，能够切实改善人居生活环境，将舞阳县建设成为“城在水中、水绕城走、城水相依、人水亲和”的水景城市。 为了确保舞阳县城乡水资源综合利用工程的安全、有效运行，最大限度地发挥工程效益，管理机构必须建立健全相应的管理规章制度，以促进管理工作规范化、制度化、提高劳动生产率和管理水平。 ③管理设施 为保证调蓄水池工程供水安全，同时避免无关人员误入工程管理范围内，保证其自身人身安全，需在工程外围、管理区设置拦护设施及警示牌、标志牌。在调蓄水池四周设拦护网 2.40km，沿调蓄水池及河渠周围设置警示牌、标志牌 42个。 （4）定期监测 为保证蓄水池水质，同时避免对下游河流水质影响，项目运营后，需对蓄水池和大尹拦河坝的溢流水进行定期监测，制定监测计划： ①蓄水池： 监测方案依据环境保护部《关于印发《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》的通知》（环办[2012]50号）中的相关规定制定。. 监测位置：臧庄溢流堰以上50米处； 监测项目：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1基本项目和表2补充项目共28项； 监测频次：每1个月监测 1 次； 水质标准：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类。 ②大尹拦河坝的溢流水 监测位置：入唐河支流入口 监测项目：流量、水温、pH、DO、SS、COD、高锰酸盐指数、氨氮。 监测频次：每1个月监测 1 次。. 水质标准：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类。 根据现状调查，南水北调调节池现状为空地，拟于2022年11月建成投入运行。本项目位于调节池二级保护区内，拟于2022年6月建成投运，本项目建设施工完成早于南水北调调节池的建设，项目施工期不会对南水北调调节池产生影响。本项目运营期主要为服务区职工和游客产生的生活污水和生活垃圾，生活污水经化粪池处理后经市政污水管网进入舞阳县城市净化中心处理，生活垃圾定期交由环卫部门处理，不会对南水北调调查池水质造成影响。评价建议定期加强运营管理，生活垃圾定时清运，停车场设置防护屏障措施，调节池定期进行水质监测，减轻运营期本项目对南水北调调查处的影响。 ### 13舞阳县城市生活污水净化中心 舞阳县城市生活污水净化中心位于舞阳县舞泉镇解放路南段，服务范围为收集县城北三环路以南、海南路、解放路以西城区内的生活污水和部分工业企业生产废水，收集的废水采取“粗格栅及进水泵房+细格栅及旋流沉砂池+A2O-MBBR 单元+高效沉淀池+反硝化池+臭氧氧化池+接触消毒池”工艺处理后，排入三里河，排放各项污染因子满足《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅳ类水质标准，限定 COD≤30mg/L、氨氮≤1.5mg/L、总磷≤0.3mg/L、总氮≤10mg/L。 本项目经化粪池处理后由市政污水管网入舞阳县城市污水净化中心处理最后排入三里河，对周围水环境影响较小。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1.环境空气 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项指标全部达标即为城市环境空气质量达标。 本次评价收集了舞阳县环保局（北距项目1.63km）常规监测点位2018年度SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO 24小时平均浓度及O3日最大8小时平均浓度监测数据，并按照《环境空气质量评价指标技术规范》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标判区域环境空气质量达标情况，年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24小时平均或8小时平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求的即为达标。常规监测统计结果见表4。 表4 舞阳县环境空气常规监测统计结果 单位：µg/m3 监测因子 监测点位; SO2; NO2; PM10; PM25; CO; O3（日最大8小时）. 舞阳县环保局; 24小时平均; 4-59; 6-84; 11-444; 18-352; 0.3-2.7; 8-254. 浓度值数量（个）; 288; 247; 284; 281; 285; 383. 相应百分位数24小时平均; 51.26; 69.16; 283.5; 175; 2; 178.8. 是否达标; 达标; 达标; 不达标; 不达标; 达标; 不达标. 年均浓度; 21.5; 32.3; 109.1; 73.4; /; /. 是否达标; 达标; 达标; 不达标; 不达标; /; /. 标准 限值; 24小时平均; 150; 80; 150; 75; 4; 160. 年平均; 60; 40; 70; 35; /; /. 备注：相应百分位数质量浓度，SO2、NO2为第98百分位数24小时平均浓度，PM10、PM2.5、CO为第95百分位数24小时平均浓度，O3为第90百分位数日最大8小时平均浓度。. 由表4监测统计结果可知，2018年度项目所在区域环境空气SO2、NO2、CO年评价指标均能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准的要求，但PM10、PM2.5、O3年评价指标均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，因此判定项目所在评价区域为不达标区。 2.地表水 项目运营期生活污水经舞阳县污水净化中心处理后排入三里河，三里河为舞阳县的排污河，根据河南省地表水功能区划分，三里河规划水质目标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准；根据《漯河市人民政府关于印发漯河市污染防治攻坚三年行动计划（2018-2020年）的通知》（漯政［2018］37号），2018漯河市对三里河水质管控标准为V类，水质考核目标为COD≤40mg/L、氨氮≤2mg/L、总磷0.4mg/L；2019~2020年漯河市三里河水质管控目标为（GB3838-2002）IV类标准：COD30mg/L、氨氮1.5mg/L、总磷0.3mg/L，其他指标V类。本次地表水环境质量现状评价采用2018年度三里河-舞阳栗园桥责任目标（出境断面）常规现状监测数据，监测结果见表5。 由表5可以看出，2018年三里河断面COD监测浓度范围为10~46mg/L，超标率10%，最大超标倍数为0.93；氨氮监测浓度范围为0.15~1.99mg/L；总磷监测浓度范围为0.09~0.34mg/L；总氮监测浓度范围为2.59~11.6mg/L，超标率100%，最大超标倍数为5.8。2018年三里河-舞阳栗园桥断面除总氮外，其余现状监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水体标准的要求。 表5 地表水环境质量监测结果统计一览表 单位：mg/L（pH除外） 断面; 采样时间; pH （无量纲）; COD; BOD5; 氨氮; 总氮; 总磷. 三里河-舞阳栗园桥; 2018.01; 7.56; 26; 2.9; 0.97; 4.75; 0.09. 2018.02; 7.57; 16; 2.1; 1.59; 6.03; 0.09. 2018.03; 7.7; 20; 2.2; 1.99; 5.61; 0.11. 2018.04; 7.79; 25; 2.4; 1.27; 8.06; 0.23. 2018.05; 8.41; 46; 0.25; 1.56; 5.98; 0.34. 2018.06; 8.13; 22; 0.25; 0.751; 3.47; 0.19. 2018.07; 7.82; 20; 0.6; 1.02; 11.6; 0.2. 2018.08; 7.85; 10; 0.6; 0.47; 3.37; 0.3. 2018.09; 7.66; 17; 0.7; 0.21; 3.36; 0.16. 2018.10; 8.04; 17; 2; 0.15; 2.59; 0.15. 均值; 7.85; 21.9; 1.4; 1.0; 5.48; 0.19. 规划水质目标：IV类; 6~9; 30; 6; 1.5; 1.5; 0.3. 2018年漯河市管控目标; 6~9; 40; 10; 2.0; 2.0; 0.4. 备注：-1表示未监测，带L的表示未检出. 3.地下水环境质量现状 根据《漯河市环境监测年鉴》（2017年），舞阳县浅层和中深层地下水pH、总硬度、溶解性固体、氨氮的均值分别为：7.20、344mg/L、572mg/L、0.092mg/L，各项指标均能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。 4、环境噪声 根据噪声适用区划分，拟建项目所在位置为2类及4a类区。项目建设区无其他的噪声污染源，项目所在区域声环境质量现状较好，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 5、生态环境质量现状 本项目拟选场地所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。区域生态环境质量较好。本项目场地所在地区及周边无各级自然生态保护区和风景名胜区。未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，也没有自然保护区等需要保护的区域，区域生态环境质量良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目范围内主要为村庄、农田，环境保护目标主要为居民等。针对工程特点、区域环境情况，结合当地的环保要求及环境功能区划，评价确定的项目环境保护目标详见下表6。 表6 评价区域主要保护目标及保护级别一览表 环境要素; 保护目标; 方位; 性质; 距离; 保护级别. 环境空气; 纸房周村; N; 村庄; 50m; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 李楼村; N; 村庄; 60m. 大邢村; E; 村庄; 180m. 郑庄村; N; 村庄; 200m. 文峰乡卫生院; S; 卫生院; 150m. 声环境; 区域声环境; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准. 地表水; 三里河; S; 地表水; 4630m; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）IV类标准. 地下水; 区域浅层 地下水; /; /; /; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准.

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 项目 执行标准; 主要控制指标及标准限值. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） IV类标准; pH; COD（mg/L）; BOD5（mg/L）; 氨氮 （mg/L）; 总磷 （mg/L）. 6~9; ≤30; ≤6.0; ≤1.5; ≤0.3. 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准; pH; 总硬度（以CaCO3计） mg/L; 耗氧量（以CODMN法，O2计）mg/L; 溶解性总固体 mg/L; 氨氮（以N计） mg/L. 6.5~8.5; ≤450; ≤3.0; ≤1000; ≤0.5. 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准; SO2(µg/m3); NO2(µg/m3); PM10(µg/m3). 24小时平均; 24小时平均; 24小时平均. 150; 80; 150. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类 标准; 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]. 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 执行标准 项目; 主要控制指标及标准限值. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级; COD; 150mg/L. 氨氮; 25mg/L. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB16297-2011）表1标准; 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]. 70; 55. 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008》2类; 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]. 60; 50. 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及国家污染物控制标准修改单（环境保护部公告2013年第36号）. |
| 总 量 控制指标 | 本项目运营期外排废水主要为职工和游客生活污水，主要污染物为COD、氨氮，经化粪池处理后排入市政污水管网，进入舞阳县城市污水净化中心处理达标后排入三里河。项目允许排放总量按照出水浓度COD：150mg/L、氨氮：25mg/L，允许总量分别为COD：0.7884t/a，氨氮：0.1314t/a。水污染物排放总量核定指标按照《漯河市人民政府关于印发漯河市污染防治攻坚三年行动计划（2018-2020年）的通知》（漯政［2018］37号）中的三里河水质达到或优于IV类的水质要求，即按照COD：30mg/L、氨氮：1.5mg/L核算，本项目水污染物总量控制指标分别核定为：COD：0.1577t/a、氨氮：0.0079t/a。 |

# 建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示） 本项目现状为空地，项目主要环境影响包括施工期和运营期影响。 1.施工期 本项目建设内容包括市政道路建设和服务设施建设两部分。 （1）市政道路建设 图7 项目施工期工艺流程图 1、拟建道路土方开挖主要采用挖掘机自上而下逐层开挖，表层土堆存单独存放在道路两侧，路面工程施工结束以后用于道路两侧绿化用土。 2、路基填方运输采用挖掘机或装载机装，配自卸汽车运载，以重型压路机进行压实。 3、施工以人工施工为主，人工清捡路基开挖的片、块石，自卸汽车辅以机动翻斗车运输材料。 4、路面工程采用振动式压路机先进行底基层、基层碾压施工，再进行路基水泥稳定碎石基层的施工，最后进行沥青路面施工，采用机械摊铺、碾压为主，辅以人工配合作业。 5、路面工程结束以后进行交通标志线、绿化工程、排水工程的施工。 （2）服务设施建设 服务设施建设主要包括县游客服务中心、停车场、盐创意工坊一条街和农业生活体验馆基地的建设，主要施工工艺为基础工程和主体工程的建设，待主体完成后进行后期设备安装和调试运行，项目具体运行工艺流程详见图2。 基础工程 主体工程GUOLGUOLVGUOLVGUOLV 工程验收 噪声、扬尘、废气、建筑垃圾、施工废水及生活污水 设备安装 投入使用 图8 服务设施建设施工工艺流程图 2.运营期 本项目运营期主要为游客服务中心和盐工坊、停车场、农业基地员工的正常办公产生的生活垃圾和生活污水。游客观光游览过程中会产生生活污水、生活垃圾、娱乐噪声以及停车场车辆行驶过程产生的车辆尾气。 二、主要污染工序： 1.施工期： 根据现场调查，本项目为新建项目，施工期的主要污染工序见下表7。 表7 各施工阶段主要污染工序 污染类别; 污染源名称; 产生工序; 污染因子. 废水; 生活污水; 施工人员生活; COD、BOD5、SS、氨氮. 施工废水; 施工过程; COD、SS、石油类. 废气; 施工扬尘; 施工过程; TSP. 机械尾气; 施工过程; 烃类、CO和NO2. 噪声; 施工设备、交通设备; 施工过程、交通运输; 噪声. 固废; 生活垃圾; 施工人员生活; /. 土石方; 施工过程; /. 建筑垃圾; 施工过程; /. 生态; 土方开挖及土方回填等施工活动造成农业生态系统、生态系统稳定性、水生生物、野生动物及植被、陆生动物、水土流失等生态影响. 2.营运期： 营运期主要污染工序见下表8。 表8 营运期主要污染工序一览表 污染类别; 污染源名称; 产污工序; 主要污染因子. 废水; 生活污水; 员工办公生活及游客游览; COD、BOD5、SS、氨氮. 废气; 车辆尾气; 停车场车辆行驶; CO、HC、NOX. 噪声; 游客娱乐噪声; 游客观光旅游; LAeq. 固废; 生活垃圾; 员工办公生活及游客游览; /. 三、工程污染物产排情况 1.施工期污染物产排情况 本项目施工过程中产生的主要污染是扬尘、废水、噪声和固废。 1.1废气 1.1.1施工扬尘 本项目建设时须进行土地平整以及土石方开挖，需要运输废土、石和建筑材料等。施工扬尘主要产生于土石方开挖、运送以及建筑材料的运输和堆放等过程。施工产生的扬尘的主要污染因子为TSP。根据调查，在行车道路两侧扬尘的TSP浓度短期时间内可以达到8~10mg/m3，随着施工的结束，污染也随之消失。 1.1.2运输车辆、施工机械尾气 本项目施工期废气污染主要来源于运输车辆及施工机械尾气，施工中运输车辆及施工机械运行产生的废气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，主要成分是烃类、CO和NO2，属间歇性无组织排放。 表9 机动车辆污染物排放系数 污染物; 以汽油为燃料（g/L）; 以柴油为燃料（g/L）. 小汽车; 载重车; 机车. CO; 169.0; 27.0; 8.4. NO2; 21.1; 44.4; 9.0. 烃类; 33.3; 4.44; 6.0. 1.2废水 本项目施工期废水主要为施工人员产生的生活污水和施工废水。 项目施工期24个月，施工高峰人数200人，生活用水量按35L/（人·d）计，则生活用水量为7.0m3/d，生活污水的排放量按用水量的80%计算，则生活污水排放量为5.6m3/d，主要污染物为COD、SS等。 施工废水主要是混凝土养护废水以及设备工具清洗水等，主要污染物为SS和石油类，施工废水经临时沉淀池沉淀后用于施工场地洒水降尘。 1.3噪声 施工期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性，主要来自建筑施工过程。施工设备中噪声级较大的机械设备有推土机、挖掘机、搅拌机、混凝土拌合机、运输车辆等，由《建筑声学设计手册》（中国建筑工业出版社）并详见下表。 表10 建筑施工机械的噪声级（dB） 机械名称; 平均噪声级. 推土机; 88. 搅拌机; 95. 挖掘机; 100. 夯实机; 90. 运输车辆; 98. 混凝土罐车; 98. 1.4固体废物 施工期会产生排废弃土方、建筑垃圾及生活垃圾等固体废物。 ①土石方和建筑垃圾 本工程排灌渠现状为干涸渠道，中间长满杂草，疏浚和开挖均视为土方；蓄水池现状为耕地，园地和建设用地，施工会产生开挖产生土方和建筑垃圾。开挖土方暂时堆放于临时堆土场，用于回填、道路和微景观建设，余土用于舞阳县交通及城市建设用土，本工程最终弃土量为 0 m3。建筑垃圾主要为建筑物拆除产生的砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物，分类收集后堆放于指定地点，由施工方统一清运至指定地点处理。 ②生活垃圾 施工期生活垃圾集中收集，由环卫部门定期清运。 1.5生态环境 由于土石方开挖及地表平整等施工作业，致使作业区内的地表植被被破坏、土壤养分流失，待施工结束后，通过绿化和景观施工完毕，可增加区域的绿化面积，改善区域生态环境。 1.6景观影响 施工期由于施工活动的特性，易使环境不整洁、场地凌乱，往往会与周围环境不和谐，施工期间扬尘、建筑垃圾及废土废料等均影响区域景观。

2.营运期污染物产排情况 2.1废水 本项目外排废水主要为职工办公生活和游客游览产生的生活污水。 根据《舞阳县盐文化小镇配套服务区建设项目可行性研究报告》，项目建成后游客量为3000人次/日，如厕人数按20%计算，用水量按10L/人计，游客用水量为6m3/d、2190m3/a，职工人员100人，用水量为120L/人日，则职工用水量为12m3/d、4380m3/a，排放系数按0.80计，生活污水产生量为14.4m3/d、5256m3/a，主要污染物为COD280mg/L，氨氮30mg/L。生活污水经化粪池处理后，主要污染物排放浓度为COD150mg/L，氨氮25mg/L。 本项目生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求后排入市政污水管网，进入舞阳县城市污水净化中心进行处理，处理达标后排入三里河。 2.2废气 本项目废气主要为停车场车辆排放的汽车尾气。 本项目配套建设3座停车场，汽车怠速及慢速（≤5km/hr）行驶时会产生少量汽车尾气，主要污染因子为CO、THC、NOx等。汽车尾气排放量较小，经过绿地吸收及大气扩散，对周围环境的影响较小。 2.3噪声 项目运营期噪声主要为交通噪声和游客娱乐噪声。 2.3.1交通噪声 汽车噪声与车型及车辆运行状况有关。 表11 汽车噪声强度值 车型; 运行状况; 噪声值dB（A）. 小型车; 怠速行驶; 59～76. 正常行驶; 61～70. 鸣笛; 75～85. 2.3.2娱乐噪声 项目建成后，游客参观游玩过程中会产生娱乐噪声，噪声量为60～70dB（A），属于间歇噪声。项目内游客产生的娱乐噪声具有突发性和不确定性，难以通过工程措施预防，项目应加强绿化，设置警示牌，游客娱乐噪声经距离衰减后对区域声环境影响较小。 2.4固废 项目职工人数为100人，根据第一次全国污染源普查《城镇生活源产排污系数手册》，漯河市属于三区4类城市，人均生活垃圾产生量为0.45kg/d计算，项目预计最高接待游客量为3000人次/日，游客生活垃圾产生量0.1kg/人·次计算，则项目生活垃圾总产生量为125.925t/a，集中收集后，定期送至附近垃圾中转站，由环卫部门集中处理。 2.5项目营运期污染物产排情况汇总 本项目运营后主要污染物产排汇总情况见下表。 表12 项目运营期主要污染物产排汇总情况一览表 污染因素; 产生情况; 排放情况; 污染防治措施. 产生浓度; 产生量; 排放浓度; 排放量. 废水; 水量 COD 氨氮; 5256m3/a 280mg/L、1.4717t/a 30mg/L、0.1577t/a; 5256m3/a 150mg/L、0.7884t/a 25mg/L、0.1314t/a; 生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求后排入市政污水管网，进入舞阳城市污水净化中心进行处理，处理达标后排入三里河。. 汽车尾气; CO、THC、NOx; 少量; 少量; 自然扩散. 一般固废; 生活垃圾; 125.925t/a; 0t/a; 集中收集后，由环卫部门统一处理. 噪声; 项目运营期噪声源为交通噪声及游客娱乐噪声，噪声源强约为60~85dB（A），通过控制行车速度、禁止鸣笛、绿化降噪措施后，再经距离衰减，预测厂界噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）要求.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 汽车尾气 | CO、THC、NOx | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 水量 COD 氨氮 | 5256m3/a 280mg/L、1.4717t/a 30mg/L、0.1577t/a | 5256m3/a 150mg/L、0.7884t/a 25mg/L、0.1314t/a |
| 固 体 废 物 | 游客 | 生活垃圾 | 125.925t/a | 集中收集后，定期送至附近垃圾中转站，由环卫部门集中处理 |
| 噪 声 | 项目运营期噪声源为车辆交通噪声及娱乐噪声，噪声源强约为60~85dB（A），项目应加强绿化，设置警示牌，游客娱乐噪声经距离衰减后对区域声环境影响较小 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 施工期对生态环境影响主要表现为道路铺装、管道开挖导致植被破坏、水土流失等，待施工结束后，绿化种植全部完成，增加了植被覆盖率，可改善区域的整体景观环境，提高了生态系统的服务功能和整体的环境质量。项目建设对区域生态环境有较大正面影响，对提升区域自然景观及人文景观有着积极的作用。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 1环境空气影响分析 1.1施工扬尘 项目施工期对环境空气的影响主要体现在施工扬尘。施工扬尘主要来自施工基坑开挖、土方堆放、回填以及施工材料的运输。工程施工扬尘对环境造成的不良影响表现为： ①导致环境空气中的TSP指标升高； ②影响植物的光合作用与正常生长，使局部农作物减产； ③施工扬尘一般粒子较大，具有沉降快，影响范围小的特点。 施工建设阶段扬尘类比监测结果见下表。 表13 施工期环境空气中TSP监测结果 监测点位; 上风向; 下风向. 距尘源点距离; 20 m; 10 m; 50 m; 100 m; 200 m. 浓度mg/m3; 0.244~0.269; 2.176~3.435; 0.856~1.491; 0.416~0.513; 0.250~0.258. 标准mg/m3; 1.0. 从表13可以看出： ①施工场地及其下风向距离50m范围内，环境空气TSP超标 0～2.17倍（下风向监测值减去上风向监测值与标准值相比），其它地段不超标。 ②施工场地至下风距离100m内，环境空气中TSP含量是其上风向监测结果1.7～2.8倍；至下风向距离200m处，环境空气中的TSP含量趋近于其上风向背景值。 由此可见，施工期施工扬尘对环境空气的影响主要是下风距离200m范围内，超标范围在下风距离100m。 为进一步降低扬尘产生量，保护大气环境，避免对周围环境和敏感点的影响，按照《河南省大气污染防治条例》（2018.03.01）、《河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫政办【2018】14号）、《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省 2017 年大气污染防治攻坚战7个实施方案及考核奖惩暂行办法的通知》（豫环攻坚办〔2017〕71号）、《漯河市人民政府办公室关于印发漯河市 2017 年持续打好打赢大气污染防治攻坚战行动方案的通知》（漯政办〔2017〕4 号）的要求，严格对建筑施工扬尘进行控制，施工单位必须采取如下措施防尘： ①强化施工扬尘监管。施工过程中必须做到“八个百分之百”，即施工现场围挡率达到100%，施工现场物料堆放覆盖率达100%，施工现场地面100%硬化，施工现场出入口车辆100%冲洗，施工现场湿法作业率达到100%,运输车辆密闭率达到100%，监控安装联网达到100%，暂不开发场地100%绿化。 ②项目施工场区禁止现场搅拌混凝土和配制砂浆，普通砂浆使用散装预拌砂浆，混凝土采用罐装商品混凝土。 ③在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水3～4次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。 ④对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖篷布减少洒落。同时，车辆进出装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净。 ⑤对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运、以减少占地，防止扬尘污染；堆放场地洒水，防止二次扬尘，改善施工场地的环境。 ⑥四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘； ⑦施工现场出入口要由专人负责清扫（洗）车身及出入口卫生，确保运输车辆不带泥出场； 经采取以上措施，项目施工期产生的扬尘对周围环境空气影响较小。 1.2施工机械、汽车尾气 施工期间运输车辆多为大动力柴油发动机，由于荷载重，尾气排放量大，将增加施工场地和运输道路沿线的空气污染物排放，使其产量降低，但车辆废气排放影响属小范围短期影响。由于施工阶段较短，对周围环境影响较小。 项目施工期汽车尾气经采取禁止超载、采用合格燃料等措施后汽车尾气可实现达标排放，项目所在地区较为空旷，空气流通条件较好，汽车尾气产生后在短时间内得到稀释、扩散，不会对周围大气环境和人群健康造成危害。 综上所述，项目施工期废气污染物对周围环境的影响较小。 2.废水 项目施工期冲洗砂石料、施工机械、车辆表面泥砂产生施工废水，产生量与施工现场管理水平关系较大，此类废水中主要污染物为悬浮物和石油类。由于工程施工期施工废水产生点较为分散，难以集中处理，在施工场地临时修建沉淀池，对生产废水分别进行沉淀处理，处理后的施工废水用于现场洒水降尘，不外排。禁止施工废水直接排入舞阳县水系。 施工人员生活污水经施工场地附近现有公厕化粪池处理后排入市政污水管网。 项目施工期废水对水环境影响较小。 3.声环境影响分析 3.1噪声源强分析 拟建工程施工期为24个月，采用的施工机械多为高噪声设备，主要为挖掘机、装载机、平地机、推土机、压路机等施工机械。 3.2预测模式确定 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中2距离衰减模式，同时考虑地面衰减和空气吸收，计算出施工机械噪声对周围环境的影响范围，施工机械噪声可近似看作点声源，根据点声源噪声衰减模式，估算距离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： 式中：—距离声源r米处的施工噪声预测值，dB（A）； —距离声源r0米处施工噪声参考值，dB（A）。 对于多台施工机械对某个预测点的影响，按照下式进行声级叠加； 式中：L—叠加后噪声级，dB（A）； Li—第i个声源对某个预测点的噪声值，dB（A）； 根据上述预测模式，单台施工机械在正常运行情况下，不同距离处的噪声值见下表。 表14 各种施工机械在不同距离的噪声预测值 单位：dB（A） 声源; 噪声值 （峰值）; 距声源不同距离（m）的噪声值. 15; 30; 60; 120; 170; 200; 300. 挖掘机; 100; 76; 70; 64; 60; 58; 54; 50. 搅拌机; 95; 71; 65; 59; 53; 50; 48; 45. 运输车辆; 98; 75; 69; 63; 58; 57; 52; 48. 混凝土 罐车; 98; 75; 69; 63; 58; 57; 52; 48. 3.3预测影响范围 依据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定，施工场界昼间噪声值为70dB（A），夜间限值为55dB（A）。由表14可知，大部分施工机械昼间60m处，夜间200m处基本可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，考虑到施工现场往往是多种施工机械共同作业，因此施工机械噪声是各种施工机械辐射噪声以及进出车辆噪声共同作用的结果，其噪声达标距离要大于昼间60m、夜间200m的距离。 3.4环境敏感点防治措施 项目周围的敏感点主要为各个村庄社区。为避免施工期对敏感点的影响，结合项目施工布置情况，为了进一步降低项目施工以及运输过程中产生的噪声污染，本环评要求施工方加强管理，采取如下噪声控制措施： （1）在不影响正常施工的情况下尽量选择低噪声机械设备，降低声源噪声。工程施工期间所用的施工机械设备应根据其正常工作状态下的噪声值进行测量，超过国家标准的施工机械应禁止入场施工，施工过程应加强对设备的维护和保养，避免由于性能变差而使噪声增强的现象发生。 （2）尽可能利用噪声距离衰减措施，在不影响施工的条件下，将强噪声设备尽量移至距离敏感点较远的方向，保证施工场界达标。 （3）要求施工单位严格遵守环保部门规定，合理安排施工时间，除工程必须外，严禁在12：00—14：00和22：00—次日6：00期间施工。 （4）合理组织、调度及管理材料运输和工程施工车辆，减少对居民正常生活的影响。 （5）鉴于施工噪声对附近声环境质量产生的不良影响，施工单位要严格遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中关于建筑施工噪声污染防治的有关规定和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，将施工噪声所造成的影响降到最低限度。本项目施工噪声只是暂时的，施工结束后，影响将消失。 4.固废 项目施工期会产生建筑垃圾和生活垃圾等固体废物。 ①土石方和建筑垃圾 本工程排灌渠现状为干涸渠道，中间长满杂草，疏浚和开挖均视为土方；蓄水池现状为耕地，园地和建设用地，施工会产生开挖产生土方和建筑垃圾。开挖土方暂时堆放于临时堆土场，用于回填、道路和微景观建设，本工程土方开挖185.35万m3，其中9.32万m3用于堤坝填筑，7.02万m3用于管道回填，46.89万m3用于河道两岸微地形，4.03万m3用于建筑物回填，剩余118.09万m3外运，用于交通及城市建设用土。即本工程最终弃土量为 0 m3。 建筑垃圾主要为建筑物拆除产生的砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物，分类收集后堆放于指定地点，由施工方统一清运至指定地点处理。 土石方及建筑垃圾如果无组织堆放，倒弃，如遇暴雨冲刷，会造成水土流失，泥浆水夹带施工场地上的水泥、油污等污染物进入水体，造成水体污染；若进入市政污水管网，沉积后将造成管网堵塞。土石方及建筑垃圾在运输过程中，车辆如不注意清洁运输，沿途洒落泥土和垃圾，会造成道路污染，影响交通，污染环境。本项目施工过程中产生的土石方及建筑垃圾应及时清运，运输过程中采取相应的环境保护措施，可避免对项目周边环境产生较大影响。 ②生活垃圾 为了预防施工期生活垃圾对土壤、水环境、景观和人群健康的危害，预防垃圾随意向河道倾倒，在施工点设置垃圾箱，将生活垃圾集中收集后，由环卫部门定期清运至垃圾中转站。禁止将生活垃圾倾倒河道。 采取以上管理和防治措施后，施工期的固体废物对环境影响较小。

营运期环境影响分析： 1.水环境影响分析 1.1地表水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）水污染影响型建设项目评价等级判定，本项目为间接排放，评价等级为三级B。 本项目废水主要为主要为员工和游客产生的生活污水，生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求后排入市政污水管网，进入舞阳县城市生活污水净化中心进行处理，处理达标后排入三里河，对区域地表水环境影响较小。 1.2地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)附录A规定，本项目地下水环境影响评价项目类别为IV类，根据《环境影响评价技术导则地下环境》(HJ610-2016)，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价，因此本次评价对地下水环境影响进行简要分析。 项目区域地下水主要以浅层地下水为主，主要靠降水渗透补充。本项目运营期可能造成地下水污染的因素主要为化粪池下渗。本项目化粪池周边及底部采取防渗措施，渗透系数≤10-7cm/s，可有效降低生活污水对地下水环境影响。 综上所述，本项目产生的废水通过加强防渗措施，不会对区域地下水环境造成污染，对地下水的影响较小。 2.噪声环境影响分析 本项目运营期主要噪声为交通噪声和游客娱乐噪声。 ①交通噪声 加强对停车场车辆的进出管理，尽量缩短汽车的怠速停留时间，设置禁止车辆鸣笛标志，同时在停车场附近设绿化隔离带，尽量缩短汽车出入口停留时间以减少汽车噪声对周边环境的影响。 ②游客娱乐噪声 运营期游客娱乐噪声不稳定，游客娱乐噪声经距离衰减及绿化吸收后对外环境影响较小。 根据以上项目采取的噪声防治措施，噪声源对厂界的贡献值均达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准要求。 3.大气环境影响分析 项目运营期废气主要为汽车尾气。 项目运营期汽车在停车场怠速和慢速行驶过程中会产生少量汽车尾气，主要污染因子为CO、THC、NOx等，属于无组织排放，排放量较小，经绿化吸收和大气扩散后对周边环境影响较小较小。 4.固体废物环境影响分析 本项目运营期产生的固废主要为职工和游客产生的生活垃圾。 运营期职工和游客产生的生活垃圾量为125.925t/a，项目区内分散设置垃圾桶，经统一收集后由环卫部门处理，对周围环境产生的影响较小。 5.对土壤的影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于IV类项目，可不开展土壤环境影响评价，本项目土壤评价只做定性分析。 本项目对土壤的主要影响为施工期由于机械的碾压及施工人员的践踏，施工作业区土壤将被压实，施工破坏土壤有机质、降低土壤的通透性及保水肥性能，不利于植被的生长和恢复。项目施工期间，应设置表层土暂存场，表层土堆放后及时覆盖、洒水，待基础施工结束后，堆放的表层土用作绿化用土和综合利用，土壤的功能可以得到恢复。 6.生态影响分析 本项目运营期对生态影响主要体现为增加绿化面积、提高区域生态系统的服务功能、改善景观环境等正面影响。本次评价建议建设单位在运营期采取以下生态措施： ①结合项目区内自然和地理条件，突出景观特色，积极营造良好的景观环境，优化区域的生态系统服务功能、休闲活动功能和景观文化功能； ②树立各种标识牌，严禁各种有损生态环境的行为，倡导人人爱护环境，营造保护环境的良好氛围； ③建立科学性、完整性、灵活性的绿化保护机制； ④加强绿化养护管理工作，巩固绿化建设成果。 本项目建成后将有效改善区域的环境，增加绿化面积，提高居民休闲的舒适度，对区域的生态环境产生正效应。 7.社会环境影响分析 本项目的实施将完善和提升盐文化小镇基础设施和服务设施建设标准，为游客提供高层次的旅游产品，创造良好的旅游环境，提升舞阳县盐文化小镇的知名度，吸引高端客源，对促进舞阳县旅游业的发展将发挥巨大的作用。同时还可以增加游客数量，增加盐文化小镇经济收益，带动当地群众致富，增加社会就业，促进舞阳县旅游产业升级。本项目涉及的征地和拆迁补偿由建设单位按照《漯河市人民政府关于调整漯河市建设征收土地地上附着物和青苗补偿费标准的通知》（漯政〔2013〕89 号）等相关文件进行拆迁和征地。 综上所述，项目的实施符合国家产业发展政策，经济效益较好、社会效益及环境效益显著。 8.总量控制分析 污染物总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一，纳入总量考核污染因子为化学需氧量（COD）、二氧化硫（SO2）、氨氮和氮氧化物（NOx）。 本项目运营期外排废水主要为职工和游客生活污水，主要污染物为COD、氨氮，经化粪池处理后排入市政污水管网，进入舞阳县城市污水净化中心处理达标后排入三里河。项目允许排放总量按照出水浓度COD：150mg/L、氨氮：25mg/L，允许总量分别为COD：0.7884t/a，氨氮：0.1314t/a。水污染物排放总量核定指标按照《漯河市人民政府关于印发漯河市污染防治攻坚三年行动计划（2018-2020年）的通知》（漯政［2018］37号）中的三里河水质达到或优于IV类的水质要求，即按照COD：30mg/L、氨氮：1.5mg/L核算，本项目水污染物总量控制指标分别核定为：COD：0.1577t/a、氨氮：0.0079t/a。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 汽车行驶 | 汽车尾气 | 自然扩散、强化管理 | 影响较小 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD 氨氮 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准 |
| 固 体 废 物 | 游客和职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集后，由环卫部门集中处理 | 不外排 |
| 噪 声 | 项目运营期噪声主要为交通噪声和娱乐噪声，经采取预防措施后，厂界噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）标准要求 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本工程建成后，增加了绿化面积，改善了生态环境，对区域的生态环境产生正效应。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、环评结论： 1、项目概况 舞阳县盐文化小镇配套服务区建设项目位于舞阳县沙河路南侧、迎宾大道西侧、北大街东侧、南水北调调节池北侧，由舞阳县城市建设投资中心投资19648.80万建设。本项目占地面积206501m2（约311亩），包括市政道路建设和服务设施建设两部分，（1）市政道路建设包括修建澧河路含2座桥梁（海南路至北大街，长度为1100m，道路控制线为40m）、沙河路含两座桥梁（海南路至北大街，长度为1100m，道路控制线为25m）、上海北路（澧河路至北外环路，长度为750m，道路控制线为25m）；（2）服务设施建设包括县游客服务中心（迎宾大道与澧河路西南角，用地面积约38亩，建筑面积3000m2）、大型生态绿植停车场3个、盐创意工坊一条街（澧河路南侧，北大街东侧商业用地范围内）、农业生活体验馆基地（南水北调调节池西侧）。 2、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发改委令第29号），项目属于鼓励类中 “一、农林业”中“52、休闲农业和乡村旅游精品工程”、 “二十二、城镇基础设施”中“4、城市道路及智能交通体系建设”和“三十四、旅游业”中“2、文化旅游、健康旅游、乡村旅游、生态旅游、还用旅游、森林旅游、草原旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发、基础设施建设及信息等服务”。 项目建议书于2020年1月16日取得舞阳县发展和改革委员《关于舞阳县盐文化小镇配套服务区建设项目建议书的批复》，批复文号为：舞发改投资[2020]8号，项目代码为：2020-411121-78-01-002591，项目批复文件见附件。 项目符合国家相关产业政策。 3、选址可行性 本项目已获得舞阳县自然资源局规划选址和用地预审意见，文号：舞自然资预审[2020]02号，建设用地预审意见见附件五。 根据舞阳县自然资源局《关于舞阳县盐文化小镇配套服务区项目规划选址和用地预审的意见》以及《关于舞阳县盐文化小镇配套服务区建设项目建议书的批复》，土地利用现状情况为农用地17.5855公顷（耕地15.5172公顷、林地1.1615公顷），建设用地3.0646公顷。该项目用地位于舞阳县土地利用总体规划（2010-2020年有条件建设区）。该项目符合《舞阳县城乡总体规划》（2017-2035），原则同意该项目选址。 6、区域环境质量 项目区域环境质量现状：三里河—舞阳栗园桥断面监测因子除总氮外，其余现状监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求；地下水各项指标均能满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准要求；区域环境空气SO2、NO2、CO年评价指标均能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准的要求，但PM10、PM2.5、O3年评价指标均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求；区域声环境质量现状可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 7、污染防治措施及环境影响评价总结结论 （1）废水污染防治措施及环境影响 生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求后排入市政污水管网，进入舞阳县城市生活污水净化中心进行处理，处理达标后排入三里河，对区域地表水环境影响较小。本项目在落实好防渗、防污措施后，项目对地下水水质影响较小。 （2）废气污染防治措施及环境影响 本项目废气主要为车辆排放的汽车尾气。 项目运营期汽车在停车场怠速和慢速行驶过程中会产生少量汽车尾气，主要污染因子为CO、THC、NOx等，属于无组织排放，排放量较小，经绿化吸收和大气扩散后对周边环境影响较小较小。 （3）噪声污染防治措施及环境影响 本项目运营期主要噪声为交通噪声和游客娱乐噪声。 ①交通噪声 加强对停车场车辆的进出管理，尽量缩短汽车的怠速停留时间，设置禁止车辆鸣笛标志，同时在停车场附近设绿化隔离带，尽量缩短汽车出入口停留时间以减少汽车噪声对周边环境的影响。 ②游客娱乐噪声 运营期游客娱乐噪声不稳定，游客娱乐噪声经距离衰减及绿化吸收后对外环境影响较小。 项目通过加强绿化，设置警示牌，游客娱乐噪声经距离衰减后对区域声环境影响较小，项目厂界可以满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008》2类标准要求。 （4）固体废物环境影响 本项目运营期产生的固废主要为游客及职工产生的生活垃圾。 运营期游客及职工产生的生活垃圾量为125.925t/a，项目区内分散设置垃圾桶，经统一收集后由环卫部门处理，对周围环境产生的影响较小。 （5）生态影响分析 本项目运营期对生态影响主要体现为增加绿化面积、提高区域生态系统的服务功能、改善景观环境等正面影响。本次评价建议建设单位在运营期采取以下生态措施： ①结合项目区内自然和地理条件，突出景观特色，积极营造良好的景观环境，优化区域的生态系统服务功能、休闲活动功能和景观文化功能； ②树立各种标识牌，严禁各种有损生态环境的行为，倡导人人爱护环境，营造保护环境的良好氛围； ③建立科学性、完整性、灵活性的绿化保护机制； ④加强绿化养护管理工作，巩固绿化建设成果。 本项目建成后将有效改善区域的环境，增加绿化面积，提高居民休闲的舒适度，对区域的生态环境产生正效应。 （6）总量控制分析 污染物总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一，纳入总量考核污染因子为化学需氧量（COD）、氨氮、二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOx）。 本项目运营期外排废水主要为职工和游客生活污水，主要污染物为COD、氨氮，经化粪池处理后排入市政污水管网，进入舞阳县城市污水净化中心处理达标后排入三里河。项目允许排放总量按照出水浓度COD：150mg/L、氨氮：25mg/L，允许总量分别为COD：0.7884t/a，氨氮：0.1314t/a。水污染物排放总量核定指标按照《漯河市人民政府关于印发漯河市污染防治攻坚三年行动计划（2018-2020年）的通知》（漯政［2018］37号）中的三里河水质达到或优于IV类的水质要求，即按照COD：30mg/L、氨氮：1.5mg/L核算，本项目水污染物总量控制指标分别核定为：COD：0.1577t/a、氨氮：0.0079t/a。 二、环评建议： 1、施工期对工作人员进行严格管理，避免出现随意挖土、破坏生态，随意倾倒土方。做好植被保护。做好施工迹地恢复工作。 2、落实环保资金，配备专职环保人员，负责环保设施的运转、维护，确保设施的正常有效、运行，做到污染物长期、稳定、达标排放。 3、运营期固废要进行统一堆存，不随意乱放，以免造成二次污染。 三、项目验收内容 表15 项目验收内容一览表 项目; 污染源名称; 验收调查内容; 监测因子; 要求. 废水; 生活污水; 化粪池; COD、 氨氮; 生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求后排入市政污水管网，进入舞阳县城市生活污水净化中心进行处理，处理达标后排入三里河。. 废气; 汽车尾气; 加强绿化、强化管理; /; /. 噪声; 交通噪声、娱乐噪声; 加强绿化、加强停车管理、设置禁鸣标志; 等效A声级; 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008》2类. 固废; 生活垃圾; 是否集中收集定期送至附近垃圾中转站; /; 不得随意外排. 综上所述，舞阳县盐文化小镇配套服务区建设项目，符合国家产业政策，用地符合土地利用规划要求，项目选址可行。该项目建设在认真落实各项污染防治措施，认真执行环境保护“三同时”制度的基础上，污染物可实现达标排放，能够达到环境保护的要求。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳上述建议后，从环境保护角度分析，该项目在此建设是可行的。

附图一    项目地理位置图

项目所在位置

附图二    项目规划平面布置图

附图三    项目平面布置示意图

农产品基地

停车场

停车场

停车场

盐创意工坊一条街

文峰乡卫生院

上海北路

沙河路

澧河路

县游客服务中心

项目环境现状                                项目环境现状                               项目环境现状

附图四     项目现场勘察图片

项目环境现状                         项目环境现状                                     项目环境现状

附件一  委托书

附件二   会议纪要

附件二 项目建议书批复

附件三  规划选址和用地预审意见

附件四   会议纪要

附件五   环评审批基础信息表