国环评证乙字

第2542号

建设项目环境影响报告表

# （送 审 版）

项 目 名 称:  舞阳县文化路北段（张家港路至三环路）道路建设工程

建 设 单 位(盖章):  舞阳县鸿图文化教育投资有限公司

编制日期： 2020年3月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 舞阳县文化路北段（张家港路至三环路）道路建设工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 舞阳县鸿图文化教育投资有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈朝辉 |  |  | 联系人 | 张恒阳 |  |
| 通讯地址 | 漯河市舞阳县北京路财政局 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15139579587 |  | 传真 | —— | 邮政编码 | 462400 |
| 建设地点 | 漯河市舞阳县文化路北段，南起张家港路，东至北三环路 （起点坐标：经度113.595221°，纬度33.452001°；终点坐标：经度113.595489°，纬度33.445909°） |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | / |  |  | 备案文号 | 2020-411121-48-03-004029 |  |
| 建设性质 | 新建■改建□技改□ |  |  | 行业类别及 代码 | 市政道路工程建筑 E4813 |  |
| 占地面积（m2） | 23557.36 |  |  | 绿化面积（m2） | / |  |
| 总投资 （万元） | 1975.75 | 其中环保投资（万元） |  | 31 | 环保投资占总投资比例（%） | 1.57 |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 |  |  | 2020年12月 |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 依据《舞阳县城乡总体规划（2013-2030）》及《舞阳县土地利用总体规划》（2010-2020年），结合当地现有城市基础设施发展，该项目主要建设舞阳县文化路北段（张家港路至三环路）道路建设及配套工程，道路等级为城市次干路。舞阳县文化路北段（张家港路至三环路）道路建设工程总投资1975.75万元，位于舞阳县文化路北段，南起张家港路，东至北三环路，工程道路全长677.33m，控制红线35m，主路面宽21m（两侧机动车道8m，两侧非机动车道2.5m），两侧人行道7m，种植行道树266棵，新建雨水管道677.33m，新建污水管道677.33m，给水（消防）管道、天然气管道、通信及电力电缆敷设677.33m，新建路灯46基。 2020年3月，舞阳县鸿图文化教育投资有限公司委托我单位承担该项目的环境影响评价工作（详见附件1）。根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关文件的规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2018年4月28日修正），属于“四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业”中“172 城市道路（不含维护、不含支路）”的“新建快速路、干道”应编制环境影响报告表。本项目为新建城市次干路工程，属于新建干道，应编制环境影响报告表。接受委托后，我公司技术人员对工程所在区域环境进行调查，对项目建设的环境影响及厂址选择的合理性进行分析，并提出合理可行的对策措施，编制完成了本环境影响报告表。 本次评价对象为“舞阳县文化路北段（张家港路至三环路）道路建设工程”，项目基本情况见表1。 表1 拟建项目基本情况一览表 序号; 项目; 内 容. 1; 项目名称; 舞阳县文化路北段（张家港路至三环路）道路建设工程. 2; 建设性质; 新建. 3; 建设单位; 舞阳县鸿图文化教育投资有限公司. 4; 项目规模; 新建城市次干路，道路全长677.33m，控制红线35m. 5; 占地面积; 23557.36m2. 6; 项目投资; 1975.75万元. 7; 现状建设情况; 未建. 二、产业政策相符性分析 本项目属于“E4813 市政道路工程建筑”类项目。经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中“第二十二、城镇基础设施”中的“城市道路及智能交通体系建设”，符合国家当前产业政策。本项目已于2020年2月21日取得项目备案证明，项目代码为：2020-411121-48-03-004029，备案文件见附件2。项目建设情况与备案相符性详见表2。 表2 项目建设情况与备案相符性 类别; 备案内容; 项目建设内容; 相符性. 项目名称; 舞阳县文化路北段（张家港路至三环路）道路建设工程; 舞阳县文化路北段（张家港路至三环路）道路建设工程; 相符. 项目地址; 漯河市舞阳县文化路北段，南起张家港路，东至北三环路; 漯河市舞阳县文化路北段，南起张家港路，东至北三环路; 相符. 建设内容; 道路全长677.33m，控制红线35m，其中主路面宽21m，两侧人行道各宽7m，新建污水工程、给水工程、电力工程、通信工程等; 道路全长677.33m，控制红线35m，其中主路面宽21m，两侧人行道各宽7m，新建雨水工程、污水工程、给水工程、电力工程、通信工程等; 基本相符. 投资; 1975.75万元; 1975.75万元; 相符. 根据表2可知，项目拟建内容与项目备案内容基本一致。 三、相关规划相符性分析 根据《河南省舞阳县城乡总体规划（2017-2035）》中心城区用地规划图（详见附图4），项目用地性质属于城市道路用地，符合舞阳县总体规划要求。根据《舞阳县城乡综合交通系统专项规划（2017-2035）》中心城区道路系统规划图（详见附图5），本工程道路属于城市次干路。 四、建设项目概况 1、项目建设地点及周围环境状况 本项目拟建场址位于舞阳县文化路北段，南起张家港路，东至北三环路，项目起点坐标：经度113.595221°，纬度33.452001°；终点坐标：经度113.595489°，纬度33.445909°。项目具体位置详见附图2。 根据现场调查，道路沿线现状为农田和村庄。项目经过项庄村，因工程占地，项庄村部分住户需拆迁。项目南段西侧约18m为舞阳县计划生育服务站，项目南段东侧约205m为永泰绿景苑小区；项目南侧约40m为舞阳二高和清华园小区。项目周边环境情况详见附图3。 2、项目组成及建设内容 舞阳县文化路北段（张家港路至三环路）道路建设工程总占地面积23557.36m2，工程道路全长677.33m，控制红线35m，主路面宽21m（两侧机动车道8m，两侧非机动车道2.5m），两侧人行道7m，种植行道树266棵，新建雨水管道677.33m，新建污水管道677.33m，给水（消防）管道、天然气管道、通信及电力电缆敷设677.33m，新建路灯46基。 表3 主要经济技术指标表 道路名称; 文化路北段（张家港路至三环路）; 备注. 道路等级; 城市次干路; 沥青混凝土路面. 设计时速; 40km/h; /. 道路总长; 677.33m; /. 红线宽度; 35m; /. 主路面宽度; 21m; 沥青混凝土路面. 人行道宽度; 14m; /. 路灯数量; 46基; 间距30m. 雨水管道; 长677.33m，管径D500; 双壁波纹管. 污水管道; 长677.33m，管径D800; 钢筋混凝土管. 2.1 道路工程 （1）横断面设计 该项目道路红线宽35m，道路横断面35m=7.0m（人行道）+2.5m（非机动车道）+8.0m（机动车道）+8.0m（机动车道）+2.5m（非机动车道）+7.0m（人行道），道路行车道横坡为1.5%，路拱采用直线型路拱，以利于路面排水。人行道采用倾向路中央的单向直线横坡，坡度为1.5%。项目道路横断面图见图1。 图1 项目道路标准横断面图 （2）路面设计 本工程行车道采用沥青混凝土路面，设计年限为15年。车行道结构总厚度83cm自上而下分别为：4cm细粒式沥青混凝土+5cm中粒式沥青混凝土+36cm 4.5%水泥稳定碎石（分两层铺筑）+18cm 3.0%水泥稳定碎石+20cm级配碎石。车行道路床下采用换填35cm砂砾稳定碎渣。 人行道采用透水砖铺装，结构总厚度26cm，自上而下分别为：6cm彩色透水砖+2cm M7.5水泥砂浆+18cm透水水泥稳定碎石。 （3）路基设计 路基压实度采用重型击实标准。填方路基：路槽下80cm深度范围内压实度不小于94%，80-150cm范围内压实度不小于92%，150cm以下深度压实度不小于91%；挖方路基：路槽下30 cm深度范围内压实度不小于94%。人行道土基压实度不小于92%（重型击实）。 路基填料：路床顶面以下30cm 深度范围内填料最小强度（CBR）为8%，30-80cm 范围内填料最小强度（CBR）为5%。路床顶面以下80cm 深度范围内填料最大粒径应小于10cm。路床顶面横坡应与路拱一致。 （3）交叉口设计 道路交叉均为普通平面交叉，结合该项目路段与其他原有道路确定交叉口，交叉口采用弧形转角，并做好交叉口的竖向和排水设计，避免交叉口内出现积水现象。 （4）边坡设计 道路两侧多为农田、现状建筑及部分沟坎，道路填挖方高度不大，靠近居民区段道路边坡拟采取自由顺接附近建筑地块高程，其余路段边坡采取自由放坡处理。 （5）交通标志 按国家标准《道路交通标志和标线》（GB5768-2009)的有关规定，全线设置完善的标志、标线及交通管理设施。道路的行车路中设置车行道分界线，采用的6m实线，9m虚线，15cm宽的白色虚线。在路口设置柱式信号灯。 2.2 雨水工程 本项目排水体制采用雨污水分流制，在道路进行单侧布置雨水管，位于道路中东侧11.5m处。管线均沿设计道路布置，管线均设置在规划道路红线以内，一般与道路中心线平行。流域范围内最远点和最不利点的雨水能接入本工程管线内，一般保证起点雨水管道覆土厚度为1.5m。 根据本工程雨水管道埋设深度较小、管道无需穿越障碍物的特点，本工程采用施工难度小、施工费用低的开槽法施工。本工程结合当地规划，雨水管径采用D500，管材选用双壁波纹管，橡胶圈柔性接口，砂石基础。基础底宽与沟槽开挖底宽同。 检查井盖、盖座及雨水箅子、箅座均采用球墨铸铁材料。 2.3 污水工程 本项目排水体制采用雨污水分流制，道路全部污水工程，全部采用污水管道形式。在道路进行单侧布置污水管，位于道路中西侧11.5 m处，管线均沿设计道路布置，管线均设置在规划道路红线以内，一般与道路中心线平行。流域范围内最远点和最不利点的雨水能接入本工程管线内，一般保证起点污水管道覆土厚度为2.0m。 根据管材分析，同时结合舞阳县污水管道材质的具体情况，本工程污水管道管材推荐采用钢筋混凝土承插口管。结合当地规划，污水管径均采用D800。 2.4 给水工程 结合管线综合布置，给水管道放在道路中心线西侧13m的人行道下，管径为DN300，管道埋深1.6米，根据规划，每隔150m左右向路侧预留一道支管，管径DN200。设计DN300供水管道采用蝶阀。在给水管道隆起设置排气阀和排泥泄水阀，在管道高点设排气阀，在给水管道低点设置排泥阀，以保证供水管网的安全运行和定期冲洗。 根据项目实际情况及工程地形地质情况，综合考虑输水安全性、管材技术性、施工条件、施工维护难易程度、工程投资控制、国内生产使用情况及当地管材生产商供应状况等因素的基础上，本次给水管道管材推荐采用球墨铸铁管。 2.5 燃气工程 本项目中压燃气管道设计压力0.4Mpa，中压管道公称直径大部分都大于或等于De160，根据漯河市燃气行业目前常用的管材，本项目考虑De160（含DN160）以下中压管道采用PE管（《燃气用埋地聚乙烯管材》SDR11）。 沿舞阳县文化路北段东侧布置De160中压干管。 2.6 电力工程 根据《舞阳县总体规划》该项目电网随道路敷设总长度为677.33m。 本工程道路照明按三级负荷设计。照明采用双侧双臂节能LED路灯，路灯对称布置，杆距30m。照明灯具采用具有冀形配光特性的半截止型灯具，防护等级IP65，选用高效光学灯具，光源选用180W+60W的LED路灯。灯杆采用一次成型圆锥形镀铸钢管，其表面进行铅化处理；所有灯杆均进行热镀锌，直线度偏差小于1.2%，抗风速35m/秒，使用寿命大于25年。 电缆敷设于道路两侧人行道带内，电缆穿φ50型阻燃电缆保护管埋地敷设，电缆埋深900mm；电缆横过路穿φ100热镀锌钢管保护，埋深900mm；所有电缆穿管均用耐火材料封堵。 2.7通信工程 该项目通信管线敷设位于道路西侧，采用地埋方式，敷设总长度为677.33m。设计通信排管与西侧综合管廊通信通道相接，通信排管中心距道路红线内1.5米处，埋设于人行道下。通信通道由UPVC波纹管束组成，规格为UPVC波纹管束。在管束纵向每隔150米左右设一组横穿道路的过路排管，规格及数量为1X6孔UPVC波纹管管束，过路排管埋于道路结构层下，砼包封。在过路管终端道路红线设小号通信直通人孔井。过桥排管敷设于桥上人行道下夹层内。管道进入人孔处，管道底部距人孔底板净距不得小于0.4m，管道顶部距人孔内上覆顶面净距不得小于0.3m。每隔80米左右设一个中号通信人孔。 2.8 绿化工程 行道树选择首先应是落叶乔木，尤其应以乡土树种为主，夏季能遮荫，冬季又不遮太阳，且必须有较强的抗性和耐寒能力。本次行道树品种考虑适地并结合张家港路树种进行设计。绿化工程量包括乔木266株。 项目工程量见表4。 表4 项目工程量一览表 序号; 项目名称; 单位; 数量; 备注. 1; 主路车道; m2; 14223.93. 2; 人行道; m2; 9482.62. 3; 污水工程; m; 677.33; D500钢筋混凝土管. 4; 雨水工程; m; 677.33; D800钢筋混凝土管. 5; 给水工程; m; 677.33; DN300球墨铸铁管. 6; 消防工程; m; 677.33. 7; 电力工程; m; 677.33. 8; 通信工程; m; 677.33. 9; 行道树; 棵; 266.00; 间隔5m，布置与道路两旁. 10; 照明; 基; 50.00. 11; 交通标志; 处; 2.00. 12; 交通标线; m2; 1463.03. 3、项目占地及拆迁情况 舞阳县文化路北段（张家港路至三环路）道路建设工程总占地面积23557.36m2，全部为永久占地，工程不在道路范围之外设置施工营地和料场。根据现场调查，工程沿线现状为耕地、村庄住宅、村庄现有道路等。项目符合《河南省舞阳县城乡总体规划（2017-2035）》中心城区用地规划，项目占地不涉及基本农田。项目应依法办理土地手续，未办理农用地转用和土地征收手续不得开工建设。 根据现场踏勘，本项目道路范围内涉及项庄村住宅、临街商铺等建筑拆迁。根据建设单位提供资料，其中拆迁项庄村居民约27户，由政府相关部门负责安置。本工程将待拆迁完毕后开始建设。 4、交通量预测 根据本工程设计资料，文化路为城市次干路，设计交通饱和年限为15年，预计其主要通车类型为小型车，其次为中型车和少量的大型车，车型比分别为7:2:1。特征年份小时交通（折合小车后）双向交通量预测见表5。 表5 项目特征年份昼夜小时交通量 年份; 2021（近期）; 2028（中期）; 2035（远期）. 时间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 交通量（pcu/h）; 800; 160; 856; 171; 912; 182. 注：夜间车流量按昼间车流量的20%计。 5、施工方案 5.1 施工条件 本项目拟建场址位于舞阳县文化路北段，南起张家港路，东至北三环路，可依托北三环路、张家港路作为本项目物料运输道路。 （1）供水条件 项目周边市政供水管网已铺设，项目所在地的供水系统已与市区供水系统连成一体，由市区自来水厂提供水源。可以保证建设期以及运行期用水要求。 （2）供电条件 项目施工期间供电由市政供电设施直接供应，可以保证本项目施工期以及运行期用电需要。 （3）临时工程 项目施工期间施工单位不设施工营地；项目弃方临时堆存于施工现场，及时清运至由市政主管部门指定的渣土场进行处置；项目建筑材料及砂石料根据需要进行购进，不在施工场地大量堆存，少量的材料堆放在道路施工范围内；现场不设置拌合站，项目所需的混凝土及预制构件均就近进行采购；运输便道利用周边现有道路，道路范围内运输便道布设在施工范围内，不占用其他用地。 （4）施工材料 本项目所在区域道路建设材料供应比较充足，所需的混凝土、砂石料均通过附近的石料厂就近购买，其他建材在本地建材是市场进行采购。 5.2 施工工艺 （1）道路工程 新建道路施工工艺为：清除表土-填筑路基-摊铺路基-摊铺底面层-砌筑路缘石-摊铺其他面层。 （2）管网工程 管网敷设采用直埋方式施工，机械开挖和人工开挖相结合，采取开挖一段，施工一段， 回填一段的施工方案，施工工艺为：管槽开挖-管道安装-管材与连接件的安装-管道封闭性实验-管槽回填。 5.3 施工进度 项目预计2020年5月动工建设，2012年12月建设完成，施工期8个月。项目拟配置常驻施工人员20人。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 项目为新建项目，目前尚未开始施工，不存在原有污染情况。 |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 舞阳县位于河南省中部偏西，属漯河市，地处华北平原的西南边缘，东邻源汇区，西接叶县，南靠舞钢市，北毗襄城县，位于东经113°27′至113°51′，北纬33°24′至33°42′之间。舞阳县东西宽30km，南北长37km，总面积777km2。 本项目位于位于舞阳县文化路北段，南起张家港路，东至北三环路。项目地理位置示意图详见附图2。 2、地质地貌 舞阳县境内地质构造不甚复杂，主要为近东西走向的压性和压扭性断裂，局部为向斜轴屋脊状断裂和断鼻状断裂。基岩地形南北部为凸起，中部为凹陷。基层岩多属太古界、震旦亚界、寒武系和二迭系。舞阳县地处淮河流域，沙、澧河横贯全境，海拔62~102m，南高北低，西高于东，自西向东缓斜。地势分岗地、平原、洼地。岗地约占全县总面积23.5%，横亘于城关镇和保和、辛安、吴城等乡镇。一般海拔90m 左右，保和乡马岗村西北最高，海拔102m；平原约占全县总面积的42.6%，分布于孟寨、马村、姜店、章化、侯集、太尉等乡镇；洼地约占全县总面积的33.9%，分布于北舞渡、莲花、九街及姜店、马村的部分地区。九街乡大杨村一带最低，海拔62m。 项目所在区域内地势较平坦，无深沟和陡坡分布，为建筑抗震有利地段，构造稳定，无影响地质的大断裂和不良地质现象，利于项目施工建设。 3、气候、气象 舞阳县属温热带季风型大陆性气候，光照充足，雨量充沛，四季分明，气候温和。主导风向为东北风，次主导风向为北风，多年平均风速2.6m/s，各月平均风速介于2.0m/s 至2.9m/s 之间，最多风向为NE 风，频率为9%，静风频率为17%，年大风日数平均9.8 天。全年平均气温为14.6℃，1 月份最低，平均0.9℃；7 月份最高，平均27.1℃。极端最高气温41.7℃，极端最低气温-16.0℃。平均相对湿度72%，7-8 月份较高，均在80%以上。年平均降水量862.3mm，日最大降水量为399.1mm。年平均蒸发量1560.8mm，为年降水量的1.8 倍。年均日照百分率为47%。 4、地表水 舞阳县属淮河水系，主要河流有沙河、澧河、干江河，自西至东横贯全境。此外还有干江河、灰河、骂子河、唐河、泥河、回曲河、尧河等多条河流，并有贾湖、贾菱湖、狄高湖三大湖，过境径流总水量年平均5.931 亿m3，合计水资源总量为6.222亿m3，但年变化量大，部分河流枯水期断流。 舞阳县城区纳污河流为三里河，在舞阳县境内其水体功能为IV类水体。三里河属淮河流域汝河系，发源于舞钢市庙街乡西南部祖庙山，至彦张村西北入舞阳县，在枣林乡三里店成为舞钢市与舞阳县的界河，向东流至张营村入西平县，最终汇入洪河，流域面积224.3km2，其中上游境外流域面积129.5km2，境内流域面积94.8km2，河道总长41km，境外长17km，境内长24km，宽约30~50m，县城南段河口宽70m，年平均水深1.5m左右，枯水期流量0.2~0.5m3/s，河底大致坡降为1/2200，防洪标准为二十年一遇，防洪量为359m3/s，除涝标准为三年一遇，除涝流量为55.3m3/s。 5、地下水 舞阳县地下水资源相对较少，储量约1.08亿m3/a，含盐量较多，硬度较高。舞阳县地下水分为丰水区、一般水区和贫水区，地下水流向自西向东。北舞渡、拐子王、太尉和其他乡镇的唐河、泥河两岸的低洼区，属丰水区，占全县面积18.8%。孟寨、章化、侯集、马村、姜店、九街乡（镇）为一般水区，舞泉镇和保和、辛安、吴城镇为贫水区。区域上，舞阳县北部乡镇浅层地下水丰富，平均地下水位2~6m，南部岗区浅层地下水贫乏，生活及工农业用水主要提取深层地下水，平均地下水位在20~30m左右。中深层地下水单位出水量6m3/d·m。深层水开发难度大，可取的有两层：第一层在60~90m之间，第二层在100~140m之间，单井出水量50t左右。 6、土壤、植被与生物多样性 舞阳县土壤分为4个土类、6个亚类、13个土属、30个土种。其中褐土类占总面积的6.3%，土层深厚，质地适中，含磷钾较高，适宜粮烟种植。潮土类占21.4%，土层深，质地松，适耕期长，保水保肥能力差，适宜粮、棉、烟、花等作物生长。黄棕壤土类占42.86%，土壤养分含量中等，质地粘重。砂礓黑土占29.44%，适耕期长。地层主要由粘土和亚粘土组成，地表以下为亚粘土层。 舞阳县地处暖温带，动植物种较为丰富，目前多为人工饲养和栽培。主要粮食作物有小麦、玉米、豆类、红薯等；主要经济作物有烟草、棉花芝麻、花生、油菜、蔬菜等；果树主要有苹果、核桃、杏、梨、枣和柿子等；药用植物有荆芥、防风、菌陈、益母草、益母麻、马齿苋、芦山草、老管草等。舞阳县的主要动物种类有牛、猪、羊、鸡、鸭、兔等人工养殖的畜禽和狗、猫等家养宠物；野生动物主要有黄鼠狼、鼠、野兔、蛇、青蛙、鸟类、昆虫等。 项目所在区域动物主要是家养狗、猪、猫等，植物主要是玉米、小麦等农作物， 以及少量杨树等乔木，未发现珍稀濒危物种。 7、《河南省舞阳县城乡总体规划（2017-2035）》相符性分析 （1）规划范围 规划分为舞阳县、城市规划区和舞阳县中心城区3个空间层次。 舞阳县：舞阳县的行政辖区，总面积为 773.98 平方公里。简称全县。 舞阳县中心城区：规划舞阳县中心城区城市建设用地范围，建设用地规模34.3平方公里，简称中心城区、城市或县城。 城市规划区：根据舞阳县城市建成区以及因城乡建设和发展的需要，必须实 行规划控制的区域，包含舞泉、孟寨、文峰、辛安四镇行政范围，总面积为200.4平方公里。 （2）规划期限 本次规划期限为20175-2035年，其中近期：2017年-2020年；中期：2021年-2025年；远期：2021年-2035年。 （3）空间结构 至规划期末，舞阳全县规划形成“一城三区加四镇”的空间结构，和“一廊、两轴”的空间增长系统。 1）一城三区：以舞阳县城（含文峰乡）、辛安镇、孟寨镇作为中心城区联动发展区，是全县经济增长的极核。 2）四镇：以北舞渡、莲花、吴城、孟寨四个镇为重点镇，以特色小镇产业为支撑，带动区域整体发展。其中北舞渡镇为全县副中心城镇。 3）一廊：以沙河、澧河两条生态水系之间的泥河洼湿地为主体，构建全县湿地与生态农业控制廊道，形成生态绿肺。包含章化、北舞渡、马村、莲花四乡镇，除北舞渡镇因港区建设适当配套发展相关物流业和工业，其余乡镇限制工业发展和村庄拓张。 4）城乡公共休闲发展轴：以 G240 和 G36 高速公路出入口为交通依托，构建全县城乡公共休闲发展轴。利用中心城区服务型综合新区建设、孟寨盐浴温泉特色小镇建设和北舞渡贾湖文化开发利用为支撑，重点提升城乡公共服务职能，并与旅游休闲产业相结合，实现城乡宜居生活提质的目标。 5）城乡产业发展轴：以S323和规划许信高速公路出入口为交通依托，构建全县城乡产业发展轴。利用中心城区产业集聚区向东发展的趋势，以辛安镇作为盐化工主导产业发展储备区，吴城镇发展商贸物流产业。合理调整优化城乡产业空间布局，疏解中心城区盐化工污染企业集聚，努力促进产城融合发展，实现城乡经济增长转型提质的目标。 根据《河南省舞阳县城乡总体规划（2017-2035）》中心城区用地规划图（详见附图3），项目用地性质属于城市道路用地，符合舞阳县总体规划要求。 8、《舞阳县城乡综合交通系统专项规划(2017-2035》相符性分析 （1）规划期限 与《河南省舞阳县城乡总体规划（2017-2035年）》相一致，近期到2020年，远期到2035年。 （2）规划范围 与《河南省舞阳县城乡总体规划（2017-2035年）》相一致，远期中心城区规划建设用地规模34.3平方公里，县域总面积为773.98平方公里。 （3）中心城区次干路规划 城市次干路系统在交通上主要是对主干路交通出行进行集散分流，同时分配不同功能区的内部交通流，也是连接主干路和支路的桥梁。次干路作为生活性道路，是直接服务城市主要用地的道路，可允许沿路布局商业、办公、行政等交通吸引较大的用地，并可设置机动车和非机动车的停车场。 延续网格状主干路的布局模式，中心城区次干路系统布局依然采用网格状，城区次干路长度为56.32km，道路网密度为1.55km/km2，设计时速为30-40km/h，横断面宽度为35-60m，其中重庆路海南路-盐业大道段现状红线宽度为60m，规划红线宽度为60m。 本项目为文化路北段，属于规划次干路，设计红线宽35m，设计时速40km/h，满足《舞阳县城乡综合交通系统专项规划(2017-2035》要求。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 舞阳县城市规划区内设置3个环境空气常规监测点位，站点名称为舞阳县环保局。评价收集了2018年舞阳县环保局点位常规监测因子SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO的24小时平均浓度及O3的1小时平均浓度、日最大8小时平均浓度监测统计结果，以此进一步分析区域环境空气质量现状，常规监测统计结果见表6。 表6 舞阳县环境空气常规监测统计结果 单位：µg/m3 监测因子; SO2; NO2; PM10; PM25; CO; O3; O38小时; 总天数（天）; 达标天数（天）; 达标率（%）. 监测范围; 0~59; 0~84; 0~444; 0~352; 0~2.7; 0~301; 0~254; 365; 230; 63. 监测均值; 15; 25; 91; 46; 1.1; 140; 124. 标准限值; 150; 80; 150; 75; 4; 200; 160; /; /; /. 由表6监测统计结果知，2018年，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3监测浓度均值均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，2018年舞阳县环境空气质量优良天数为230天，空气质量优良率达到63%。所以本项目处于环境空气质量达标区。 2、地表水 评价区域内地表水体为三里河。三里河为舞阳县的排污河，水质控制类别为（GB3838-2002）V类标准。评价收集到《漯河市环境质量监测年鉴》（2017年度）中唐河-台头断面、三里河-栗园桥断面全年监测资料，具体监测数据统计结果见下表。 表7 河流水质监测数据一览表 单位：mg/L 断面; 监测指标; COD; BOD5; 氨氮; 总磷. 三里河-栗园桥断面; 测值范围; 14~34; 3.0~4.3; 0.08~6.12; 0.08~0.39. 平均值; 20; 3.7; 1.26; 0.17. V类标准限值; 40; 10; 2.0; 0.4. 超标率（%）; 0; 0; 16.7; 0. 由上表可以看出，2017年三里河-栗园桥断面处现状COD、BOD5、总磷年平均值可以均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准的要求，氨氮个别监测数据不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，主要原因是三里河为舞阳的排污河，接纳了城区和工业企业污水所致。 3、环境噪声 根据噪声适用区划分，拟建项目所在位置为2类及4a类区。项目建设区无其他的噪声污染源，项目所在区域声环境质量现状较好，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类及4a类标准。 4、生态环境质量现状 本项目拟选场地所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。区域生态环境质量较好。本项目场地所在地区及周边无各级自然生态保护区和风景名胜区。未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，也没有自然保护区等需要保护的区域，区域生态环境质量良好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目主要环境保护目标及保护级别见表8。 表8 主要环境保护目标及保护级别 环境类别; 保护目标; 经纬度; 方位/距离; 标准及级别. 大气环境 声环境; 项庄村; 113.595865°,33.448273°; E/W/紧邻; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级、《声环境质量标准》（GB3096-2008)2类. 舞阳县计划生育服务站; 113.594846°,33.446679°; W/18m. 舞阳二高; 113.594588°,33.444844°; S/40m. 清华园小区; 113.596895°,33.444835°; S/40m. 水环境; 三里河; /; SW/3.2km; 《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅴ类.

评价适用标准

| 环境 质量 标准 | 环境 要素; 标准名称; 执行级别; 主要污染物限值. 污染物; 取值时间; 限值. 环境 空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; 二级; SO2; 1h均值; 500μg/m3. SO2; 24h均值; 150μg/m3. NO2; 1h均值; 200μg/m3. NO2; 24h均值; 80μg/m3. PM10; 24 h均值; 150μg/m3. PM2.5; 24 h均值; 75μg/m3. TSP; 24 h均值; 300μg/m3. 声 环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类; 昼间; 60dB(A). 夜间; 50dB(A). 4a; 昼间; 70dB(A). 夜间; 55dB(A). 地 表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）; Ⅴ类; COD; ≤40mg/L. 氨氮; ≤2mg/L. 总磷; ≤0.4mg/L. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 污染类型; 执行标准; 污染因子; 标准值（无组织排放）. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 颗粒物; 1.0mg/m3. 噪声; 建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值，昼间：70dB(A)，夜间：55dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）. |
| 总量 控制 指标 | 本项目为城市道路建设项目，属市政公用工程，项目为非污染生态类项目，建设过程和营运过程中均不涉及水污染物和大气污染物总量指标，各主要污染因子总量预支增量均为0。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 本项目主要为道路工程建设项目，属非生产性项目。污染影响时段主要为施工期，施工期产生的污染物主要是工程建设过程所产生的废气、废水、噪声和固体废物，其工艺流程及产污环节示意图见图2所示。 地面清理 管道铺设 土方回填 路面工程施工 照明设施施工 交通工程施工 噪声 废渣 废水 废气 管道开挖 绿化工程施工 道路运营 图2 项目施工期工艺流程图 施工期工艺流程简述： 1、拟建道路土方开挖主要采用挖掘机自上而下逐层开挖，表层土堆存单独存放在道路两侧，路面工程施工结束以后用于道路两侧绿化用土。 2、路基填方运输采用挖掘机或装载机装，配自卸汽车运载，以重型压路机进行压实。 3、施工以人工施工为主，人工清捡路基开挖的片、块石，自卸汽车辅以机动翻斗车运输材料。 4、路面工程采用振动式压路机先进行底基层、基层碾压施工，再进行路基水泥稳定碎石基层的施工，最后进行沥青混凝土路面施工，采用机械摊铺、碾压为主，辅以人工配合作业。 5、路面工程结束以后进行交通标志线、照明工程及绿化工程的施工。

主要污染工序： （一）施工期 1、废气 本项目不设沥青拌和站，工程施工期产生的废气主要是地面清理过程、管道开挖过程、管道铺设过程、残土回填、路面工程施工过程中产生的扬尘、路面铺设沥青时产生的沥青烟气、运输车辆在运输材料过程中产生的扬尘和汽车尾气。 2、废水 本项目施工期产生的废水主要为施工期工作人员产生的生活污水以及施工过程中产生的施工废水。 3、噪声 施工期噪声污染主要来自于挖掘机、铲运机、压路机、拌和机等施工机械运行以及运送土石方的汽车行驶时产生的噪声。 4、固废 本项目产生的固废主要为地面清理过程中产生的弃土及建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 5、生态环境 施工期工程对生态环境的影响主要表现在施工临时占地、路基铺设等对土壤的破坏；另外，开挖填筑、取土、临时占地等行为还可能导致水土流失。 （二）营运期 1、废气 营运期废气主要来自汽车尾气，主要包括碳氢化合物、氮氧化物、一氧化碳等。 2、噪声 道路建成后，行驶的机动车辆，其发动机、冷却系统、传动系统、鸣笛等部件均会产生噪声；车辆行驶中引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的磨擦等产生噪声。 3、废水 工程道路配套建设有雨水管网，营运期路面径流自然汇集以后进入市政雨水管网。 4、固体废物 运营期项目固体废物主要为车辆及行人丢弃、散落的垃圾。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量 | 处理后排放浓度及 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 扬尘 | 少量，无组织 | 少量，无组织 |
|  |  | 沥青烟气 | 少量，无组织 | 少量，无组织 |
|  |  | 机械尾气 | 少量，无组织 | 少量，无组织 |
|  | 营运期 | 汽车尾气 | 少量，无组织 | 少量，无组织 |
| 水污染物 | 施工期 | 施工废水 | / | 洒水降尘，综合利用 |
|  |  | 生活废水 | 0.64t/d |  |
| 固体废物 | 施工期 | 剩余土石方 | 12300m3 | 运往市政主管部门指定的处置场 |
|  |  | 生活垃圾 | 1.8t | 环卫部门清运 |
|  | 营运期 | 散落的垃圾 | / |  |
| 噪声 | 施工期 | 各类施工机械产生的噪声，源强在70～90dB(A)，采取评价提出的防噪措施后，对周围环境影响不大。 |  |  |
|  | 营运期 | 在采取各种措施后，敏感点噪声预测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类（道路红线两侧35m范围执行4a类）标准限值要求。 |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响 在道路施工过程中，路基铺设、土方开挖、开挖土方的堆存，可能铲除或压盖地表植被，破坏当地生态环境。由于工程防护措施、植物防护措施以及其它水土保持措施等均在施工期之后，从而增加了人为的水土流失。采取工程防护措施以后，不会对生态环境产生较大影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本次道路建设项目拟建工程内容为地面清理、管道开挖及清污、管道铺设、残土回填、路面工程施工以及照明设施的安装、绿化工程的施工和交通工程等的建设。各项施工活动、物料运输过程中不可避免产生废气、粉尘、废水、噪声和固体废物，并对周围环境产生影响，其中以施工扬尘最为突出。 一、大气环境影响分析 施工期环境空气污染物主要为施工扬尘、施工机械尾气以及路面铺设中产生的沥青烟。 1、施工扬尘 施工期大气颗粒物污染比较严重，主要以粗颗粒为主。施工物料装卸和场地运输过程伴随着大量的扬尘产生，其影响可持续30min之久，影响范围可以达到300m。运输车辆导致的二次扬尘产生，其影响范围可以达到周围50m左右。类比同类工程，道路施工过程中TSP监测结果具体见下表，从表中可以看出，施工期TSP污染比较严重，但是影响周期短，随着施工的完成，TSP的污染随之消失。 表9 施工现场TSP浓度一览表 施工内容; 起尘因素; 风速（m/s); 距离（m); 浓度（mg/m3). 土方; 装卸、运输、现场施工; 2.2; 50; 11.7. 100; 9.7. 150; 5. 灰土; 装卸、混合、运输; 2.2; 50; 9. 100; 1.7. 150; 0.8. 石料; 运输; 2.2; 50; 11.7. 100; 8.8. 150; 5. 由上表分析可知，施工期TSP污染较为严重，土方在装卸、运输、施工及石料运输中，距现场100m处环境空气中TSP浓度最高达9.7mg/m3，150m处环境空气中TSP浓度仍达5.0mg/m3，远远超过国家环境空气质量标准(GB3095-2012)中二级标准0.30mg/m3，风速大时污染影响范围将更大，因此，如果在土方开挖、物料运输过程中，若不采取防尘措施，产生的粉尘将对周围环境产生较大的影响和污染。 根据洒水试验资料可知，如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4〜5次，可使扬尘减少50%〜70%左右。下表为施工场地洒水抑尘的试验结果。 表10 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 衰减率（%); 80.2; 51.6; 41.7; 30.2. 由上表可知，每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制运输车辆扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20～50m范围。因此，在施工期应对运输的道路及时清扫和洒水，并加强施工管理，配置工地细目滞尘防护网，使用罐装商品混凝土，同时必须采用封闭车辆运输，以便最大程度减少扬尘对周围环境空气的影响。施工期扬尘污染是暂时的，随着施工的结束随之消失。 工程施工沿线最近的环境敏感点为道路紧邻的项庄村居民，因此项目施工扬尘应该采取一定的扬尘防控措施，建设单位应加强施工管理，制定施工扬尘防治实施方案，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序。 根据《河南省 2019 年大气污染防治攻坚战实施方案》、《漯河市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《关于印发河南省建筑施工现场扬尘防治管理暂行规定的通知》等文件，严格对建筑施工扬尘进行控制，结合施工场地位置，本项目施工过程中污染防治要求如下：要求施工工地开工前必须做到“六个到位”，即：审批到位、报备到位、治理方案到位、配 套措施到位、监控到位、人员到位（施工单位管理人员、责任部 门监管人员）；施工过程中必须做到“八个百分之百”，即：工 地周边100%围挡、各类物料堆放100%覆盖、土方开挖及拆迁作业100%湿法作业、出入车辆100%清洗、施工现场路面100%硬化、渣土车辆100%密闭运输、涉土石方作业的施工工地100%安装在线视频监控、工地内非道路移动机械使用油品及车辆100%达标；对工地出口两侧各 100m 路面实行“三包”（包干净、包秩序、包美化），专人进行冲洗保洁，确保扬尘不出院、车辆不带泥。加强监督管理，并自觉接受市政府发布的各级预警管控。 城市建成区内施工现场必须做到“两个禁止”，即：禁止现场搅拌混凝土，禁止现场配制砂浆。根据施工安排，路基填料直接上路，不再临时堆放。项目所用混凝土和沥青均购成品，不在沿线设置混凝土、砂石搅拌站和沥青拌和站。 （1）施工作业带内扬尘污染防尘措施 ①施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等内容。 ②施工区围挡应做到无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。 ③施工作业带应保持湿润、无明显浮尘，堆放粉状物料的区域必须建立洒水清扫制度，由专人负责洒水和场地的清扫，每天至少上下班两次。特别是沿途靠近环境敏感点的区域施工时，要加强洒水的频率和强度。 ④道路开挖的渣土应及时清运，临时堆存，应采取洒水或喷淋措施，并进行覆盖处理。 ⑤施工物料在作业带内堆放时要用苫布遮挡。粉状物料堆放点尽量远离居民区。 ⑥施工现场出入口要由专人负责清扫车身及出入口卫生，确保运输车辆不带泥土出场。 ⑦施工现场裸露的场地及时进行覆盖处理或种植植被，按照“宜绿则绿、易盖则盖、分类实施、多策并举”的原则，采取绿化、硬化、洒水、覆盖等措施，防止产生二次扬尘污染。 ⑧施工工地主要扬尘产生点安装视频监控装置，实行施工全过程监控。 （2）交通运输扬尘污染防治措施 ①建设单位必须委托具有垃圾运输资格的运输单位进行渣土及垃圾运输。清运垃圾、渣土的车辆应预先办理相关手续或委托具有垃圾运输资格的运输单位进行，严格按要求进行封闭运输，不得乱卸乱倒垃圾，不允许凌空抛扬，宜袋装清运，以免造成扬尘污染。 ②从事渣土、垃圾运输的企业和车辆必须持有建筑垃圾处置核准手续。运输渣土、垃圾的车辆应随车携带驾驶证、行车证、营运证、建筑垃圾运输许可证和双向登记卡。 ③设专门的洒水车辆对运输道路进行洒水降尘，并设专人定期清扫施工作业带附近的运输道路。 ④渣土及易起尘建材运输时，必须进行遮盖处理。运输车辆必须采取密闭运输达到无垃圾外露、无遗撒、无扬尘、无高尖车的要求，并按规定的时间、地点、线路运输和倾倒。 ⑤在施工工地出口处设立监控设施，监督施工工地驶出车辆带泥出场和冒装撒漏，严禁冒装渣土车、带泥车和沿途撒漏车辆进入城市道路，确保密闭运输效果。 （3）施工项目场内防尘措施 ①施工现场内，功能分区合理，材料堆放，机具设备存放、土方存放整齐有序； ②施工现场及各种粉尘材料、施工土方及临时堆放的渣土，均有遮盖，并遵守洒水降尘要求，做到无扬尘现象；③除抢险、抢修情况外，四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，不得进行施工作业，并对拆除现象采取覆盖，并用洒水车进行洒水降尘等降尘措施。 本工程周边最近敏感点为项目两侧紧邻的项庄村和西侧约18m 的计划生育服务站，为减小本项目施工期间扬尘的影响，评价要求项目区内施工期间采取洒水抑尘措施，洒水次数每天不得低于6次，且应根据天气情况（大风天气等）适当增加洒水次数；施工期间建筑垃圾、建筑材料的堆放、清运和处置时加盖蓬布并辅助洒水，建筑垃圾及建筑材料临时堆场尽量设置在远离敏感点的一侧，采取这些措施后，施工期产生的施工扬尘对周边环境的影响较小。 经采取以上措施后，施工期扬尘能得到有效控制，可有效缓解对周围环境的影响，因此，扬尘污染控制措施可行。 2、施工机械尾气 施工中各种工程机械和运输车辆在燃汽油、柴油时排放的尾气含有THC、CO、NO2等大气污染物，尾气产生的主要决定因素燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其中机械性能、作业方式因素影响最大。 运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最严重。经过调查，在一般气象条件下，平均风速为2.2m/s时，建筑工地的THC、NO2、CO的浓度为其上风向的5.4~6.0倍，其影响范围可在下风向达到100m，影响范围内THC、NO2、CO的浓度均值分别为1.05mg/m3、0.216mg/m3、10.03mg/m3。NO2、CO的浓度是《环境空气质量标准》（GB3095-2012)中二级标准值的1.08倍和1倍，THC不超标（我国无该污染物环境质量标准，本次评价参照以色列标准2.0mg/m3)。当有围栏时，在同等气象条件下，其影响距离可以缩短30%，即影响范围为70m。通过加强施工机械设备的维修保养，施工机械和运输车辆的运转废气排放量较少。 施工机械和运输车辆排放的尾气短时间会对周围大气环境造成一定影响。施工车辆在现场范围内活动，尾气呈面源污染形式，尾气扩散范围有限，车辆为非连续行驶状态，污染物排放时间和排放量相对较少，所以不会对周围大气环境有明显影响。 3、沥青烟气 本项目不设沥青拌和站，项目所需的沥青均在当地购买商品沥青。用密闭罐车运输至施工道路，只有铺设过程中产生少量的沥青烟气。 沥青烟含有THC、苯并[a]芘等有毒有害成分，类比公路建设监测资料，在沥青摊铺施工点下风向100m外苯并[a]芘浓度低于0.002μg/m3，符合GB3095-2012《环境空气质量标准》的0.0025μg/m3的限值；酚在下风向60m处浓度不超过0.01mg/m3，THC在下风向60m处浓度不超过0.16mg/m3，符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》的要求。铺浇沥青混凝土路面时，应避开风向针对附近居民区等环境空气敏感点的时段。本项目施工沥青烟摊铺过程由于历时较短，其烟气对沿线环境空气不会有明显的影响，且随着施工结束而消失。 综上所述，建设单位在采取评价提出的大气污染防治措施后项目施工对周围环境的影响较小。 二、地表水环境影响分析 施工期的废水主要由建筑施工废水和施工人员日常生活废水两部分组成。 1、施工废水 项目施工混凝土采用商品混凝土，不在项目区内拌合，无拌合废水产生。施工废水主要来源于混凝土养护用水、砂石料冲洗水、设备冲洗水等。废水主要成分为SS，项目生产废水产生量较少。施工场地两端进出口分别设置1座5m3沉淀池，该部分废水经施工现场沉淀池沉淀后，用于洒水降尘等循环使用，施工废水不外排。 2、生活污水 根据项目情况，本项目施工人员拟定总数约为20人，施工期为6个月，施工人员用水定额按40L/（人·d）计，生活用水量约为0.8t/d，污水排放量以用水量的80%计，则生活污水排放量为0.64 t/d。项目未设置施工营地，施工人员日常洗漱、入厕依托项目周围的公厕。 本项目工程量较小，且施工时间较短，项目产生的废水均能得到综合利用，因此项目废水不会对区域水环境产生明显影响。 三、声环境影响分析 1、噪声源强分析 施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同。本项目产生的噪声主要为施工设备在管道开挖、管道铺设、路面工程施工、照明工程施工等过程中产生的噪声。施工期噪声产生的主要机械设备为挖掘机、装载机、压路机等施工机械。 表11 施工期主要噪声源强表 序号; 主要施工机械类型; 测点与施工机械距离; 最大噪声级Lmax (dB). 1; 推土机; 5; 76. 2; 摊铺机; 5; 71. 3; 压路机; 5; 76. 4; 平地机; 5; 77. 5; 自卸汽车; 5; 56. 6; 挖掘机; 5; 66. 2、预测模式确定 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009)中距离衰减模式，同时考虑地面衰减和空气吸收，计算出施工机械噪声对周围环境的影响范围，施工机械噪声可近似看作点声源，根据点声源噪声衰减模式，估算距离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下：： L2=L1-20Lgr2r1 式中：L2——r2处的等效声级； L1——r1处的等效声级。 对于多台施工机械对某个预测点的影响，按照下式进行声级叠加： L=10lgi=1n100.1×Li 式中：L——叠加后噪声级，dB (A)； Li——第i个声源对某个预测点的噪声值，dB (A)； 根据上述预测模式，单台施工机械在正常运行情况下，不同距离处的噪声值见表12。 表12 典型施工机械的噪声水平 单位：dB(A) 机械名称; 主要施工机械不同距离处的噪声值 dB(A). 5m; 10m; 20m; 40m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m; 300m. 推土机; 76; 70; 64; 68; 54; 52; 50; 46; 44; 40.5. 摊铺机; 71; 65; 59; 53; 49; 47; 45; 41; 39; 36. 压路机; 76; 70; 64; 68; 54; 52; 50; 46; 44; 40.5. 平地机; 77; 71; 64; 59; 55; 53; 51; 47.5; 45; 41.5. 自卸汽车; 56; 50; 44; 38; 34; 32; 30; 26.5; 24; 20.5. 挖掘机; 66; 60; 54; 48; 44; 42; 40; 36.5; 34; 30.5. 叠加值; 81; 75; 69; 63; 59; 57; 55; 52; 49; 46. 按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定，建筑施工过程中厂界施工噪声排放限值为昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。由上表结果表明，施工机械噪声级昼间在施工点20m范围外达到标准限值，夜间在距施工点100m范围外达到标准限值。 为进一步降低噪声对周边环境的影响，评价要求应采取以下降噪措施： （1）从声源上控制。建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 （2）合理安排施工时间。禁止夜间（22时至次日6时）施工，确需夜间施工的，应报有关部门批准，避免施工噪声扰民。 （3）采用距离防护措施，合理安排施工计划和进度，保障居民有一个良好的学习、生活环境。 （4）在施工场地四周设立不低于2m的围挡，阻隔噪声。 （5）施工场所的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣。 （6）建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 （7）由于项目两侧紧邻项庄村居民，为进一步减小噪声对周围环境的影响，评价要求施工时合理安排各施工设备，避免高噪声设备同时施工，最大限度减小施工噪声对周围敏感点的影响。同时，建议采取有效的强噪声机械的降噪措施，通过推行清洁生产，用隔声性能好的隔声构件将施工机械噪声源与周围环境隔离，高噪声施工机械附近设置吸声屏，吸声材料可选择纤维材料、颗粒材料、泡沫材料等措施。 本项目为道路工程建设，其噪声随着施工进度的推进，而影响范围不同，不会对同一敏感目标造成长期的影响。在采取上述措施后，施工噪声将得到有效控制，在一定程度上减轻了噪声对周边环境的影响，施工噪声将随着施工活动的结束而停止。 四、固体废物 本项目施工期产生的固体废物主要为地面清理过程中产生的建筑垃圾、废弃土石方和施工人员产生的生活垃圾。 1、土石方 根据项目可研资料，本项目挖方量约20300 m3，填方量约8000m3。项目剩余土方量12300m3。临时堆存于施工现场，及时清运至由市政主管部门指定的渣土场进行处置。在施工过程中，要求土方分层开挖、分层回填，暂时堆存过程必须进行覆盖处理。施工结束后，及时清运至由市政主管部门指定的渣土场进行处置。 路基 填方 8000 m3 挖方 20300 m3 弃方 12300m3 送至市政部门指定弃土场 图3 项目土方平衡图 2、生活垃圾 项目施工人员约为20人，生活垃圾按0.5kg/人·d计，则每天产生的生活垃圾量为10 kg。该部分生活垃圾应集中收集，定期送往市政部门指定的生活垃圾填埋场合理处置，严禁乱堆乱扔，防止产生二次污染。 综上所述，本项目施工期固体废物均能得到综合利用或合理处理处置，不会对环境造成二次污染。 五、生态环境影响 项目施工期间主要的生态影响表现为：土地占用、挖填方过程中由于地表裸露产生 的水土流失等对周围生态环境的不利影响。 1、对土地资源的影响 本项目占地面积23557.36m2，全部为永久占地，占地为现状土路和水泥路面。因为道路为线性工程，且本项目路段建设较短，仅有677.33m，局部用地数量较少，对区域现状整体的土地利用结构影响不大。另外项目不设置其他表土堆存区，均在道路红线内堆存，另外施工便道也在道路红线范围内布置，不新增其他临时用地。 2、对植被的影响分析 道路建设过程中，挖方、填方将会使拟建工程沿线现有的植被遭到破坏，从而使生物的栖息环境恶化，引起沿线植物生物量的损失，随着施工后期道路的绿化，地表植物种类、数量以及生物量会得到一定程度的补偿。 3、对陆生动物的影响 施工占地会破坏陆生生物的栖息地，切割或者缩小动物的活动区域，会对野生动物的迀徙途径、栖息环境、觅食范围产生一定的影响。另外施工期的噪声、振动、灯光和排放的废气、扬尘都会对陆生生物栖息和生活产生一定的不利影响。本项目沿线区域陆生动物多为当地常见物种，没有珍稀野生的分布，因此本次道路工程施工对陆生动物影响不大。 4、土壤性质的变化 原有的土地将被城市道路所覆盖，大量的土地表面硬化使得原有的渗透性较强的土地变为渗透性差的人工路面，由于地表覆盖层的变化，将会增加降雨所带来的地表径流，减少该地区的地下水补给；道路建设过程中，由于水泥灰浆等碱性物质的掺入，使土壤的pH值增加；车辆尾气的排放会使周边土壤的铅含量增加，加剧对植物根系的损害；车辆和行人的增加，也会增加区域土壤的紧实度。 拟建项目完成后，区域土壤性质将有所改变，土壤肥力下降，不利于生物的存活。但由于区域内生态系统已转变为城市生态系统，仅少量绿化区域需要土壤有较高的肥力，且可根据土壤性质的变化，选择适宜的绿化生物，调节土壤性质，降低工程建设对区域土壤的影响。因此拟建工程建设带来的土壤性质恶化，肥力下降的影响是可以接受的。 5、水土流失影响 该项目建设期间，要进行一定的土方开挖，在土方开挖处可能会产生水土流失现象，将会对当地生态环境造成一定的影响。在未采取水保措施情况下，该工程建设可能造成一定程度的水土流失，因此必须制定合理、切实可行的水土流失防治方案，对可能造成水土流失的部位加以防治，使水土流失得到有效控制。为减小项目施工期造成的水土流失，评价提出以下措施：①对路基边坡、护坡道、边沟等进行工程防护措施，施工过程中加强洒水保湿；②施工取土时应采取平行作业，做到边开挖、边平整，并及时设置排水沟及截水沟；③建设雨水导流沟，并建设雨水收集池，将雨水收集到雨水收集池内，上清液用于洒水降尘及车辆清洗等，底泥可用于地面平整等。 6、对耕地影响评价 本项目施工期对耕地的影响主要是施工占地破坏了地表的农作物，开挖、运输等作业改变了土壤的结构，使耕地肥力降低。评价要求工程建设严格按照占补平衡原则补偿损失耕地。工程施工期间严格按照设计文件确定征地范围，进行地表植被的清理工作；临时占地尽量设置在道路占地范围内，不得随意占用农田；工程施工期间，应加强施工人员环保教育，禁止破坏植被。 营运期环境影响分析： 本项目营运期主要污染因素为废气、废水、固废和噪声等，具体分析如下： 一、大气环境影响分析 1、汽车尾气 本项目营运以后，大气污染物主要是行驶汽车排放的尾气，汽车尾气污染物主要是来自于燃油系统挥发和排气管的排放，主要有CO、NO2和THC，汽车尾气的污染物排放源强按《公路建设项目环境影响评价规范》（试行）(JTGB03-2006)中规定的模式计算： 式中：Qj—j 类气态污染物排放源强度，mg/s·m； Ai—i 型车预测年的小时交通量，辆/h； Eij—运行工况下i型车j类排放物在预测年的单车排放因子，mg/(辆·m)。 机动车尾气污染物排放系数参考中国第V阶段标准取值。各类型车尾气污染物的排放量见表13。 表13 污染物排放因子 单位：g/km·辆 车型; CO; NO2; THC; 备注. 小型车; 1.0; 0.06; 0.10; 第V阶段. 中型车; 1.81; 0.075; 0.13. 大型车; 2.27; 0.082; 0.16. 根据每条道路各预测年的交通量、车型比、昼夜比和设计车速分别计算得到CO、NO2和THC排放源强，具体见表14。 表14 汽车尾气排放源强Qj（昼间） 单位：mg/m·s 预测年份 污染因子; 2021年; 2028年; 2035年. CO; 0.2633; 0.2817; 0.3007. NO2; 0.0141; 0.0151; 0.0161. THC; 0.0239; 0.0256; 0.0273. 根据全国道路实际运行情况以及环保竣工验收的结果，日交通量30000辆沿线50m范围内的NOx浓度不超标，能满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012)二级标准值要求。本项目全线交通量运营时段内均远小于30000辆/日，因此营运期汽车尾气的排放不会对敏感点环境空气产生较大的影响，其影响可以接受。随着汽车制造技术的不断进步和人们对环境质量要求的提高，国家将制定愈来愈严格的机动车排放标准，单车排放因子也将愈来愈低。 为了进一步减轻汽车尾气对环境空气的影响，评价提出以下防治措施： （1）加强道路的交通管理，限制尾气超标车辆上路； （2）加强全线交通巡察，减少堵车和塞车现象； （3）加强道路养护及交通标志维修，使道路经常处于良好状态。 通过这些预防措施，能够减少汽车尾气的排放及对外环境的影响。 2、道路扬尘 道路扬尘指道路上行驶车辆的轮胎接触路面而使路面积尘扬起，以及运送散装含尘物料的车辆，由于散落、风吹等原因，从而产生扬尘污染。为此，加强对道路的清扫、养护，使道路平整、清洁，路面洒水，以减轻道路扬尘污染。 二、水环境影响分析 本项目营运期间水环境影响主要是路面径流对水环境的影响，暴雨径流是营运期产生的非经常性污水，主要是暴雨冲刷路面而形成，道路路面冲刷物的浓度集中在降水初期，降水30min内污染物随降水时间增加而浓度增大，随后污染物逐渐减少。影响道路路面径流水量和水质的因素较多，包括降雨量、车流量、两场降雨之间的间隔等，其水质变化幅度较大，主要污染物为SS和少量石油类，这些污染物浓度及产生量与路面状况、降雨情况有关。因此，这种情况多发生在雨季，路面积尘越多，对水体的影响也越大。降雨的强度越大，形成的地表径流越大，路面的灰尘越容易冲走，对水体的影响范围也越大。 本工程道路配套建设有雨水管网，营运期路面径流自然汇集以后进入市政雨水管网，营运期产生的水环境影响较小。 三、声环境影响 根据预测模式，结合该公路工程情况确定的各种参数，计算出评价特征年度距路中心线不同距离处的交通噪声和沿线敏感点交通噪声预测值。本次评价对该路段中心线两侧15~200m范围内进行预测。 1、声环境影响预测模式 本评价采用《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ 2.4－2009）中的公路交通噪声预测模式，选择车流量预测2019年、2025年、2033年三个预测年段。 1）i型车辆行驶于昼间或夜间，预测点接收到小时交通噪声值按下式计算： 式中：Leq(h)i—第i类车的小时等效声级，dB（A）； i—第i型车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB(A)； Ni—昼间，夜间通过某个预测点的第i型车辆的平均小时交通量，辆/h； vi—第i型车的平均行驶速度，km/h； T—计算等效升级的时间，1h； Ψ1，Ψ2—预测点到有线长段两端的张角，弧度； ΔL—由其他因素引起的修正量，dB（A）。 2）总车流等效声级： 式中：Leq（h）大、Leq（h）中、Leq（h）小—分别为大、中、小型车辆昼间或夜间，预测点接到的交通噪声值，dB； Leq(T)—预测点接收到的昼间或夜间的交通噪声值，dB； 3）预测点昼间或夜间的环境噪声预测值按下式计算： Leq（预测值）＝10Lg（100.1Leg（T）＋10 0.1Leg背） 式中：Leq(T)―预测点昼间和夜间的交通噪声预测值，dB； Leq背―预测点的环境影响背景值，dB。 2、预测模式计算参数的分析确定 （1）交通量 根据工程有关资料，本项目运营期各预测年的交流量预测值见表11。夜间交通量约为白天交通量的20%。项目道路为城市次干路，周边主要为居民区，车型以小型车和中型车为主，车型比例按小型车:中型车=80%:15%:5%计算。本项目道路特征年高峰小时交通量见表15。 表15 项目特征年份交通量预测 交通量 年份; 昼间（pcu/h）; 夜间（pcu/h）. 总量; 小型车; 中型车; 大型车; 总量; 小型车; 中型车; 大型车. 2021; 800; 640; 120; 40; 160; 128; 24; 8. 2028; 856; 685; 128; 43; 171; 137; 26; 9. 2035; 912; 730; 137; 46; 182; 146; 27; 9. （2）车速 A. 小型车平均速计算公式 式中：VS—小型车的平均行驶速度，km/h； ×—预测年总交通量中小型车的小时交通量，辆/h。 B. 中型车速度计算公式 式中：Vm—中型车平均行驶速度，km/h； ×—预测年总交通量中中型车的小时交通量，辆/h。 C.大型车的平均行驶速度按中型车车速的80%计算。 D.公式修正 a 当设计车速小于120km/h时，公式计算平均车速按比例递减； b 当小型车交通量小于总交通量的50%时，每减少100车次，其平均车速以30%递减，不足100车次时按100车次记； c 计算得出车速折减20%作为夜间平均车速。 （3）单车噪声排放源强（Lw，i） 车辆距行驶路面中心7.5m处的平均辐射声级LW,i，按下式确定： 小型车 中型车 大型车 式中：Vi—第i类车辆的平均车速，km/h。 （4）公路纵坡引起的交通噪声修正量△L坡度计算 大 车：△L坡度=98×β（dB） 中型车：△L坡度=73×β（dB） 小型车：△L坡度=50×β（dB） 式中：β-公路纵坡坡度，%，本项目最大纵坡坡度为0.09%。 （5）公路路面引起的交通噪声修正量△L路面取值 常见路面引起的交通噪声修正量见表16。 表16 常见路面噪声修正量 路面; △L路面（dB）. 沥青混凝土路面; 0. 水泥混凝土路面; 1～2（注）. 注：当小型车比例占60%以上时，取上限，否则取下限 （6）声波传播过程中引起的交通噪声修正量△L2的计算 ΔL2=Aatm+Agr+Abar+Amisc A. 障碍物衰减量（Abar） a 无限长声屏障可按下式计算： 式中：f—声波频率，Hz Δ—声程差，m C—声速，m/s b 有限长声屏障仍按上式计算，然后根据下图进行修正。 图3 有效长度的声屏障及线声源的修正图 c 绿化林带噪声衰减计算 下表第一行给出了通过总长度为10m到20m之间的密叶时，由密叶引起的衰减；第二行为通过总长度20m到200m之间密叶时的衰减系数；当通过密叶的路径长度大于200m时可使用200m的衰减值。倍频带噪声通过密叶传播时产生的衰减见表17。 表17 倍频带噪声通过密叶传播时产生的衰减 项目; 传播距离df（m）; 倍频带中心频率（Hz）. 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000. 衰减（db）; 10≤df＜20; 0; 0; 1; 1; 1; 1; 2; 3. 衰减系数（db/m）; 20≤df＜200; 0.02; 0.03; 0.04; 0.05; 0.06; 0.08; 0.09; 0.12. d 高路堤或低路堑两侧声影区引起的等效A声级衰减量计算。 高路堤或低路堑两侧声影区衰减量为预测点在高路堤或低路堑两侧声影区内引起的附加衰减量。 当预测点处于声照区时，Abar=0； 当预测点处于声影区，Abar决定于声程差δ。 由图4计算δ，δ=a+b+c。再由图5查出Abar。 图4 声程差δ计算示意图 图5 噪声衰减量Abar与声程差δ关系曲线 e 房屋附加衰减量估算值 房屋衰减量可参照GB/T17247.2附录A进行计算，在沿道路第一排房屋声影区，近似计算可按图6和表18取值。 图6 房屋降噪量估算示意图 表18 房屋噪声附加衰减量估算量 S/S0; Abar. 40%～60%; 3dB（A）. 70%～90%; 5dB（A）. 以后每增加一排房屋; 1.5dB（A）. /; 最大衰减量≤10dB（A）. B. 地面效应Agr 声波越过疏松地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，在预测点仅预测A声级前提下，地面效应引起的倍频带衰减可用下式计算。 式中：r—声源到预测点的距离，m hm—传播路径的平均离地高度，m； 若Agr计算出负值，则Agr可用0代替。 C. 空气吸收引起的衰减（Aatm） 空气吸收引起的衰减按下式计算： 式中：a为温度、湿度和声波频率的函数。预测计算中一般根据建设项目所在地区常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数见表19。 表19 倍频带噪声的大气吸收衰减系数a 温度; 相对湿度; 大气吸收衰减系数a，dB/km. 倍频带中心频率Hz. 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000. 10; 70; 0.1; 0.4; 1.0; 1.9; 3.7; 9.7; 32.8; 117.0. 20; 70; 0.1; 0.3; 1.1; 2.8; 5.0; 9.0; 22.9; 76.6. 30; 70; 0.1; 0.3; 1.0; 3.1; 7.4; 12.7; 23.1; 59.3. 15; 20; 0.3; 0.6; 1.2; 2.7; 8.2; 28.2; 28.8; 202.0. 15; 50; 0.1; 0.5; 1.2; 2.2; 4.2; 10.8; 36.2; 129.0. 15; 80; 0.1; 0.3; 1.1; 2.4; 4.1; 8.3; 23.7; 82.8. D. 其他多方面因素引起的衰减（Amisc） 其他衰减包括通过工业场所的衰减；通过房屋群的衰减等。在声环境影响评价中，一般情况下，不考虑自然条件（如风、温度梯度、雾）变化引起的附加修正。 （7）由反射等引起的修正量 A．城市道路交叉口噪声修正量 交叉路口噪声修正值（附加值）见表20。 表20 交叉路口噪声修正值 受噪声影响点至最近快车道中轴线交叉点的距离（m）; 交叉路口. ≤40; 3. 40＜D≤70; 2. 70＜D≤100; 1. ＞100; 0. B. 两侧建筑物的反射声修正量 地貌以及声源两侧建筑物反射影响因素的修正。当线路两侧建筑物间距小于总计算高度30%时，其反射声修正量为： 两侧建筑物为反射面时：△L反射=4Hb/w ≤3.2db 两侧建筑物为一般反射面时：△L反射=2Hb/w ≤1.6db 两侧建筑物为全吸收性表面时：△L反射≈0 式中：w—为线路两侧建筑物反射面的间距，m； Hb—为构筑物的平均高度，取线路两侧较低一侧高度平均值带入计算，m 4、交通噪声预测结果与评价 根据预测模式，结合该公路工程情况确定的各种参数，计算出评价特征年度的沿线典型路段距路中心线不同距离处的交通噪声和沿线敏感点交通噪声预测值。本次评价对道路中心线两侧17.5~200m范围内做预测。 （1）道路沿线不同距离交通噪声影响预测结果 对拟建道路距道路中心线不同距离处的交通噪声的预测结果见表21。 表21 营运期交通噪声预测结果 预测 特征年; 时段; 距路中心线不同水平距离处的交通噪声预测值［dB(A)］. 17.5m; 20m; 30m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m. 2021; 昼间; 60.12; 59.42; 57.15; 55.45; 54.21; 50.44; 48.15; 46.44. 夜间; 50.77; 50.07; 47.8; 46.1; 44.85; 41.08; 38.8; 37.09. 2028; 昼间; 60.41; 59.7; 57.43; 55.74; 54.49; 50.72; 48.44; 46.72. 夜间; 51.12; 50.42; 48.15; 46.45; 45.21; 41.44; 39.15; 37.44. 2035; 昼间; 60.67; 59.97; 57.69; 56; 54.75; 50.98; 48.7; 46.98. 夜间; 51.33; 50.62; 48.35; 46.66; 45.41; 41.64; 39.36; 37.64. （2）沿线交通噪声影响评价 根据交通噪声预测结果，该道路建成后交通噪声达标距离如下： 表22 不同特征年交通噪声预测达标距离（距离道路红线） 单位：m 时段; 2021年; 2028年; 2035年. 2类; 4a类; 2类; 4a类; 2类; 4a类. 昼间; 1; 0; 1; 0; 2; 0. 夜间; 2; 0; 4; 0; 5; 0. 根据“关于铁路、公路（含轻轨）等建设项目环境影响评价中环境噪声有关问题的通知”（环发[2003]94 号文）相关要求，道路两侧声环境影响评价应以噪声值能否达到声环境功能区要求进行评价。由表21和表22的预测结果可以看出，工程建成投入营运以后，距离道路5m范围外的噪声值可以满足2类标准要求。考虑到植被吸收、建筑物遮挡等各种因素，实际的噪声达标距离要小于上述理论值。因此本项目营运期噪声不会对环境产生明显影响。 （3）敏感点声环境影响预测与评价 评价标准按照《关于公路、铁路(含轻轨)等建设项目环境影响评价中环境噪声有关问题的通知》（环发[2003]94号）进行。道路运营期评价范围内敏感点环境噪声预测值由路段交通噪声预测值与噪声本底值叠加而成。项目营期代表性敏感点噪声预测结果见表23。 表23 沿线主要敏感点噪声预测表 单位：dB(A) 年份; 名称; 距离红线(m); 背景值; 贡献值; 昼间预测结果; 夜间预测结果. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 标准; 超标量; 夜间; 标准; 超标量. 2021; 项庄村; 紧邻; 54.2; 43.4; 60.12; 50.77; 61.11; 70; 0; 51.50; 55; 0. 2028; 60.41; 51.12; 61.34; 0; 51.80; 0. 2035; 60.67; 51.33; 61.55; 0; 51.98; 0. 2021; 舞阳县计划生育服务站; 18; 51.7; 42.5; 58.09; 48.74; 58.99; 70; 0; 49.67; 55; 0. 2028; 58.37; 49.09; 59.22; 0; 49.95; 0. 2035; 58.64; 49.29; 59.44; 0; 50.12; 0. 根据预测结果，敏感点近期、中期、远期昼间、夜间噪声均不超标。结合项目所在区域规划图可知，本项目两侧规划为居住用地、学校用地、绿化用地等。为进一步减少道路噪声对周围环境的影响，评价建议： ①在道路两侧设置减速禁鸣标志，以减小汽车鸣笛对周边环境的影响。 ②在道路两侧种植绿化带，声从绿化林带中横向穿过时，声音反射在各处的茎、花、叶上，被部分植物和其他障碍物吸收。然后转变成其他能量形态，通过这一过程使声音因扩散而削弱。 ③合理安排沿路第一排建筑物的使用功能，合理进行平面布置。 ④根据规划，道路两侧规划为居住用地和学校用地。评价建议规划居民住宅及学校建设过程中应充分考虑道路噪声影响，合理退让。 通过以上措施，可以减缓道路噪声对周边敏感点的影响。鉴于中远期噪声预测的不确定性，评价要求建设单位应加强跟踪监测，并留部分资金，当后期发生噪声超标情况后，动用上述预留资金用于治理。 四、固体废物影响 本次评价道路建设完成后，运行期固体废物影响主要来自于过往车辆散落的杂物，以及过往人流遗弃的垃圾等。由于过往车辆散落的杂物与车辆所运载的物料等因素有关，其散落量很难估算，而过往人流遗弃的垃圾则与人们的生活习惯、受教育水平、社区环境管理等因素有关。落地量随社会经济的发展和城市管理水平的提高逐渐减少。 因此，本项目运营期产生的固废对环境影响很小，只要对过往的汽车进行必要的管理，对路面进行定期清扫，是可以减轻或避免对环境的不良影响的。 五、生态环境影响分析 1、对陆生植被的影响分析 道路绿化工程构建的乔木、灌木等多层次的人工植物群落，一定程度上恢复了区域内的植被覆盖率，增加了营运期道路两侧区域内的植物种类、数量，丰富了区域内植物多样性。 2、对陆生动物的影响分析 项目的建设会对野生动物的迁徙途径、栖息环境产生一定的影响。鉴于项目位于城市区域内，栖息动物多为小型啮齿类动物，是当地的优势种和常见种，生态适应性强，无大型迁徙性动物，故本工程的建设对动物的迁徙、栖息地、觅食的影响较小。 3、对城市景观的影响分析 景观是指由地貌和各种干扰作用（特别是人为作用）而形成的，具有特定的结构功能和动态特征的宏观系统。在认识上人们通过视觉、感觉（知觉）对景观产生印象、生理及心理反映，其形成的综合效应是“舒适性”。不同的建设（建筑）类型对景观的要求有所侧重，对于道路景观应更多地关注自然、关注生态。 （1）城市的面貌首先是人们通过沿道路的活动所获得的感受，道路绿化的优劣对市容、城市面貌影响很大。道路两侧绿线划分的区域主要是公共绿化景观带，当道路向市中心延伸时，绿化景观带的宽度会逐渐变窄。另外线路两侧存在高层建筑，显得街道狭窄，由于绿化的屏障作用，可减弱建筑给人的压抑感。从色彩上讲，蓝天、绿树均为镇静色，可使人心情平静。 （2）植物是创造城市优美空间的要素之一，利用植物所特有的线条、形态、色彩和季相变化等多种美学因素，以不同的树种、观赏期及配置方式形成浓郁的特色，配合路灯、候车亭、果皮箱、花坛、雕塑等，不仅可以形成丰富多彩的街道景观，美化街景，美化津城；而且可以提高城市的品位，增加城市的亲和力，为城市居民提供游憩境域。 （3）道路绿地可以点缀城市，烘托临街建筑艺术。同时还可以隐丑蔽乱，将影响街景和市容观瞻的建筑物、构筑物进行屏蔽，整齐有序的绿化能够提供视觉统一，形成一种独特的街景风格。 六、环保投资 本次工程总投资1975.75万元，其中主要环保投资共计31万元，占项目总投资的1.57%。项目施工期和营运期环保设施及环保投资见表24。 表24 项目主要环保投资及设施设备验收一览表 类别; 污染因素; 治理措施; 投资 （万元）; 验收标准. 施 工 期; 废水; 施工清洗废水经沉淀池（2座5m3）沉淀、澄清液可循环使用; 2; 合理处置. 废气; 扬尘; 施工场地四周设置围挡；配备洒水车，定期洒水抑尘；堆场及裸露地面覆盖；运输车辆清洗、加盖布蓬等；在线监控系统; 18; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织限值. 噪声; 严格管理、作禁鸣要求，夜间禁止施工，设置临时声屏障，选用低噪声设备、合理布置施工场地等; 5; 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 固体废物; 施工清理出来的弃土弃渣在指定地点临时堆存并及时清运；临时渣土覆盖、侧部围挡，周边设排水沟；生活垃圾定期清运; 6; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）. 运 营 期; 噪声; 设置减速慢行、禁鸣标志、减速带; 计入工程费用; /. 固体废物; 设置垃圾桶; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）. 合计; /; 31; /.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工扬尘 | ①施工现场地面硬化处理、洒水降尘 ②施工现场用彩钢板围挡 ③堆场加盖篷布等遮挡措施 ④对运输车辆进行定期冲洗 | 减少扬尘 |
|  |  | 沥青烟气 | 施工现场不设沥青拌和站，购买成品沥青砼 | 沥青烟散发量少 |
|  |  | 机械尾气 | 使用达标排放机械、汽车，加强维 修维护，使设备处于最佳运行状态 | 对周围环境影响较小 |
|  | 营运期 | 汽车尾气 | ①加强交通管理，限制尾气超标车辆上路；②加强交通巡察，减少堵车和塞车现象；③加强道路养护及交通标志维修，使道路处于良好状态 | 满足相关环保要求 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 | 施工废水经沉淀处理后，循环利用，不外排 | 不外排 |
|  | 营运期 | 路面雨水径流 | 通过路面设置的雨水排水系统进入雨水收集沟，排入市政管网 | 满足相关环保要求 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 弃土 | 市政部门指定的垃圾填埋场集中处置 | 满足相关环保要求 |
|  |  | 建筑垃圾 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 环卫统一收集处理 | 卫生填埋 |
|  | 营运期 | 散落的垃圾 |  |  |
| 噪 声 | 施工期 | 噪声 | 采用低噪声设备、夜间（22:00~6:00）禁止施工、运输车辆减速慢行、设临时声屏障等 | 满足相关环保要求 |
|  | 营运期 | 噪声 | 加强道路管理、限制车速，禁止鸣笛，设绿化带 | 敏感目标达标 |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 建设项目对生态环境的主要影响为：施工期工程施工对土壤理化性质的影响、地表植被破坏及工程挖填方等对生态环境产生的影响；项目建成后，随着道路两侧绿化的实施，区域植被数量将有所增加，生态环境将会得到一定程度的改善。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、评价结论 1、项目概况 舞阳县文化路北段（张家港路至三环路）道路建设工程总投资1975.75万元，位于舞阳县文化路北段，南起张家港路，东至北三环路，工程道路全长677.33m，控制红线35m，主路面宽21m（两侧机动车道8m，两侧非机动车道2.5m），两侧人行道7m，种植行道树266棵，新建雨水管道677.33m，新建污水管道677.33m，给水（消防）管道、天然气管道、通信及电力电缆敷设677.33m，新建路灯46基。 2、产业政策相符性和规划合理性 根据《产业结构调整目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中第二十二条城市基础设施中的城市道路及智能交通体系建设，符合国家当前产业政策。本项目已于2020年2月21日取得项目备案证明，项目代码为：2020-411121-48-03-004029。 根据《河南省舞阳县城乡总体规划（2017-2035）》中心城区用地规划图（详见附图3），项目用地性质属于城市道路用地，符合舞阳县总体规划要求。根据《舞阳县城乡综合佳通系统专项规划（2017-2035）》中心城区道路系统规划图（详见附图4），本工程道路属于城市次干路。 3、环境质量现状 项目区域空气环境质量与《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准对比，NO2、SO2、PM10、PM2.5、CO、O3均可满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级要求，项目区域周围环境空气质量良好；地表水三里河主要污染因子COD、BOD5、总磷年平均值可以均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准的要求，氨氮个别监测数据不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，主要原因是三里河为舞阳的排污河，接纳了城区和工业企业污水所致；区域声环境质量较好，可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准要求。 4、环境影响分析及污染防治措施 （1）废气 施工期环境空气污染物主要为施工扬尘、运输扬尘、施工机械和汽车尾气以及路面铺设中产生的沥青烟。建设单位应对施工场地加强洒水抑尘，禁止露天堆放散装物料；控制运输车辆冒装渣土、带泥上路和沿途撒漏污染，确保密闭运输；裸露地面采取绿化、硬化、洒水、覆盖等措施。另外，本项目采用外购沥青混凝土，采用密闭沥青混凝土拌和运输，因此对周围大气环境影响较小。 项目运营期对大气环境的影响主要为汽车尾气，评价建议加强道路交通的管理，加强交通巡查和道路养护等，使道路处于良好运行状态，经采取以上措施，运营期汽车尾气对周围环境的影响较小。 综上所述，本工程施工期和运营期对周围大气环境的影响较小。 （2）废水 项目施工期产生的施工废水经沉淀池沉淀处理后用于场地洒水抑尘，不外排，施工人员均不在项目区食宿，施工人员入厕依托周边公厕，在整个施工期间仅有少量的洗脸和洗手废水产生，该部分废水经过简单沉淀后用于场地洒水降尘不外排。因此，工程实施对周围水环境影响较小。 项目运营期废水主要来自降雨时产生的路面径流，通过路面设置的雨水排水系统排入市政管网，不会对沿线水体造成影响。因此，工程实施对周围水环境影响较小。 （3）声环境影响分析 项目在施工期采用低噪声设备、合理布置施工运输线路等措施尽量减少工程施工对周围环境的影响。 营运期，通过采取加强道路管理、限制车速、禁止鸣笛等措施，可有效降低对敏感点的影响。由预测结果可以看出，工程建成投入营运以后，距离道路1m范围外的噪声值可以满足2类标准要求。考虑到植被吸收、建筑物遮挡等各种因素，实际的噪声达标距离要小于上述理论值。因此本项目营运期噪声不会对环境产生明显影响。 综上所述，拟建道路施工及运营期产生的噪声对周围声环境的影响较小。 （4）固体废物 本项目施工期产生的固废主要为清理地面过程中产生的弃土，施工产生的建筑垃圾、生活垃圾等。施工产生的弃土和建筑垃圾拟全部清运至垃圾堆场，生活垃圾由环卫部门统一收集处理；项目运营期产生的散落垃圾由环卫部门统一收集处理。因此本项目产生的固体废物不会对周围环境产生二次污染。项目产生的固废对周围环境无明显影响。 （5）生态影响 建设项目对生态环境的影响主要在施工期，施工期主要是工程施工改变了土地的利用性质，地表植被破坏及工程挖填方等对生态环境产生的影响。项目建成后，随着道路绿化的实施，区域植被数量将有所增加，生态环境将得到一定程度的改善。 5、总量控制 本项目为市政道路工程，建设过程和营运过程中均不涉及水污染物和大气污染物总量指标，总量预支增量为0。 二、评价建议 1、严格执行环保“三同时”制度，污染防治设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 2、将环境保护相关要求列入工程招投标方案，严格要求工程施工单位落实各项环境保护措施。 3、施工期文明施工，合理安排施工时间，对高噪声源合理布局，尽量采取封闭措施，将施工噪音降到最低。 三、评价总结论 综上所述，舞阳县文化路北段（张家港路至三环路）道路建设工程符合相关规划要求，符合国家产业政策和管理的相关要求，项目选址可行，在采取相应的污染防治措施以及充分落实评价建议的基础上，项目产生的污染物可以实现达标排放，对周围环境的影响较小。拟建项目不存在重大的环境制约因素，从环保角度分析，项目建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 项目委托书 附件2 项目备案文件 附件3 营业执照 附件4 法定代表人身份证 附图1 项目现场照片 附图2 项目地理位置图 附图3 项目周围环境示意图 附图4 舞阳县中心城区用地规划图 附图5 舞阳县中心城区道路系统规划图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专 项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 1-2 项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价

项庄村                                     北三环

项目区域现状                            项目区域现状

计划生育服务站                            张家港路

附图1  项目现场照片

项目位置

附图2    工程位置示意图

本项目

农田

18m

舞阳二高

清华园

计划生育服务站

计划生育服务站

永泰绿景苑

项庄村

张家港路

北三环

附图3  项目周边环境示意图

本项目

附图5  舞阳县中心城区道路规划图

项目位置

本项目

附图5  舞阳县中心城区道路规划图

附件1  委托书

附件2  备案证明

附件3  营业执照

附件4  法人身份证

建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与 范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  | 三级 |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长 5～50km |  |  |  |  |  | 边长=5 km |  |  |  |
| 评价因子 | SO2 +NOx 排放量 | ≥ 2000t/a□ |  | 500 ~ 2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500 t/a |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物(SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3 ) 其他污染物 ( /) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  |  |  |  | 地方标准 □ |  |  |  | 附 录 D □ |  |  |  |  | 其他标准 □ |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  |  | 二类区 |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2018）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据 |  |  |  |  |  | 现状补充监测□ |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区□ |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 □ 现有污染源 □ |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与 评价 | 预测模型 | AERMOD | ADMS □ |  |  |  | AUSTAL2000 □ |  |  | EDMS/AEDT □ |  |  | CALPUFF □ |  | 网格模型 □ |  |  | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥ 50km□ |  |  |  |  | 边 长 5～50km □ |  |  |  |  |  |  |  | 边 长 = 5 km |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次 PM2.5 □ 不包括二次 PM2.5 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度 贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100% □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大标率＞10% □ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30% |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大标率＞30% □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放 1h 浓度 贡献值 | 非正常持续时长 （ ）h |  |  | C非正常占标率≤100% □ |  |  |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标 □ |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标 □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体 变化情况 | k ≤-20% □ |  |  |  |  |  |  |  |  | k ＞-20% □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测 计划 | 污染源监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测 □ 无组织废气监测 □ |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 不需设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（/）t/a |  |  |  | NOx:（/）t/a |  |  |  |  |  | 颗粒物:（/）t/a |  |  |  | / |  |  |
| 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |