建设项目环境影响报告表

# 项目名称：漯河市昌弘佳门业有限公司年产3万套环保生态门、1万套钢木门项目

# 建设单位(盖章)：       漯河市昌弘佳门业有限公司

编制日期：2020年4月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	8

三、环境质量状况	15

四、评价适用标准	17

五、建设项目工程分析	20

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	29

七、环境影响分析	29

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	47

九、结论与建议	48

本报告应附以下附件、附图：

附件

附件1：项目备案通知书

附件2：营业执照

附件3：租赁合同

附件4：土地证

附件5：规划证明

附件8：环评委托书

附件9：声明

附图

附图1：项目所在地地理位置图

附图2：项目所在地周围500m土地利用示意图

附图3：项目平面布置图

附表：

建设项目环评审批基础信息表

建设项目总量申请表

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 漯河市昌弘佳门业有限公司年产3万套环保生态门、1万套钢木门项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 漯河市昌弘佳门业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李士昌 |  |  | 联系人 |  |  | 李士昌 |  |  |
| 通讯地址 | 漯河市舞阳县人民路与青岛路交叉口路南西侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13069589690 |  |  | 传真 |  | - | 邮政编码 |  | 462400 |
| 建设地点 | 漯河市舞阳县人民路与青岛路交叉口路南西侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 舞阳县产业集聚区建设管理委员会 |  |  | 批准文号 |  |  | 2020-411121-20-03-023648 |  |  |
| 建设性质 | 迁建 |  |  | 行业类别及代码 |  |  | C2110木质家具制造 C2130金属家具制造 |  |  |
| 占地面积 | 2000m2 |  |  |  | 绿化面积 |  | 100m2 |  |  |
| 总投资 （万元） | 1700 |  | 其中：环保投资 （万元） |  | 35 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 2.1% |
| 评价经费 （万元） | - |  |  |  | 建设周期 |  | 3个月 |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括发电机等） 一、原辅材料 表1-1建设项目原辅材料消耗情况 序号; 名称; 单位; 迁建前; 迁建后; 变化情况; 来源. 1; 钢板; 万张/a; 0; 2; +2; 外购. 2; 生态板; 万张/a; 2; 6; +4; 外购. 3; 钢管; 万根/a; 0; 6; +6; 外购. 4; 蜂窝纸; 万根/a; 4; 4; +0; 外购. 5; 转印膜; t/a; 0; 1; +1; 外购. 6; PVC封边条; 卷/a; 0; 700; +700; 外购. 7; 发泡胶; t/a; 0; 5; +5; 外购，25kg/桶. 8; 白乳胶; t/a; 25; 25; +0; 外购，50kg/桶. 9; 颗粒胶; t/a; 0; 2; +2; 外购，25kg/桶. 10; 木方; 万根/a; 6; 9; +3; 外购. 11; 玻璃; 张/a; 5000; 0; -5000; 外购. 表1-2项目主要原料理化性质 名称; 主要理化性质. 生态板; 是木工材料的一种，它以密度板为基材，表面经过六至九次打磨、上底漆、烘干、抛光高温烤制而成。目前主要用于橱柜、房门等；烤漆板可分亮光、亚光及金属烤漆三种。。. 发泡胶; 发泡胶是一种主要用于建筑门窗边缝、构件伸缩缝及孔洞处的填充、密封、粘结。其基本组份为聚氨酯预聚体，分子式(C10H8N2O2.C6H14O3)x，分子量44.0962，正常适用温度+5～+35℃，正常适用空气湿度为60以上，是一种依靠湿气固化的聚氨酯弹性密封发泡材料，它分枪式和管式两种，枪式是需要专用聚氨酯发泡枪才能使用，管式配有一次性的胶管。它是一种单组分、湿气固化、多用途的聚氨酯发泡填充弹性密封材料。. 白乳胶; 学名聚醋酸乙烯酯乳胶。主要原料：醋酸乙烯，分子式：CH3COOCHCH2。其在常温下是无色透明液体，易挥发，带有特殊甜味，可与醇、醚相溶混，不溶于脂肪烃，微溶于水。沸点73℃，自燃点427℃，爆炸极限2.6-13.4%（体积），空气中允许浓度极限0.2mg/m3。低毒、无腐蚀，可在室温下干燥、粘合面柔软、抗冲击、耐老化性能优良。. PVC封边条; 主要成分为聚氯乙烯，广泛用于移门、室内门、家具、橱柜、装饰板材等，既可表面贴面，又可真空吸塑，使用加工快捷，定型好，是新型环保型装饰材料，PVC（1400mm×20C）吸塑膜每米0.3千克。. 转印膜; 用特殊的热转印油墨把各种图案印刷在特殊的一种纸上面，然后通过温度和压力将图案再转移到产品上。这种特殊的在热转印工艺中的纸张就叫做热转印纸。转移印花是指经转印纸将染料转移到物品的印花工艺过程。它是根据一些分散染料的升华特性，选择在150~230°C升华的分散染料，将其与浆料混合制成"色墨"，再根据不同的设计图案要求，将"色墨"印刷到转移纸上（这是一种特制的纸，故称转移纸），然后将印有花纹图案的转移纸与物品密切接触，在控制一定的温度、压力和时间的情况下，经过扩散作用进入物品内部，从而达到着色的目的。. 二、主要设备 建设项目搬迁前后主要生产设备名称与数量见表1-3。 表1-3建设项目主要设备表 序号; 设备名称; 迁建前（台/套）; 迁建后（台/套）; 变化. 折弯机; 0; 2; +2. 剪板机; 1; 1; +0. 冲床; 0; 3; +3. 冷压机; 4; 6; +2. 精密锯; 3; 2; -1. 封边机; 1; 2; -1. 开槽锯; 0; 1; +1. 多片锯; 1; 1; +0. 气泵; 0; 2; +2. 涂胶机; 0; 1; +1. 转印机; 0; 1; +1. 立铣; 0; 2; +2. |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  |  | 消耗量 |  |
| 水（吨/年） |  | 500 |  |  | 燃油（吨/年） |  |  | / |  |
| 电（千瓦时/年） |  | 50万 |  |  | 燃气（Nm3/年） |  |  | / |  |
| 燃煤（吨/年） |  | / |  |  | 蒸汽（m3/年） |  |  | / |  |
| 废水（工业废水□生活废水√）排水量及排放去向 本项目为新建项目，实行雨污分流，雨水经雨水收集系统收集后排入附近河流。本项目生产过程中生产废水产生量为50t/a，经沉淀池沉淀后回用于生产工序，生活污水产生量为360t/a，废水经过化粪池预处理后，经市政污水管网排入舞阳县产业集聚区污水处理厂集中处理，最终排至三里河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模：（不够时可附另页） 1、项目概况 漯河市昌弘佳门业有限公司成立于2015年11月25日，注册资金800万元人民币，原经营地址位于舞阳县孟寨镇周柴村宁洛高速路口向北约100m路东，主要经营木门和推拉门制造，现因发展需要，整体搬迁至舞阳县人民路与青岛路交叉口路南西侧，本项目占地面积2000m2，项目建成后年产3万套环保生态门、1万套钢木门，该项目已于2020年4月20日取得舞阳县发展改革与工业信息化委员会出具的河南投资项目备案证（项目代码：2020-411121-20-03-023648）。 为科学客观地评价项目建设过程中以及运营后对周围环境造成的影响，根据《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》中有关规定，该项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2019年本）》，本项目属于“十、家具制造业，27 家具制造中的其他，应编制环境影响报告表。 为了严格贯彻执行国家、河南省及舞阳县有关环保政策、法规的要求，漯河市昌弘佳门业有限公司委托我公司进行漯河市昌弘佳门业有限公司年产3万套环保生态门、1万套钢木门项目的环境影响评价工作，对项目产生的污染及环境影响程度进行评价，从环境保护的角度评估项目建设的可行性。环评单位在接到委托后，即进行了现场调查及资料收集，在此基础上编制了本项目的环境影响报告表，提交给建设单位，供环保部门审查批准。 项目名称：漯河市昌弘佳门业有限公司年产3万套环保生态门、1万套钢木门项目； 建设单位：漯河市昌弘佳门业有限公司； 建设地点：舞阳县人民路与青岛路交叉口路南西侧； 建设规模：本项目租赁用地2000m2，项目建成后年产3万套环保生态门、1万套钢木门项目； 项目性质：迁建； 投资总额：1700万元，其中环保投资35万元，占总投资额的2.1%； 项目定员：项目员工30人； 工作制度：本项目采取白班一班制，每班8小时，年工作300天，年工作2400小时。 2、项目地理位置及周边环境概况 本项目位于漯河市舞阳县产业集聚区，具体地理位置建附图1。其中所在厂房四周均为厂房；项目厂界周围500m内土地利用现状见附图2。本项目利用现有厂房生产，平面布置见附图3。 3、工程内容及规模 本项目搬迁前后工程主体及产品方案见表1-8。 表1-8工程主体及产品方案 主要指标; 迁建前; 迁建后; 变化情况. 总投资; 300万元; 1700万元; +1400万元. 地址; 舞阳县孟寨镇周柴村宁洛高速路口向北约100m路东; 舞阳县人民路与青岛路交叉口路南西侧; /. 产品及产能; 木板3万套、推拉门5000套; 环保生态门3万套、 钢木门1万套; 推拉门不生产，新增钢木门一万套. 建筑面积; 2800m2; 2000m2; -800m2. 年运时数; 2400; 2400; 不变. 4、公用工程 （1）给排水 新建项目总用水为500t/a来自当地自来水管网。本项目全厂雨污分流，雨水通过雨水管道排入附近水体；本项目冲洗废水产生量为50t/a，经沉淀池沉淀后，回用于生产工序；生活污水产生量360t/a，经市政污水管网排入舞阳县产业集聚区污水处理厂集中处理，最终排至三里河。 （2）供电 本项目用电量为50万千瓦时/年，由当地电网提供。 （3）储运工程 建设项目设备材料在专用仓库存储，采用汽车运输。 建设项目公用及环保工程一览见表1-10。 表1-10 建设项目公用及环保工程一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 建筑面积. 主体工程; 生产车间; 2000m2; 1F，钢构，H=8m. 辅助工程; 原料区. 成品区. 仓库. 办公区. 公用工程; 给水; 500t/a; 当地自来水管网. 排水; 雨污分流; /. 供电; 50万度/年; 市政供电. 环保工程; 废水处理; 生活污水; 360t/a; 经市政污水管网排入舞阳县产业集聚区污水处理厂集中处理，最终排至三里河。. 生产废水; 50t/a; 经沉淀池沉淀后回用于生产工序. 噪声控制; 隔声、减振、距离衰减. 废气处理; 有组织; 粉尘; 布袋除尘器处理后通过15m排气筒（1#）排放. 非甲烷总烃; UV光氧+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（2#）排放. 无组织; 粉尘; 加强车间通风. 非甲烷总烃. 固废处置; 废边角料（木材）; 收集外售；新建一般固废暂存间5m2. 废边角料（钢材）. 废包装袋. 收集尘. 废活性炭; 有资质单位定期处置；新建危废间5m2. 废胶桶. 胶渣. 生活垃圾; 环卫部门清运. 5、厂区平面布置 建设项目的厂区平面布置是按工艺要求和总平面布置的一般原则，结合地形等特点，在满足生产及运输的条件下，尽量节约土地，力求布置紧凑，厂区西侧为办公楼，北侧为为主要生产车间，仓库位于生产车间东侧，紧邻生产车间，厂区大门设在东侧。 厂房布置设计符合设计规范，交通方便，布置合理，能够满足项目生产要求和相关环保要求，厂房平面布置详见附图4。 6、产业政策和规划相符性分析 （1）根据《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修订)》，本项目不属于淘汰类、限制类项目，为允许类，不违背国家产业政策。 （2）本项目生产过程中所用的原料、设备、工艺无国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）中淘汰、限制类，经查阅，本项目不属于禁止用地项目目录（2012年本）和限制用地目录（2012年本）之列，因此本项目符合国家土地政策。 （3）根据舞阳县产业集聚区管理委员会出具的证明（见附件），本项目符合舞阳县产业集聚区产业政策。 （4）根据企业提供土地证（见附件），项目用地为工业建设用地。 综上所述，项目符合国家产业政策和相关规划。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为迁建项目，漯河市昌弘佳门业有限公司成立于2015年11月25日，注册资金800万元人民币，原经营地址位于舞阳县孟寨镇周柴村宁洛高速路口向北约100m路东，主要经营木门和推拉门制造，现因发展需要，整体搬迁至舞阳县人民路与青岛路交叉口路南西侧，本项目占地面积2000m2，项目建成后年产3万套环保生态门、1万套钢木门。 由于本项目现已搬迁，故不存在原有项目环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 2.1.1地理位置 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口市，南连驻马店市地理坐标为北纬33°24′~33°59′，东经113°27′~114°17′，全境东西长77.3km，南北宽63.7km，总面积2617km2，占河南省总面积的1.6%，其中市区位于东经114°01′、北纬33°33′，距省会郑州145km。 地处华北平原西南边缘，是内陆特区漯河市辖县。地理坐标为北纬33°24'~33°59'，东径113°27'~114°16'，南邻舞钢市，北接襄城县，东连源汇区，西靠叶县，总面积777平方公里，耕地75万亩。 本项目漯河市舞阳县人民路与青岛路交叉口路南西侧，项目地理位置附图一，厂址周边环境现状见附图二。 2.1.2地形、地貌 舞阳县为平原区，地貌类型属伏牛山东麓冲洪积垄岗状平原与沙、澧河冲湖积平原，舞阳县地处淮河流域，沙、澧河贯穿全境，海拔62~102m，南高北低，西高于东，自西向东缓斜。保和乡马岗村西北最高，海拔102m，九街乡大杨村一带最低，海拔62m。 县区地貌分布： Ⅳ4沙、澧河近代河流带状冲积平原地貌，分布于沙河、澧河河流两岸，沿河呈带状分布，地表是全新统（Q41）早期河流冲积相的粉质粘土、砂、粉土地层； Ⅳ3沙、汝冲湖积平原地貌，分布于沙河、汝河、颍河河间地块，地形平坦总体地势西高东低。地表是全新统（Q42）晚期冲湖积相的粉质粘土、粉土地层； （Ⅲ1）伏牛山东麓冲洪积垄岗状平原，分布于舞阳县城及其以南，条带状由西向东展布。地表是晚更新统（Q3）时期冲积、风积相的粉质粘土、粉土地层；本项目厂址位于冲洪积垄岗状平原区，调查评价区涉及冲洪积垄岗状平原（Ⅲ1）和南部的冲湖积平原地貌（Ⅳ3）。调查评价区内地形平坦，南高北低，地势变化平缓。 2.1.3气候、气象 舞阳县地处中原腹地，属于暖温带季风大陆性气候，处于半湿润气候区，具有亚热带同温带明显特征，一年当中，冷热交替，四季分明，春、秋较短，冬、夏较长。气候特点表现为冬季寒冷干燥雨雪少，夏季炎热雨集中，秋季凉爽日照长，春季干旱多大风根据漯河市气站近20年的常规气象资料统计结果表明，舞阳县年平均气象14.8℃。以7月份平均气温最高，为27.5℃；1月份气温最低，平均值为0.5℃。在全年中，3-6月份增温迅速，9-12月降温较快。极端最高气温43℃，极端最低气温-17.9℃。年平均相对湿度为73%。由于受季风影响，夏季空气较湿润，春冬季节空气较为干燥。平均降水量814.2mm，降水主要集中在6-9月份，降水量极大值为1047.88mm，降水量极小值为363mm。日照时数2187~2359小时；全年风向偏南风略占优势，以SSE出现频率最高，年平均风速为2.4m/s，冬季多为东北风，风力一般3~4级；夏季多为东南风，风力一般2~3级。 根据漯河市气象局提供气象资料，舞阳县近20年常规气象统计结果见表2-1。 表2-1 舞阳地区逐月风速、温度年平均统计资料一览表 序号; 项目; 统计值. 1; 年平均风速m/s; 2.2. 2; 年平均气温℃; 14.8. 3; 极端最高气温℃; 43.0. 4; 极端最低气温℃; -17.9. 5; 年平均相对湿度%; 73. 6; 年平均降水量mm; 814.2. 7; 降水量极大值mm; 1047.8. 8; 降水量极小值mm; 363. 9; 年平均日照时数h; 2187~2359. 2.1.4水文 舞阳县地下80～150m富含水沙层，地下水补给来源为大气降雨，地下水类型为上层滞水，水位的升降变化直接受降雨量多少的影响。境内地下水分为丰水区、一般水区和贫水区，、拐子王、太尉和其他乡镇的唐河、泥河两岸低洼地区为丰水区、面积为146km2，占全县总面积的18.8%，孟寨、章化、候集马村、姜店、九街等乡镇为一般水区，面积为464km2，占全县总面积的59.8%其余为贫水区。本项目所在区域属于舞阳县境内的一般水区。 （1）地下水 舞阳县地下水资源相对较少，储量约1亿m3，含盐量较多，硬度较高。舞阳县地下水分为丰水区、一般水区和贫水区，地下水流向自西向东。、拐子王、太尉和其他乡镇的唐河、泥河两岸的低洼区，属丰水区，占全县面积18.8%。孟寨、章化、侯集、马村、姜店、九街乡（镇）为一般水区，舞泉镇和保和、辛安、吴城镇为贫水区。区域上，舞阳县北部乡镇浅层地下水丰富，平均地下水位2~6m，南部岗区浅层地下水贫乏，生活及工农业用水主要提取深层地下水，平均地下水位在20~30m左右。中深层地下水单位出水量6m3/d•m。深层水开发难度大，可取的有两层：第一层在60~90m之间，第二层在100~140m之间，单井出水量50t左右。全县平均地下水资源量可开采数为13.80万m3/km2，舞阳县集聚区浅层最高静水位5m，最低静水位17m左右，动水位70~90m。 （2）地表水 舞阳县属淮河水系，主要河流有泥河、澧河、干江河，自西至东横贯全境。此外还有干江河、灰河、骂子河、唐河、泥河、回曲河、尧河等多条河流，并有贾湖、贾菱湖、狄高湖三大湖，过境径流总水量年平均1.68亿m3，合计水资源总量为2.65亿m3，但年变化量大，部分河流枯水期断流。 舞阳县污水处理厂废水经处理后最终排入三里河。三里河属淮河流域汝河系，发源于舞钢市庙街乡西南部祖庙山，至彦张村西北入舞阳县，在枣林乡三里店成为舞钢市与舞阳县的界河，向东流至张营村入西平县，最终汇入洪河，流域面积224.3km2，其中上游境外流域面积129.5km2，境内流域面积94.8km2，河道总长41km，境外长17km，境内长24km，宽约30~50m，县城南段河口宽70m，年平均水深1.5m左右，枯水期流量0.2~0.5m3/s，河底大致坡降为1/2200，防洪标准为二十年一遇，防洪量为359m3/s，除涝标准为三年一遇，除涝流量为55.3m3/s。三里河为舞阳县城区纳污河流，在舞阳县境内其水体功能为Ⅳ类水体。 2.1.5生物资源 舞阳县地处暖温带，动植物种较为丰富，目前多为人工饲养和栽培。主要粮食作物有小麦、玉米、豆类、红薯等；主要经济作物有烟草、棉花、芝麻、花生、油菜、蔬菜等；果树主要有苹果、核桃、杏、梨、枣和柿子等；药用植物有荆芥、防风、菌陈、益母草、益母麻、马齿苋、芦山草、老管革等。舞阳县的主要动物种类有牛、猪、羊、鸡、鸭、兔等人工养殖的畜禽和狗、猫等家养宠物；野生动物主要有黄鼠狼、鼠、野兔、蛇、青蛙、鸟类、昆虫等。 2.2舞阳县产业集聚区总体发展规划基本情况 舞阳县产业集聚区是河南省首批175家省级产业集聚区之一，原规划面积12.42km2，发展定位为“河南省重要的盐化工基地”。2012年12月18日，在《河南省发展和改革委员会关于舞阳县产业集聚区发展规划调整方案的批复》（豫发改工业〔2012〕2385号）中，同意对舞阳县产业集聚区范围进行调整，在原集聚区范围的基础上向东向北扩展，总面积由原来的12.42平方公里增加到19.63平方公里。《舞阳县产业集聚区发展规划调整方案（2013-2020）环境影响报告书》由河南省环境保护厅2017年以（豫环审【2017】82号）给予审查。 （1）规划位置及范围 舞阳县产业集聚区位于舞阳县县城东南，集聚区规划范围为：北至北四环路，南至南环路，西至海南路—深圳路—浦东路一线，东至东八号路（经十六路）—东三号路（兴业路）一线，规划面积19.63平方公里，其中建成区2.42平方公里，发展区9.34平方公里，控制区7.87平方公里。 规划期限：近期为2013-2015年；远期为2016-2020年。 （2）产业定位 发展定位：河南省重要的盐化工产业基地；区域性纺织服装、制鞋产业基地；舞阳县域乃至漯河市域经济发展的重要增长极。产业定位：以盐及盐化工产业为导，优化盐化工产业结构，重点打造精细化工产业链，提高盐化工产业附加值，形成集约化、规模化发展的产业布局，打造河南省重要的盐化工产业基地。推进纺织服装制鞋等相关产业的发展，突出产品特色，打造知名品牌，形成集产品生产、加工、展览、销售为一体的纺织服装、制鞋产业基地。 （3）产业布局 舞阳县产业集聚区总体用地布局结构为“一轴、四片区”。 一轴：沿人民路空间发展轴。人民路发展轴串联集聚区各个产业片区，是城市中心城区和产业集聚区联系的主要轴线。 四片区：西部工业区、东部工业区、中部工业区以及北部的综合服务区。西部工业区位于人民路以南、东环路以西，规划依托现状盐化工企业，形成以盐化工、医药化工为主的工业片区；东部工业区位于东环路以东，规划延伸盐化工产业链，在该片区发展精细化工；中部工业区位于人民路以北、北三环路以南，规划形成以纺织服装制鞋、机械装备制造及现代物流等产业为主的工业片区；北部综合服务区位于北三环以北，发展集居住、科技研发、配套服务、休闲娱乐等为一体的综合性服务片区。结合空间机构，规划将舞阳县产业集聚区划分为八个功能区：盐及化工产业园区、服装服饰产业园区、医药化工产业园区、现代装备制造产业园区和仓储物流产业园区等五个专业园区，以及居住服务综合片区和工业邻里中心等三个配套园区。 （5）舞阳县产业集聚区规划环评准入要求 根据《舞阳县产业集聚区发展规划调整方案（2013~2020）环境影响报告》（报批版）内容，集聚区负面清单见表2-2、准入条件见表2-3。 2-2 舞阳县产业集聚区负面清单 类别; 负面清单. 管理要求; 禁止入驻一次性固定资产投资低于3000万元的不涉及危险化学品的化工项目；禁止入驻一次性固定资产投资低于5000万元的涉及危险化学品的化工项目；禁止入住一次性固定资产投资低于2000万元的单纯混合、分装、复配类化工项目. 禁止入驻国家产业结构调整指导目录淘汰、限制类项目. 禁止投资建设列入禁止用地目录、限制用地目录的项目. 禁止建设《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号）明确产能严重过剩行业的新增产能项目. 禁止入驻投资强度较小，不能满足《河南省人民政府关于进一步加强节约集约用地的意见》（豫政[2015]66号）文件要求的建设项目. 禁止建设列入《环境保护综合目录》（2015年版）的高污染、高风险产品（采用附录中工艺且符合园区产业定位的项目除外）. 禁止入驻不符合《河南省化工项目环保准入指导意见》相关要求的项目. 禁止入驻不符合集聚区产业定位，且高水耗、高能耗、污染排放量较大的行业，如钢铁、造纸、水泥、制革、电镀、陶瓷等。合成氨项目除外. 禁止引进三废处理技术不成熟、经济不可行的项目. 禁止新增非集中供热性质的燃煤锅炉. 禁止入驻低于国家二级清洁生产标准要求的建设项目. 禁止污染严重，破坏自然生态和损害人体健康，公众反对意愿强烈的项目. 盐及盐化工; 集聚区内新建制盐单套装置达到60万吨/年以上生产规模，改扩建制盐单套装置达到30万吨 /年以上规模，淘汰单套设备产能20万吨/年及以下的制盐装置. 舞阳县产业集聚区内联碱生产总规模不应大于150万吨/年. 集聚区内新建、扩建联碱项目设计规模不得小于60万吨/年；其中重质纯碱设计能力不得小 于60%，必须全部生产干氯化铵. 产业集聚区禁止入驻烧碱、聚氯乙烯项目和液氯生产项目。对于集聚区内已经建成的河南永 银化工烧碱、聚氯乙烯和液氯生产项目，禁止其扩大现有产能. 禁止入驻采用氨碱工艺制备纯碱的项目. 精细化工; 禁止入驻农药类生产项目. 禁止入驻染料、染料中间体、颜料项目. 禁止入驻二硫化碳生产项目. 禁止入驻涉及生物发酵的医药类项目. 禁止入驻涉及重金属排放的精细化工项目. 新建废钢铁加工配送项目年废钢铁加工能力必须在15万吨以上；改造、扩建废钢铁加工配 送企业年废钢铁加工能力应达到10万吨以上. 机械装备制造; 新建废钢铁加工配送项目厂区面积不小于3万平米，土地使用手续合法（租用合同不少于15年），作业场地不小于1.5万平米。改造、扩建废钢铁加工配送企业要求厂区面积不小于2万平米，土地使用手续合法（租用合同不少于15年），作业场地不小于1万平米. 废钢铁加工配送企业应配有剪切设备或破碎设备以及配套装卸设备和车辆等，必须配备辐射监测仪器、电子磅和非钢铁类夹杂物分类设备等. 纺织服装; 禁止入驻印染类项目. 其他; 舞阳县域内合成氨总生产规模不得大于45万吨/年。合成氨生产项目必须采用SIS安全连锁系统并保证在事故发生后2分钟内停车。产业集聚区内液氨储罐管道管径规格不大DN100。. 新建合成氨生产装置，单系列生产规模应不低于1000吨/日（综合利用和联产项目除外）。. 禁止入驻半水煤气氨水液相脱硫、天然气常压间歇转化工艺制合成氨项目。. 禁止入驻一氧化碳常压变化及全中温变换（高温变换）工艺、没有配套硫磺回收装置的湿法脱硫工艺，没有配套建设吹风气余热回收、造气炉渣综合利用装置的固定层间歇式煤气化装置。. 2-3 舞阳县产业集聚区环境准入条件 项目 类别; 环境准入条件. 鼓励类; （1）鼓励符合集聚区产业定位且列入国家产业结构调整指导目录鼓励类的项目入驻； （2）鼓励有利于集聚区产业链条延伸的项目、市政基础设施入驻； （3）鼓励利用集聚区产生的固废综合利用项目入驻； （4）鼓励有利于节能减排的技术改造项目入驻； （5）鼓励利于消耗中水的项目入驻； （6）鼓励现有符合产业定位的高能耗、高水耗企业的清洁生产、技术升级改造； （7）鼓励符合国家产业政策和集聚区产业定位的退城入园项目。. 允许类; （1）不属于禁止、限制、鼓励行业的其余行业均为允许行业； （2）集聚区化工区允许与集聚区及周边企业相配套的产业链条延伸项目以及污染较小的精细化工项目入驻； （3）允许行业的准入原则：满足以下基本条件和总量控制、投资强度等要求，其中石化行业中，轻污染、低能耗的精细化工行业为允许行业. 禁止类; （1）禁止入驻列入舞阳县产业集聚区负面清单中的项目. 产业 发展; 总体; （1）鼓励符合集聚区主导产业定位的产业入驻； （2）鼓励有利于集聚区产业链条延伸的项目、市政基础设施入驻； （3）鼓励利用集聚区产生的固废综合利用项目入驻； （4）鼓励有利于节能减排的技术改造项目入驻； （5）鼓励利于消耗中水的项目入驻； （6）鼓励现有符合产业定位的高能耗、高水耗企业的清洁生产、技术升 级改造. 盐及盐 化工; （1）依托舞阳县丰富的井盐资源，适度发展盐化工。鼓励发展真空制盐项目。 （2）鼓励发展从盐卤—氯碱—乙烯法聚氯乙烯—氯化聚氯乙烯—深加工 的管、板、型材、薄膜积极发展盐化工下游产品，延伸产业链条。 （3）鼓励发展有机氯产品产业链。主要包括从盐卤—氯碱—氯气（或氯化氢）—甲烷氯化物、三氯氢硅、氯化亚砜，有机硅、环氧树脂等多种新材料和精细化工产品。 （4）鼓励液氨储罐采用常压低温储罐；. 纺织服装鞋类; （1）鼓励采用编织、非织造布复合、多层在线复合、长效多功能整理等高新技术，生产满足国民经济各领域需求的产业用纺织品。 （2）鼓励采用紧密纺、低扭矩纺、赛络纺、嵌入式纺纱等高速、新型纺纱技术生产多品种纤维混纺纱线及采用自动络筒、细络联、集体落纱等自动化设备生产高品质纱线。 （3）鼓励采用高速机电一体化无梭织机、细针距大园机等先进工艺和装 备生产高支、高密、提花等高档机织、针织纺织品。 （4）鼓励高档地毯、抽纱、刺绣等高附加值产品的生产。 （5）鼓励服装企业应用计算机集成制造及数字化、信息化、自动化技术 和装备。. 机械装备和制造; 鼓励发展高新技术、高产值、低污染装备制造业；鼓励发展航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、海洋工程装备和智能制造装备等高端装备制造业。. 生产规模和工艺技术先进性要求; （1）在工艺技术水平上，要求入驻聚集区的项目必须达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平； （2）建设规模应符合国家产业政策对相关经济规模的限制性要求； （3）市区环保搬迁入住聚集区的企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定的要求。. 清洁生产水平; （1）应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免聚集区大规模建设造成的不良辐射效应，诱使国家明令禁止项目在聚集区周边出现； （2）入聚集区的新建项目的单位产品水耗、单位产品污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同行业领先或国际先进水平。项目整体清洁生产水平应达到或超过国内清洁生产先进水平； （3）市区环保搬迁企业的清洁生产指标应达到国内同行业先进或领先水平。. 本项目产品为环保生态门及钢木门，属于家具制造行业，符合集聚区产业发展定位及功能分区规划要求。本项目不属于集聚区负面清单中精细化工类别中所列禁止类建设项目，也不属于环境准入中禁止类建设项目，本项目清洁生产水平、污染物排放情况均满足集聚区环境准入要求。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 3.1环境空气质量现状 根据舞阳县空气自动监测点位监测数值：（日均值：微克/立方米） 表3-1 区域空气现状评价 单位：ug/m3（其中COmg/m3） 污染物 日期; PM10; PM2.5; CO; SO2; NO2. 2019.10.12; 43.0; 30.5; 1.0; 25.0; 6.5. 2019.10.13; 53.5; 33.5; 1.0; 26.5; 6.5. 2019.10.14; 62.5; 37.0; 1.0; 35.5; 7.0. 2019.10.15; 52.0; 27.5; 0.5; 30.0; 8.5. 2019.10.16; 52.0; 47.0; 0.5; 41.5; 6.5. 由监测数值可知，2019年10月12日至16日，舞阳县环境空气常规监测因子SO2、NO2、PM10、PM2.5监测浓度均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，区域环境空气质量现状良好。 3.2水环境质量现状 项目地表水为三里河，根据2019年10月12日至～2019年10月16日三里河-栗园桥断面自动监测数值，三里河--栗园桥断面主要监测因子月均值COD16mg/L、氨氮0.196mg/L、总磷0.1820.196mg/L，各指标均满足《漯河市人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018～2020年）的通知》及《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类 标准的要求，地表水环境质量现状良好。 3.3声环境质量现状 根据噪声适用区划分，项目所在地声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准，即昼间≤65dB(A)。 3.4地下水现状 本项目区域地下水以岩溶水作为生活饮用水，水质尚好，除总硬度有超标外，其他可以达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，总硬度超标主要原因是漯河市地区地下水总硬度的背景值较高所致。 3.5辐射环境 建设项目所在地无不良辐射环境。 3.6生态环境 本项目拟选厂址所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。区域生态环境质量较好。项目厂址所在地区及周边未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，也没有自然保护区等需要保护的区域，区域生态环境质量良好。 3.7主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 建设项目位于舞阳县人民路与青岛路交叉口路南西侧，根据项目现场周边情况，确定项目周边主要环境保护目标见表3-1 表3-1环境保护目标 环境要素; 保护目标名称; 方位; 规模; 最近距离（m）; 备注. 环境空气 （500m）; ——; ——; ——; ——; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 地表水 环境; 三里河; S; 小型河流; 1480; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类. 地下水 环境; 场区内及场区外范围小于6km2地下水; 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2002）Ⅲ类. 声环境（200m）; ——; ——; ——; ——; 《声环境质量标准》 （GB3096–2008）3类标准.

四、评价适用标准

| 环境质量标准 污染物排放标准 | 4.1大气环境质量标准 建设项目所在地区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体数值见表4-1。 表4-1环境空气质量主要指标标准值 单位：ug/m3（其中COmg/m3） 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. CO; 24小时平均; 4. 一小时平均; 10. 臭氧; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2000; 非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》相关标准P24. 4.2地表水环境质量标准 根据河南省地表水体功能区划，项目附近河流水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，悬浮物参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级标准。具体标准限值见表4-2。 表4-2地表水环境质量标准表单位：mg/L，pH无量纲 项目; pH; COD; BOD5; NH3-N; TP; 悬浮物. Ⅳ类标准值; 6～9; ≤30; ≤6; ≤1.5; ≤0.3; 60. 4.3地下水 本项目地下水环境质量标准执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2002）Ⅲ类标准，具体标准限值见表4-3。 表4-3地下水环境质量标准表单位：mg/L 项目; 溶解性总固体; 总硬度; 硝酸盐; 亚硝酸盐; NH3-N. Ⅲ类标准值; ≤1000; ≤450; ≤20; ≤1; ≤0.5. 4.4声环境质量标准 建设项目厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。具体标准限值见表4-4。 表4-4声环境质量标准限值（等效声级LAeq:dB） 类别; 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））. 3; 65; 55. 4.5废气排放标准 本项目生产过程中产生的粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中表2中的相关标准，挥发性有机物有组织排放执行《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162号中的家具制造业中的非甲烷总烃排放标准，具体见表4-4；厂区内无组织非甲烷总烃参照执行《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019），具体见表4-5。 表4-4 大气污染物排放标准（单位mg/m3） 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率(kg/h); 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 排气筒高度（m）; 二级; 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0; 大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 非甲烷总烃; 60; 15; /; /; /; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》. 表4-5 厂区内VOCs无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 排放限值; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 4.6废水排放标准 建设项目废水主要为生活污水；生活污水经高效化粪池装置处理，本项目生活废水经化粪池处理后，排入舞阳县产业集聚区污水处理厂进一步处理，最终排入三里河。具体标准限值见表4-6。 表4-6 污水排放限值（单位：pH无量纲，mg/L） 序号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值. 1; pH值（无量纲）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准; 6～9. 2; 五日生化需量（mg/L）; ≤30. 3; 氨氮（mg/L）; ≤25. 4; 化学需氧量（mg/L）; ≤150. 5; 悬浮物（mg/L）; ≤30. 6; 氨氮; ≤25. 4.7噪声排放标准 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体标准限值见表4-7。 表4-7 工业企业厂界噪声排放标准值单位：dB（A） 类别; 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））. 3类; 65; 55. 4.8固废排放标准 项目一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单(环保部公告2013年第36号)，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号），生活垃圾的储存与处置参照执行《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号）。 |
| --- | --- |
| 总量控制指标 | 总量控制因子和排放指标： 根据对建设项目污染物的核算，确定主要污染物排放总量控制指标。 （1）大气污染物：项目建成后，粉尘排放量为0.029t/a，VOCs排放量为0.025t/a；向当地环保局申请总量。 （2）水污染物：新建项目生活污水经化粪池预处理后排入舞阳县工业集聚区污水处理厂进一步处理，最终排入三里河，COD：0.054t/a，NH3-N：0.009t/a。 （3）固体废弃物：项目产生的固体废物，都能得到妥善处理，不外排，无需申请总量。 |

五、建设项目工程分析

本项目租赁现有厂房，无土建工程。因此不对施工期作分析。 5.1工艺流程简述（图示）： ①生态门工艺流程： 图5-1生态门生产工艺流程及产物环节图 生态门工艺流程说明： 切割、下料：采用切割机械按工艺要求尺寸切割下料，此过程会产生废气、噪声、粉尘。 涂胶：此工序在生态门板上涂好胶水，此工序过程有废气G1产生。 填充：将门面板与木架子组框，以木方及蜂窝纸为门面板间的填充物进行填充。 冷压、合门：人工在板材上涂覆胶水，冷压机上进行冷压，此工序将产生一定的噪声和少量有机废气； 精切：冷压后的板材需进行精切，此工序将产生一定的粉尘、边角料和噪声； 转印：将封边好的板材运输至转印机处进行转印。本项目转印自带磨边工序，将封边过程中开槽（90度）打磨成光滑的曲面，并用转印胶带进行转印。本项目转印采用电加热形式，加热温度为45℃，时间为2分钟左右。 包装：将转印好的产品打包入库即可。 ②钢木门工艺流程说明： 图5-2 钢木门生产工艺流程及产物环节图 钢木门工艺流程说明： 折弯：项目钢板的表面成型由折弯机完成，将需成型的工件放置在折弯机上进行折弯，此过程会产生噪声。 剪板：根据产品生产要求及尺寸规格用剪板机将整齐的钢板剪切成所需要幅面规格，此过程会产生噪声及固废。 冲锁眼：根据产品型号需在门上冲锁孔，此过程会生产一定得噪声和固废。 喷胶：将发泡胶喷在需要填充的木门上，此过程有废气及固废产生。 填充：将门面板与木架子组框，以木方及蜂窝纸为门面板间的填充物进行填充。 合门、冷压：人工在板材上涂覆胶水，冷压机上进行冷压，此工序将产生一定的噪声和少量有机废气。 包装：将加工好的产品包装入库待售。

5.2主要污染工序 建设项目产生污染的工序分施工期和营运期。 5.2.1施工期阶段 本项目租用闲置厂房用于生产，不涉及土建，施工期主要是设备的安装和调试。 5.2.2营运期阶段 运营期主要污染工序及污染因子见表5-1。 ### 表5-1主要污染因子一览表 营 运 期; 类别; 产污环节; 污染因子; 排放方式. 废气; 切割下料; 颗粒物; 有组织排放. 精切; 颗粒物; 有组织排放. 裁边; 颗粒物; 有组织排放. 涂胶; VOCs; 有组织排放. 喷胶; VOCs; 有组织排放. 冷压; VOCs; 有组织排放. 喷胶; 封边; VOCs; 无组织排放. 转印; VOCs; 无组织排放. 生产过程; 颗粒物、VOCs; 无组织排放. 废水; 职工生活; 生活污水（COD、SS、氨氮）; 排入污水处理厂处理. 噪声; 设备运行噪声; 噪声; 厂界达标. 固废; 切割下料; 边角料; 外售. 裁边; 边角料; 外售. 精切; 边角料; 外售. 封边; 废包装袋; 外售. 转印; 废包装袋; 外售. 布袋除尘器; 收集尘; 外售. 涂胶、喷胶; 胶渣、胶桶; 交由有资质单位处置. 活性炭吸附装置; 废活性炭. 职工生活; 生活垃圾; 交由环卫部门清运. 5.3污染源强分析 5.3.1施工期阶段 本项目租用闲置厂房用于生产，不涉及土建，施工期主要是设备的安装和调试。 5.3.2营运期阶段 （一）废气 （1）有组织废气 ①切割下料、精切、裁边粉尘 本项目营运期板材在切割下料、精切、裁边过程中产生的粉尘，主要是木屑颗粒物。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（第四分册）锯材切割加工业产排污系数，工业粉尘产污系数以0.321kg/m3·产品进行污染源核算。本项目年加工板材6万张（约1000m3），则粉尘的产生量为0.321t/a。 ②涂胶、冷压废气 涂胶过程中使用白乳胶进行粘结，将产生少量有机废气（以非甲烷总烃计）。根据《化学工程师》（2008.6）中《粘胶剂中总有机挥发物含量的测定》，水基性白乳胶中总有机挥发物含量0.11%，白乳胶年用量25t/a，则刷胶过程中非甲烷总烃的产生量0.028t/a。 ③喷胶废气 本项目使用发泡胶进行粘合的时候会产生少量的有机废气，本项目所使用的发泡胶属于所有家具行业中本体型胶溶剂，使用本题型胶时VOCs产生系数为50g/kg；本项目发泡胶使用量为5t/a，，则本项目VOCs产生量为0.25t/a。 综上，本项目切割下料、精切、裁边粉尘总产生量为0.321t/a，粉尘收集后经布袋除尘器处理后通过1根不低于15m高排气筒（1#）高空排放。废气收集效率以90%计，去除效率以90%计，则粉尘有组织排放量为0.029t/a。项目工作时间以2400h/a计，除尘系统风量为10000m3/h，则粉尘排放浓度为1.2mg/m3，排放速率约为0.012kg/h。 涂胶、冷压、喷胶过程VOCs的产生量0.278t/a，非甲烷总烃收集后经UV光氧+活性炭处理后通过1根不低于15m高排气筒（2#）高空排放。废气收集效率以90%计，去除效率以90%计，则非甲烷总烃有组织排放量为0.025t/a，风量为10000m3/h，排放浓度为1mg/m3，排放速率约为0.01kg/h。 （2）无组织废气： ①切割下料、精切、裁边：粉尘的产生量约为0.321t/a，废气收集效率以90%计，未被收集的10%以无组织形式排放，排放量0.0321t/a。 ②转印废气 热转印过程中产生的废气主要为转印膜上的水性油墨受热挥发的有机废气（VOCs），以非甲烷总烃计，根据同类项目进行类比，油墨占转印纸20%，VOCs的产生按原料用量的0.2%计。本项目年用量转印纸为1t/a，则有机废气（按VOCS计）产生量约为2kg/a，经车间通风后在车间内无组织排放。 ③封边废气 项目PVC封边条年用量700卷/a（约2t/a），封边温度为70摄氏度，在此温度下PVC封边条基本不分解，但原料中有少量未聚合的单体（氯乙烯等）在高温下会有部分挥发出来，有机废气组分比较复杂，有机废气以VOCs计。参考我国《塑料加工手册》及美国国家环保局编制的《工业污染源调查和研究》等资料，再生产过程中，有机废气的产生量在原料用量的0.01%-0.04%之间，本项目产生量以原料用量的0.03%计，则非甲烷总烃的产生量约为0.6kg/a，产生量较小，经车间通风后，在车间内无组织排放。 ④涂胶、冷压、喷胶废气 本项目涂胶、冷压、喷胶VOCs产生量为0.278t/a，废气收集效率为90%，未被收集的10%在车间内无组织排放，无组织排放量为0.0278t/a。 本项目有组织废气及无组织废气排放情况见表5-2～3.。 表5-2有组织废气排放情况 污染源; 污染物名称; 废气量m3/h; 产生情况; 处理 措施; 收集率; 去除率; 排放情况; 排放源参数; 工作时长（h）. 浓度 mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度 mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a; 编号; 高度m; 直径m; 温度 ℃. 切割下料、精切、裁边; 粉尘; 10000; 13.4; 0.134; 0.321; 布袋除尘器; 90%; 90%; 1.26; 0.012; 0.029; 1#; 15; 0.6; 20; 2400. 冷压、涂胶、喷胶; 非甲烷总烃; 10000; 11.6; 0.116; 0.278; UV光氧+活性炭; 90%; 90%; 1; 0.01; 0.025; 2#; 15; 0.6; 20; 2400. 表5-3无组织废气排放情况 序号; 污染源位置; 污染物名称; 污染物排放量; 排放速率; 面源面积. 1; 生产车间; 粉尘; 0.0321t/a; 0.0131kg/h; 2000m2. 2; 非甲烷总烃; 0.03t/a; 0.013kg/h. 2、水污染分析 项目用水主要为职工生活用水、冲洗用水。 （1）生活用水 本项目定员30人，无食宿，年工作300天，根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）3.1.12中的规定“工业企业管理人员用水定额可取30-50L/人·班，车间工人的生活用水定额应根据车间性质确定，一般宜采用30-50/人·班”，本项目按50L/人·班，则生活用水量为450t/a，排放系数以0.8计，则生活污水产生量为360t/a；产生的生活污水经厂区内化粪池预处理后，排入市政污水管网，进入舞阳县工业集聚区污水处理厂，处理达标后排入三里河。 （2）生产废水 冲洗转印膜时产生冲洗废水，类比同类厂家生产情况，估计本项目产生冲洗废水50t/a，CODcr平均浓度为80mg/L，冲洗废水中污染物含量较低，废水经沉淀、过滤等处理后回用于生产工序。 项目废水产排情况见表5-4。 表5-4废水产排情况一览表 产污环节; 废水量 t/a; 污染物 名称; 污染物产生量; 治理 措施; 污染物排放量; 排放去向. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 回用量t/a. 生活污水; 360; COD; 350; 0.126; 化粪池; 150; 0.054; 接管至污水处理厂. SS; 200; 0.09; 30; 0.0108. NH3-N; 30; 0.0108; 25; 0.009. 冲洗废水; 50; COD; 400; 0.144; 沉淀池; 80; 0.0288; 回用于生产工序. 本项目用排水损耗图见图5-2。 图5-3 项目水平衡图（单位：t/a） 3、噪声 建设项目投入运营后噪声主要来源于生产设备、废气治理设施及各种机械设备运转所产生的机械噪声等，噪声值在70～80dB(A)之间，主要噪声设备见表5-5。 表5-5 本项目噪声设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 单台噪声值dB（A）; 所处位置; 治理措施; 降噪效果dB(A); 标准值 dB(A). 1; 折弯机; 2; 70～75; 生产车间; 减震、厂房隔声等; 20; 昼间≤65dB(A). 2; 剪板机; 1; 75～80. 3; 冲床; 3; 70～75. 4; 冷压机; 6; 70～75. 5; 精密锯; 2; 75～80. 6; 封边机; 2; 70～75. 7; 开槽锯; 1; 70～75. 8; 多片锯; 1; 70～75. 9; 气泵; 2; 70～75. 10; 涂胶机; 1; 75～80. 11; 转印机; 1; 70～75. 12; 立铣; 2; 70～75. 4、固体废物 本项目产生的固废主要为一般工业固废、生活垃圾、危险废物。 （1）生活垃圾 本项目定员30人，生活垃圾以每天0.5kg/人计，年工作300天，生活垃圾的产生量约4.5t/a，由环卫部门统一清运。 （2）一般工业固废 ①废边角料（木材） 类比同类型企业，项目运营期切割下料、裁边及精切过程中产生的废边角料（木材）约为2t/a，经收集后统一外售。 ②废边角料（废钢材） 类比同类型企业，项目运营期打锁眼及剪板过程中产生的废边角料（钢材）约为1t/a，经收集后统一外售。 ③废包装袋 本项目在生产过程中，产生废包装袋，根据建设单位提供，废包装袋的产生量约0.5t/a，经收集后统一外售。 ④收集尘 本项目收集尘主要来源于切割下料、精切及裁边过程，收集尘产生量约为0.2t/a，经收集后统一外售。 （3）危险废物 ①废活性炭 本项目采用“UV光氧+活性炭吸吸附装置”装置处理有机废气，根据设备厂家提供的资料，活性炭填充量为1m3(约0.5t)，未防止活性炭吸附能力下降，活性炭设计半年更换一次，则废活性炭产生量约为1.0t/a。废活性炭含有少量VOCs，经妥善收集后暂存于危废暂存间中，集中收集后委托有资质单位处理。 ②废胶渣、胶桶 本项目在生产过程过程中会产生废胶渣及胶桶，根据建设单位提供，胶渣的产生量约0.3t/a，胶桶的产生量约0.2t/a，将收集后交由有资质单位处置。 本项目建成后营运期产生的固体废物的名称、类别、属性和数量等情况见表5-7~10。 表5-7 建设项目固废产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要 成分; 预测产生 量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判断依据. 1; 废边角料（木材）; 切割下料、精切、裁边; 固态; 木材; 2; √; —; 《固体废物鉴别标准通则》. 2; 废边角料（钢材）; 打锁眼; 固态; 钢材; 1; √; —. 3; 废包装袋; 生产过程; 固态; 塑料; 0.5; √; —. 4; 收集尘; 废气处理; 固态; 活性炭; 0.2; √; —. 5; 废活性炭; 固态; 活性炭; 1; √; —. 6; 废胶桶; 涂胶、喷胶; 固态; 塑料; 0.3; √; —. 7; 胶渣; 固态; 胶; 0.2; √; —. 8; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 纸屑等; 4.5; √; —. 表5-8 营运期固体废物分析结果汇总表 序号; 固废 名称; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 危险特性 鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物 代码; 估算 产生量（t/a）. 1; 废边角料（木材）; 一般工业 固废; 切割下料、精切、裁边; 固态; 木材; 《固体废物鉴别标准通则》; /; /; /; 2. 2; 废边角料（钢材）; 打锁眼; 固态; 钢材; /; /; /; 1. 3; 废包装袋; 生产 过程; 固态; 塑料; /; /; /; 0.5. 4; 收集尘; 废气 处理; 固态; 活性炭; /; /; 0.2. 5; 废活性炭; 危险废物; 固态; 活性炭; 《国家危险废物名录》（2016年）; T/ln; HW49; 900-041-49; 1. 6; 废胶桶; 涂胶、喷胶; 固态; 塑料; T; HW13; 900-014-13; 0.3. 7; 胶渣; 固态; 胶; T; HW13; 900-014-13; 0.2. 8; 生活垃圾; 生活垃圾; 职工 生活; 固态; 纸屑等; 《固体废物鉴别标准通则》; /; /; /; 4.5. 表5-9工程分析中危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 1; 废气处理; 固态; 活性炭; VOCS; 季度; T/ln; 交由有资质单位处置. 2; 废胶桶; HW13; 900-014-13; 0.3; 涂胶; 固态; 塑料; 胶; 月; T. 3; 胶渣; HW13; 900-014-13; 0.2; 固态; 胶; 胶; 月; T. 表5-10建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所 （设施）名称; 危险废物 名称; 危险废物 类别; 危险废物 代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 周期. 1; 危险废物 暂存间; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 生产车间; 5m2; 桶装; 一年. 2; 废胶桶; HW13; 900-014-13. 3; 胶渣; HW13; 900-014-13.

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 | 污染物 | 产生浓mg/m3 | 产生量t/a |  | 排放浓度mg/m3 |  | 排放速率kg/h |  | 排放量t/a |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 切割下料、精切、裁边 | 粉尘 | 13.4 | 0.321 |  | 1.26 |  | 0.012 |  | 0.029 |  | 15m排气筒（1#） |
|  | 冷压、涂胶、喷胶 | 非甲烷总烃 | 11.6 | 0.278 |  | 1 |  | 0.01 |  | 0.025 |  | 15m排气筒（2#） |
|  | 无组织 废气 | 粉尘 | / | 0.0321 |  | / |  | 0.009 |  | 0.0321 |  | 大气扩散 |
|  |  | 非甲烷总烃 | / | 0.03 |  | / |  | 0.013 |  | 0.03 |  |  |
| 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 废水量m3/a | 产生浓度mg/L |  | 产生量 t/a |  | 排放浓度mg/L |  | 排放量 t/a |  | 排放去向 |
| 生活污水 |  | COD | 360 | 350 |  | 0.126 |  | 150 |  | 0.054 |  | 三里河 |
|  |  | SS |  | 200 |  | 0.09 |  | 30 |  | 0.0108 |  |  |
|  |  | NH3-N |  | 30 |  | 0.0108 |  | 25 |  | 0.009 |  |  |
| 生产废水 |  | COD | 50 | 400 |  | 0.144 |  | 80 |  | 0.0288 |  | 回用于生产工序 |
| 固体废物 |  | 排放源 | 产生量 t/a | 处理处置量t/a |  |  | 综合利 用量t/a |  | 外排量 t/a |  | 处理方式 |  |
|  |  | 废边角料 （木材） | 2 | 0 |  |  | 2 |  | 0 |  | 收集后外售 |  |
|  |  | 废边角料 （钢材） | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 废包装袋 | 0.5 | 0 |  |  | 0.5 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 收集尘 | 0.2 | 0 |  |  | 0.2 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 废活性炭 | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  | 委托有资质单位处置 |  |
|  |  | 废胶桶 | 0.3 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 胶渣 | 0.2 | 0 |  |  | 0.2 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 4.5 | 4.5 |  |  | 0 |  | 0 |  | 环卫清运 |  |
| 噪声 |  | 设备名称 | 噪声源强dB（A） |  | 排放情况 |  | 厂界排放值dB（A） |  |  |  |  |  |
|  |  | 生产设备 | 70～80 |  | 利用建筑物隔声、 距离衰减 |  | 厂界：昼间≤65dB（A）夜间≤55dB（A） |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目生产过程中产生的各种污染物通过切实有效的治理措施，对周围生态环境造成的环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

7.1施工期环境影响简要分析 根据现场考察，该项目租用厂房已建成，施工阶段只有生产设备的安装与调适。设备安装与调适过程中无废气、废水的产生。 在设备安装过程中，会产生少量噪声，因设备在室内进行，对周围环境较小。

7.2营运期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 （1）大气环境影响分析 ①有组织废气 本项目有组织排放废气包括切割下料、精切、裁边产生的粉尘及喷胶、涂胶、冷压、转印、封边工序产生的VOCS（以非甲烷总烃计），其中切割下料、精切、裁边工序粉尘通过集气罩收集后由布袋除尘装置处理后通过15m高排气筒（1#）排放，涂胶、封边及喷胶工序经UV光氧+活性炭处理后通过15m高排气筒（2#）排放；本项目废气有组织排放达标性见表7-1。具体环境影响见表7-6。 表7-1废气有组织排放达标性分析 排放源; 污染物; 排放情况; 排放限值; 是否达标. 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 允许排放速率kg/h; 最大允许排放浓度mg/m3. 1#排气筒; 粉尘; 0.029; 0.012; 1.26; 3.5; 120; 是. 2#排气筒; VOCs; 0.025; 0.01; 1; /; 60; 是. 由上表可知，切割下料、精切、裁边工序1#排气筒粉尘有组织排放量为0.029t/a，排放速率为0.012kg/h，排放浓度为1.26mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中表2中的相关标准；涂胶、冷压、喷胶工序2#排气筒VOCS有组织排放量为0.025t/a，排放速率为0.01kg/h，排放浓度为1mg/m3，符合《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中的家具制造业中的非甲烷总烃排放标准。 ②无组织废气 本项目无组织废气排放情况如下：切割下料、精切、裁边工序粉尘无组织排放量为0.0321t/a，排放速率0.0131kg/h，符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2中的无组织粉尘排放标准；涂胶、冷压、喷胶、转印、封边工序VOCS无组织排放量为0.03t/a，排放速率0.013kg/h，符合《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019），具体环境影响见表7-6。 ③大气环境影响预测 本环评采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模AERSCREEN进行环境空气影响预测，项目评价因子和评价标准见表7-2，估算模型参数见表7-3，有组织排放参数见表7-4，无组织排放参数见表7-5。 表7-2 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/（μg/m3）; 标准来源. TSP; 1小时平均; 450; GB3095-2012. PM10; 1小时平均; 900; GB3095-2012. 非甲烷总烃; 一次值; 2000; 《大气污染物综合排放标准详解》. *对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。. 表7-3 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 38.8. 最低环境温度/℃; -9.8. 土地利用类型; 耕地. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; □是否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 表7-4项目有组织废气污染源强参数表 编号; 点源名称; 排气筒 高度（m）; 排气筒 出口内径（m）; 烟气流速 （m/s）; 烟气温度（oC）; 年排放小时（h）; 排放 工况; 污染物排放 速率（kg/h）. 颗粒物; 非甲烷总烃. 1#; 1#排气筒; 15; 0.6; 13.42; 20; 2400; 正常; 0.012; /. 2#; 2#排气筒; 15; 0.6; 13.42; 20; 2400; 正常; /; 0.01. 表7-5 项目无组织废气污染源强参数表 面源名称; 面源长度 （m）; 面源宽度（m）; 面源有效排放高度（m）; 年排放小时数（h）; 排放 工况; 污染物排放速率（kg/h）. 颗粒物; VOCs. 生产车间; 50; 40; 8; 2400; 正常; 0.0131; /. /; 0.013. 预测结果见表7-6。 表7-6 建设项目主要污染源估算模型计算结果表 下风向 距离/m; G1; G3. 预测质量浓度（μg/m3）; 占标率（%）; 预测质量浓 （μg/m3）; 占标率 （%）. 下风向最大质量浓度及占标率（%）; 1.451; 0.32; 0.0048; 0.00024. 最大浓度出现距离（m）; 202; 103. 下风向距离/m; 生产车间（颗粒物）; 生产车间（VOCs）. 预测质量浓度 （μg/m3）; 占标率（%）; 预测质量浓度（μg/m3）; 占标率（%）. 下风向最大质量浓度及占标率（%）; 1.32; 0.15; 0.0095; 0.0047. 最大浓度出现距离（m）; 202; 103. 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本项目大气评价等级判别见表7-7。 表7-7 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. 由大气环境（HJ2.2-2018）》，同一项目有多个（两个以上，含两个）污染源排放同一种污染物时，则按各污染源分别确定其评价等级，并取评价级别高者作为项目的评价等级，本次确定本工程大气评价为三级，，只对污染物排放量进行核算。因此，本项目不进一步开展预测评价工作，仅对相关污染物排放量核算情况进行论述。本项目污染物有组织排放量核算表见表7-8，无组织排放量核算表见表7-9，污染物年排放量核算表见表7-11。 表7-8 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ （μg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; 1#; 粉尘; 1260; 0.012; 0.029. 2; 2#; VOCs; 1000; 0.01; 0.025. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.029. VOCs; 0.025. 表7-9 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/ （μg/m3）. 1; 生产 车间; 切割下料、精切、裁边; 颗粒物; 加强车间机械通风; GB3095-2012; 900; 0.0321. 封边、喷胶、涂胶、转印、冷压; VOCs; GB37822-2019; 2000; 0.03. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.0321. VOCs; 0.03. 表7-10大气污染物年排量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.0611. 2; VOCs; 0.055. 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中“应对大气环境影响评价主要内容与结论进行自查”，建设项目大气环境影响评价自查表内容见表7-11。 表7-11 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与 范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级. 评价范围; 边长=50km□; 边长5~50km□; 边长=5km. 评价 因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; ＜500t/a□. 评价因子; 基本污染物（颗粒物） 其他污染物（非甲烷总烃）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 评价 标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准; 附录D□; 其他标准□. 现状 评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2017）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（颗粒物）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （/）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; K≤-20%□; K＞-20%□. 环境 监测 计划; 污染源监测; 监测因子：（/）; 有组织废气监测 无组织废气监测; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（/）; 监测点位数（/）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受不可以接受□. 大气环境防护 距离; 距（/）厂界最远（/）m. 污染源年排放量; SO2：（）t/a; NOx：（）t/a; 颗粒物： （0.0611）t/a; VOCs： （0.055）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. ④大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)，项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护距离，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。根据本项目预测结果，本项目各污染物短期浓度贡献值均达标，本项目不设置大气环境防护距离。 ⑤卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-1991）中规定的各类工业企业卫生防护距离计算公式，计算本项目卫生防护距离，计算公式： 式中： Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； R—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D—卫生防护距离计算参数，见表7-11。 根据无组织排放各废气的排放量，计算本项目卫生防护距离，计算结果见表7-12。 表7-12无组织卫生防护距离计算表 污染源; 污染物; A; B; C; D; L计(m); L(m). 生产车间; 粉尘; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 2.59; 50. 非甲烷总烃; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.39; 50. 生产车间卫生防护距离; 100. 经计算，项目以生产车间为边界设置100m卫生防护距离，经过现场勘察，根据GB/T13201-91的规定，如果有两种污染物，单独计算并确定的卫生防护距离相同，则应提高一级。否则，取距离大的作为项目的卫生防护距离。故本项目需以生产车间为边界设置100m卫生防护距离。经过现场勘察，本项目卫生防护距离范围内无敏感目标，以后亦不得在此范围内建设住宅、学校、医院等。 7.2.2水环境影响分析 （1）地表水环境评价等级 本项目运营期无生产废水产生，废水可经厂区污水处理站处理后排入舞阳县产业集聚区污水处理厂集中处理。根据《环境影响评价技术导则地面水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水环境影响评价等级判定见表7-13。 7-13地表水环境影响评价工作等级判定表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/(m3/d);水污染物当量数W/(无量纲). 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; ——. （2）防止措施及水环境影响分析 根据工程分析，项目废水污染源主要为职工生活污水和冲洗废水。 生活污水污染物主要为COD，经沉淀池沉淀后回用于生产工序，职工生活污水产生量为360t/a，水污染物分别为COD、SS、NH3-N；项目生活污水经化粪池预处理后，排入舞阳县产业集聚区污水处理厂处理，COD、SS、NH3-N参照执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4的二级标准，最终排入三里河。 （3）接管可行性分析 舞阳县产业集聚区污水处理厂总建设规模约5万m3/d，其中一期工程规模2万m3/d，一期工程已于2013年通过环评批复，设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（COD50mg/L、氨氮5mg/L），主要收集舞阳县产业集聚区内的生活污水和工业废水。目前一期工程已建设完成并投入运行，本项目所在区域污水管网已经铺设完毕，废水可经厂区污水处理站处理后排入舞阳县产业集聚区污水处理厂集中处理。 舞阳县产业集聚区污水处理厂一期工程采用“预处理+A2O+强化氧化+BAF+混凝沉淀”工艺，设计进水指标为COD≤350mg/L、BOD5≤120mg/L、SS≤400mg/L、氨氮≤25mg/L，本项目为生产废水不外排，主要废水为职工生活污水，因此，项目产生废水污染物主要是COD、氨氮，适用舞阳县产业集聚区污水处理厂的处理工艺，本项目废水进入该污水厂后不会对其产生冲击性影响。同时经化粪池处理后出水水质指标能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及舞阳县产业集聚区污水处理厂进水标准的要求。综上所述，本项目废水经化粪池处理达标后，由市政污水管网排入舞阳县产业集聚区污水处理厂，经处理达标的污水排入三里河。项目废水能够得到有效处理，对地表水环境影响较小。项目位于污水处理厂收水范围且从处理能力、收水水质等角度分析项目废水不会对污水处理厂正常运行造成大的冲击影响，项目排水方案可行水预计对周围地表水环境影响不大。 （4）建设项目地表水环境影响评价自查表 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中“地表水环境影响评价完成后，应对地表水环境影响评价主要内容与结论进行自查”，建设项目地表水环境影响评价自查表内容见表7-15。 表7-15建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型；水文要素影响型. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区；饮用水取水口；涉水的自然保护区；重要湿地；重点保护与珍稀水生生物的栖息地；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体；涉水的风景名胜区；其他. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放；间接排放；其他; 水温；径流；水域面积. 影响因子; 持久性污染物；有毒有害污染物；非持久性污染物；pH值；热污染；富营养化；其他; 水温；水位（水深）；流速；流量；其他. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级；二级；三级A；三级B; 一级；二级；三级. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建；在建；拟建；其他; 拟替代的污染源; 排污许可证；环评；环保验收；既有实测；现场监测；入河排放口数据；其他. 受影响水体水 环境质量; 调查项目; 数据来源. 丰水期；平水期；枯水期；冰封期； 春季；夏季；秋季；冬季; 生态环境保护主管部门； 补充监测；其他. 区域水资源开 发利用状况; 开发；开发量40%以下；开发量40%以上. 水文情势调查; 调查项目; 数据来源. 丰水期；平水期；枯水期；冰封期； 春季；夏季；秋季；冬季; 水行政主管部门； 补充监测；其他. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期；平水期；枯水期；冰封期； 春季；夏季；秋季；冬季; 监测断面或点位 个数（）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 评价因子; （pH、COD、NH3-N、TP）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类；Ⅱ类；Ⅲ类；Ⅳ类；Ⅴ类. 评价时期; 丰水期；平水期；枯水期；冰封期； 春季；夏季；秋季；冬季. 评价结论; 水环境功能区域或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标；不达标 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标；不达标 水环境保护目标质量状况：达标；不达标 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标；不达标 底泥污染评价 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 水环境质量回顾评价 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况; 达标区 不达标区. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 预测因子; （PH、COD、SS、氨氮、BOD5、TP）. 预测时期; 丰水期；平水期；枯水期；冰封期； 春季；夏季；秋季；冬季 设计水文条件. 预测情景; 建设期；生产运行期；服务期满后 正常工况；非正常工况 污染控制和减缓措施方案 区（流）域环境质量改善目标要求情景. 预测方法; 数值解：解析解；其他 导则推荐模式：其他. 影响评价; 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 水环境控制单元或断面水质达标 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. COD; 0; 0. BOD5; 0; 0. SS; 0; 0. NH3-N; 0; 0. TP; 0; 0. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （）; （）; （）; （）; （）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施；水文减缓设施；生态流量保障设施；区域削减；依托其他工程措施；其他. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动；自动； 无监测; 手动；自动； 无监测. 监测点位; （）; （地埋式污水处理设施出水口）. 监测因子; （）; （COD、氨氮）. 污染物排放清单. 评价结论; 可以接受；不可以接受. 注：“”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 7.2.3地下水环境影响分析与防治措施 （1）地下水评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。本项目为C2110木质家具制造 、C2130金属家具制造项目。根据与《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的附录A对照，本项目属于N轻工109锯材、木片加工、家具制造中的其他”，项目类别为IV类。不需要开展地下水环境影响评价。 （2）地下水污染防治措施及环境影响分析 本项目危废暂存间等基础工程均采取防渗处理；危废暂存间周围设有围堰、防火堤；本项目无生产废水产生排放，废水主要为生活污水，化粪池预处理后经地埋式污水处理设施处理达标后用于厂区绿化，对土壤及地下水环境影响较小；事故状态下有泄漏物料或消防废水等则接入事故应急池，这些措施切实可行，操作性强，可有效避免渗透、渗漏，因此正常情况下，不会污染地下水及土壤。 表7-16地下水防渗防渗处理措施 序号; 主要环节; 防渗处理措施. 1; 危废堆场; ①危废堆场按照《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)中的防渗设计要求，均设置在室内，地面基础及内墙采取防渗措施（其中内墙防渗层做到0.5m高），使用防水混凝土，地面做防滑处理。地面设地沟和集水池；地面、地沟及集水池均作环氧树脂防腐处理；地沟均设漏水耐腐蚀钢盖板（考虑过车），并在穿墙处做防渗处理。库房内采取全面通风的措施，设有安全照明设施，并设置干粉灭火器，库房外设置室外消火栓； ②严格按照施工规范施工，保证施工质量，保证防渗层的铺设满足相关要求。. 2; 厂区; 建议采用水泥防渗结构，路面全部进行粘土夯实、混凝硬化；生产车间应严格按照建筑防渗设计规范，采高标号的防水混凝土，装置区集中做防渗地坪. 7.2.4噪声环境影响分析 本项目产噪设备主要包括等生产设备及风机运行时产生的噪声。经类比分析，其噪声源强一般在70~80dB(A)。所用设备应均匀分布在车间内，合理布局。车间安装隔音门窗，通过厂房隔音和距离衰减后，对厂界的贡献较小。 本次环评通过预测各噪声设备经选用低噪声型号、厂房隔音、局部隔音、采用减振、防振及设置绿化带等措施后，对厂界噪声的影响值来评述本项目噪声设备对周围环境的影响。声环境影响预测模式如下： （1）LX=LN—LW—LS 式中：LX——预测点新增噪声值，dB(A)； LN——噪声源噪声值，dB(A)； LW——围护结构的隔声量，dB(A)； LS——距离衰减值，dB(A)。 厂房墙壁、门窗等围护结构的隔声量主要取决于其单位面积质量G(kg/m2)及噪声频率f(Hz)。 （2）在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故距离衰减值： LS=20lg（r/r0） 式中：r——关心点与噪声源合成级点的距离（m）； r0——噪声合成点与噪声源的距离，统一r0=1.0m。 （3）各声源在预测点产生的声级的合成 （4）多源叠加计算总声压级 各受声点上受到多个声源的影响叠加，计算公式如下： （5）声环境影响预测结果 本项目应尽量选用低噪声设备，合理布局；在设备运行时，加强设备的维修与日常保养，使之正常运转，考虑距离衰减和减振、隔声，预测距离最近一侧厂界受到的噪声影响，预测结果见表7-17。 表7-17厂界噪声影响预测结果 厂界噪声源; 位置; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 距离 （m）; 贡献值 dB（A）; 距离 （m）; 贡献值 dB（A）; 距离 （m）; 贡献值 dB（A）; 距离 （m）; 贡献值 dB（A）. 折弯机; 生产车间; 40; 42.96; 36; 43.87; 45; 41.93; 40; 42.96. 剪板机; 66; 38.60; 24; 47.40; 55; 40.192; 50; 41.02. 冲床; 52; 35.67; 35; 44.11; 40; 42.96; 56; 40.03. 冷压机; 41; 42.74; 46; 41.74; 35; 44.11; 51; 40.84. 精密锯; 46; 41.74; 37; 43.63; 60; 39.44; 43; 42.33. 封边机; 48; 36.37; 28; 46.05; 50; 41.02; 49; 41.20. 开槽锯; 36; 43.87; 45; 41.93; 40; 42.96; 52; 35.67. 多片锯; 24; 47.40; 55; 40.192; 50; 41.02; 41; 42.74. 气泵; 35; 44.11; 40; 42.96; 56; 40.03; 46; 41.74. 涂胶机; 48; 36.37; 28; 46.05; 50; 41.02; 49; 41.20. 转印机; 36; 43.87; 45; 41.93; 40; 42.96; 52; 35.67. 立铣; 24; 47.40; 55; 40.192; 50; 41.02; 41; 42.74. 叠加; 50.96; 53.43; 49.68; 49.29. 标准值; 昼间≤60dB（A）. 经预测可知，本项目投产运行后，东厂界、南厂界、西厂界和北厂界噪声贡献值分别为50.96dB(A)、53.43dB(A)、49.68dB(A)、49.29dB(A)。本项目仅设置白班，噪声影响值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即昼间≤65dB（A），对周围环境影响较小，不会改变区域声环境现状功能。本环评建议采取以下噪声防治措施： ①选用低噪设备。国家已将噪声作为产品出厂检验的硬性指标，而对于必不可少的高噪设备在订货时应同时定其配套降噪措施。 ②维持设备处于良好的运行状态，避免因设备运转不正常时造成的厂界噪声超标。 7.2.5固体废物环境影响分析与防治措施 建设项目固废主要包括一般工业固废、危险废物和生活垃圾。 一般工业固废主要为布袋除尘器收集尘、废边角料（木材）、打锁眼工序产生的废边角料（钢材）、废包装袋；生活垃圾由环卫部门清运；危险废物有废活性炭、胶渣、胶桶，对于危险废物的收集、贮存及转运本评价建议提出以下建议： ①根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关规定，本项目建设专门的危险废物贮存场所，并做好“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）等污染防治措施。 ②车间产生的废活性炭、胶渣等可用高密度聚乙烯桶进行贮存。 ③危险废物应定期委托有资质单位进行处理。 ④在危险废物转移时，必须执行危险废物转移联单管理制度。 本项目拟建设危险废物暂存间，占地面积5m2，设置危险废物贮存情况见表7-8。 经以上方法处理固体废弃物后，不会对周围环境造成不良影响。 项目固体废物利用处置方式评价表见表7-18。 表7-18项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 副产物名称; 产生工序; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 产生量（t/a）; 利用处置方式. 1; 废边角料 （木材）; 切割下料、精切、裁边; 一般工业固废; 2; 集中收集后外售. 2; 废边角料 （钢材）; 打锁眼; 1. 3; 废包装袋; 生产过程; 0.5. 4; 收集尘; 废气处理; 0.2. 5; 废活性炭; 危废废物; 1; 交由有资质单位处置. 6; 废胶桶; 涂胶、喷胶; 0.3. 7; 胶渣; 0.2. 8; 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 4.5; 交由环卫部门清运. 本项目危险固废委托资质单位处置，危险废物的收集和储存要求如下： - 包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质； - 性质相似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的废物不应混合包装； - 危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗防漏要求； - 盛装过危险废物的包装袋或者包装容器破损后应按照危险废物进行管理和处置； ⑤贮存场所必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单规定的贮存控制标准，必须有符合要求的专用标志； ⑥贮存场所内禁止混放不相容危险废物，要防风防雨防晒； ⑦堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定，衬里放在一个基础或底座上，衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s； ⑧贮存场所要符合消防要求。 危险废物的转运要求如下： ①做好每次外运处置危险废物的运输登记，认真填写危险废物转移联单； ②危废处置单位的运输人员必须掌握危废运输的安全知识，了解所运载的危废性质、危害性/包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。 ③处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超载、超运，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入禁止通行的区域。 ④危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、遗散、泄露等情况时，处置单位及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 ⑤一旦发生废弃物泄露事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人群、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 7.2.6土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中土壤环境影 响评价工作等级划分原则，本项目为家具制造项目，属于污染影响型，所属的土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类项目，Ⅲ类建设项目应根据建设项目所属土壤环境敏感程度来划分评价工作等级。本项目生产车间占地面积2000m2，占地规模属于小型（≤500hm2）；本项目位于徐州市沛县龙固镇工业园，项目用地为建设用地，不属于敏感，项目100m范围内无敏感点。 根据《环境影响评价技术导则—土壤环境》（HJ964-2018）表4（Ⅲ类建设项目评价工作等级分级）划分依据判定：本项目无需进行土壤环境影响评价。 表7-19评价工作等级分级表 评价工作等级 敏感程度; I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —; —. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 本项目生产过程产生的废气主要为切割下料、裁边、精切粉尘、涂胶、冷压、喷胶、转印、封边产生的VOCs，可能沉降至项目周围土壤地面，由于本项目使用原料主要为生态板等，对土壤的影响较小。项目废水处理设施及管线均采取了防渗漏措施，不会对周边土壤造成影响；厂区一般固废暂存间及危废暂存间均按照相关规范要求落实防渗措施，在采取上述措施后本项目的建设对土壤的影响较小。 项目土壤环境影响评价自查情况见表7-20。 表7-20本项目土壤环境影响评价自查表 工作内容; 完成情况; 备注. 影响识别; 影响类型; 污染影响型√；生态影响型□；两者兼有□. 土地利用类型; 建设用地√；农用地□；未利用地□; 土地利用类型图. 占地规模; （0.5）hm2. 敏感目标信息; 敏感目标（）、方位（）、距离（）. 影响途经; 大气沉降√；地面漫流□；垂直入渗√；地下水位□；其他（）. 全部污染物. 特征因子. 所属土壤环境影响评价项目类别; I类□；II类□；III类□；IV类. 敏感程度; 敏感□；较敏感□；不敏感. 评价工作等级; 一级□；二级□；三级. 现状调查内容; 资料收集; a)□；b)□；c)□；d)□. 理化特性; 同附录C. 现状监测点位; 占地范围内; 占地范围外; 深度; 点位分布图. 表层样点数. 柱状样点数. 现状评价; 评价因子. 评价标准; GB15618□；GB36600□；表D.1□；表D.2□；其他（）. 现状评价结论. 影响预测; 预测因子. 预测方法; 附录E□；附录F□；其他（）. 预测分析内容; 影响范围（） 影响强度（）. 预测结论; 达标结论：a)□；b)□；c)□ 不达标结论：a)□；b)□. 防治措施; 防控措施; 土壤环境质量现状保障□；源头控制√；过程防控√；其他（）. 跟踪监测; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 信息公开指标. 评价结论; 本项目土壤环境影响可以接受. 注1：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。. 7.2.7清洁生产 （1）生产工艺的清洁性 经查，本项目生产工艺采用成熟简单的生产工艺，使用的设备不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013年修正）》中鼓励类、限制类和淘汰类；原料利用率高，属清洁生产工艺。 （2）原材料和产品的清洁性 本项目所用的原料均为无毒原料，在原辅材料获取过程中对生态环境影响较小。 （3）污染物产生量指标的清洁性 本项目废气均达标排放；生活污水经厂内化粪池与处理后接管至舞阳县工业集聚区污水处理厂，最终排入三里河；固废均得到了合理处置。 （4）从本项目原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，本项目的生产工艺较成熟，排污量较小，符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。 （5）环境管理要求 本项目投产后加强管理，确保生产设备运转良好，降低各类能耗。 因此，本项目符合清洁生产的基本要求。 7.2.8总量控制 水污染物总量控制因子：COD、氨氮；水污染物考核因子：SS、TP。 （1）大气污染物：项目建成后，粉尘排放量为0.029t/a，VOCs排放量为0.025t/a；向当地环保局申请总量。 （2）水污染物：新建项目生活污水经化粪池预处理后排入舞阳县工业集聚区污水处理厂进一步处理，最终排入三里河，COD：0.054t/a，NH3-N：0.009t/a。 （3）固体废弃物：项目产生的固体废物，都能得到妥善处理，不外排，无需申请总量。 7.3选址可行性分析 本项目位于漯河市舞阳县舞泉镇镇。根据企业提供的土地证（见附件），项目用地性质为工业建设用地，符合舞阳县产业集聚区管委会出具的证明；本项目符合舞阳县工业集聚区的产业政策，同意项目建设。 项目运营期间大气污染物为开料粉尘经计算预测各厂界达标排放无超标点，满足相关标准要求；职工生活污水经厂内地埋式污水处理处理达标后用于厂区绿化及抑尘，资源化利用；项目各厂界噪声值及环境敏感点噪声值均满足相关标准要求；项目营运期产生的固体废物均能得到妥善的处理和处置，不会对周围环境造成二次污染。 因此本评价认为该项目选址合理。 7.4排污口规范化设置 建设项目废水、主要噪声源、废气、固体废物堆放场所设置要求如下： （1）废水排放口：本项目实行雨污分流制，设置1个雨水排放口，并按照《关于开展排污口规范化整治试点工作的通知》的有关要求，对雨水排放口进行规范化整治。 （2）固体废物：危险废物堆放场所按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） 要求，必须有防扬散、防流失、防渗漏或者其他防治污染污染环境的措施；一般工业固废暂存场所按（一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准）进行处理处置；贮存场所醒目设1个标志牌。 （3）噪声污染物：固定噪声污染源对边界影响最大处，须按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护标志牌。 （4）废气：本项目设置2根排气筒，其应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，在排气筒附近地面醒目处设置环保图形标志牌。 7.5污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）的要求，有关废气、噪声监测项目及监测频次见表7-21。 表7-21大气、噪声污染源监测计划表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 有组织; 1#排气筒; 颗粒物; 一年/次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 2#排气筒; 非甲烷总烃; 一年/次; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》. 无组织; 生产车间; 上风向设置一个监测点位，下风向设置3个监测点位; 颗粒物; 一年/次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 非甲烷 总烃; 一年/次; 《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 一年/次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类. ①企业可自行或委托第三方监测机构开展监测工作，并安排专人专职对监测数据进行记录、整理、统计和分析，对监测结果的真实性、准确性、完整性负责。手工监测时的生产负荷不低于本次监测与上一次监测周期内的平均产生负荷。 ②自行监测污染源和污染物应包括排放标准以及环境影响评价文件及其批复中设计的各项废气、废水污染源和污染物。 ③企业自行监测点位包括外排口、内部监测点、无组织排放监测点、周边环境影响监测点等。 7.6环保投资估算 建设项目用于环境保护的投资预计概算见预计概算见表7-22。 表7-22环保措施投资及污染源清单表 序号; 污染源; 治理措施; 费用/万元. 1; 废气; 布袋除尘器+15m高排气筒; 30. UV光氧+活性炭. 2; 废水; 化粪池; 2. 3; 噪声控制; 减振、厂房隔声; 2. 4; 其他; 排污口规划; 1. 合并; 35.

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 排气筒1# | 粉尘 | 布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（1#）排放 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2中无组织排放标准 |
|  | 排气筒2# | 非甲烷总烃 | UV光氧+活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒（2#）排放 | 关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中的家具制造业中的非甲烷总烃排放标准 |
|  | 无组织 | 粉尘 | 加强通风、增强绿化 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中表2 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019） |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、SS、氨氮 | 化粪池 | 达到舞阳县工业集聚区污水处理厂接管标准 |
| 电和离电辐磁射辐射 | - | - | - | - |
| 固体废物 | 生产过程 | 废边角料 （木材） | 收集后外售 | 零排放 |
|  |  | 废边角料 （钢材） |  |  |
|  |  | 废包装袋 |  |  |
|  |  | 胶渣 | 交由有资质单位处置 |  |
|  |  | 胶桶 |  |  |
|  | 废气处理 | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 收集尘 | 收集后外售 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 |  |  |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 减震、隔音装置、选用低噪设备，合理布局等 | 厂界噪声达标排放 |
| 其它 | 无。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目建设后废气、废水、噪声经治理后达标排放，对周围环境影响较小，该建设项目投产后对周围的生态环境无不良影响。 |  |  |  |  |

九、结论与建议

漯河市昌弘佳门业有限公司成立于2015年11月25日，注册资金800万元人民币，原经营地址位于舞阳县孟寨镇周柴村宁洛高速路口向北约100m路东，主要经营木门和推拉门制造，现因发展需要，整体搬迁至舞阳县人民路与青岛路交叉口路南西侧，本项目占地面积2000m2，项目建成后年产3万套环保生态门、1万套钢木门，该项目已于2020年4月20日取得舞阳县产业集聚区建设管理委员会出具的河南投资项目备案证（项目代码：2020-411121-20-03-023648）。 9.1结论 9.1.1规划相符性和选址可行性 本项目位于漯河市舞阳县舞泉镇舞阳县产业集聚区内。根据舞阳县产业集聚区管委会出具的证明（见附件），符合舞阳县舞泉镇工业集聚区产业政策；根据企业提供的土地证，项目用地性质为工业建设用地，同意该项目建设。 项目运营期间大气污染物为开料粉尘经计算预测各厂界达标排放无超标点，满足相关标准要求；职工生活污水经厂内化粪池处理后排入舞阳县工业集聚区污水处理厂进一步处理，最终排入三里河；项目各厂界噪声值及环境敏感点噪声值均满足相关标准要求；项目营运期产生的固体废物均能得到妥善的处理和处置，不会对周围环境造成二次污染。 因此本评价认为该项目选址合理。 9.1.2环境质量现状 空气质量现状：目所在地应为二类功能区，应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据舞阳县空气自动监测点位监测数值，所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1二级标准，所在区域环境质量较好。 地表水环境质量现状：根据2019年10月12日至～2019年10月16日三里河-栗园桥断面自动监测数值，三里河--栗园桥断面主要监测因子月均值COD16mg/L、氨氮0.196mg/L、总磷0.1820.196mg/L，各指标均满足《漯河市人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018～2020年）的通知》及《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准的要求，地表水环境质量现状良好。 声环境质量现状：项目所在区域环境噪声现状均满足《声环境噪声标准》（GB3096-2008）3类标准，即昼间65dB(A)的要求。 9.1.3运营期环境影响结论 （1）大气环境影响结论 有组织废气：本项目排放有组织废气包括切割下料、裁边及精切工序产生的粉尘经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（1#）排放，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关排放标准限值，涂胶、冷压、喷胶、转印产生的VOCs经UV光氧+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（1#）排放，符合《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162号文件中的家具制造业中的非甲烷总烃排放标准。 无组织废气：无组织废气包括切割下料、裁边及精切产生的粉尘和涂胶、冷压、喷胶、转印产生的VOCs。本项目排放的无组织废气周围无超标点，无需设置大气环境防护距离，本项目以生产车间为边界需设置100m卫生防护距离。 本项目排放的有组织废气和无组织废气最大落地浓度均低于相应质量标准，对周边大气环境影响不大。 （2）水环境影响结论 本项目无生产废水产生，产生的生活污水经化粪池+地埋式污水处理装置处理后用于厂区绿化，不会对周边环境产生不利影响。 （3）固废影响结论 本项目产生的固废主要为一般工业固废、生活垃圾、危险废物。本项目产生的生活垃圾由环卫部门统一清运，废边角料、收集尘、废包装袋经收集后外售；废活性炭、废胶桶、胶渣收集后交由有资质单位处置。各类固废均得到妥善处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小，可满足环境管理要求。 （4）噪声环境影响结论 项目夜间不生产，建设项目产生的噪声经厂房隔声和距离衰减后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）类标准（昼间≤65dB（A））要求。项目建设对周围声环境影响较小，可满足环境管理要求。 9.1.4总量控制分析 （1）大气污染物：项目建成后，粉尘排放量为0.029t/a，VOCs排放量为0.025t/a；向当地环保局申请总量。 （2）水污染物：新建项目生活污水经化粪池预处理后排入舞阳县工业集聚区污水处理厂进一步处理，最终排入三里河，COD：0.054t/a，NH3-N：0.009t/a。 （3）固体废弃物：项目产生的固体废物，都能得到妥善处理，不外排，无需申请总量。 综上所述，建设项目符合国家法律法规及地方相关产业政策，符合规划要求，选址比较合理，采用的各项环保设施合理、可靠、有效，总体上对区域环境影响较小，本评价认为，从环保角度来讲，建设项目在所在地建设是可行的。 本次环评报告表是针对项目方目前提供的工艺流程、生产设备、生产能力和规模所得出的评价结论，如果该项目的原辅材料、工艺流程、生产设备、生产能力和规模有所变化，应由建设单位按环境保护法规的要求另行评价。 二、建议 1、加强管理，强化企业职工自身的环保意识。 2、加强车间通风，确保职工身心健康。 3、该项目必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。各类污染物的排放应执行本次环评规定的标准。

注释 一、本报告应附以下附件、附图： 附件 附件1：项目备案通知书 附件2：营业执照 附件3：租赁合同 附件4：土地证 附件5：规划证明 附件6：土地证 附件7：环评委托书 附件8：声明 附图 附图1：项目所在地地理位置图 附图2：项目所在地周围500m土地利用示意图 附图3：项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态环境影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 - 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

环境评价委托书

南京晔美环保服务有限公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，我漯河市昌弘佳门业有限公司年产3万套环保生态门、1万套钢木门项目需进行环境影响评价。

现委托贵公司承担该项目环境影响评价工作，请接受委托后尽快开展工作。

漯河市昌弘佳门业有限公司

年    月    日

声  明

我单位已经详细阅读了南京晔美环保服务有限公司编制的《漯河市昌弘佳门业有限公司年产3万套环保生态门、1万套钢木门项目环境影响评价报告表》，该环评所述的项目建设地点、建设规模、建设内容等资料为我单位提供，无虚报、瞒报和不实之处。报告中所提出污染防治与我单位进行了沟通，我单位承诺该项目的环保设施将严格按照环评报告和环保审批意见进行设计、建设、运行并及时维护，保证环保设施正常运行。

如报告中建设地点、建设规模、建设内容、运营模式及污染防治措施等与我公司运营实际情况不符之处，其产生后果由我公司负责，并承诺承担相关的责任。

特此声明。

漯河市昌弘佳门业有限公司

年    月    日

附图3 厂区平面布置图