舞阳县环保局于2020年9月16日受理漯河市德润翔鞋业有限公司漯河市德润翔鞋业有限公司年产 300 万双鞋面生产项目文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。受项目影响的公众可在3个工作日内以书面形式向我局反映，反馈意见电话：0395-7121061。

| 序号 | 项目名称 | 环评 类别 | 环评 机构 | 建设 地点 | 建设项目 概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漯河市德润翔鞋业有限公司漯河市德润翔鞋业有限公司年产 300 万双鞋面生产项目 | 报告表 | 河北可天环保科技有限公司 | 漯河市舞阳县产业集聚区青岛路北段飞亚工业园 | 漯河市德润翔鞋业有限公司年产300万双鞋面生产项目位于舞阳县产业集聚区青岛 路北段飞亚工业园 1 号楼，项目总投资 1100 万元，占地面积 2500m2，建筑面积 3500m2， 年产 300 万双鞋面。 | （1）废水 项目生产过程无涉水工艺，废水主要为职工生活污水。项目劳动定员 300 人，职工 生活污水产生量约为 9.6m3/d、2880m3/a。生活污水中主要污染物 COD、氨氮、浓度为300mg/L、15mg/L，排入厂区化粪池，化粪池处理后可以满足《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表 4 中的二级标准要求。项目废水经化粪池处理后通过市政排水管网 入舞阳县产业集聚区污水处理厂再处理，对水环境影响不大。 （2）废气 本项目营运期废气主要为胶粘过程产生的废气，主要为有机废气。 58评价建议在刷胶工序上方设置集气罩，收集的有机废气通过“UV 光氧+低温等离子 装置”处理后，再经 15m 排气筒高空排放，有机废气经处理后沿排气筒 15m 以上高空 排放，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和豫环攻坚办〔2017〕162 关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知要求，对周边大 气环境影响较小。 （3）噪声 本项目营运期噪声主要是冲床、针车、削皮机、压衬机、折边机等设备噪声， 其 源强为 65~80dB (A)。采取基础减震、厂房隔声等降噪措施，能够满足《工业企业厂界 环境噪声排放标准》（GB12348-2008) 3 类、2 类标准。 （4）固体废物 本项目营运期固体废物主要为生产过程中产生的边角料、废胶桶、废胶刷及职工办 公生活垃圾。 废胶桶和废胶刷作为危险废物，集中收集后委托有资质单位处理，应依法按照《中 华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定进行申报登记，定点收集、定人管理、 定期交有资质单位处置。严禁任意堆存。暂时无法处置的企业需要临时贮存时须按照 GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》的要求，分类收集，做好防渗、防雨措施， 并制定转运登记管理制度。 在冲料分切过程中产生的废边角料量约为 3t/a，全部收集、打捆后外卖综合利用。 生活垃圾由专人清运到指定的垃圾点后，再由环卫处清运。 综上所述，本项目固体废物处置率 100%，固体废物对项目区内及周边环境影响都 不大。 | / |