# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 中盐舞阳盐化有限公司节汽增效技改项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中盐舞阳盐化有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 朱向光 |  |  | 联系人 | 程超 |  |
| 通讯地址 | 漯河市舞阳县县城深圳路南段东侧（厦门路东段南侧） |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18839515572 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 462400 |
| 建设地点 | 漯河市舞阳县中盐舞阳盐化工有限公司厂区内 |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 舞阳县产业集聚区建设管理委员会 |  |  | 批准文号 | 2020-411121-14-03-051124 |  |
| 建设性质 | 新建 改扩建☑ 技改 |  |  | 行业类别 及代码 | A1494盐加工 |  |
| 占地面积(平方米) | 380 |  |  | 绿化面积(平方米) | / |  |
| 总投资 (万元) | 3100 | 其中：环保投资(万元) |  | 10 | 环保投资占总投资比例 | 0.32% |
| 一、项目由来 中盐舞阳盐化有限公司是中国盐业总公司控股的二级企业，是90年代初依托舞阳全国品位第一、储量第二的地下盐矿资源建设的漯河市唯一一家食用盐产销一体生产批发企业，公司注册资本1.9308亿元，占地300亩，位于漯河市舞阳县深圳路南段，主要产品有食用盐、工业用盐、特种用盐三大系列三十余个品种，产品走向市场后，获得广大客户的一致好评，2018年产销均突破60万吨，实现营业收入2.5亿元。近年来，公司先后荣获“全国轻工业卓越绩效先进企业”、“中央企业先进基层党组织”、“河南省诚信经营示范单位”、“漯河市市长质量奖”、“漯河市高新技术企业”、“漯河市工业1351工程重点企业”、“舞阳县突出贡献企业”等一系列荣誉称号。 中盐舞阳盐化有限公司于2008年11月委托郑州大学环境技术咨询工程公司编制了《中盐舞阳公司年产60万吨真空制盐项目环境影响报告书》，2008年11月通过河南省环境保护局豫环审【2008】273号文批复。项目于2012年3月开工建设，2014年6月项目建成，试生产期限为2015年10月15日至2016年1月16日；配套锅炉余热余压发电及脱硝工程于2014年6月建成，试生产期限为2015年11月25日至2016年2月24日。在项目试生产期内，各项环保设施与主体工程同时投入使用，同时该公司按照试生产通知的要求委托漯河市环境监测站于2016年1月完成了项目竣工环保验收监测工作及环保验收公众参与工作，监测报告显示各项数据达到环保要求。2016年7月通过项目竣工环境保护验收批复，批复文号：漯环监验【2016】22号。公司已于2015年完成配套锅炉余热余压综合利用及脱硝改造工程，2016年3月通过通过项目竣工环境保护验收批复，批复文号：漯环监验字【2016】017号。2017年3月完成超低排放改造。 中盐舞阳盐化有限公司为降低制盐生产过程能耗，降低吨盐蒸汽消耗，节约生产成本，公司拟对现有五效真空制盐工艺、装备制造进行升级改造，通过新增1效蒸发室、加热室、循环泵、分校预热器、冷凝水泵2台附属等设备设施，将现有60万吨/年五效真空制盐生产线改造为六效真空蒸发制盐生产线，改造后实现制盐生产的能耗进一步降低，提高蒸汽利用率，达到节能降耗的目的。项目建成后制盐产能不增加。 根据《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》，该项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号），项目属于第三条“食品制造业”中“14 盐加工”，“全部”为报告表。本项目应编制环境影响报告表。 中盐舞阳盐化有限公司委托我公司承担“中盐舞阳盐化有限公司节汽增效技改项目”项目的环境影响评价工作，委托书见附件一。我公司接受委托后，立即组织人员现场查看，收集、整理有关资料，对工程的建设等情况进行初步分析，并根据项目的性质、规模及项目周围区域的环境特征，在现场勘查、资料调研、环境监测、数据核算的基础上，按照国家有关环评技术规范要求，编制完成该项目的环境影响报告表。 - 产业政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类之列；也不属于《当前部分行业制止低水平重复建设目录》规定限制、禁止类产业范围，故该项目属允许类项目，符合国家的产业政策；且舞阳县产业集聚区建设管理委员会已对该项目予以备案，项目代码为2020-411121-14-03-051124。因此，本项目符合国家产业政策。项目建设情况与备案相符性详见表1。 表1 项目建设情况与备案相符性 类别; 备案内容; 项目建设内容; 相符性. 项目名称; 中盐舞阳盐化有限公司节汽增效技改项目; 中盐舞阳盐化有限公司节汽增效技改项目; 相符. 建设地址; 漯河市舞阳县中盐舞阳盐化工有限公司厂区内; 漯河市舞阳县中盐舞阳盐化工有限公司厂区内; 相符. 投资; 总投资3100万元; 总投资3100万元; 相符. 建设规模及内容; 该项目是对现有五效真空制盐工艺、装备制造升级项目，通过新增1效蒸发室、加热室、循环泵、分校预热器、冷凝水泵2台附属等设备设施，将现有60万吨/年五效真空制盐生产线改造为六效真空蒸发制盐生产线，改造后实现制盐生产的能耗进一步降低，产能小幅增长，降低吨盐蒸汽消耗，降低生产成本。; 该项目是对现有五效真空制盐工艺、装备制造升级项目，通过新增1效蒸发室、加热室、循环泵、分校预热器、冷凝水泵2台附属等设备设施，将现有60万吨/年五效真空制盐生产线改造为六效真空蒸发制盐生产线，改造后实现制盐生产的能耗进一步降低，降低吨盐蒸汽消耗，降低生产成本。; 相符. - 相关规划相符性分析 根据建设单位提供的《建设用地规划许可证》（见附件三），本项目用地属于工业用地，符合舞阳县土地利用总体规划。 - 建设项目概况 4.1建设项目地理位置及周边环境概况 中盐舞阳盐化有限公司位于舞阳县县城深圳路南段东侧（厦门路东段南侧），厂区四周均为市政道路，距离最近的敏感点为西侧距离390m处的三里桥村。 本项目位于舞阳县县城深圳路南段东侧（厦门路东段南侧）中盐舞阳盐化有限公司原厂区内，紧邻现有五效蒸发室西北侧，不新征用地。地理位置示意图见附图一。根据现场勘查，现状尚未开工建设。 4.2建设项目与现有工程的依托关系 本次技术改造项目位于中盐舞阳盐化有限公司原厂区内，建设依托现有公用工程，不改变现有生产工艺。项目是在现有年产60万吨真空制盐生产线五效蒸发制盐基础上的技改工程，对现有五效真空制盐工艺、装备制造升级项目，通过新增1效蒸发室、加热室、循环泵、分校预热器、冷凝水泵2台附属等设备设施，将现有60万吨/年五效真空制盐生产线改造为六效真空蒸发制盐生产线，改造后实现制盐生产的能耗进一步降低，降低吨盐蒸汽消耗，降低生产成本，改造后吨盐蒸汽消耗量节约6000吨/月。项目原有原材料、主要产品方案不变，不新增劳动人员。建设项目与现有工程的依托关系见表2。 表2 建设项目与现有工程的依托关系 类别; 现有工程; 建设内容; 依托关系. 建设位置; 漯河市舞阳县中盐舞阳盐化工有限公司厂区内; 漯河市舞阳县中盐舞阳盐化工有限公司厂区内; 在原厂区内建设. 主体工程; 年产60万吨真空制盐生产线; 对中盐舞阳盐化有限公司原年产60万吨真空制盐生产线进行五效真空制盐工艺、装备制造升级改造; 依托现有工程年产60万吨真空制盐生产线五效蒸发制盐基础上的新建工程. 60万吨/年五效真空制盐生产线; 新增1效蒸发室、加热室、循环泵、分校预热器、冷凝水泵2台附属等设备设施，将现有60万吨/年五效真空制盐生产线改造为六效真空蒸发制盐生产线; 在现有五效真空制盐生产线基础上新增1效蒸发室、加热室、循环泵、分校预热器、冷凝水泵2台附属等设备设施，提高蒸汽利用率，达到节能降耗的目的. 公用工程; 市政供水管网供给，无新增用水; 依托现有. 市政供电电源，不新增电力室; 依托现有. 本项目无废水产生; 依托现有. 利用原电力室消防及火灾报警系统; 依托现有. 环保工程; 废气处理; 项目无废气产生; /. 废水处理; 项目无废水产生; /. 噪声处理; 选用低噪声设备，设备合理布局，设备采取基础减震、消声处理，建筑隔声，距离衰减等措施; 安装隔振垫、减震器及弹性支撑等措施; 各自独立. 4.3建设内容及主要设备 本项目不新增占地，项目改造区域占地面积380m2，建筑面积819m2。建设内容包括基座的土建工程，及配套1效蒸发室、加热室、循环泵、分校预热器、冷凝水泵2台附属等设备设施的安装。项目主要建设内容见表3，项目建成后平面布置图见附图四。 表3 项目组成及建设内容情况表 类别; 名称; 建设内容; 规格. 主体 工程; 新增1效蒸发室基座; 1座，3层，总建筑面积819m2，砖混结构；内置1效蒸发室1套、加热室1座、循环泵1台、分校预热器1台、冷凝水泵2台; 1效蒸发室： Φ8200 F=1400m2. 环保工程; 循环泵、冷凝水泵噪声; 基础减震; /. - 4.4公用工程 - （1）供水系统 由厂区原有供水管网供给，无新增用水。 - （2）排水系统 厂区采用雨污分流制，本项目无废水产生。 - （3）供电系统 依托现有电气设备提供动力及控制电源，不新增电力室。 - （4）消防系统 利用原电力室消防及火灾报警系统。 - 4.5劳动定员与工作制度 本项目不新增劳动定员，生产采用每班8小时，四班三运转工作制，年工作340天。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为原有设备上的新建项目，根据已批复的《中盐舞阳公司年产60万吨真空制盐项目环境影响报告书》（报批版），现有工程建设情况及环保设施状况如下： 一、现有工程概况 - 1.1现有工程建设内容 中盐舞阳盐化有限公司基本情况见表4。 表4 基本情况表 企业名称; 中盐舞阳盐化有限公司; 所属行业; C1494盐加工. 企业类型; 其他有限责任公司; 企业法人; 朱向光. 电话及传真; 15713956300; 联系人; 陈琼. 地址及邮编; 河南省漯河市舞阳县深圳路南段东侧 邮编：462400. 主体生产规模; 盐：60万吨/年. 生产工艺及装备; 生产工艺：从矿山输送来的卤水经石灰——烟道气法净化，再经预热器预热后送入五效蒸发系统，蒸发浓缩产生的盐浆泵入高位增稠器，后送离心机进行脱水，增稠器和离心机产生的离心母液重新回到五效蒸发系统，离心后的盐浆经干燥后为成品。 主要设备：包括一条年产60万吨的真空制盐生产线、一台75l/h循环流化床锅炉，以及配套建设的锅炉废气除尘、脱硫设施、制盐干燥工段含尘废气处理设施、废水收集和回用设施等。. 职工总数; 274人; 技术职工人数; 32人. 企业注册资本; 19308万元; 年总产值; 18353万元. 投产日期; 2014年6月. - 1.2总平面布置 - 中盐舞阳盐化有限公司位于深圳路东侧、北邻厦门路，东为珠海路，南接铁路货场；现有工程厂区平面布置从功能上分主要包括制盐生产区、卤水净化区、包装仓储区、辅助生产区、办公生活区以及预留用地。平面布置详见图附图四。 - 制盐生产区：位于厂区南部中间区域，主要布置制盐主厂房、冷却塔、废水收集池等； - 卤水净化区：位于厂区中部偏北区域，包括卤水罐、卤水净化操作间等； - 包装仓储区：包装车间、成品库、散盐仓库位于厂区东部及东南部区域，原辅材料库位于厂区西部区域； - 辅助生产区：位于厂区北部及中部偏西区域，主要包括热电厂、热电化水房、循环水系统、回用水池、固废堆场、机电仪修间、生产调度及中心化验室等。 - 办公生活区位于厂区西南部，预留用地位于厂区中部偏西区域，作为企业远期发展的预留地。 - 1.3产品方案 中盐舞阳盐化目前主要产品及生产规模为：真空制盐60万吨/年，其中工业用盐20万吨/年，加碘食盐40万吨/年。 - 1.4生产工艺流程 中盐舞阳公司现拥有年制盐60万吨的生产规模，生产工艺采用石灰——烟道气法卤水净化工艺，主要包括采输卤工艺、卤水净化工艺、制盐生产工艺、包装工艺及辅助的热电厂工艺。 （1）采输卤 采输卤工艺采用定向水平井连通水溶开采法，首先将淡水从直井注入，淡水在地下盐矿中溶盐产卤，然后斜井自动出卤，利用余压将卤水送至卤水池。为了使两井溶腔均衡扩展，采用正循环水溶方式，间歇用反循环冲洗，及定期交换注水和出卤井，采卤工艺流程见下图： 淡水池 注水干管 直井 斜井 卤水池 斜井 斜井 图1 采卤工艺流程图 （2）卤水净化工艺 矿山来的原卤通过泵打入原卤桶，澄清后的卤水泵入一级反应桶加石灰乳进行反应，再加絮凝剂液进行搅拌、沉清，将上层清液泵入二级反应桶进行反应，通入烟道气进行碳化反应，然后补充纯碱，再加絮凝剂液进行搅拌、沉清，将上层清夜泵入精卤桶；一级反应桶和二级反应桶下层泥浆泵入沉降器进行分离，分离后合格的清卤打入精卤桶送至制盐车间，不合格的清卤打入一级反应桶，泥浆通过罐车注入废矿井。具体工艺流程及产污环节见图2。 图2 石灰—烟道气法卤水净化工艺流程及产污环节示意图 （3）制盐生产工艺 中盐舞阳公司真空制盐工艺采用先进的五效分效预热、平流进料、分效排盐、顺流转母液的真空制盐工艺。 矿山原料卤水经输卤泵送到制盐厂区储卤罐，经先进的石灰烟道气卤水净化工艺处理，净化后的精卤经混合冷凝水一次预热并经预热完Ⅰ效进料卤水后的Ⅰ效冷凝水二次预热后，再经预热器分效预热料液后平流进入Ⅴ、Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ效蒸发罐，Ⅰ效进料卤水经Ⅰ效二次蒸汽预热后再经Ⅰ效冷凝水预热后进入Ⅰ效蒸发罐；各效盐脚分别排盐，盐浆经淘洗、降温排到盐浆洗涤桶，经增稠器增稠送入离心机脱水，离心机出来的湿盐送入干燥床干燥后到包装工序。 锅炉来的饱和蒸汽进入Ⅰ效加热室作为Ⅰ效的热源，Ⅰ效蒸发室产生的二次蒸汽进入Ⅱ效加热室作为Ⅱ效的热源，以此类推，上一效蒸发室产生的二次蒸汽作为下一效的热源，Ⅴ效蒸发室产生的二次蒸汽进入混合冷凝器，不凝气被抽出外排。 热电来的饱和蒸汽进入Ⅰ效加热室，冷却成的冷凝水经预热器预热卤水后返回热电厂，Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ效加热室冷却的冷凝水依次往后转，统一收集于混合冷凝水桶中，经泵用于各个车间的设备冷却水及冲洗水，最后产生的生产废水统一收集于废水池中，返回矿山注井，循环利用。工艺流程简图见下图3，产物环节见图3-8： 图3真空制盐生产工艺流程 图4产污环节示意图 （4）包装生产工艺 从制盐分厂包装工序送来的盐部分直接作为工业盐，部分经加碘后作为食用盐进行包装入库。包装工艺包括吨包工艺、50kg袋装工艺及小包装食用盐包装工艺。 盐 仓 吨包装 入库 1）吨包工艺 图5 吨包工艺流程及产污环节示意图 2）50kg、500g及400g袋装工艺 制盐厂干散盐 加碘 混合 包装 入库 图6 50kg袋装工艺流程及产污环节示意图 （5）热电厂生产工艺 中盐舞阳公司自备电厂主要是包含一台75t/h的循环流化床锅炉，配套建设一台6000kw的发电机组。自备电厂工艺流程图如下7： 图7 自备电厂工艺流程图 - 1.5主要设备 现有工程主机设备数量及型号见表5。 表5 主机设备一览表 序号; 生产分厂/车间/工段; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 采输卤厂; 1号采卤泵; ZDF-150-80×8; 台; 1. 2; 2号采卤泵; ZDF-150-80×8; 台; 1. 3; 3号键槽泵; DF-80×12; 台; 1. 4; 4号采卤泵; DF155-67*9; 台; 1. 5; 1号输卤泵; ZA150-500; 台; 1. 6; 2号输卤泵; ZA150-500; 台; 1. 7; 泥浆泵; 3NB200-46/8; 台; 1. 8; 电动往复泵; 3DS3 C507-0/0; 台; 1. 9; 圆柱齿轮减速机; ZLY355-14-VI-NXH3; 台; 1. 10; 机械搅拌装置; 3500x3500泥浆搅拌装置; 台; 1. 11; 泥浆泵油泵/电机; 台; 1. 12; 减速机油泵/电机; 台; 1. 13; 增压泵/电机; 台; 1. 14; 真空制盐生产线; 卤水净化工段; 原卤桶; Φ16000×Φ16000; 个; 2. 15; 一级反应桶; Φ16000×Φ16000; 个; 3. 16; 二级反应桶; Φ16000×Φ16000; 个; 3. 17; 精卤桶; Φ16000×Φ16000; 个; 1. 18; 母液桶; Φ10000×Φ9000; 个; 1. 19; 沉降器; Φ16000×Φ3000; 个; 1. 20; 压缩机; CBk310-6KD5; 台; 2. 21; 清卤缓冲桶; Φ1500×Φ1500; 个; 1. 22; 石灰仓; Φ6000×Φ7000; 个; 1. 23; 蒸发结晶工段; Ⅰ效蒸发器; Φ6000 F=1400m2; 套; 1. 24; Ⅱ效蒸发器; Φ6000 F=1400m2; 套; 1. 25; Ⅲ效蒸发器; Φ6600 F=1400m2; 套; 1. 26; Ⅳ效蒸发器; Φ7400 F=1400m2; 套; 1. 27; Ⅴ效蒸发器; Φ8200 F=1400m2; 套; 1. 28; ⅠⅡ效盐浆泵; AZ150-125-400; 台; 1. 29; Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ效盐浆泵; AZ150-125-400; 台; 1. 30; 离心脱水工段; ⅠⅡ效盐浆离心机; Q=45-50t/h; 台; 4. 31; ⅠⅡ效盐浆增稠器; Φ4000; 个; 2. 32; 干燥工段; 引风机; 流量：27500-28600m3/h， 全压：4000Pa; 台; 1. 33; ⅠⅡ效湿盐干燥器; /; 台; 1. 34; Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ效湿盐干燥器; /; 台; 1. 35; 热床鼓风机; 流量：15400-16000m3/h， 全压：17000Pa; 台; 1. 36; 包装分厂; 吨包机; /; 台; 3. 37; 50kg包装机; /; 台; 2. 38; 缝纫机; /; 台; 2. 39; 卧式混料机; /; 台; 2. 40; 带式称重给料机; /; 台; 1. 41; 混合机; /; 台; 1. 42; 供汽系统; 产汽工段; 循环硫化床锅炉; CG-75/3.82-MX34 额定蒸发量：75t/h， 额定蒸汽压力：p=3.82MPa 蒸汽温度：t=450℃ 给水温度：t=130℃; 台; 1. 43; 冷渣机; FBW-6，124t/h 出力：0〜6t/h 物料粒度：0〜20mm; 台; 2. 44; 博莱特压缩机; BLT-75/8，9.8m3/m. 45; 增压风机; Q=800〜1500m3/h H=30000〜36000Pa n=2000 r/min; 台; 1. 46; 化水工段; 疏水泵; 1SR100-65-230，61m Q=60〜140m3/h H=0.69〜0.54Mpa; 台; 2. 47; 给水泵; DG85-80X8，640m，100m3/h，2950r/m; 台; 2. 48; 环保工程主要设施; 锅炉废气处理; 脱硫泵; 200J-1L-450，550m3/h, 24.4m，980r/m; 台; 3. 49; 脱硫除尘器; 200000〜250000m3/h η≥99.9%, <1200Pa，Q=180t/h; 1. 50; 卸氨泵; Q=35m3/h，H=20m; 台; 1. 51; 氨水输送泵; Q=150L/h，H=160m; 台; 2. 52; 稀释水泵; Q=450L/h, H=160m; 台; 2. 53; 干燥废气处理; 干式旋风分离器; 台; 2. 54; 湿式除尘器; 台; 2. 55; 废水收集处理及回用; 废水池; 25000×20000×4000; 座; 1. 56; 废水输送泵; IJ150-125-450，Q=200m3/h，H=70m，P=55kw; 台; 3. 根据《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》（原国家经济贸易委员会令 1999年第 6号、第 16号、 2002年第 32号）和《产业结构调整指导目录（ 2019年本）》，中盐舞阳盐化有限公司采用的是先进制盐生产工艺，设备先进，没有国家禁止使用和明令淘汰的设备和设施。 - 二、主要污染物排放情况及环保治理措施 根据对企业生产状况的调查和分析，企业在生产过程中产生的废弃物包括废水、废气、噪声和固废。各类废弃物的污染源、处理措施、排放及达标情况如下3-11： #### 3-11各类废弃物的污染源、处理措施、排放及达标情况 污染源; 治理措施; 治理效果. 废气; 烟尘; 布袋除尘+湿式电除尘; 去除效率达99.8%. 氮氧化物; 炉内SNCR脱硝+炉外SCR脱硝; 去除效率达90%. 二氧化硫; 石灰石膏法脱硫; 去除效率达99.6%. 干燥盐尘; 旋风除尘+两级湿式除尘; 去除效率达99.8%. 废水; 蒸发冷凝水; 统一收集回注矿井溶盐; 循环利用，不外排. 循环系统排水. 锅炉软化废水. 烟气洗涤水. 设备冷却水. 脱硫废水. 蒸汽冷凝水; 回锅炉作为锅炉用水; 良好. 制盐干燥除尘水; 送卤水池作为原料使用; 良好. 生活废水; 沉淀后排入舞阳县城市污水处理厂; 良好. 固废; 煤灰; 委托给有资质的第三方处理; 良好. 煤渣; 良好. 锅炉脱硫废渣; 送水泥厂作为原料使用; 良好. 钙镁泥; 返回矿山注井; 良好. 生活垃圾; 定期由舞阳县环卫清理; 良好. 危废; 废矿物油; 厂区建有暂存间，定期由舞阳县宏威环保有限公司处理; 良好. 噪声; 设备噪声; 消声、隔声、减震; 均能够满足《工业企业设计卫生标准》85dB(A)的限值要求. #### 2.1废气污染源治理及达标情况 （1）废气污染源及治理措施 中盐舞阳盐化废气污染物主要包括：供热锅炉产生的燃烧废气、干燥工段产生的干燥废气以及石灰乳配置、制盐干燥和包装过程无组织排放的废气等。 锅炉烟气 锅炉烟气为75t/h循环流化床锅炉燃煤产生的废气，其主要污染因子为烟尘、SO2、NOx，项目建设期同步建设了布袋除尘器、脱硫塔等环保设施，采用布袋除尘及石灰-石膏法脱硫工艺及SNCR炉内脱硝工艺。2016年12月公司投资800多万元对公司燃煤机组进行了超低排放改造。改造后，锅炉烟气中烟尘、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度达到燃气机组排放标准（烟尘≤10mg/m3，二氧化硫≤35mg/m3，氮氧化物≤50mg/m3），处理后的废气通过120m高的烟囱排放。 干燥工段产生的干燥废气 制盐干燥工段产生的废气采用“旋风分离器+水喷淋”的方法除尘，设计除尘效率为99.8%,处理后的废气通过30m高排气筒排放 无组织废气 中盐舞阳无组织废气包括石灰乳配置、制盐干燥、包装过程中无组废气以及干煤棚无组织废气，根据现场踏勘，发现干煤棚以及盐仓属于半封闭状态，建议企业对盐仓以及干煤棚进行封闭，以减少无组织废气对周边环境的影响。 （2）废气达标情况 根据河南省贝纳检测技术服务有限公司2018年6月20日出具的《中盐舞阳盐化有限公司例行监测》（贝纳检单LX-1710387-3-J号）检测结果和2018年6月1到15日在线监测统计数据显示，中盐舞阳盐化废气能够达标排放，其监测数据如下表所示： 表6 75t/h锅炉废气烟尘排放监测结果 项目 设备 名称; 周期; 频次; 测试 位置; 烟气流量（m³/h）; 汞排放浓度（mg/m³）; 含氧量; 烟气黑度（级）. 实测值; 折算值. Ⅰ; 1; 出口; 1.33×105; 未检出; /; 9.5; ＜1. 2; 出口; 1.37×105; 未检出; /; 9.2; ＜1. 3; 出口; 1.37×105; 未检出; /; 9.6; ＜1. 均值; 出口; 1.36×105; 未检出; /; 9.4; ＜1. Ⅱ; 1; 出口; 1.40×105; 未检出; /; 9.4; ＜1. 2; 出口; 1.41×105; 未检出; /; 9.2; ＜1. 3; 出口; 1.37×105; 未检出; /; 9.6; ＜1. 均值; 出口; 1.39×105; 未检出; /; 9.4; ＜1. 《火电厂大气污染物排放标准》GB 13223-2011表1标准限值; /; /; 0.03; /; 1. 是否达标; /; /; 达标; /; 达标. 表7 75t/h锅炉废气SO2、NOX排放在线监测结果 监测时间; 烟尘(mg/m3); 二氧化硫(mg/m3); 氮氧化物(mg/m3); 废气监控点排放量(万m3). 20180601; 1.45; 0.74; 19.66; 313.14. 20180602; 1.35; 0.55; 19.69; 307.11. 20180603; 1.37; 2.03; 23.34; 306.37. 20180604; 1.39; 2.58; 18.71; 306.15. 20180605; 1.48; 2.17; 17.77; 305.08. 20180606; 1.33; 1.74; 18.2; 311.66. 20180607; 1.31; 1.17; 15.96; 318.07. 20180608; 1.18; 2.07; 18.38; 317.38. 20180609; 0.99; 4.48; 15.83; 320.4. 20180610; 1.16; 4.33; 15.72; 318.77. 20180611; 1.34; 7.01; 13; 326.41. 20180612; 1.22; 2.92; 7.89; 285.98. 20180613; 0.69; 1.02; 0.11; 94.98. 20180614; 1.85; 0.09; 0.07; 119.59. 20180615; 1.87; 4.01; 12.84; 287.57. 平均; 1.332; 2.46; 14.48; 282.58. 标准值; 10; 35; 50; /. 是否达标; 达标; 达标; 达标; /. 表8无组织废气监测结果（颗粒物、非甲烷总烃） 检测时间 检测地点; 检测时间; 颗粒物; 非甲烷总烃. 测定浓度（mg/m3）; 最大排放浓度（mg/m3）; 测定浓度（mg/m3）; 最大排放浓度（mg/m3）. 上风向1#; 2018.06.02 08：00-09：00; 0.312; 0.923; 0.27; 0.44. 下风向2#、3#; 0.913; 0.44. 下风向4#; 0.897; 0.40. 下风向5#; 0.923; 0.41. 上风向1#; 2018.06.02 11：00-12：00; 0.297; 0.932; 0.22; 0.39. 下风向2#、3#; 0.893; 0.39. 下风向4#; 0.910; 0.36. 下风向5#; 0.932; 0.36. 上风向1#; 2018.06.02 14：00-15：00; 0.331; 0.934; 0.22; 0.39. 下风向2#、3#; 0.934; 0.36. 下风向4#; 0.903; 0.38. 下风向5#; 0.922; 0.39. 上风向1#; 2018.06.02 17：00-18：00; 0.311; 0.929; 0.26; 0.42. 下风向2#、3#; 0.917; 0.40. 下风向4#; 0.898; 0.42. 下风向5#; 0.929; 0.39. 标准值; /; 1.0; 1.0; 2.0; 2.0. 是否达标; /; 达标; 达标; 达标; 达标. 表9 无组织废气监测结果（氨） 检测时间 检测地点; 检测时间; 氨; 非甲烷总烃. 氨（mg/m3）; 氨最大值（mg/m3）; 氨（mg/m3）; 氨最大值（mg/m3）. 氨罐区上风向1#; 2018.06.02 08：00-09：00; 0.19; 0.31; 0.17; 0.31. 氨罐区下风向2#、3#; 0.27; 0.28. 氨罐区下风向4#; 0.31; 0.26. 氨罐区下风向5#; 0.29; 0.31. 氨罐区上风向1#; 2018.06.02 11：00-12：00; 0.20; 0.32; 0.18; 0.31. 氨罐区下风向2#、3#; 0.32; 0.27. 氨罐区下风向4#; 0.29; 0.31. 氨罐区下风向5#; 0.30; 0.29. 氨罐区上风向1#; 2018.06.02 14：00-15：00; 0.18; 0.32; 0.20; 0.32. 氨罐区下风向2#、3#; 0.28; 0.29. 氨罐区下风向4#; 0.32; 0.32. 氨罐区下风向5#; 0.30; 0.27. 氨罐区上风向1#; 2018.06.02 17：00-18：00; 0.19; 0.33; 0.19; 0.31. 氨罐区下风向2#、3#; 0.31; 0.28. 氨罐区下风向4#; 0.28; 0.31. 氨罐区下风向5#; 0.33; 0.27. 标准值; /; 1.5; 1.5; 2.0; 2.0. 是否达标; /; 达标; 达标; 达标; 达标. 从表6~表9显示，锅炉烟气有组织排放和无组织排放均能满足排放标准的要求；颗粒物、非甲烷总烃无组织排放浓度测定最大值满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）规定的限值要求；氨无组织排放浓度测定最大值为0.33 mg/m³，均符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级“新扩改建”标准限值要求。 #### 2.2废水污染源治理及达标情况 1、废水污染源及治理措施 项目在生产工程中产生的蒸发冷凝水、循环系统排水、锅炉软化废水、烟气洗涤水均回注矿井；蒸汽冷凝水直接回用于锅炉；制盐干燥废气除尘水用采卤池进行利用；生活污水进城市污水处理厂进行处理，综上，工程的废水产生及循环利用情况见表。 表10 全厂废水处理及排放情况 序号; 污染源; 产生量; 循环利用方式. 1; 蒸发冷凝水; 281.6m3/h; 经统一收集后回注矿井. 2; 循环系统排水; 50 m3/h. 3; 锅炉软化废水; 7.5 m3/h. 4; 脱硫废水; 7 m3/h. 5; 烟气洗涤水; 17 m3/h. 6; 蒸汽冷凝水; 72m3/h; 回锅炉作为锅炉用水. 7; 制盐干燥除尘水; 10 m3/h; 送卤水池作为原料使用. 8; 生活污水; 0.8 m3/h; 送城市污水处理厂. 由表10可着出，蒸发冷凝水、循环系统排水、锅炉软化废水和石膏洗水均经过收集后回注矿井，蒸发冷凝水和循环系统排水水质均较好，可直接回注矿井，目前国内绝大部分制盐企业均采用此工艺，锅炉软化废水含有一定量的杂盐，但含盐浓度仅为5%~10%，同时水量仅与回注水量的3%，根据咨询企业专业人员，不会对卤水品质及制盐造成影响。 2）废水达标情况 河南省贝纳检测技术服务有限公司出具的《中盐舞阳盐化有限公司例行监测》监测结果显示中盐舞阳盐化废水中pH、COD、BOD5、氨氮、悬浮物等均能够达标排放，监测数据如下表所示： 表11 废水达标情况一览表 监测 点位; 监测时间; 悬浮物（mg/L）; 氨氮（mg/L）; 总磷（mg/L）; 五日生化需氧量（mg/L）; 化学需氧量（mg/L）; /. 生 活 废 水 排 口; 2018.6.2; 43; 2.29; 0.02; 13.5; 43. 41; 2.31; 0.02; 10.5; 35. 42; 2.27; 0.02; 9.7; 33. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准; 150; 25; 1.0; 30; 150. 采样地点; 检测时间; 总汞（mg/L）; 总镉（mg/L）; 总砷（mg/L）; 总铅（mg/L）; 流量（m3/h）; PH值. 脱 硫 废 水 排 口; 2018.6.2; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 34; 7.54. 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 34; 7.55. 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 34; 7.53. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1、表4一级标准; 0.05; 0.1; 0.5; 1.0; /; 6-9. 从上表可以看出，厂区生活污水排放口均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准。脱硫废水排放口满足均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1、表4一级标准。 #### 2.3噪声污染源治理 1、噪声污染源及治理措施 该项目噪声源主要为干燥风机、离心机、锅炉鼓风机、引风机、冷却塔、各类泵等高噪声设备，噪声源强为75〜105dB(A)。 中盐舞阳公司在设备选型时选用低噪声设备，安装时采取减振措施， 风机出风口装设复合消声器，空压机进风口设置消声片，冷却塔受水面铺设多孔泡沫塑料垫，泵类电机加装隔声罩、进风口装设消声器，以减少噪声源对周围声环境的影响。 表12 噪声源强及处置措施一览表 主要噪声源; 噪声源强 dB(A); 设备 台数; 治理措施. 干燥工序风机; 85; 4; 消声、减震. 离心机; 80; 4; 隔声、减震. 锅炉鼓风机; 80; 1; 消声、减震. 锅炉引风机; 75; 1; 消声、减震. 空压机; 85; 3; 隔声、减震. 各泵类; 70; 若干; 隔声、减震. 冷却塔; 80; 2; \. #### 2.4固体废弃物处理情况 中盐舞阳公司的固体废物包括一般固废和危险固废，具体如下： （1）危险固废 危险固废主要包括废矿物油，暂存于危废临时储存仓库（面积20m2）内。废矿物油委托舞阳宏威环保科技有限责任公司进行处理。（危废处理协议及转移联单见附件九）。 一般固废 该工程产生的固体废物主要有锅炉炉渣和粉煤灰、锅炉脱硫废渣、卤水净化泥浆以及职工生活垃圾，锅炉炉灰渣主要成分为SiO2、 Al2O3、Fe2O3和CaO等，锅炉烟气脱硫废渣，主要成分为(CaSO4及 CaSO3,可以用来制作水泥，炉渣全部由漯河市伟誉新型建材有限公司用作免烧砖制作原料，中盐公司己和伟誉签订有供销协议（详见附件十）；粉煤灰和脱硫废渣由舞阳中联建材混凝土有限公司综合利用；卤水净化泥浆通过罐车送到矿山注入废矿井，该主要成分MgOH、CaCO3，其组分均来自矿并，采取注入废矿井进行处置不会对废矿井造成二次污染；制盐干燥工段回收的含盐粉尘全部进入化盐池溶解后随生产废水回矿山注井；职工生活垃圾由环卫部门统一收集清运处理。所有固体废物全部综合利用或处理处置，不在厂区内长期堆存，厂区内按照《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求单独设置临时固废堆场。 锅炉炉渣、锅炉袋式收尘灰 锅炉采用干出灰的方式，灰渣分除，灰采用正压气力输送，采用程序控制进入一座500m³的灰仓，采用密封罐车外运；炉渣从锅炉排渣口落入冷渣器，每台冷渣器下部设有排渣口，经冷渣器冷却后的渣进入刮板输送机、提升机进入一座600m³渣仓，炉渣在渣仓内暂存后送建材单位综合利用（灰渣销售协议见附件十）。 ②卤水净化钙镁泥 卤水净化工段产生的钙镁泥（盐泥）经沉降器沉淀后，下部含水率30%的泥浆通过罐车返回矿山注入废矿井。 表13 固体废物产排状况一览表 序号; 污染源; 主要成份; 产生量（t/a）; 固废性质; 处理处置措施. 1; 炉渣; 煤渣; 20600; 一般固废; 制砖综合利用. 2; 粉煤灰; 煤渣; 19000; 一般固废; 制砖综合利用. 3; 锅炉脱硫废渣; CaS03; 2000; 一般固废; 中联建材混凝土有限公司综合利用. 4; 钙镁泥; 碳酸钙、氢氧化镁; 10200; 一般固废; 返回矿山注井. 5; 生活垃圾; 生活垃圾; 20; 一般固废; 厂区建有生活垃圾暂存池，定期由舞阳县环卫清理。. 6; 废矿物油（HW08）; 烃类化合物; 0.5t/h; 危险固废; 厂区建有暂存间，定期由舞阳县宏威环保有限公司处理. 从上表可以看出，各项固废均进行了妥善处理处置。 ### 2.5总量指标执行情况 根据2017年5月31日漯河市环境保护局发放的中盐舞阳盐化有限公司排污许可证（证书编号：91411121750749969J001P，详见附件八），企业总量指标控制项目主要为大气污染物（二氧化硫、氮氧化物和颗粒物），2018年公司总量执行及执行情况见下表： 表14 总量控制指标及执行情况 污染物; 控制指标（t/a）; 2018年执行情况（t/a）; 是否满足. 二氧化硫; 24.6; 4.759; 满足. 氮氧化物; 35.1; 18.352; 满足. 颗粒物; 7.21; 1.130; 满足. 备注：以上数据来源于2018年烟气排放检测报告年报表。. - 三、现有工程存在的主要环境问题 - 根据现场勘查情况以及环境主管部门环保工程验收调查情况，现有工程环评中各项环保工程基本落实到位，现有工程废水、废气、噪声和固废排放量和处理措施均能满足国家相关规定要求 - 四、与本项目有关的原有污染情况 本次项目工程拟对现有五效真空制盐工艺、装备制造进行升级改造，通过新增1效蒸发室、加热室、循环泵、分校预热器、冷凝水泵2台附属等设备设施，将现有60万吨/年五效真空制盐生产线改造为六效真空蒸发制盐生产线，改造后实现制盐生产的能耗进一步降低，提高蒸汽利用率，达到节能降耗的目的。项目建成后制盐产能不增加，产排污量均未发生变化。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1.地理位置 舞阳县位于中国河南省中部偏南，地处华北平原西南边缘，是内陆特区漯河市辖县。地理坐标为北纬33°24'~33°59'，东径113°27'~114°16'，南邻舞钢市，北接襄城县，东连源汇区，西靠叶县，总面积777平方公里，耕地75万亩。 本项目位于漯河市舞阳县中盐舞阳盐化工有限公司厂区内，项目地理位置见附图一。 2.地形、地貌 舞阳县属淮河流域上游区域，地处伏牛山前平原与黄淮冲积平原交接地带，属沙澧河冲积平原地貌，地形南高北低，由西向东倾斜。南部为岗地、中部为平原、东南部为洼地，海拔60～102m。地层的基底岩石埋藏较深，无裸露现象，地质年代为前新生界，其余均为黄淮冲积成因堆积而成的第四纪沉积覆盖层，发育齐全。地质为第四纪地层覆盖，地下分布有第三纪、震旦系以及太古界地层。地层主要由粘土、亚粘土组成，地表以下为亚粘土层。 3.气候、气象特征 舞阳县属温热带季风型大陆性气候，四季分明，光照充足，雨量充沛，气候温和，年平均气温为14.6℃，最高气温43℃，最低气温-16℃；最冷的一月份平均气温0.7℃。最热的7月份平均气温27.4℃。平均降水量836.6毫米，平均日照2198小时，无霜期220天左右，光照充足，热量丰富，降水适中，气候温暖，，最多风向为NE，风频9%，次多风向为N、NNE、S，风频8%，全年静风频率为15%，年平均风速2.4m/s。冬季多为东北风，风力一般3~4级；夏季多为东南风，风力一般2~3级，较少大风天气出现，多年各风向频率玫瑰图见图8。 图8 舞阳县风玫瑰图 4.水资源 4.1地表水 舞阳县属于淮河水系，南临舞水之滨，北跨沙、澧二河，三河横贯全境，另有干江河、骂子河、洄曲河、灰河、泥河、唐江河等河流，组成纵横交错的河网，年过境水流量达到1.68亿m3。项目所在区域纳污水体为三里河，在舞阳县境内为V类水体。 澧河：澧河发源于河南省方城县四里店的北部柳树沟，为常年性河流，干流全长145km，流域面积2787km2。澧河在漯河市境外主要有甘江河汇入，境内有唐河、马子河汇入，境内河段长67km，在漯河市区段汇入沙河，汇合处距漯河市第一水厂取水口约1500m。澧河流经漯河市市区河段长4km，河底宽80～90m，河床底为砂质，两岸为冲积平原，地表岸性为亚砂土，河底比降1/4000，市区段澧河段堤高3～4 m，最大堤高7.5m。澧河多年平均径流量5.255亿m3，年均流量16.65 m3/s，历年最大流量 2780m3/s(何口水文站)，年可开采水资源总量为1418万m3~6696万m3。 沙河：源于鲁山县内二郎庙，流经鲁山县、平顶山和叶县，至章化乡何湾村境内，到盆河与汝河汇流。流经舞阳县境内30km，到拐子王乡小赵村处境，马流湾以上流域面积为9669km2，河床宽300m左右，防洪保证流量为2850m3/s，枯水流量为6m3/s。正常水位65m，最高水位70.96m（75年），最大流量为3240 m3/s（75年）。 泥河：源于叶县坟台，至马村乡庞店北入境，流经县境24km，白纸坊退水闸入沙河，流域面积为221km2，河床宽27m左右，防洪保证流量375m3/s，枯水期断流。 灰河：古称昆水，源于鲁山县樱桃山，流经鲁山、叶县，由章化乡湾李村入境，至北舞渡注入沙河。流经县境8km，流域面积为505km2，河床宽75m左右，防洪保证流量572m3/s，枯水流量为0.5m3/s。 三里河：属于淮河流域汝河系，发源于舞钢市的庙街乡西南部的祖庙山，至彦张村西北入舞阳县境，在枣林乡三里店成为舞钢市与舞阳县的分界河，向东流至张营村入西平县，最终汇入洪河，流域面积为224.3km2，其中上游境外流域面积为129.5km2，境内流域面积为94.8km2，河道总长41km，境外17km，境内24km，宽约30～50m，县城南段河口宽70m，年平均水深1.5m左右，枯水期流量为0.2～0.5m3/s，河底大致坡降为1/2200，防洪标准为二十年一遇，防洪流量为359m3/s，除涝标准为三年一遇，除涝流量为55.3m3/s，三里河为舞阳县的纳污河流，在舞阳县境内水功能区划为V类水体。漯河市内河流水系分布见图9。 项目位置 图9 漯河市地表水系图 4.2地下水 舞阳县地下80～150m富含水沙层，地下水补给来源为大气降雨，地下水类型为上层滞水，水位的升降变化直接受降雨量多少的影响。境内地下水分为丰水区、一般水区和贫水区，北舞渡、拐子王、太尉和其他乡镇的唐河、泥河两岸低洼地区为丰水区、面积为146km2，占全县总面积的18.8%，孟寨、章化、候集、马村、姜店、九街等乡镇为一般水区，面积为464km2，占全县总面积的59.8%，其余为贫水区。本项目所在区域属于舞阳县境内的一般水区。 5.动植物 舞阳县地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，但由于人类生产活动，天然植被已遭破坏，野生动植物资源极少，主要林木植物有白毛杨、泡桐、柳、榆、槐、椿等。项目所在地目前为已建成道路，土地利用方式比较单一，根据现场调查，项目周边无需要保护的珍稀野生动植物和濒危物种。 6.土壤及农业生产 舞阳县现有耕地75万亩，土壤有四类，黄棕壤占42.86％，砂姜土占30.37％，潮土占20.14％，褐土占6.63％。 主要粮食作物和经济作物有小麦、玉米、红薯、大豆、烟叶、棉花。以苹果为主的林果业发展到4万亩。畜牧业发展迅速，大牲畜存栏9.2万头，生猪27.6万头，是国家优质山羊板皮基地县，河南省黄牛出口基地县。香菇栽培规模达到350万袋。 7.矿产资源 主要矿产资源有石油和岩盐。石油远景储量2168万吨；岩盐总储量400亿吨，列全国品位第一，储量第二，年出盐量12万m3，项目所在地目前没有矿产资源分布。 8.舞阳县城总体规划（2014-2030年） （1）规划范围 本次规划范围分为县域、规划区、中心城区三个层次。县域为舞阳县全部行政辖区，总面积为773.98平方公里；规划区范围为舞泉镇、文峰乡、辛安镇、孟寨镇等四个乡镇的行政管辖范围，总面积为200.4平方公里。至规划期末，中心城区面积为36.3平方公里。 （2）规划期限 本次规划的期限为2014—2030年。 近期：2014—2020年 远期：2021—2030年 远景为2031—本世纪中叶 （3）发展战略 漯河市域副中心城市，以盐化工和农副产品深加工为主的新型工业城市。 （4）规划布局 舞阳县总体呈集中式布局，相对分为老城区向北发展的生活区，东部风帆工业园区，南部盐化工工业园区，公共服务设施呈分级结构。 至规划期末，舞阳县域空间结构为“一主、两节点、四轴、网络化格局”。 一主：即舞阳县中心城区。 两节点：两个中心镇，北舞渡镇和吴城镇。 四轴：沿S330和漯舞铁路形成舞阳县东西发展主轴，该轴连接保和乡、文峰乡、辛安镇、吴城镇至漯河中心城区；规划沿G239形成东西发展次轴，该轴向东连接北舞渡镇、莲花镇至漯河中心城区，向西连接叶县至平顶山中心城区；规划沿G240形成南北发展次轴，该轴向北连接北舞渡镇、侯集镇，向南连接舞钢市；沿X014 形成南北向联系轴，该轴连接S330东西发展主轴和G239东西发展次轴，可促进两轴线之间沟通与连接，对于促进舞阳县域东部南北居民点的联系有重要的作用。 网络化格局：以中心城区为核心，以中心镇为节点，以一般镇为基础，依托快速交通系统，构筑网络化的城镇空间体系骨架。 至规划期末，舞阳县中心城区功能结构为：两心、两轴、三片区。 两心：北部综合服务中心和中部商业商务中心。 两轴：沿北三环路城市综合发展主轴和沿上海路城市综合发展次轴。 （5）总体规划中关于经济结构调整的内容 舞阳现有的造纸、盐化工和酿酒业相对比较发达，均为舞阳县的支柱产业。舞阳县应充分利用这些已有的优势产业和企业的持续发展，通过连带效应，带动相关产业的发展。对于污染严重的造纸业必须加强治污措施和治污管理，使经济效应、社会效应和生态效应能够得到结合，走可持续发展的道路。 9.舞阳县产业集聚区发展规划（2013~2020年） （1）规划范围 北至北四环路、南至南环路、西至海南路-深圳路-浦东路一线、东至东八号路-东三号路一线，规划面积共19.63 平方公里，其中建成区2.42 平方公里、发展区9.34 平方公里、控制区7.87 平方公里。 （2）规划年限 规划期限为2013～2020 年，其中近期2013～2015 年；中远期2016～2020年。 （3）发展定位 ①功能定位 河南省重要的盐化工产业基地、区域性纺织服装制鞋产业基地。舞阳县乃至漯河市域经济发展的重要增长极，自主创新的示范区，城镇化提升的加速器。 ②产业发展定位 以盐及盐化工为主导，优化盐化工产业结构，重点打造精细化工产业链，提高盐化工产业附加值，形成集约化、规模化发展到的产业布局，打造河南省重要的盐化工基地。推进纺织服装制鞋等相关产业的发展，突出产品特色，打造知名品牌，形成集产品生产、加工、展览、销售为一体的纺织服装、制鞋产业基地。 （4）集聚区项目引进原则及环境准入条件 根据该集聚区规划环评报告，集聚区禁止类项目负面清单见下表。 表15 集聚区禁止引进的行业和项目类型清单 要求; 行业; 禁止发展内容. 不符合国家产业政策、属于汰工艺及产品、产业规模达不到建设项目相关要求、污染物产生量大、物耗能耗较高、国家限制发展的行业; 化工行业; 禁止类：投资强度不符合《河南省部分建设项目用地控制指标》文件要求的盐化工建设项目； 投资规模小于1000 万元的化工项目（不包括征地费用）； 隔膜法制碱项目、多氯联苯、氯丹等农药类等. 淘汰产品生产线； 四氯化碳生产工艺； 高能耗的电石生产项目。 30 万吨以下烧碱生产装置； 12 万吨/年以下电石法聚氯乙烯装置 30 万吨/年以下联碱装置 高浓度农药类。. 建材行业; 禁止类：聚乙烯醇水玻璃内墙涂料（106 内墙涂料）； 氯乙烯-偏氯乙烯共聚乳液外墙涂料； 聚乙烯及其缩醛类内外墙涂料等涂料； 立窑式水泥生产线； 20 万件/年以下低档卫生陶瓷生产线； 70 万m3/年以下低中档建筑陶瓷砖； 限制类：100 万m2/年及以下建筑陶瓷砖生产线等。. 生产中涉及到有毒要害风险较大的项目; 化工行业; 禁止液氯生产、液氨生产、高毒农药原药类生产（六 氯苯等）项目. 不符合集聚区产业定位的项目; 非盐化工相关行业; 禁止制革、电镀、焦化等非盐化工“三高一资”项目. 综上，本项目属于盐加工项目，不属于集聚区禁止引进的行业和项目，为允许类，项目的建设符合舞阳县产业集聚区产业政策。 ## 10.舞阳县产业集聚区污水处理厂 舞阳县产业集聚区污水处理厂一期工程设计规模为2万m3/d，污水处理厂位于舞阳县产业集聚区东南角，污水处理厂收水范围为：舞阳县产业集聚区规划范围内的生活污水和工业废水。工程尾水直接在厂区东侧进入三里河。 舞阳县产业集聚区污水处理厂一期工程占地面积60亩，污水处理工艺采用“预处理+A2/O+强化氧化+BAF+混凝沉淀”为主体的处理工艺”，一期工程污水处理工艺流程见图10，一期工程设计进出水指标见表16。 表16 污水处理厂一期进水设计指标 污染因子; COD; BOD5; SS; 氨氮; TP. 进水指标; 350; 120; 400; 25; 5. 出水指标; 50; 10; 10; 5; 0.5. 图10 舞阳县产业集聚区污水处理厂一期工程污水处理工艺流程图 本项目无废水产生和外排，不会对舞阳县产业集聚区污水处理厂产生影响。 ## 11.舞阳县集中式饮用水水源保护区划分 根据《河南省舞阳县集中式饮用水水源保护区划分技术报告》（2012年12月），舞阳县集中式饮用水水源地为舞阳县城市供水厂地下水井群，共11眼井，井深为210～250m，设计日开采量为1.2万m3，目前处于正常运行状态。7眼井分别位于水厂院内东北角、水厂院内东南角、水厂院内西南角、水厂院内西侧中部供水泵旁边、县粮食局第四储备库西南角、县农机局院东北角、县老干部活动中心西北角。 舞阳县城市供水厂地下水井群为承压水型水源地，地下水井群的补给主要是通过潜水层潜水补给，因此不再划分二级保护区和准保护区。一级保护区划分如下： 1#、2#、3#、4#取水井一级保护区：舞阳县城市供水厂围墙外四周50m的范围作为1#、2#、3#、4#取水井一级保护区范围。5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#取水井一级保护区：分别以5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#水井为中心，半径均为50m的圆形区域。 本项目厂址距离舞阳县地下水开采井最近距离约3.3km，不在舞阳县集中式饮用水水源保护区范围内，项目选址符合舞阳县饮用水水源保护区规划。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境空气 本项目位于漯河市舞阳县中盐舞阳盐化工有限公司厂区内，根据环境空气质量功能区划分原则，项目所在地应为二类功能区，应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。评价收集了2018年1~12月舞阳县环保局点位常规监测因子SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO的24小时平均浓度及O3的1小时平均浓度、日最大8小时平均浓度监测统计结果，以此进一步分析区域环境空气质量现状，常规监测统计结果见表17。 表17 舞阳县环境空气常规监测统计结果 单位：µg/m3 监测因子; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3; O38小时; 总天数（天）; 达标天数（天）; 达标率（%）. 2018年（1-12月）; 15; 25; 91; 46; 1.1; 140; 124; 365; 268; 73. 标准限值; 150; 80; 150; 75; 4; 200; 160; /; /; /. 由表17监测统计结果知，2018年，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3监测浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，2018年（1-12月份），舞阳县环境空气质量优良天数为268天，空气质量优良率达到73%。 针对项目所在区域常规大气环境质量超标现象，漯河市人民政府积极采取措施，根据《漯河市 2020 年大气污染防治攻坚战实施方案》，主要采取以下措施：1）工作目标2020年全市PM2.5（细颗粒物）年均浓度达到40微克/立方米以下，PM10（可吸入颗粒物）年均浓度达到92微克/立方米以下，全年优良天数比例完成省定目标，全市主要大气污染物排放总量和重度及以上污染天数明显减少。2）全面提升“扬尘”污染治理水平。加强施工扬尘控制。建立施工工地动态管理清单，全面开展标准化施工，按照“谁施工、谁负责，谁主管、谁监督”的原则，将建筑工地围挡周边垃圾、工地生活区垃圾清理纳入日常管理，专人负责，日清日运。严格落实“六个百分之百”、“三个杜绝”、“两个禁止”、开复工验收、“三员”管理等制度。推动扬尘污染防治守信联合激励、失信联合惩戒信用体系建设，将扬尘管理不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。严格渣土运输车辆规范化管理，认真落实渣土车“1234”工作法，开展“黑渣土车”专项整治行动，严厉打击“黑渣土车”（无清运资质）清运渣土，实行建筑垃圾从产生、清运到消纳处置的全过程监管。2020年10月前完成“两个禁止综合信息监管平台”建设，实施动态监管。强化道路扬尘管控。按照加大国道、省道及城市周边道路、城市支路机械化清扫保洁力度，推广湿扫作业模式，科学合理洒水抑尘。加强道路两侧裸土、长期闲置土地绿化、硬化，对国道、省道及物流园区周边等地柴油货车临时停车场实施路面硬化，落实城区、城乡结合部等各类堆厂、料堆、土堆等苫盖抑尘措施。深入开展城市清洁行动。以实施城乡结合部、背街小巷、城市设施等3项整治行动为抓手，每周至少开展一次全城大清扫，形成制度，常态长效，不断提升城市清洁规范化、精细化、智能化管理水平。县（区）以上城市平均降尘量不得高于5吨/月·平方公里，市区主次干道全部实行机械化清扫保洁并达到“双10”标准。加快农用机械防尘措施升级改造，减少作业扬尘。 随着以上治理措施的落实到位，漯河市环境空气质量亦会有所改善。 2.地表水 项目所在区域纳污水体为三里河，三里河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准，舞阳三里河-栗园桥断面为省控断面。本项目引用《河南大为能源科技有限公司年产10万吨氯化石蜡项目环境影响报告书（报批版）》中德析检测技术有限公司监测数据，监测时间为2019年9月28日～9月30日，监测结果见下表18。 表18 地表水现状调查统计结果 评价因子; 项目; 1#断面; 2#断面; 3#断面; 标准值. pH; 范围; 7.35-7.42; 7.33-7.41; 7.37-7.48; 6-9. 均值; /; /; /. 超标率（ %）; 0; 0; 0. 均值超标倍数; /; /; /. 最大标准指数; 0.21; 0.21; 0.24. COD; 范围(mg/L); 13-15; 16-18; 17-18; 30mg/L. 均值(mg/L); 14; 17; 17.7. 超标率（ %）; 0; 0; 0. 均值超标倍数; /; /; /. 最大标准指数; 0.5; 0.6; 0.6. 氨氮; 范围(mg/L); 0.280-0.331; 0.360-0.397; 0.371-0.405; 1.5mg/L. 均值(mg/L); 0.305; 0.380; 0.389. 超标率（ %）; 0; 0; 0. 均值超标倍数; /; /; /. 最大标准指数; 0.22; 0.25; 0.26. 总磷; 范围(mg/L); 0.14-0.16; 0.17-0.19; 0.16-0.18; 0.3mg/L. 均值(mg/L); 0.15; 0.18; 0.17. 超标率（ %）; 0; 0; 0. 均值超标倍数; /; /; /. 最大标准指数; 0.53; 0.63; 0.60. 氯化物; 范围(mg/L); 9.5-13.4; 18.2-20.1; 12.6-16.7; 250mg/L. 均值(mg/L); 11.0; 18.9; 15.2. 超标率（ %）; 0; 0; 0. 均值超标倍数; /; /; /. 最大标准指数; 0.054; 0.080; 0.067. 石油类; 范围(mg/L); 未检出; 未检出; 未检出; 0.5mg/L. 均值(mg/L); /; /; /. 超标率（ %）; 0; 0; 0. 均值超标倍数; /; /; /. 最大标准指数; 0.01; 0.01; 0.01. 悬浮物; 范围(mg/L); 22-24; 26.5-28; 12-13.5; 100mg/L. 均值(mg/L); 23.00; 27.17; 12.67. 超标率（ %）; 0; 0; 0. 均值超标倍数; /; /; /. 最大标准指数; 0.24; 0.28; 0.14. 流量（ m 3/s）; 3.06; 3.36; 3.89; /. 注*：未检出项目其最大标准指数按照检出限的一半进行计算。. 由监测统计结果可知：三个监测断面 pH、COD、氨氮、悬浮物、 总磷、氯化物、石油等均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标 准要求。 - 地下水环境 项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。本次评价引用漯河市环境监测中心站发布的《漯河市环境监测年鉴》（2018年）浅层和中深层地下水常规监测数据，地下水环境监测分析结果见表19。 表19 地下水环境监测分析结果 监测因子; 监测值; 标准值; 标准指数; 最大超标倍数. pH; 7.52（无量纲）; 6.5~8.5（无量纲）; 0.347; 0. 总硬度; 231mg/L; 450mg/L; 0.513; 0. 溶解性总固体; 454mg/L; 1000mg/L; 0.454; 0. 氨氮; 0.028mg/L; 0.50mg/L; 0.056; 0. 由上表可知，漯河市浅层和中深层地下水各项指标的年均浓度均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，地下水质量较好。 - 声环境 本项目位于舞阳县产业集聚区，项目四周均为工业厂房和道路，所在区域应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类功能区标准。根据区域声环境质量现场监测结果，昼间值在52.3～55.6dB(A)之间，夜间在44.8~49.2dB(A)之间，区域声环境质量现状能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类功能区标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于漯河市舞阳县中盐舞阳盐化工有限公司厂区内原厂区内，紧邻现有五效蒸发室西北侧，不新征用地。本项目主要环境保护目标见表20。 表20 本项目主要环境保护目标 类别; 主要保护目标; 距项目场界方位; 人口数量（人）; 产污单元距离敏感目标（m）; 保护级别. 环境空气; 三里桥村; W; 415; 415; 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及修改单中的二级标准. 地表水; 三里河; S; /; 1290; 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002）IV类标准. 地下水; 区域浅层地下水; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准. 声环境; 项目周围200m范围内; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级 μg/m3 标准来源; 类别; 污染物名称; 取值时间; 浓度限值（μg/Nm3）. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; 二级; 二氧化硫; 年平均; 60. 日平均; 150. 1小时平均; 500. 颗粒物（粒径小于等于10μm）; 年平均; 70. 日平均; 150. 颗粒物（粒径小于等于2.5μm）; 年平均; 35. 日平均; 75. CO; 日平均; 4000. 1小时平均; 10000. 二氧化氮; 年平均; 40. 日平均; 80. 1小时平均; 200. （2）《声环境质量标准》（GB3096—2008）3类 dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. （3）《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）表1 IV类 mg/L 污染物名称; pH; COD; 氨氮; BOD5. IV类标准值; 6～9; 30; 1.5; 6. （4）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1 Ⅲ类 mg/L 污染物名称; pH; 总硬度; 溶解性固体; 耗氧量; 氨氮. 标准值; ≤6.5～8.5; ≤450; ≤1000; ≤3.0; ≤0.5. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目总量控制指标： 本项目主要是针对现有五效真空制盐工艺、装备制造进行升级改造，通过新增1效蒸发室、加热室、循环泵、分校预热器、冷凝水泵2台附属等设备设施，将现有60万吨/年五效真空制盐生产线改造为六效真空蒸发制盐生产线，改造后实现制盐生产的能耗进一步降低，提高蒸汽利用率，达到节能降耗的目的。 项目建成后制盐产能不增加，污染物产排量均未发生变化，因此本项目新增总量控制指标为0。 |

# 建设项目工程分析

一、工艺流程简述(图示)： 本次新增 Ⅵ Ⅴ Ⅳ 图11 本项目工艺及产污节点示意图 生产工艺流程： 矿山原料卤水经输卤泵送到制盐厂区储卤罐，经先进的石灰烟道气卤水净化工艺处理，净化后的精卤经混合冷凝水一次预热并经预热完Ⅰ效进料卤水后的Ⅰ效冷凝水二次预热后，再经预热器分效预热料液后平流进入Ⅵ、Ⅴ、Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ效蒸发罐，Ⅰ效进料卤水经Ⅰ效二次蒸汽预热后再经Ⅰ效冷凝水预热后进入Ⅰ效蒸发罐；各效盐脚分别排盐，盐浆经淘洗、降温排到盐浆洗涤桶，经增稠器增稠送入离心机脱水，离心机出来的湿盐送入干燥床干燥后到包装工序，本次技改仅涉及蒸发制盐工序，本次技改后的六效蒸发器原理如下： 在真空的状态下，利用一定抽气量的真空泵对系统进行抽真空，抽取系统中的不凝体，使系统处于负压状态，实现低温蒸发。同时能够利用一效的二次蒸汽，并对二效进行加热。二效产生的二次蒸汽被三效利用，三效产生的二次蒸汽给四效进行加热，四效产生的二次蒸汽给五效进行加热，五效产生的二次蒸汽给六效进行加热，六效产生的二次蒸汽被冷凝处理。物料浓缩被排出系统结晶出盐。 二、蒸汽平衡 根据建设单位提供资料，现有工程蒸汽平衡图见图12；本次技改项目建成后，吨盐蒸汽消耗量节约6000吨/月（8.3t/h），技改后蒸汽平衡图见图13。 图12 现有工程蒸汽平衡图（t/h） 图13 技改后蒸汽平衡图（t/h） 主要污染工序： - 施工期 - 本项目施工建设内容主要是设备的安装，产生的污染物主要为废水、废气、噪声和固废。 - 1.1水污染物 - 施工阶段的废水主要为施工人员生活污水。施工人员不在场区食宿，生活用水主要为盥洗用水。施工人员50人，根据建筑施工场地生活用水额定及同类项目施工人员用水量类比调查，施工人员用水量按50L/（人·日）计，则生活用水量为2.5m3/d。生活污水的排放量按用水量的80%计，则施工人员生活污水的产生量为2.0m3/d。施工期为45天，则总废水量90m3。 - 1.2大气污染物 - 施工阶段的大气污染物主要为基础工程、主体工程施工阶段产生的扬尘及施工机械排放的尾气。 - （1）施工扬尘 - 据对施工现场的调查，扬尘污染一般来源于以下几个方面： - ①建筑材料在其卸载、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染； - ②运输车辆往来造成地面扬尘； - ③施工垃圾在其堆放过程和处理过程中产生扬尘。 - （2）车辆尾气 施工期间燃油机械设备较多，且一般采用柴油作为动力。燃柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等尾气排放量及污染物含量均较燃汽油车辆高，作业时会产生一些废气。 - 1.3噪声 - 施工阶段主要为施工机械及运输车辆产生的噪声，源强为70-85dB（A）。 - 1.4固体废物 施工期固废主要为施工人员的生活垃圾和建筑垃圾。施工期间将涉及材料运输、基础工程等工程，在此期间本项目施工期产生部分建筑垃圾，主要为废弃建筑材料（如砂石、混凝土等）。 - 施工人员的生活垃圾按0.2kg（人·日）计，项目施工人员为50人，则施工期产生的生活垃圾量为0.01t/d，施工期为45天，则施工期垃圾总量为0.45t。 二、运营期 2.1废水 本项目工艺中无废水排放，对周围地表水环境没有影响，因此本评价不对其进行分析。 - 2.2废气 本项目工艺中无废气排放，对周围环境空气没有影响，因此本评价不对其进行分析。 2.3噪声 本项目运营过程中的噪声源主要为新增循环泵、冷凝水泵运行时产生的噪声，源强约为90dB（A）左右，经基础减震等措施降低对外环境的影响。项目噪声污染源源强及治理措施见表21。 表21 项目噪声污染源源强及治理措施一览表 噪声源; 数量; 源强dB（A）; 运转方式; 控制措施; 减噪效果dB（A）; 治理后源强dB（A）. 循环泵; 1台; 90; 间断; 设基础减震; 20dB(A); 70. 冷凝水泵; 2台; 90; 间断; 设基础减震、安装消音器、建筑隔声; 20dB(A); 70. 2.4固废 本项目运营过程中，不改变正常生产及其工艺，不使用催化剂，无新增固废，同时厂区不新增人员，不新增生活垃圾。 - 2.5污染物排放“三本账” - 项目运营后，项目无废水排放，无新增固废。项目主要为新增1套1效蒸发室后总体工程蒸汽消减量为6.93t/a，其他污染物产排量均未发生变化。本项目建成后污染物排放“三本账”见表22。 - 表22 污染物排放“三本账” - 污染物; - 现有工程排放量（t/a）; - 控制指标（t/a）; - 本项目产生量（t/a）; - “以新带老”消减量（t/a）; - 本项目实施后总体工程排放量（t/a）; - 排放增减量（t/a）. - 废水; - 废水量; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0. - COD; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0. - 氨氮; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0. - 废气; - SO2; - 4.759; - 24.6; - 0; - 0; - 4.759; - 0. - NOx; - 18.352; - 35.1; - 0; - 0; - 18.352; - 0. - 颗粒物; - 1.130; - 7.21; - 0; - 0; - 1.130; - 0. - 废气排放量数据均来自中盐舞阳盐化有限公司2018年烟气排放检测报告年报表。.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 | 污染物 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | / | / | / | / |
| 噪 声 | 本项目运营过程中的噪声源主要为新增循环泵、冷凝水泵运行时产生的噪声，源强约为90dB（A）。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目对现有五效蒸发制盐进行技术改造，利用厂区内预留空间，不再新增土地。同时，项目运行后能够减少蒸汽用量，节能降耗，对改善厂区所在区域及附近生态环境具有良好的环境效益。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

- 施工期环境影响分析 - 施工期对环境的影响主要为施工时产生的废水、扬尘、噪声以及施工垃圾，应采取相应的防治措施，减少对环境的影响。待施工结束，其造成的影响将逐渐消失。 - 1.1水环境影响分析 - 施工阶段的废水主要为施工人员生活污水。施工阶段的废水主要为施工人员生活污水。施工人员不在场区食宿，生活用水主要为盥洗用水。施工人员50人，用水量按50L/（人·日）计，则生活用水量为2.5m3/d。生活污水的排放量按用水量的80%计，则施工人员生活污水的产生量为2.0m3/d。施工期为45天，则总废水量90m3。 - 生活污水中的主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮和动植物油；生活污水经厂区污水管网收集至厂区化粪池处理达标后，排放至舞阳县产业集聚区污水处理厂。 经采取上述措施后，施工期废水对周围环境影响较小。 - 1.2大气环境影响分析 - 施工阶段的大气污染物主要为基础工程、主体工程施工阶段产生的扬尘及施工机械排放的尾气。 - （1）施工扬尘 - 据对施工现场的调查，扬尘污染一般来源于以下几个方面： - ①建筑材料在其卸载、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染； - ②运输车辆往来造成地面扬尘； - ③施工垃圾在其堆放过程和处理过程中产生扬尘。 - 根据《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》(豫环攻坚办〔2019〕25号)、《河南省建筑施工现场扬尘防治管理暂行规定》、《清洁城市空气行动方案》等环境管理相关要求，为减小拟建项目施工期扬尘对周围环境产生的影响，建设单位必须充分重视扬尘所带来的环境污染问题，本环评要求采取以下措施：（1）依法申报工程建设单位应按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的相关规定，向当地环境保护行政主管部门提供施工扬尘防治实施方案，并提请排污申报。工程建设单位应按照下面条款制定施工扬尘污染防治方案，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序。依据法定管理职责和权限，与主管领域或辖区内施工单位签订扬尘污染治理责任书，监督施工单位按照规定标准、治理措施和时限，完成各项治理目标任务。（2）建设工程施工应当符合下列扬尘污染防治要求：施工工地开工前必须做到“六个到位”，即审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员（施工单位管理人员、责任部门监管人员）到位；施工过程中必须做到“六个百分之百”，即工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场地面百分之百硬化、拆迁工地百分之百湿法作业、渣土车辆百分之百密闭运输；城市建成区内施工现场必须做到“两个禁止”，即禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆。厂区道路施工要严格落实洒水、喷雾等湿式作业措施，最大限度地减少二次扬尘污染。 - 所有新建各类物料、废渣、垃圾等堆放场所，必须按照环境影响评价批复要求，严格采用全封闭库房、天棚加围墙围挡储库等方式实施建设，确保环保验收达标后使用；所有在用露天堆放场所，必须综合采取围墙围档、防风抑尘网、防尘遮盖、自动喷淋装置等措施，确保堆放物料不起尘；所有露天堆放场所物料传送部位，必须建立密闭密封系统，确保运输过程无泄漏、无散落、无飞扬；所有露天堆放场所落料卸料部位，必须配备喷淋等防尘设施，确保生产作业不起尘；所有露天堆放场所地面必须硬化处理，并划分料区和道路界限，配置冲洗、清扫设备，及时清除散落物料、清洗道路，确保堆场和道路整洁干净；所有露天堆放场所进出口，必须设置冲洗池、洗轮机等车辆冲洗设施，确保进出运输车辆除泥、冲洗到位。 经采取以上措施后，扬尘排放量将大大削减，项目施工期间扬尘对周围大气环境影响较小。 - （2）车辆尾气 施工期间燃油机械设备较多，且一般采用柴油作为动力。燃柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等尾气排放量及污染物含量均较燃汽油车辆高，作业时会产生一些废气，其主要污染物为NOx、CO。施工机械燃料以轻质柴油为主，燃油机械在使用轻质柴油时，燃烧废气中NOx、CO排放量较少，且项目施工机械布设较分散，产生的污染物经自然扩散浓度很小，对周围大气环境影响较小。为了有效控制施工机械、车辆尾气污染，评价建议运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；严格执行汽车排污监管办法相关规定，避免排放黑烟。 经采取以上措施后，施工机械、车辆尾气对周围环境影响较小。 - 1.3声环境影响分析 - 施工阶段主要为施工机械及运输车辆产生的噪声，源强为70-85dB（A）。 本项目距离最近的敏感点为西侧距离390m处的三里桥村，距离较远，本项目施工期噪声不会对其造成影响，建议企业施工期采取以下措施： ①选用低噪声施工机械设备，经常保养； ②合理安排施工时间，避免高噪声设备在夜间进行施工； 项目运输噪声，经限速、限载等措施后，对周围环境影响较小。 综上所述，由于施工期时间较短，项目施工建筑物较少且严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行施工作业，施工期噪声对周围环境影响较小。 - 1.4固体废物环境影响分析 施工期固废主要为施工人员的生活垃圾和建筑垃圾。施工期间将涉及材料运输、基础工程等工程，在此期间本项目施工期产生部分建筑垃圾，主要为废弃建筑材料（如砂石、混凝土等）。评价建议在施工现场产生的建筑垃圾应分类后回收利用，对于无利用价值的废弃物应按要求运往建筑垃圾填埋场，不能随意丢弃倾倒，以防止对环境污染。 施工人员的生活垃圾按0.2kg/人·日计，项目施工人员为50人，则施工期产生的生活垃圾量为0.01t/d，施工期为45天，则施工期垃圾总量为0.45t。评价建议项目设置垃圾桶对生活垃圾进行专门收集，收集后交由环卫部门统一处理，防止产生二次污染。 综上所述，项目施工期产生的固体废物均能妥善处理，不会对周围环境产生二次污染。 - 二、营运期环境影响分析 - 2.1水环境影响分析 本项目工艺中无废水排放，对周围地表水环境没有影响，因此本评价不对其进行分析。 - 2.2大气环境影响分析 - 本项目工艺中无废气排放，对周围环境空气没有影响，因此本评价不对其进行分析。 2.3声环境影响分析 本项目运营过程中的噪声源主要为新增循环泵、冷凝水泵运行时产生的噪声，源强约为90dB（A），经基础减震等措施降低对外环境的影响。项目噪声污染源源强及治理措施见表23。 表23 项目噪声设备距离各厂界距离 噪声源; 数量; 源强 dB（A）; 运转方式; 控制措施; 减噪效果 dB（A）; 治理后源强dB（A）. 循环泵; 1台; 90; 间断; 设基础减震; 10dB(A); 70. 冷凝水泵; 2台; 90; 间断; 设基础减震、安装消音器、建筑隔声; 20dB(A); 70. 评价根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）对项目营运期噪声进行环境影响分析。 （1）预测模式 ①无指向性点声源的几何发散衰减公式： 式中：LP(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)； LP(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——预测点距噪声源距离，（m）； r0——源强外1m处。 ②建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T ——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 ③预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)。 （2）预测结果 本项目完成后，各厂界噪声环境影响预测结果见表24。 表24 本项目厂界声环境影响预测结果 单位：dB（A） 预测点; 噪声源; 车间外1m 源强值dB(A); 距厂界距离（m）; 贡献值dB(A). 东厂界; 循环泵; 70; 611; 14; 16. 冷凝水泵; 70; 606; 14. 西厂界; 循环泵; 70; 45; 37; 39. 冷凝水泵; 70; 50; 36. 南厂界; 循环泵; 70; 269; 21; 23. 冷凝水泵; 70; 269; 21. 北厂界; 循环泵; 70; 150; 26; 29. 冷凝水泵; 70; 150; 26. 由上表预测结果可知，本项目营运期各厂界噪声经采取隔声房密闭隔声、基础减振、厂区绿化等降噪措施并经一定距离衰减后，各厂界噪声贡献值为16~39 dB(A)，预测四周厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。综上所述，本项目噪声对周边环境影响较小。 拟建工程对噪声源采取的降噪措施主要有： ①选用同类设备中的低噪声设备，同时对高噪强振设备安装减振装置； ②循环泵、冷凝水泵等设备加强保养； ③优化厂区平面布置图，将较大声源布置在远离厂界处。 经采取上述防治措施以及距离衰减后，项目噪声对周边环境的影响较小。 2.4固体废物影响分析 本项目运营过程中，不改变正常生产及其工艺，不使用催化剂，无新增固废，同时厂区不新增人员，不新增生活垃圾。对周围环境不产生影响。 2.5地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）可知，行业类别为附录A中第102条“食盐加工”，对应的地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类，本次工程为节能减排降耗项目，无生产废水产生，不新增员工，无新增生活废水，因此不再对地下水环境影响进行分析。 2.6土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价等级划分依据，建设项目评价等级由项目类别、环境敏感程度、占地规模共同判定： 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目所属行业类别属于“其他行业”，项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类项目不需要进行土壤环境影响评价，因此本项目不需开展土壤环境影响评价工作。 2.7环境风险评价 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 1、风险识别 风险识别范围包括生产过程所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。 ①物质风险识别范围包括：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。 ②生产设施风险识别范围包括：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。 （1）物质风险识别 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014），项目不涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用和储运等，无重大危险源。 （2）本项目不涉及危险化学品的运输系统和装卸过程，存储系统，故不进行运输系统和装卸过程，存储系统的危险性分析。 （3）生产过程危险性识别 本项目在运营期使用的机械设备都是利用电能，如果管理不善、操作不当等，可引发火灾、机械伤害等事故，造成人身伤害。 评价等级根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，本项目不涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用和储运等，无重大危险源，环境风险潜势为Ⅰ级，评价区域属于环境低度敏感区，环境风险评价工作等级为简单分析，仅对项目可能产生的风险做简要分析。 2、风险分析 本项目主要涉及风险类型为： ①火灾：本项目生产中操作不当、管理不善发生电线短路等现象，可引发火灾，导致人员伤害。 ②机械伤害：生产装置中有电动传输设备，因此存有机械伤害危险。生产过程中，设备安全操作规程不完善或设备操作人员没有严格按照操作规程进行操作，则有可能发生安全事故，对操作人员或车间其他人员造成人身伤害。 针对上述风险，应采取以下劳动安全卫生措施： ① 制定切实可行的安全操作规程和工艺规程，按照《中华人民共和国劳动法》的有关规定，制定切实可行的劳动保护措施。 ② 严格规范设备的操作过程，定期检修。 ③ 车间应设置强制排风设备，改善车间空气环境。 ④ 为了防范雷电和暴雨，要求厂区按规定设防雷接地装置，同时厂房内的地面高出室外地面。防止暴雨造成的积水进入。 ⑤ 对有危险的机械设备加装防护装置，所有电气设备的安全距离、漏电保护设施拘设计均应符合有关标准、规范的要求。 ⑥ 建立健全安全技术规程、工艺操作规程，并上墙明示。 ⑦ 按工作岗位的性质，配备劳保用品和各种防护器材。 ⑧ 厂门前设置入场须知和安全警示牌。 ⑨ 加强安全管理、安全教育工作，经常对全厂职工进行安全教育和职业卫生教育，增强职工的安全意识和自我保护意识。 3、应急预案 风险事故应急预案见表25。 表25 应急预案表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急组织机构、人员; 设立事故应急机构，人员由企业主要领导、安全负责人、环保负责人等主要人员组成. 2; 应急救援保障; 企业应配备必要的应急设施及设备和器材；事故易发的工作岗位配备必需的防护用品等。. 3; 报警、通讯联络方式; 建立专用的报警和通讯线路，并保持其畅通。. 4; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 发生事故时，要保证现场的事故处理设施和全厂的应急处理系统能够紧急启动，并对事故产生的污染物进行有效的控制，同时启动当地的环境应急监测系统。. 5; 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 设立必要地控制和清除污染的相应措施。事故发生时，要及时发现事故发生地点和环节，并利用已有的防护措施减少污染物的排放。. 6; 应急培训计划; 企业要注意日常工作中对事故应急处理的培训，以提高职工的安全防范意识。. 因此，评价认为：建设单位应严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理。通过制定并落实切实可行的事故防范措施和应急预案，项目能够将事故风险影响降至最低程度。本项目的风险程度是可以接受的。 三、选址可行性分析 本项目位于漯河市舞阳县中盐舞阳盐化工有限公司厂区内原厂区内，紧邻现有五效蒸发室西北侧，不新征用地，符合当地土地及规划要求，厂址周围500m范围内无特殊保护文物古迹、自然保护区和特殊环境制约因素，周围环境对本项目的建设不存在制约性因素，项目选址是合理可行的。 四、环境管理 企业应加强环境管理，设置环境管理机构，制定环境管理制度，具体如下： （1）建立环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备运行记录以及其它环境统计资料，掌握建设单位排污情况的污染现状，贯彻预防为主的方针，发现问题，及时采取措施。汇总、编报环保年度计划及规划，并监督、检查执行情况，定期向当地环境保护行政主管部门汇报。 （2）控制和预防污染，加强生产设备的管理与维护，严防非正常事故的发生，确保环保设施正常运行，并指定专人负责对环保设备的大、中修的质量验收。 （3）认真对待和组织突发性污染事故的善后处理，追查事故原因，杜绝事故遗留隐患，并参照建设单位管理规章，提出对事故责任人的处理意见。 （4）定期对工作人员进行环境保护知识的教育，加强环保知识宣传，明确环境保护的重要性，严格执行各种环境保护规章制度。 - 五、建设项目环保投资及验收 - 建设项目总投资3100万元，环保投资10万元，环保投资占总投资的100%，环保投资及验收内容见表26。 - 表26 项目环保治理投资及验收内容 - 项目; - 产污环节; - 环保投资金额; - 验收内容; - 预期效果. - 噪声; - 循环泵、冷凝水泵等设备; - 10万元; - 基础减震等; - 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | / | / | / | / |
| 噪 声 | 本项目运营过程中的噪声源主要为新增循环泵、冷凝水泵运行时产生的噪声，源强约为90dB（A），经基础减震等措施降低对外环境的影响。再经过距离衰减后，对周围环境几乎不产生影响，项目厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： / |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、项目概况 本项目位于漯河市舞阳县中盐舞阳盐化工有限公司厂区内原厂区内，紧邻现有五效蒸发室西北侧，占地380m2，计划投资3100万元对年产60万吨真空制盐生产线真空制盐蒸发室进行技术改造。通过新增1效蒸发室、加热室、循环泵、分校预热器、冷凝水泵2台附属等设备设施，将现有60万吨/年五效真空制盐生产线改造为六效真空蒸发制盐生产线，改造后实现制盐生产的能耗进一步降低，提高蒸汽利用率，达到节能降耗的目的。项目建成后制盐产能不增加，产排污量均未发生变化。 二、产业政策及规划符合性分析 2.1产业政策符合性分析 经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类之列；也不属于《当前部分行业制止低水平重复建设目录》规定限制、禁止类产业范围，故该项目属允许类项目，符合国家的产业政策；且舞阳县产业集聚区建设管理委员会已对该项目予以备案，项目代码为2020-411121-14-03-051124。因此，本项目符合国家产业政策。 2.2土地利用规划符合性分析 根据建设单位提供的《建设用地规划许可证》，本项目用地属于工业用地，符合土地政策和规划。 三、项目选址可行性分析 本项目位于漯河市舞阳县中盐舞阳盐化工有限公司厂区内原厂区内，紧邻现有五效蒸发室西北侧，不新征用地，符合当地土地及规划要求，厂址周围500m范围内无特殊保护文物古迹、自然保护区和特殊环境制约因素，周围环境对本项目的建设不存在制约性因素，项目选址是合理可行的。 四、环境质量现状 4.1环境空气 2018年，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3监测浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，2018年（1-12月份），舞阳县环境空气质量优良天数为268天，空气质量优良率达到73%。项目所在区域常规大气环境质量超标现象，区域环境空气质量总体评价为不达标。 4.2地表水 根据《河南大为能源科技有限公司年产10万吨氯化石蜡项目环境影响报告书（报批版）》中德析检测技术有限公司对三里河的监测结果统计可知，监测断面 pH、COD、氨氮、悬浮物、 总磷、氯化物、石油等均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标 准要求。 4.3地下水 本次评价引用漯河市环境监测中心站发布的《漯河市环境监测年鉴》（2018年）浅层和中深层地下水常规监测数据，地下水监测分析结果显示，漯河市浅层和中深层地下水各项指标的年均浓度均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，地下水质量较好。 4.4声环境 根据项目监测数据，项目东、西、南、北各厂界声环境质量现状可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值（昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB（A））要求。 五、环境影响分析结论 5.1施工期 本项目施工期将不可避免地对周围区域环境造成影响，主要集中于施工机械噪声、进出运输车辆噪声、道路和工地扬尘、建筑垃圾、生活垃圾、废水等问题，尤其在管理不严，污染控制措施落实不到位等情况下会更加突出。项目通过采取治理措施，可以对环境的影响降低到最小程度，对本工程环境保护目标的影响在可接受范围内。项目施工期结束后，有关污染也随即消失。 5.2 营运期 本项目营运期对环境的影响因素主要是噪声。 - 废水 - 本项目工艺中无废水排放，对周围地表水环境没有影响。 （2）废气 - 本项目工艺中无废气排放，对周围环境空气没有影响。 （3）噪声 本项目运营过程中的噪声源主要为新增循环泵、冷凝水泵运行时产生的噪声，源强约为90dB（A），经基础减震等措施降低对外环境的影响。再经过距离衰减后，对周围环境几乎不产生影响，项目厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求：昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。 （4）固废 本项目运营过程中，不改变正常生产及其工艺，不使用催化剂，无新增固废，同时厂区不新增人员，不新增生活垃圾。对周围环境不产生影响。 - 六、建议 - 为保护环境，从最大限度减轻对环境的影响，本报告提出以下建议： （1）切实加强各环保设施的日常维护管理，定期检查运行情况，确保处理效果，尽量减少各类污染物排放，以减轻对环境的影响； （2）加强环境管理，提高职工环保意识，设置专人负责环保，落实环境及污染源监测制度，确保各项治理设施正常稳定运行； （3）进一步加强厂区绿化工作，减轻废气和噪声对周围环境的影响。 - 八、总结论 中盐舞阳盐化有限公司中盐舞阳盐化有限公司节汽增效技改项目是节能减排降耗项目，符合国家产业发展政策，占地符合当地土地利用规划，选址可行，排放污染物较少且均可达标排放和合理处置，工程建设对区域水环境、声环境均不会产生明显影响，对区域大气环境质量有所改善。从环保角度考虑，本项目建设是可行的。

注 释 - 本报告表应附以下附图、附件： 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边环境示意图 附图三 项目及周边环境现状照片 附图四 项目平面布置示意图 附件一 委托书 附件二 备案确认书 附件三 《建设用地规划许可证》 附件四 中盐舞阳公司年产60万吨真空制盐项目环评批复 附件五 排污许可证 附件六 环保承诺书 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。